Задание на проектирование объекта капитального строительства

Строительство подъездной дороги к Экотехнопарку в Ленинском районе Республики Крым

Местоположение: Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, северная граница поселения Назначение: Обеспечение проезда от автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н–025 Ленино - Мысовое (на участке км 3,5 – км 4,5) к Экотехнопарку (кадастровый номер земельного участка 90:07:020103:4524)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.12.2023 № 2181-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым»

2. Застройщик (технический заказчик):

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», 295022, Республика Крым, город Симферополь, Кечкеметская улица, дом 184/1а. ОГРН 1159102040680, ИНН 9102164702

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

Нет

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2023 № 72411) Автомобильные дороги.

Дорога, улица в границах населенного пункта Код: 04.01.001.002.

5. Вид работ:

Строительство.

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

Бюджет Республики Крым (Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.12.2023 № 2181-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым»). 100% - региональный бюджет. 177 286,009 тыс. руб. за счет средств Республики Крым (100%)

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

Не требуется

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Необходимость выделения этапов определяется и обосновывается при проектировании

9. Срок строительства объекта:

Продолжительность строительства принять на основе проекта организации строительства

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

Протяженность участка работ, км – 1,500* Категория автомобильной дороги – IV Расчетная скорость, км/ч – 60* Число полос движения, шт – 2 Ширина полосы движения, м – 3,00 Ширина обочины, м – 2.50 Расчетные нагрузки – АК11,5 Тип дорожной одежды – капитальный Вид покрытия – асфальтобетон * данные уточняются при проектировании.

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя:

11.1. Назначение объекта:

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств. Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.01.001.003 (обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта), в соответствии с п. 04.01. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Сейсмичность

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

В соответствии с п. 1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сооружение не относится к опасным производственным объектам

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», автомобильная дорога не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливаются согласно п. 7 ч. 1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5):

В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности нормальный

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

Проектные и технические решения разработать в соответствии с установленными требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных технических документов, в том числе, включенных в перечень нормативной документации в качестве одного из приложений к Государственному контракту

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Выполнить инженерные изыскания, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений строительства и эксплуатации объекта. Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Задания на выполнение отдельных видов инженерных изысканий, включаемые в программы инженерных изысканий, выдаются руководителем подрядной организации, утверждаются главным инженером проекта (ГИПом), согласовываются руководителем изыскательского подразделения (либо субподрядной организации). Точность, состав, сдачу работ и оформление отчетов по изыскательским работам выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», ГОСТ 32836–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», а также: – по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11–104–97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий»; – по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11–105–97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий»; – по инженерно-геофизическим изысканиям (сейсмическое микрорайонирование) – СП 11–105–97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий», РСН 65–87 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ»; – по инженерно-экологическим изысканиям – СП 11–102–97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32847–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий»; – по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 11–103–97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». Инженерно-геодезические изыскания выполнить путем проведения топографической съемки участка расположения объекта на площади, достаточной для выполнения проектных работ, с составлением топографического плана в масштабе 1:500, продольного профиля, профилей поперечников и обмерных чертежей сооружения. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и обоснования проектных решений строительства и эксплуатации объекта. Система координат МСК 63, система высот – Балтийская. Закрепление планово-высотного обоснования выполнить согласно ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий». Получить выписку, содержащую сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети (ГГС). В границах съемки снять все подземные и наземные коммуникации с указанием назначения, числа и марок проводов и кабелей, глубины заложения и высоты подвесок с указанием адресов и телефонов владельцев и согласованием их места положения. Расположение коммуникаций в границах съемки должно быть согласовано с владельцами коммуникаций. Заложить стеновые репера и/или репера (точки) долговременного закрепления в необходимом количестве. Знаки, позволяющие вынести на местность ось строящегося участка, и репера высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания проектирования. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть чётко обозначены для исключения неумышленного уничтожения и позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Инженерно-геологические изыскания выполнить путем бурения скважин с отбором и исследованием образцов, в объеме, обеспечивающем комплексное изучение инженерно-геологических условий участка работ, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, а также составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия строящегося объекта с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений. Инженерно-геологические изыскания провести в объеме, определенном на основании рекогносцировочного обследования территории. Предоставить заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту отбора), с составлением совместного акта с представителем Заказчика. Геологические разрезы по характерным поперечным профилям внести в состав инженерно-геологического отчета. Инженерно-геофизические изыскания (сейсмическое микрорайонирование) выполнить путем уточнения исходной сейсмичности территории, на которой расположен объект строительства, с указанием сейсмичности в баллах на момент изысканий, а также дать прогноз изменений сейсмичности с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительно-монтажных работ и на период эксплуатации объекта. Карты (схемы) сейсмического микрорайонирования сопроводить результатами расчетов и количественными характеристиками прогнозируемых сейсмических воздействий. Инженерно-экологические изыскания выполнить в объеме, необходимом для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки, для экологического обоснования строительства объекта с последующей эксплуатацией, для обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, территории и предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки воздействия объекта на окружающую среду и выбора варианта строящегося объекта с учетом экологических ограничений. Выполнить рекогносцировку участка работ, составить инженерно-экологическую карту с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, описать точки с нанесением данных радиометрических наблюдений на карту, собрать исходные данные, обработать и проанализировать опубликованные и фоновые материалы о состоянии окружающей среды. Произвести отбор почв, грунтов и воды на санитарно-токсикологические и санитарно-бактериологические показатели. Определить соли тяжелых металлов в составе грунтов, коррозионную активность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к бетону и стали. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить путем проведения рекогносцировочного обследования участка изысканий и обработки статистических данных. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать оценку климатических условий территории для обоснования проектных решений по выбору основных параметров проектируемого объекта и определения гидрометеорологических условий его эксплуатации. Получить справку с краткой климатической характеристикой и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в районе строительства в региональном органе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Получить справку от соответствующего территориального органа государственного контроля, использования и охраны памятников истории и культуры о наличии либо отсутствии в зоне проектирования объектов историко-культурного наследия. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения строительства или необходимости дополнительных специальных исследований и изысканий, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы. Результатом инженерных изысканий являются технические отчёты (выделяемые в отдельные книги), содержащие материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по строительства этого объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строящегося объекта на другие объекты капитального строительства. Технические отчёты об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ на электронном носителе. Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате *.pdf. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению. Выполнить тампонирование скважин с составлением совместного акта с представителем Заказчика.

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства в ценах соответствующих лет, составляет 177 286,009 тыс. рублей. Стоимость уточняется по результатам положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости.

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

Нет.

II. Перечень основных требований к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Не требуется

18. Требования к проекту полосы отвода:

Разработать документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории на основании Задания на подготовку документации по планировке территории (п. 46.1 Задания на проектирование) с целью формирования земельного участка для размещения конструктивных элементов проектируемой автомобильной дороги

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Не требуется

20. Требования к технологическим решениям:

Не требуется

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

Не требуется

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Разработать основные проектные решения на основе технико-экономического сравнения вариантов: оси трассы, конструкций дорожных одежд, применяемых материалов и технологий. До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту проектирования», в который входит поэтапное утверждение основных проектных решений. Выбор основных технических решений (плана, продольного профиля, конструкции дорожной одежды, конструктивных элементов поверхностного водоотвода, применяемых основных материалов и т.д.) предоставить на рассмотрение и утверждение технического совета Заказчика. Примыкание строящейся автомобильной дороги к существующей автомобильной дороге выполнить с обеспечением плавного сопряжения. Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна определить требуемый модуль упругости согласно интенсивности и состава транспортного потока. Предоставить на согласование техническому совету Заказчика не менее двух вариантов дорожных одежд с определением сметной стоимости для каждого из представленных вариантов. Согласно п. 12.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» асфальтобетонные смеси проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон Технические условия», ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования», ГОСТ Р 58401.3-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно- функционального проектирования. Правила проектирования» и ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия». Обеспечить продольный и поперечный водоотвод проектируемой автомобильной дороги. Предусмотреть устройство водопропускных труб (при необходимости). Организовать сброс воды с территории объекта строительства через локальные очистные сооружения за пределы полосы отвода автомобильной дороги (при необходимости). Предложить мероприятия по внедрению новых технологий, техники, конструкций и материалов. Дать рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 22.12.2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании», обосновать их применение в разделе «Применение новых технологий, техники и материалов» путем технико-экономического сравнения со стандартными технологиями, техникой и материалами. Обосновать целесообразность финансирования инноваций и внедрения достижений научно-технического прогресса (определить экономическую эффективность внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов). Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, получить в органах Государственной экспертизы положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 33100–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог». Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Заказчиком, в установленном им порядке, в защите проектной документации в органах Государственной экспертизы. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика. Вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения, уточнения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию, ответы на замечания экспертизы оформить сводкой замечаний в виде таблицы. Предоставлять необходимые пояснения при рассмотрении запросов исполнительной власти, обращений граждан и организаций по вопросам принятых проектных решений. При необходимости, участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию. Инженерные изыскания и проектирование должно осуществляться организацией, имеющей СРО и все необходимые допуски для данного вида работ.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Не требуется

24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

Не требуется

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

Не требуется.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): Не требуется

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Мероприятия по охране окружающей среды разработать на основании действующих нормативных и правовых актов в соответствующем разделе проектной документации с учетом требований к его содержанию

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать на основании действующих нормативных и правовых актов в соответствующем разделе проектной документации с учетом требований к его содержанию

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Не требуется

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

Не требуется

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Не требуется

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Не требуется

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Не требуется

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Для обеспечения непрерывности транспортного потока на период проведения строительства объекта разработать схемы организации движения на основе вариантной проработки (при необходимости) с технико-экономическим и технологическим сравнением вариантов и предоставить на утверждение техническим советом Заказчика. Организацию движения в период производства работ согласовать с Заказчиком на этапе рассмотрения основных проектных решений. В проектную документацию включить сводный стройгенплан. В проекте организации строительства в календарном плане отражать все виды работ. Предусмотреть разделом ПОС выделение в отдельные этапы работы по переустройству (устройству) коммуникаций.

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих переустройству. Получение технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ, осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта. Проектная организация осуществляет и оплачивает все необходимые согласования с заинтересованными физическими и юридическими лицами (муниципальными образованиями, организациями, выдавшими технические условия и договора на технологическое присоединение, владельцами инженерных сетей, территориальными органами государственного контроля и иными заинтересованными службами) в соответствии с действующим законодательством. При необходимости сноса и проведения компенсационных мероприятий в отношении древесно-кустарниковой растительности, попадающей в границы проектируемого объекта, сформировать Акт обследования зелёных насаждений, подлежащих удалению, и направить на рассмотрение Заказчику (с приложением дендроплана).

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

Не требуется

35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

Разработать при необходимости.

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Сбор данных о наличии, местоположении и функционировании площадок складирования и полигонов ТБО (ТКО, КГО) осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта.

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Не требуется

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

Дополнительно к обязательному составу проектно-сметной документации разработать, выделив в отдельные тома: –материалы технических условий и согласований; –организацию и обеспечение безопасности движения на время строительства и на период эксплуатации; –переустройство коммуникаций; –организацию работ по содержанию автомобильной дороги после ввода объекта в эксплуатацию; –конкурсную документацию (чертежи, ведомость объемов и стоимости работ, технические спецификации). Порядок разработки проектной документации: –выполнение инженерных изысканий; –предоставление Заказчику (на электронном носителе) технических отчетов по результатам инженерных изысканий на рассмотрение; –разработка вариантов проектных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по согласованному варианту; –представление проектных решений на согласование Заказчику; –разработка проектной документации по строительству на основании технических решений, выбранных и согласованных техническим советом Заказчика; –передача проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в органы Государственной экспертизы и получение положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности определения сметной стоимости; –передача проектно-сметной документации, материалов инженерных изысканий и положительного заключения экспертизы Заказчику в полном объеме (на бумажном и электронном носителях) с учетом корректировки по замечаниям органов государственной экспертизы.

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в полном объеме в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен (в случае отсутствия информации об индексах изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов для автомобильных дорог (за исключением дорог с грунтовым покрытием), искусственных дорожных сооружений, для которых Минстроем России публикуются индексы изменения сметной стоимости, учитывающие отраслевую специфику таких объектов, при условии соответствия вида объекта капитального строительства виду объекта в наименовании сводного сметного расчета стоимости строительства - определении сметной стоимости строительства выполнить базисно-индексным методом с применением федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2020 с изменениями и дополнениями). При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применять индексы, указанные в подпунктах "г" - "ж" п. 11 Методики № 421/пр от 04.08.2020. Сметная стоимость строительства ресурсно-индексным методом определять с применением индексов изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определить их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр от 04.08.2020 и согласовать с заказчиком». Количество коммерческих предложений при конъюнктурном анализе рынка – не менее 3х. В коммерческих предложениях (прайс-листах) должна быть отображена информация: поставщик, его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны, цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом доставки до административного центра Республики Крым (г. Симферополь), либо до объекта. Коммерческое предложение должно быть зарегистрировано в официальном порядке в соответствии с регламентом предоставляющей организации, заверено подписью и печатью представителя организации-производителя материала. В состав сметной документации включить подробную пояснительную записку о формировании сметной стоимости, а также отдельный том (книгу), содержащий (-ую) локальные сметы на виды работ, оборудования и материалы. Структуру, состав и формы сметной документации оформить в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421–пр от 04.08.2020. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. Наименование локальных смет и глав сводного сметного расчета должно строго соответствовать наименованию глав сводной ведомости объемов работ. В составе сводного сметного расчета включить затраты на: – выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование (при необходимости); –проектно-изыскательские работы; –компенсации при обнаружении объектов историко-культурного наследия (при необходимости); –переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, пуско-наладочные работы по наружному освещению, переключение газопроводов и др.; –восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений (при необходимости); –мероприятия по размещению или утилизации отходов на лицензированных объектах, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду (при наличии); –затраты на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы под нагрузкой, диагностика искусственных сооружений и т.п.); –содержание участка автомобильной дороги, а также дорог и улиц, задействованных в схеме движения транспорта для строительно-монтажных работ (при необходимости); –временные здания и сооружения (на основании ПОС); –затраты по перевозке работников (на основании ПОС); –дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций на основании ПОС (при необходимости); –восстановление покрытий автомобильных дорог (подъездных путей) деформированных в период строительно-монтажных работ (при необходимости); –проведение работ по производственно-экологическому контролю (мониторингу); –строительный контроль;* –проведение работ по приемочной диагностике автомобильной дороги и искусственных сооружений; –затраты на рабочую документацию; –налог на добавленную стоимость – 20%; –непредвиденные работы и затраты – в размере 3% (в случае необходимости); –прочие необходимые затраты в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421–пр от 04.08.2020 и другими документами, включёнными в федеральный реестр сметных нормативов. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, в том числе, получение положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающего проверку достоверности сметной стоимости, осуществляет и оплачивает проектная организация. Повторное проведение согласований и экспертизы оплачивает так же проектная организация. Стоимость и сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости входят в стоимость и сроки по данному Государственному контракту. * На основании п.2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190–ФЗ, п.3, п.14 Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 № 468, а также ввиду отсутствия у Заказчика нормативной численности работников, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, строительный контроль проводится организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля.

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Не требуется

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

– Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159); – Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р); – Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687); – Перечень нормативной документации, включенный в приложения к Государственному контракту

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431, осуществлять формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства в соответствии с информационными требованиями заказчика к процессу и результату разработки цифровой информационной модели (п. 46.2 Задания на проектирование).

44. Требование о применении типовой проектной документации:

Не требуется

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

Знаки, позволяющие вынести на местность ось автомобильной дороги, и репера высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания проектирования. Проект планировки и межевания территории передать Заказчику в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (*.doc, *.xls, *.dwg) и в формате *.pdf. Названия файлов и папок электронного носителя должны совпадать с наименованием документов на бумажном носителе и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе. Межевой план земельного участка в электронном виде. Технические отчёты инженерных изысканий передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы) в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (*.doc, *.xls, *.dwg) и в формате *.pdf. Проектную документацию передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы) в 4 экземплярах в переплетенном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Электронная версия проектной документации передается Заказчику на отдельном DVD диске. Файлы на DVD диске должны иметь редактируемый формат (текстовой части - *.doc, *.xls; графической части - *.dwg) и формат *.pdf. Документы сторонних организаций предоставляются в форматах *.jpg, *.pdf. При этом, наименование файлов и папок на DVD диске (с указанием полных названий и номеров томов в каждой папке, указанием номеров листов и наименований листов) должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе (ГОСТ 2.051–2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения»). Сметную документацию передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы) в 4 экземплярах в переплетённом виде и в 1 экземпляре на электронном носителе (в редактируемом формате – *.doc, *.xls, не редактируемом – *.pdf, а также в формате, позволяющем обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации – *.gsfx (приоритетный), *.arps, *.xml). Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости, передать Заказчику в 1 экземпляре в переплетённом виде и на электронном носителе. Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с действующими нормами и аккуратно сброшюрована. Графические и текстовые материалы должны быть читаемы. Документация на бумажном носителе передается в пронумерованных коробках с указанием содержимого. В накладной, напротив каждой книги, указать соответствующий номер коробки. Учесть требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Дополнительно, для проведения торгов на строительно-монтажные работы, конкурсную документацию предоставить в формате *.pdf (с обязательным включением сводной ведомости объемов и стоимости работ в формате *.xls) с размером каждого файла не более 50 Мб. Сроки завершения работ в соответствии с заключенным Государственным контрактом.

46. К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение №1 -  Задание на подготовку документации по планировке территории.

Приложение №2 - Информационные требования заказчика (ИТЗ) к процессу и результату разработки цифровой информационной модели (ЦИМ).

Приложение №1

К Техническому заданию

Задание на подготовку документации по планировке территории

| № | Перечень | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию в части разработки документации по планировке территории по объекту: «Строительство подъездной дороги к Экотехнопарку в Ленинском районе Республики Крым» |
|  | Местонахождение и основные характеристики Объекта | Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, северная граница поселения Площадь земельного участка – определяется проектом планировки территории. |
|  | Сроки завершения работ | В соответствии с Календарным графиком выполнения работ |
|  | Основные технические Параметры Объекта | Протяженность участка работ, км – 1,500* Категория автомобильной дороги – IV Расчетная скорость, км/ч – 60* Число полос движения, шт – 2 Ширина полосы движения, м – 3,00 Ширина обочины, м – 2.50 * – уточняются при проектировании |
|  | Исходные данные | - Данные, необходимые для разработки документации по планировке территории Объекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
|  | Состав и содержание документации по планировке территории | - Проект планировки территории. - Проект межевания территории. |
|  | Требования к выполнению работ при разработке документации по планировке территории | 1. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564. 2. Проект межевания территории выполнить в соответствии требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации Положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564. 3. Масштаб чертежей, которые являются составной частью проекта планировки территории и проекта межевания территории, должен соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории». В случае необходимости подлежит согласованию с Заказчиком. 4. Провести имущественно-правовую инвентаризацию зон планируемого размещения Объекта. 5. До утверждения документации по планировке территории выполнить согласование в случаях и порядке, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными документами. |
|  | Цели и задачи при разработке документации по планировке территории | 1. Выделение элементов планировочной структуры. 2. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 3. Определение границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. 4. Определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 5. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 6. Определение категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения. 7. Установление видов разрешенного использования образуемых земельных участков. |
|  | Нормативная правовая и методическая база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Водный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; - Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 10.07.2023) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; - Закон Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями); - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»; - Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению»; - Постановление Совета министров Республики Крым от 23.08.2018 № 401 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Крым»; - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция» СНиП 2.07.01-89* (за исключением разделов и пунктов СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01-89*, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таки стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона» Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; - СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; - СП 11-112-2001 «Защита территорий и поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); - Закон Республики Крым от 03.09.2014 года № 74-ЗРК «О размещении инженерных сооружений»; - Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территории Республики Крым и г. Севастополю, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 2004-р; - Схема территориального планирования Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 855; - Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171; - Иная градостроительная документация муниципального уровня (Схема территориального планирования муниципального образования, генеральный план городского округа/городского поселения/сельского поселения, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования); - Действующие технические регламенты, санитарные правила и нормативы, строительные нормы и правилами, иным нормативные документы. Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. |
|  | Подготовительные работы | Проведение инвентаризации земельных участков постоянной и временной полосы отвода Объекта, а также актуализация сведений, содержащихся в документации по планировке территории с учетом проектных решений по Объекту, в том числе сведений об охранных зонах и зонах с особыми условиями использования территории. Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном ст. 56.5 Земельного кодекса РФ; Составление инвентарного плана с нанесением границ полосы постоянного и временного отвода на кадастровой карте территории (схемы прохождения автомобильной дороги на картографическом материале включая сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с указанием площадей земельных участков, правообладателей земельных участков, расположенных в границах полосы отвода Объекта). Результаты работ: Отчет содержащий перечень земельных участков с выписками из ЕГРН и/или копиями правоустанавливающих документов, подтверждающих права пользования земельными участками включая: - проект ходатайства для обращения в уполномоченный орган с целью издания распоряжений об изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд; - сведения о зарегистрированных правах на земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд (или информация об их отсутствии); - сведения об имеющихся правах на недвижимое имущество полученные в архивах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, у его предполагаемых правообладателей, если сведения о зарегистрированных правах на изымаемое недвижимое имущество отсутствуют в ЕГРН. |
|  | Требования к выполнению и содержанию работ по разработке документации по планировке территории Объекта | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 (с изменениями) обеспечить выполнение работ по разработке проекта планировки территории, материалов, обосновывающих проект планировки территории в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение работ по планировке территории и проектных работ, охрану и использование земель в объемах, необходимых и достаточных для: – принятия основных технических (планировочных) решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров; – определения границ зоны размещения Автомобильной дороги и дальнейших работ по разработке проекта межевания территории; – согласования в установленном порядке проекта планировки территории в заинтересованных органах исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления; – согласования с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется с даты заключения контракта. 1. Проект планировки территории. 1.1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории. Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя: - чертеж красных линий (масштаб 1:1000; 1:2000); - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (масштаб 1:1000; 1:2000); - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (масштаб 1:1000; 1:2000). Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию: а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 1.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы: а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (масштаб 1:1000; 1:2000); в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (масштаб 1:1000; 1:2000); г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (масштаб 1:1000; 1:2000); д) схема границ территорий объектов культурного наследия (масштаб 1:1000; 1:2000); е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (масштаб 1:1000; 1:2000); ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) (масштаб 1:1000; 1:2000); з) схема конструктивных и планировочных решений (масштаб 1:1000; 1:2000). Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит: а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов; д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются: а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории; в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания. 2. Проект межевания территории 2.1. Основная часть проекта межевания территории. Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются: а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; г) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; д) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» должен содержать следующую информацию: а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: - условные номера образуемых земельных участков; - номера характерных точек образуемых земельных участков; - кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; - площадь образуемых земельных участков; - способы образования земельных участков; - сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; - целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); - условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); - перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); - сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон; г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории. 2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются: а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания; б) границы существующих земельных участков; в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; е) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; ж) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; з) местоположение существующих объектов капитального строительства; и) границы особо охраняемых природных территорий; к) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия; л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит: а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков; б) обоснование способа образования земельного участка; в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка; г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Иные требования и условия подготовки документации по планировке территории | Подготовка перечня координат характерных точек, графической части документации по планировке территории осуществляется в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: - устранение в выполненной работе опечаток и ошибок; - предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ; - осуществление процедуры согласования ДПТ; - внесение изменений в проект ДПТ, в случае если в результате выполнения процедур по согласованию и утверждению проекта ДПТ возникли замечания к содержанию проекта; - внесение изменений в проект ДПТ, в случаях обоснованной необходимости (актуализация/изменение сведений ЕГРН в отношении участков третьих лиц, попадающих в полосу постоянного и (или) временного отвода), выявление необходимости расширения перечня изымаемых объектов недвижимости в связи с техническими решениями по объекту; - участие в согласовании со всеми исполнительными органами государственной власти субъекта в соответствии с компетенцией, органами местного самоуправления Республики Крым, в случае если у этих органов возникли замечания к проекту; - подготовка проекта ДПТ к утверждению и внесение изменений в проект ДПТ изменений по результатам рассмотрения такой документации органами государственной власти субъекта или органами местного самоуправления; - выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости). Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ. Проект ДПТ, предусматривающий изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. По результатам кадастровых работ подготовить межевой план. Межевой план составить на основе сведений из ЕГРН о земельном участке с использованием материалов подготовительных работ и предоставить на электронном носителе в 2-х экземплярах (один экземпляр направляется в орган кадастрового учета вместе с соответствующим заявлением, второй экземпляр передается Заказчику). Установленная система координат, принятая для ведения государственного кадастра недвижимости в Республике Крым, СК-63. Результатом работ являются документы, согласованные в установленном законом порядке: - межевой план земельного участка в электронном виде; - заявление о постановке земельного участка на государственный кадастровый учёт; - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. |
|  | Обеспечение согласования и утверждения документации по планировке территории | Согласование и подготовка к утверждению документации по планировке территории осуществляется Исполнителем работ совместно с Заказчиком в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми документами Российской Федерации и нормативными правовыми документами субъекта Российской Федерации - Республики Крым после выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. Исполнитель в период действия гарантийных обязательств обеспечивает техническое сопровождение процедуры утверждения ДПТ и обеспечивает внесение изменений в ДПТ по требованию Заказчика (при необходимости). Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и утверждения с внесением изменений в документацию по планировке территории по требованию Заказчика (при необходимости). |
|  | Требования к форме представления документации по планировке территории, требования к оформлению, комплектации и передаче материалов Заказчику | ДПТ в электронном виде передается в форматах, в которых она разрабатывалась и должна быть доступна для редактирования. Проектные материалы выдаются Заказчику в следующем составе: - электронную версию проекта PDF, JPEG, MID, MIF, DWG, DOC, DOCX - в количестве 1 экземпляра. В процессе согласования и подготовки к утверждению Исполнитель корректирует проект в соответствии с поданными от согласующих организаций предложениями и замечаниями в период действия гарантийных обязательств. Откорректированные материалы передает Заказчику в рабочем порядке. После согласования, для проведения процедуры утверждения Исполнитель передает Заказчику электронную версию проекта (текстовая часть в форматах *.xls, *.doc, pdf, графическая часть в форматах *.dwg, *.pdf). После утверждения ДПТ и обеспечения ее согласования с балансодержателями существующих инженерных сетей, Исполнитель передает Заказчику проект в полном объеме: - на бумажных носителях - 2 экз.; - на электронных носителях (текстовая часть в форматах *.xls, *.doc, pdf, графическая часть в форматах *.dwg, *.pdf) - 3 экз. В случае необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком работ выбирает другие форматы предоставления материалов в электронном носителе. |

Приложение №2

К Техническому заданию

Информационные требования Заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Симферополь

2024

Оглавление

1	Общие положения	3

1.1	Область применения	3

1.2	Нормативные ссылки	3

2	Термины и условные обозначения	4

3	Цели информационного моделирования в ИСП	5

4	Задачи применения ЦИМ	5

4.1	На этапе разработки ИИ	5

4.2	На этапе разработки ПД	5

5	Организационные требования	5

5.1	Инициация и документирование процесса разработки и сопровождения ИМ на этапе ИИ и ПД	5

5.2	Среда общих данных (СОД)	6

5.3	Координационные совещания по проекту	6

6	Технические требования	7

6.1	Требования к программному обеспечению и форматам данных	7

6.1.1	Среда общих данных	7

6.1.2	Форматы и ПО для разработки и редактирования ЦИМ	7

6.1.3	Форматы и ПО для сбора и проверки сводных информационных моделей	8

7	Требования к ЦИМ	9

7.1	Состав моделей	9

7.2	Правила наименований файлов	9

7.3	Структура деления модели	9

7.4	Требования к координации	12

7.5	Общие требования к содержимому ЦИМ	12

7.6	Требования к уровню детализации и информационного наполнения	13

8	Требования к результату	19

8.1	Аудит ЦИМ на этапе разработки ИИ, ПД	19

8.2	Приемка результатов	20

9	Перечень Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ	22

# Общие положения

Данный документ (далее - "ИТЗ") является приложением и неотъемлемой частью Технического задания на проектирование и содержит требования к процессу и результату разработки ЦИМ на этапах:

- Разработка/ согласование результатов инженерных изысканий;

- Разработка проектной документации;

Документ содержит требования Заказчика к процессам создания, управления информацией и конечному результату при разработке результатов изысканий и проектной документации с использованием технологии информационного моделирования (далее – «ТИМ»).

## Область применения

Требования настоящего документа являются обязательными в части:

- Процедур обмена информацией «Разработчик ИИ, ПД – Заказчик»;

- Процедур обмена вопросами и замечаниями «Разработчик ИИ, ПД – Заказчик»;

- Требований к конечному результату (качеству и наполнению ЦИМ) на этапе разработки ИИ и ПД.

## Нормативные ссылки

| № пп | Источники | Наименование ссылки |
| --- | --- | --- |
|  | Ист. 1 Градостроительный кодекс Российской Федерации | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Ист. 2 СП 333.1325800.2020 | СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» |
| - 3 | Ист. 3 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1431 (документ не действует) | Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в п. 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» |
| 4 | Ист. 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» |

# Термины и условные обозначения

| Термин / Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ВОР | Ведомость объёмов работ |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым») |
| ИИ | Инженерные Изыскания |
| ИМ | Информационная модель. Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. [1] |
| ИСП | Инвестиционный строительный проект |
| Исполнитель | Проектная организация, осуществляющая разработку ЦИМ ИИ и РД |
| ИТЗ | Информационные требования Заказчика (в англ. Терминологии EIR: Employer’s Information Requirements). |
| ИЦММ | Информационная цифровая модель местности |
| Коллизия | Дефект, содержащийся в цифровой информационной модели и заключающийся в пространственном или ином пересечении двух или более элементов цифровой информационной модели. [1] |
| ОКС | Объект капитального строительства |
| ПД | Проектная документация |
| ПИМ | План выполнения проекта информационного моделирования |
| ПО | Программное обеспечение |
| СОД | Среда Общих Данных. Программно-аппаратные средства структурированного накопления информации по Проекту в электронном виде. В рамках Среды Общих данных осуществляется поддержание ИМ ОКС. |
| ТИМ | Технология Информационного Моделирования |
| ЦИМ | Цифровая Информационная Модель. Электронный документ в составе информационной модели объекта капитального строительства (ИМ ОКС), представленный в цифровом объектно-пространственном виде. [2] |
| Экспертиза | Государственная или Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. |
| Юридически значимый документ | Документ в бумажном или электронном виде, который является конечным продуктом разработки проектных решений и выполнения инженерных изысканий |

# Цели информационного моделирования в ИСП

Основными целями применения технологии информационного моделирования является упрощение процедуры согласования, устранение противоречий между разделами проекта и проектных коллизий, формирование ведомости объёмов работ, управление строительством, сбор и систематизация информации о введённом в эксплуатацию объекте.

Используя информационное моделирование на этапе разработки ИИ, ПД, Заказчик стремится:

- Обеспечить прозрачную картину текущей ситуации в предполагаемых границах проектирования;

- Обеспечить согласованность разделов проектной документации и основных технических решений;

- Повысить точность формируемых ВОР/ спецификаций для оценки стоимости и объёма СМР на раннем этапе;

- Повысить эффективность планирования организации строительства;

- Упростить процесс согласования с собственниками участков и сервитутов в границах проектирования;

- Повысить прозрачность тендерных процедур на этап СМР;

- Повысить эффективность вовлечения Генерального подрядчика;

- Создать единый достоверный источник технической информации в формате Информационной Модели в рамках Среды Общих Данных;

- Обеспечить требования нормативных актов РФ в области ТИМ.

# Задачи применения ЦИМ

## На этапе разработки ИИ

- Анализ местоположения и инженерно-геологической и экологической ситуации будущего объекта строительства ([Ист. 2], Ж8);

## На этапе разработки ПД

- Выпуск чертежей и спецификаций ([Ист. 2], Ж9);

- Проверка и оценка технических решений ([Ист. 2], Ж9);

- Пространственная междисциплинарная координация и выявление коллизий ([Ист. 2], Ж9);

- Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости ([Ист. 2], Ж9);

# Организационные требования

## Инициация и документирование процесса разработки и сопровождения ИМ на этапе ИИ и ПД

Исполнитель назначает сотрудника, ответственного за процессы согласования и обмена информаций на протяжении всего времени выполнения работ по выполнению ИИ, разработке ПД и прохождению Экспертизы.

В течение согласованного срока (20 рабочих дней, если в контракте/ договоре не предусмотрен другой срок), после подписания договора на услуги по проведению ИИ, разработке ПД Исполнитель работ/ услуг разрабатывает документ «План выполнения проекта информационного моделирования» (далее - ПИМ) в рамках своей зоны ответственности. Отсутствие согласованного в течение 40 рабочих дней ПИМ может быть основанием для отказа в приёмке результатов работ Исполнителя.

Документ ПИМ является основным источником требований к процессам разработки ЦИМ и конечному результату и подлежит актуализации по мере реализации проекта.

ПИМ должен учитывать требования настоящих ИТЗ, контракта на работы/услуги и прочие требования Заказчика, влияющие на результат и входы процесса разработки ЦИМ. ПИМ должен содержать описание практической реализации задач применения ЦИМ Заказчика (п. ).

ПИМ должен содержать в том числе, но не ограничиваясь (Табл. 1):

Табл. 1

| №пп | Наименование раздела | Для этапа ИИ | Для этапа ПД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники процесса разработки ЦИМ (организации, представители организаций, контактные данные) | + | + |
|  | Виды ИИ, разделы ПД, комплекты РД, разрабатываемые с использованием ЦИМ | + | + |
|  | Для ИИ: перечень объектов изысканий, реализованных в формате ЦИМ | + |  |
|  | Для каждого раздела ПД: перечень видов листов графической документации и табличных форм, выпускаемых из ЦИМ, перечень видов листов графической документации и табличных форм, выпускаемых без использования ЦИМ (с использованием 2D инструментов) |  | + |
|  | Описание схемы наименований файлов ЦИМ | + | + |
|  | Структура ЦИМ (общая логическая структура, перечень файлов ЦИМ с описанием их содержимого) | + | + |
|  | ПО, используемое для разработки ЦИМ (указывается ПО разработки ЦИМ для каждого вида ИИ, марки РД, раздела ПД) | + | + |
|  | Система координат ЦИМ (указываются параметры системы координат для каждой модели) | + | + |
|  | Этапы разработки ЦИМ и контрольные точки выдачи информации, периодичность и график передачи информации | + | + |
|  | Описание структуры хранения ИМ, ЦИМ в СОД Заказчика, описание процедуры передачи информации в СОД Исполнителем | + | + |
|  | Описание процедуры приёмки (согласования) ЦИМ/ отдельных частей ЦИМ | + | + |
|  | Чек-лист валидации ЦИМ для процесса приёмки ЦИМ Заказчиком (в том числе матрица коллизий и допуски проверки) | + | + |
|  | Описание схемы наименований компонентов в ЦИМ (при необходимости) | + | + |
|  | Описание структуры элементов модели и их детализации | + | + |
|  | Перечень заполняемых параметров (свойств элементов модели), их описание и пример ввода | + | + |
|  | Описание процедуры внесения изменений в ПИМ | + | + |

## Среда общих данных (СОД)

СОД Проекта предоставляет Заказчик. Доступ в СОД Заказчик обеспечивает в течение 
20 рабочих дней после подписания Контракта.

## Координационные совещания по проекту

Совещания проводятся по требованию Заказчика с использованием ЦИМ. Цель – обеспечение контроля за сроками и качеством выполненных работ, принятие решений по результатам корректирующих мероприятий. Место проведения совещаний согласуется Сторонами дополнительно. Исполнитель должен обладать необходимыми программно-аппаратными ресурсами для просмотра и демонстрации ЦИМ в случае организации совещания на территории Исполнителя или в формате видеоконференцсвязи.

# Технические требования

## Требования к программному обеспечению и форматам данных

### Среда общих данных

В качестве СОД для просмотра ЦИМ используется S-INFO. Заказчик вправе заменить решение для организации обмена информацией в электронном виде, при этом Заказчик в течение 10 рабочих дней до перехода на альтернативное решение направляет Исполнителю параметры доступ к альтернативной СОД.

### Форматы и ПО для разработки и редактирования ЦИМ

В таблице перечислено ПО для разработки и редактирования ЦИМ. У участников должна быть согласована версия ПО. Отступления должны быть согласованы Исполнителем и Заказчиком и зафиксированы в рамках ПИМ.

Форматы предоставления ЦИМ:

Табл. 2

| № пп | Дисциплина/ раздел | Пример используемого ПО | Версия | Формат ЦИМ | Формат графической документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИГДИ ИГИ ИГТИ ИГМИ ИЭИ ППО Кадастровый план Границы санитарных зон | Топоматик Robur – Изыскания КРЕДО GeoniCS AutoCAD Civil 3D | 2.0 | SFCX landXML, IFC Архив проекта landXML, IFC DWG landXML, IFC DWG landXML, IFC | *.dwg, *.pdf |
|  | ТКР | Топоматик Robur – Автомобильные дороги КРЕДО GeoniCS AutoCAD Civil 3D | 9.0 | ROADX landXML, IFC Архив проекта landXML, IFC DWG landXML, IFC DWG landXML, IFC | *.dwg, *.pdf |
|  | ИССО | NanoCAD BIM Конструкции Autodesk Revit Nemechek Allplan Trimble Tekla |  | DWG IFC RVT IFC NDW IFC Архив с проектом IFC | *.dwg, *.pdf |
|  | Сети | Топоматик Robur – Инженерные сети КРЕДО GeoniCS AutoCAD Civil 3D | 1.2 | PNSX, landXML, IFC Архив проекта landXML, IFC DWG landXML, IFC DWG landXML, IFC | *.dwg, *.pdf |

Все материалы, связанные с формированием графической части ИИ, ПД, должны быть переданы в виде цифровых информационных моделей в форматах данных, допускающих полноценную работу с ними по чтению, печати, редактированию и выгрузки информации. Исключения указываются в ПИМ.

### Форматы и ПО для сбора и проверки сводных информационных моделей

В таблице перечислено ПО для сборки сводных ЦИМ, просмотра сводных ЦИМ и проверки координации дисциплин. У участников должна быть согласована версия ПО. Отступления должны быть согласованы Исполнителем и Заказчиком до подписания контракта и зафиксированы в рамках ПИМ.

Табл. 3

| № пп | Задача | Используемое ПО | Версия* | Формат ЦИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | Autodesk Navisworks Manage | 2020 | *.nwd, *.nwc, *.nwf |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | Inter Bridge |  | *.p3db |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | Инспектор проектов Топоматик Robur |  | *.rbprojx, *.smdx |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | S-Info |  | *.IFC |

# Требования к ЦИМ

## Состав моделей

Модели по разделам/дисциплинам передаются в отдельных файлах в форматах с открытой спецификацией. В сводную ЦИМ файлы загружаются в рамках общей системы координат.

Деление ЦИМ на отдельные файлы при передаче осуществляется по принципу 1 файл = один вид изысканий/ одна дисциплина в ИИ/ ПД. Исключения описываются в ПИМ.

При необходимости, модель дисциплины может быть разделена на под-модели на этапе разработки ИИ /ПД.

Полный перечень передаваемых файлов указывается в ПИМ.

## Правила наименований файлов

Правила именования файлов согласуется в рамках ПИМ.

До согласования правил именования файлов, принимается следующая схема.

Имя файла модели, должно состоять из 8 (восьми) блоков, разделенных между собой разделителем «-» (тире), состоящее из цифр (N) и цифр + заглавных латинских букв (A). Запрещённые символы (\ | / ? : * ” < >) заменять знаком «_» (нижнее подчёркивание).

Количество символов в блоках должно строго соответствовать количеству символов, как описано в порядке о нумерации документов, и отображено в таблице. В случае, если значение в блоке короче длины блока, недостающие символы указываются знаками «_» (нижнее подчёркивание).

Если значение блока не определено или поле включает несколько значений, указывается значение, состоящее из знаков «0», равное длине поля.

Файлы моделей именуются по принципу:

Табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код проекта | Код автора | Код стадии | Код объекта | Раздел/ дисциплина | Номер модели | Код ПО | Дополнительная информация |
| 5 симв. | 2 симв. | 2 симв. | 4 симв. | 4 симв. | 3 симв | 3 симв. | 10 симв. |
| AAAAA | NN | AA | NNNN | AAAA | AAA | AAA | AAAAAAAAAA |

Код проекта – идентификационный код проекта, кратко обозначающий название объекта строительства, предоставляется Заказчиком;

Код автора – автор файла/модели/документа. Согласовывается Заказчиком и Исполнителем в ПИМ/ В случае наличия, используется классификатор участников Заказчика;

Код стадии – Код стадии проектирования (II, PD, RD, 4D, AB);

Код объекта – Код объекта (актива), согласно классификатору Заказчика;

Раздел/дисциплина – обозначение раздела/дисциплины проекта. 000 для моделей, содержащих борее одной дисциплины

Номер модели – порядковый номер модели (при разделении модели дисциплины на несколько моделей). По умолчанию, указать значение 01. При добавлении моделей, очередным моделям присвоить последующий номер;

Код ПО – поле для указания кода ПО, в котором разрабатывалась ЦИМ;

Дополнительная информация – дополнительная информация, позволяющая идентифицировать содержимое ЦИМ.

Пример наименования

ARTEK-06-II-0000-IGI-04-Rb09.ifc – ЦИМ Инженерно-геологических изысканий объекта АРТЕК.

## Структура деления модели

Деление ЦИМ производится в соответствии с 1.9.

Исполнитель вправе самостоятельно определить структуру деления информационной модели. Согласование структуры деления осуществляется путём согласования в ПИМ.

Пример структуры ЦИМ приведён на Рис. 1 и Рис. 2.

Рис. 1 ЦИМ Линейного Объекта

Рис. 2 ЦИМ Здания/сооружения

## Требования к координации

Файлы информационных моделей должны быть скоординированы в рамках единой системы координат генерального плана Объекта. Система высот – Балтийская. Система координат – в соответствии с Техническим заданием.

При «сборке» сводной цифровой информационной модели комплексная модель проекта должна быть сформирована без смещения отдельных моделей. Исключения должны быть указаны в ПИМ (параметры преобразования в комплексной модели в соответствующем ПО).

## Общие требования к содержимому ЦИМ

Моделирование должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м2, м3).

- Линейные размеры – миллиметры/ метры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000);

- Высотные отметки – метры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000);

- Объемы материалов – метры, метры квадратные, метры кубические, с округлением до трех знаков после запятой 0,000);

- Угловые размеры – градусы-минуты-секунды(0⁰0’0’’).

Элементы ЦИМ должны иметь возможность группировки или выборки отдельных элементов на основании признака принадлежности к соответствующей группе. Элементы должны содержать текстовый атрибут со значением кода классификатора группы.

Элементы модели должны содержать атрибутивную информацию в объеме, достаточном для достижения Заказчиком целей использования ЦИМ. Перечень и наименования атрибутов уточняется в ПИМ. Набор атрибутов элементов ЦИМ должен позволять однозначно сопоставлять элемент с соответствующими томами/книгами ПД, отчётами ИИ.

Трехмерное представление элементов должно однозначно характеризовать ключевые габариты элементов и объекта в целом.

Размер одного отдельного файла ЦИМ в формате *.ifc не должен превышать 500 Мб.

При выгрузке в сводную комплексную модель ЦИМ не должны содержать вспомогательных компонентов и компонентов, дублирующих геометрию из смежных моделей, либо данные компоненты должны быть промаркированы соответствующим значением в атрибуте код классификатора для их отключения.

В структуре сводной комплексной модели элементы должны иметь признак дисциплины/ раздела проекта, в рамках которой они разработаны (путем выделения элементов в отдельные файлы и назначения им атрибутов).

Для линейных сооружений: компоненты должны иметь привязку к соответствующему пикету либо пикет-начало/ пикет-окончание в рамках трассы линейного объекта.

Для зданий: компоненты должны иметь привязку к соответствующему этажу/уровню в рамках здания.

Типы и экземпляры элементов модели должны именоваться согласно выпускаемой документации ИИ, ПД или по другому критерию, который позволяет однозначно идентифицировать элемент в ЦИМ и в юридически значимом документе.

Информационная модель должна быть дополнительно предоставлена в формате разработки и обеспечивать автоматизированное изменение графических и табличных частей ИИ/ ПД при внесении изменений в информационную модель в формате разработки.

## Требования к уровню детализации и информационного наполнения

Требования к уровню проработки ЦИМ на этапах ИИ и ПД (см.Табл. 5)

|  | Этап | Требования к уровню проработки | Требования к LOI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ИИ | LOD 200 (Уровень проработки ЦИМ «А» согласно ([Ист. 2], Таблица 5.1) | В соответствии с таблицей LOI |
|  | Разработка ПД | LOD 300 (Уровень проработки ЦИМ «B» согласно ([Ист. 2], Таблица 5.1) | В соответствии с таблицей LOI |

На этапе разработки ЦИМ необходимо использовать единую систему атрибутов для ЦИМ в рамках одного программного продукта для разработки ЦИМ.

Обязательные атрибуты приведены в перечне Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ (п. ). Наименования конкретных атрибутов, отвечающих за реализацию информационных требований в соответствующем ПО, указывается в ПИМ. Полный перечень атрибутов согласуется в рамках ПИМ.

Расшифровка терминов уровня детализации

| № | Термин | Расшифровка | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условный габарит | Обозначает, что трехмерная модель элемента должна определять его максимальные габариты, такие, как ширина, длина, высота, а также основную форму, которая позволяет определить форму элемента, выступы, консоли и площадки опирания, установки, передачи нагрузки. Условный габарит обозначает что модель элемента размещена в проекте и установлена в ориентировочное положение, для элемента определен уровень, помещение и он размещен на требуемом конструктивном элементе (стена, пол, потолок). Также условным габаритом считается, если установлен элемент аналог, который отличается от требуемого лишь внешним видом. | Для ЦИМ автодороги Модель АД проектной ширины на этапе согласования оси трассы, в которой не проработаны обочины, уширения, конструкция дорожной одежды не разделена по слоям. В местах предполагаемого размещения водопропускных труб размещены условные модели. В местах предполагаемого размещения мостовых сооружений/ подпорных стен размещены условные модели. Для ЦИМ зданий Колонны и стены на этапе концепции размещены, но будут откорректированы по результатам расчётов. Пирог пола не определён, он есть понимание ориентировочной толщины, поэтому в модели задаётся условный пол толщиной 100 мм. Аналогично с пирогом кровли (плоская кровля определённой толщины без разуклонки). Объём планируемых приямков пожарных стоков в паркинге отображены в виде габаритных объёмов (параллелепипедов). Их положение не уточнено, поэтому они не являются заданием для КЖ, но являются информацией для Заказчика, где планируется их размещение. Канализационные стояки, вертикальные шахты воздуховодов разведены в модели на этапе Концепт или на раннем этапе ПД, чтобы определить положение проёмов и плановое положение горизонтальных участков в подвале и на техническом этаже. Затем они будут корректироваться по результатам расчёта. Модели насосного оборудование установлено по аналогу с прошлым проектом (точные модели конкретного оборудования), но они будут заменены (или оставлены) по результатам расчёта. Объём, который планируется занять водомерным узлом или оборудованием, занимается простой геометрической фигурой (параллелепипедом). В ЭОМ/СС размещены светильники – аналоги, оборудование или шкафы – аналоги. Межкомнатные двери приняты шириной 0,8 м. Извещатель пожарный дымовой в виде цилиндра. |
| 2 | Точный габарит | Обозначает, что элемент имеет определенные размеры и по внешнему виду элемента можно точно идентифицировать объект (за исключением случаев, когда объекты имеют одинаковый или очень похожий внешний вид). | Для ЦИМ автодороги Проработана конструкция дорожной одежды. Ж/б мостовое сооружение разделено на отдельные компоненты (переходная плита, балки, опоры и пр.) габариты и форма соответствуют принятым проектным решениям. Для ЦИМ зданий Сечение колонны, толщина стен соответствует запроектированному. Например, несущая стена 200мм, перегородка с учётом кладки и отделки 80мм. Колонна после выполнения расчёта с размерами сечения 500х400мм на уровне 2-6, далее 400х400мм на уровне 7-9. Перекрытие после выполнения расчёта толщиной 200мм. Гидроизоляция фундамента учитывает толщину гидроизоляции и защитного слоя (например, бентонитовые маты и ЦПР). Приямки фундамента имеют точный габарит. Габариты межкомнатных дверей уточнены. |
| 3 | Внешний образ/вид | Обозначает, что элемент внешне соответствует реальному прототипу. Под соответствием подразумевается, что по внешнему виду элемента в модели можно однозначно определить функциональное назначение элемента, его тип, и ориентировочно определить мощность и производителя. | Для ЦИМ автодороги Ограждения, опоры освещения мостового сооружения индивидуального изготовления изображены в соответствии с материалами производителя. Для ЦИМ зданий Извещатель пожарный дымовой соответствует внешнему виду реального оборудования (смоделированы элементы более 30 мм). Упрощенная модель оборудования в соответствии с изображением на сайте производителя (смоделированы элементы более 30 мм). |
| 4 | Сечение/ Профиль | Обозначает, что размер и форма элемента соответствуют проектируемому. В свойствах элемента есть обозначение сечения/ профиль | Для ЦИМ автодороги Сечения ЖБИ конструктивных элементов искусственных сооружений соответствуют габаритам поставляемых заводом изготовителем. Например, Балки таврового сечения Б-15 соответствуют размеры 15000х1300х900 (ДхШхВ). Для ЦИМ зданий Внешний диаметр трубы водогазопроводной DN100 соответствует 114 мм. В свойствах трубы есть обозначение 114х4,5. Размеры сечения швеллера соответствуют его обозначению. В свойствах воздуховода 200х300 в параметре размер присутствует 200х300. |
| 5 | Конструкция (состав элемента) | Элемент, составленный из различных частей. Элементы: Стена, Перекрытие, Пол, Потолок, Панель, Кровля состоят из нескольких слоев (утеплителя, отделочных слоев и т.д.) Элементы: Окно, Дверь, Ограждение, Импосты, Элементы фасадов, имеют конструктивные элементы (рамы, каркасы, коробки). | Для ЦИМ автодороги В конструкциях автомобильной дороги заданы толщины слоёв дорожной одежды в соответствии с проектом. Изделия индивидуального изготовления (нетиповые опоры, ограждения), включают составные части. Для ЦИМ зданий У полов определён пирог, и толщины слоёв (Например, Плитка 10мм, ЦПР 15мм), выполнена разуклонка к трапам. У кровли определён пирог, выполнена разуклонка. |
| 6 | Положение | Обозначает, что элемент расположен в проектируемом месте и не пересекается с другими элементами. | Для ЦИМ автодороги Инженерные коммуникации, искусственные сооружения не имеют пересечений внутри проекта. Инженерные коммуникации линейного объекта согласованы с инженерными коммуникациями зданий линейного объекта. Для ЦИМ зданий Воздуховод не имеет критических пересечений с другими элементами Зона открывания Двери/ Окна в направлении открывания не пересекается с другими элементами. Зона обслуживания элемента оборудования не пересекается с другими компонентами. |
| 7 | Дополнительные элементы | Детали и комплектующие элементы, внешне идентифицирующие его функциональное назначение, сторону размещения, открывания, обозначающие точки подключения оборудования, указывающие на места крепления, тип крепежных конструкций. | Для ЦИМ автодороги Опоры освещения/ шумозащитные экраны включают закладные детали Для ЦИМ зданий У извещателя пожарного дымового добавлена база. У дверей, окон добавлены ручки открывания. У розеток/ выключателей добавлена коробка для монтажа в монолитную стену или ЖБИ. У улитки насоса добавлена монтажная рама с обозначением мест крепления шпилек. |
| 8 | Материал | Обозначает, что у элемента должны быть задан материал в свойствах элемента, либо указан в наименовании. | Для ЦИМ автодороги У несущих элементов – марка и прочие характеристики бетона (B, П, F, W). В элементах конструкции автодороги корректно заданы материалы дорожной одежды в соответствии с ведомостью материалов. Для ЦИМ зданий У несущих элементов – марка и прочие характеристики бетона (B, П, F, W). У воздуховодов в типе указан материал (оцинкованная, нержавеющая сталь и пр.). У труб в типе указан материал (Трубы ПВХ, трубы стальные горячекатанные и пр.). У дверей и окон указан материал (Двери/ Окна алюминиевые, Двери/ Окна пластиковые и пр.). |
| 9 | Маркировка | В свойствах компонентов модели присутствует параметр со значением из позиционного обозначения, маркировки, принадлежности к системе. | Для ЦИМ автодороги Компоненты искусственных сооружений имеют маркировку в соответствии с проектными решениями. Инженерные системы имеют корректное обозначение систем, номеров колодцев и пр. Для ЦИМ зданий У монолитных колонн есть параметр Маркировка элемента со значением Км.03.04 У воздуховода есть параметр имя системы, значение которого равно П1. |
| 10 | Параметры (свойства, уточнённые в процессе проектирования) | Свойство элемента, характеристики, имеющие определённые значения, выносимые в маркировки на графической части документации, в спецификации, в соответствии с нормативными документами и требованиями Сторон. | Для ЦИМ автодороги У опоры освещения есть параметры Наименование, Обозначение, Изготовитель. Значения параметров заполнены в соответствии с каталогом производителя Для ЦИМ зданий У вент. машины есть параметры Наименование, Обозначение, Изготовитель. Значения параметров заполнены в соответствии с каталогом производителя. |

В Табл. 5 приведена базовая спецификация уровней детализации.

Табл. 5. Базовая спецификация уровня детализации элементов ЦИМ

| Обозначение | Уровень проработки согласно [Ист. 2], Таблица 5.1 | Описание |
| --- | --- | --- |
| LOD 100 |  | Элемент информационной модели представлен в виде объемных формообразующих элементов с приблизительными размерами, формой, пространственным положением и ориентацией или схематично, а также необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 200 | В на этапе пред проекта, раннего этапа разработки ПД | Элемент информационной модели представлен в виде трехмерного объекта или сборки с предварительными изменяемыми размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 300 | А и В на этапе ПД | Элемент информационной модели представлен в виде объекта или сборки с точными фиксированными размерами, формой, точным пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 400 | С1 | Элемент информационной модели представлен в виде конкретной сборки с точными фиксированными размерами, включая размеры элементов узловых соединений, формой, пространственным положением, ориентацией, данными по изготовлению и монтажу, а также другой необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 500 | С2 | Элемент информационной модели представлен в виде конкретной сборки с фактическими размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и атрибутивной информацией, достаточной для передачи модели в эксплуатацию |

При определении информационного содержания элементов ЦИМ необходимо учитывать информационные потребности всех участников на различных стадиях реализации проекта. В этих целях определение геометрической и атрибутивной информации следует осуществлять в обратном порядке (от финальной стадии, на которой заказчик планирует использовать ЦИМ, к начальной), руководствуясь при этом требованиями к результатам информационного моделирования на завершении соответствующего этапа (стадии) проекта.

Требования к структуре и атрибутивному составу элементов ЦИМ приведены в перечне Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ (п. ).

# Требования к результату

## Аудит ЦИМ на этапе разработки ИИ, ПД

Обеспечение координации моделей, полноты наполнения модели информацией, отсутствие критических пересечений, согласованность разделов является зоной ответственности Исполнителя.

Аудит качества и соответствия ЦИМ и юридически значимой документации осуществляется обеими сторонами. Целью аудита ЦИМ является своевременное выявление и устранение проектных ошибок. Со стороны Исполнителя аудит информационной модели должен проводиться на регулярной основе. По результатам Аудита информационной модели Исполнителем, он должен своевременно принять меры по устранению выявленных проектных ошибок и несоответствий ЦИМ и передаваемой юридически значимых документов.

По результатам аудита, Заказчиком/ Техническим Заказчиком и сторонами, привлечёнными Заказчиком для целей приёмки ЦИМ, формируется реестр замечаний, который размещается в СОД и направляется Исполнителю. При необходимости, к вопросам, замечаниям прикладываются дополнительные материалы (в виде отчётов/ протоколов проверки моделей, презентаций, скриншотов и пр.). По результатам работы Исполнителя у замечаний изменяется статус (Открыта, Отменено, Устраняется, Завершено). Реестр вопросов/ замечаний сохраняется в СОД проекта и актуализируется каждую неделю или в моменты загрузки обновлений со стороны Исполнителя/ завершения рассмотрения ЦИМ со стороны Заказчика. По согласованию сторон, реестр вопросов может вестись в электронном виде с применением цифровых решений.

Все принятые решения фиксируются в протоколах рабочих совещаний. Протоколы совещаний хранятся в рамках информационных систем Сторон и дублируются в СОД. Протоколы должны иметь сквозную нумерацию в рамках проекта. Протоколы могут быть оформлены в виде карточек задач в информационной системе Заказчика с предоставлением доступа к карточке Исполнителю.

Устранение замечаний производится Исполнителем в течение установленного срока. В случае повторного или не устранённого в установленный срок замечания, Заказчик оставляет за собой право применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта.

Способы аудита ЦИМ на этапе ИИ/ПД:

Табл. 6

| Наименование аудита | Описание аудита | Участник |
| --- | --- | --- |
| Аудит на правильность технических решений, нормам проектирования, соответствие ТЗ | Визуальный анализ комплексной модели совместно с результатами ИИ, ПД | Исполнитель Технический Заказчик Заказчик Привлечённые Заказчиком участники процесса согласования ИИ, ПД |
| Аудит на коллизии | Автоматизированный/ визуальный анализ на пересечения в соответствии с матрицей коллизий (формируется в ПИМ). Определение степени критичности осуществляется визуальным анализом выявленных коллизий. | Исполнитель (передаваемую версию проверяют уполномоченные лица со стороны Заказчика) |
| Аудит модели на информационное наполнение | Автоматизированный/ визуальный анализ информационного наполнения компонентов. | Исполнитель (передаваемую версию проверяют уполномоченные лица со стороны Заказчика) |

Приемка результатов работ осуществляется Заказчиком после устранения замечаний как по информационной модели, так и по разработанной документации, при условии соответствия критериям оценки качества.

## Приемка результатов

До передачи согласуемой версии ЦИМ Исполнителю необходимо:

- Актуализировать и внести все правки в файлы ЦИМ;

- Исключить дублирование элементов в сводной ЦИМ;

- Выполнить процедуру удаления/ скрытия из проекта неиспользуемых объектов;

- Привести ЦИМ в соответствии с требованиями настоящего документа/ ПИМ;

- Проверить имена передаваемых файлов на соответствие требованиям настоящего документа/ ПИМ.

Результатом работ информационного моделирования являются переданные Заказчику (размещённые в СОД Заказчика) в электронном виде файлы цифровых информационных моделей:

- Файлы информационных моделей разделов в исходных редактируемых форматах (п.1.8) с устраненными замечаниями Заказчика;

- Файлы информационных моделей в открытых форматах, экспортированные из исходных редактируемых файлов информационных моделей (п.1.8);

- Ведомости объёмов работ в формате *.XLSX/ *.ODS

Результат работ загружается в СОД в виде очередных версий ЦИМ. Исключения указываются в ПИМ.

Результат работ является собственностью Заказчика.

Приёмка результатов работ осуществляется Заказчиком/ Техническим Заказчиком или уполномоченными лицами со стороны Заказчика после устранения всех замечаний как по ЦИМ, так и по разрабатываемой документации, при условии соответствия критериям оценки качества и критериям приемки результатов работ:

Табл. 7 Критерии приёмки результатов работ

| № пп | Критерий |
| --- | --- |
|  | Информационные предоставлены в полном объеме (предоставлен полный пакет: документация в формате PDF, документация в редактируемом формате, ЦИМ в открытых форматах и формате разработки) |
|  | Требования к координатам модели соблюдены |
|  | Проектные решения согласованы Заказчиком, замечания Заказчика к документации и ЦИМ устранены |
|  | Для этапа ПД: Выпущенная графическая часть ПД соответствует ЦИМ |
|  | Файлы моделей соответствуют требованиям: - Уровень атрибутивного наполнения - Уровень детализации |
|  | Критические коллизии отсутствуют |

# Перечень Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ

Для финальной версии ЦИМ ИИ принять следующий уровень детализации:

Условный габарит, Положение.

Для финальной версии ЦИМ ПД принять следующий уровень детализации:

Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Маркировка.

Табл. 8 Перечень Атрибутивного наполнения

| Код | Группировка объектов ЦИМ/ ИЦММ |  |  |  | Объекты ЦИМ/ ИЦММ | Обязательные параметры элементов модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень1 | Уровень2 | Уровень3.1 | Уровень3.2 | Уровень4.1-4.2 |  |
| 10-000-0000 | 10-000-0000_ИЦММ |  |  |  |  |  |
| 11-000-0000 |  | 11-000-0000_ИГДИ |  |  |  |  |
| 11-100-0000 |  |  | 11-100-0000_Зонирование |  |  |  |
| 11-200-0000 |  |  | 11-200-0000_ЦМР существующая |  |  |  |
| 11-200-0100 |  |  |  |  | 11-200-0100_ЦМР существующая |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
| 11-300-0000 |  |  | 11-300-0000_Существующие Здания и сооружения |  |  |  |
| 11-300-0100 |  |  |  |  | 11-300-0100_Существующие Здания |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
|  |  |  |  |  |  | Количество этажей |
|  |  |  |  |  |  | Высота здания |
| 11-300-0200 |  |  |  |  | 11-300-0200_Существующие МАФ |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
| 11-300-0300 |  |  |  |  | 11-300-0300_Металлические опоры |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
| 11-300-0400 |  |  |  |  | 11-300-0400_Ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
|  |  |  |  |  |  | Высота |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
| 11-300-0500 |  |  |  |  | 11-300-0500_Объекты регулирования ДД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Наименование |
| 11-400-0000 |  |  | 11-400-0000_Существующая Растительность (деревья, кусты) |  |  |  |
| 11-400-0100 |  |  |  |  | 11-400-0100_Отдельно стоящие деревья |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
| 11-400-0200 |  |  |  |  | 11-400-0200_Отдельно стоящие кусты |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
| 11-400-0300 |  |  |  |  | 11-400-0300_Полосы древесных насаждений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-400-0400 |  |  |  |  | 11-400-0400_Участки леса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-400-0500 |  |  |  |  | 11-400-0500_Участки зарослей кустарников |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-500-0000 |  |  | 11-500-0000_Существующие Покрытия |  |  |  |
| 11-500-0100 |  |  |  |  | 11-500-0100_Покрытия |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Тип покрытия |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-500-0100 |  |  |  |  | 11-500-0100_Бордюры |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Тип |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 11-600-0000 |  |  | 11-600-0000_Инженерные сети Энергетика |  |  |  |
| 11-061-0000 |  |  |  | 11-061-0000_Водопровод |  |  |
| 11-062-0000 |  |  |  | 11-062-0000_Канализация |  |  |
| 11-063-0000 |  |  |  | 11-063-0000_Тепловые сети |  |  |
| 11-064-0000 |  |  |  | 11-064-0000_Газопровод |  |  |
| 11-065-0000 |  |  |  | 11-065-0000_Технологические сети |  |  |
| 11-700-0000 |  |  | 11-700-0000_Инженерные сети Электрика |  |  |  |
| 11-071-0000 |  |  |  | 11-071-0000_Линии воздушной электропередачи |  |  |
| 11-072-0000 |  |  |  | 11-072-0000_Линии подземной электропередачи |  |  |
| 11-073-0000 |  |  |  | 11-073-0000_Наружное освещение |  |  |
| 11-074-0000 |  |  |  | 11-074-0000_Линии связи |  |  |
| 11-075-0000 |  |  |  | 11-075-0000_Управление дорогой и организация движения |  |  |
| 12-000-0000 |  | 12-000-0000_ИГИ |  |  |  |  |
| 12-100-0000 |  |  | 12-100-0000_ Объекты ИГИ |  |  |  |
| 12-100-0100 |  |  |  |  | 12-100-0100_Скважины (колонки) |  |
| 12-100-0101 |  |  |  |  | 12-100-0101_Инженерно-Геологические Элементы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Номер скважины |
|  |  |  |  |  |  | Номер ИГЭ |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
| 12-100-0200 |  |  |  |  | 12-100-0200_Резерв |  |
| 12-100-0300 |  |  |  |  | 12-100-0300_Сечения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Номер сечения |
| 13-000-0000 |  | 13-000-0000_ИГМИ |  |  |  |  |
| 13-100-0000 |  |  | 13-100-0000_ Объекты ИГМИ |  |  |  |
| 13-100-0100 |  |  |  |  | 13-100-0100_Скважины |  |
| 13-100-0101 |  |  |  |  | 13-100-0101_Отметка грунтовых вод |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Номер скважины |
|  |  |  |  |  |  | Отметка уровня грунтовых вод |
| 20-000-0000 | 20-000-0000_ЦИМ |  |  |  |  |  |
| 21-000-0000 |  | 21-000-0000_Объекты зонирования |  |  |  |  |
| 21-100-0000 |  |  | 21-100-0000_Временный отвод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 21-200-0000 |  |  | 21-200-0000_Постоянный отвод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 22-000-0000 |  | 22-000-0000_Объекты подготовки территории строительства |  |  |  |  |
| 22-100-0000 |  |  | 22-100-0000_Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 22-200-0000 |  |  | 22-200-0000_Демонтаж существующих инженерных сетей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Имя сети |
| 22-300-0000 |  |  | 22-300-0000_Монтаж временных сетей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Имя сети |
|  |  |  |  |  |  | Длина/ Площадь, Кол-во |
| 23-000-0000 |  | 23-000-0000_ЦМР Проектная |  |  |  |  |
| 23-100-0000 |  |  | 23-100-0000_ЦМР Проектная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-000-0000 |  | 24-000-0000_АД |  |  |  |  |
| 24-100-0000 |  |  | 24-100-0000_Зем. работы |  |  |  |
| 24-101-0000 |  |  |  | 24-101-0000_Зем. Работы |  |  |
| 24-101-0100 |  |  |  |  | 24-101-0100_Выемка по классу грунта |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 24-101-0200 |  |  |  |  | 24-101-0200_Насыпь |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 24-101-0300 |  |  |  |  | 24-101-0300_Присыпные обочины |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-101-0400 |  |  |  |  | 24-101-0400_Планировка рельефа |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-200-0000 |  |  | 24-200-0000_Элементы конструкции автодороги |  |  |  |
| 24-201-0000 |  |  |  | 24-201-0000_Конструкции дорожной одежды АД по основному ходу |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-202-0000 |  |  |  | 24-202-0000_Конструкции дорожной одежды АД на примыканиях |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-203-0000 |  |  |  | 24-203-0000_Дренаж дорожной одежды АД |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-204-0000 |  |  |  | 24-204-0000_Конструкции дорожной одежды АД на участках УШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ дороги |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-205-0000 |  |  |  | 24-205-0000_Конструкции дорожной одежды АД на участках УСИЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ дороги |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-300-0000 |  |  | 24-300-0000_Водоотведение в границах проезжей части |  |  |  |
| 24-301-0000 |  |  |  | 24-301-0000_Водоотведение в границах проезжей части |  |  |
| 24-301-0100 |  |  |  |  | 24-301-0100_Лотки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-301-0200 |  |  |  |  | 24-301-0200_Водосбросы с высоких насыпей |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-400-0000 |  |  | 24-400-0000_Укрепительные работы |  |  |  |
| 24-401-0000 |  |  |  | 24-401-0000_Укрепительные работы |  |  |
| 24-401-0100 |  |  |  |  | 24-401-0100_Укрепление обочины |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-401-0200 |  |  |  |  | 24-401-0200_Укрепление откосов |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-500-0000 |  |  | 24-500-0000_Поверхностный водоотвод вне границ проезжей части |  |  |  |
| 24-501-0000 |  |  |  | 24-501-0000_Поверхностный водоотвод вне границ проезжей части |  |  |
| 24-501-0100 |  |  |  |  | 24-501-0100_Нагорные канавы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-501-0200 |  |  |  |  | 24-501-0200_Кюветы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-501-0300 |  |  |  |  | 24-501-0300_Укрепление русел |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-600-0000 |  |  | 24-600-0000_Объекты организации дорожного движения |  |  |  |
| 24-601-0000 |  |  |  | 24-601-0000_Объекты организации дорожного движения |  |  |
| 24-601-0100 |  |  |  |  | 24-601-0100_Разметка |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-601-0200 |  |  |  |  | 24-601-0200_Знаки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 24-601-0300 |  |  |  |  | 24-601-0300_Светофорное регулирование |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 24-601-0400 |  |  |  |  | 24-601-0400_Проекционная разметка |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 24-700-0000 |  |  | 24-700-0000_ЛИНЕЙНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |  |
| 24-701-0000 |  |  |  | 24-701-0000_ЛИНЕЙНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |
| 24-701-0100 |  |  |  |  | 24-701-0100_Конструкции дорожной одежды Пешеходных и Велодорожек вне границ проезжей части |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-701-0200 |  |  |  |  | 24-701-0200_Шумозащитные экраны |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0300 |  |  |  |  | 24-701-0300_Ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0400 |  |  |  |  | 24-701-0400_Барьерные ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0500 |  |  |  |  | 24-701-0500_Ограждения полосы отвода дороги |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0600 |  |  |  |  | 24-701-0600_Перильные (пешеходные) ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0700 |  |  |  |  | 24-701-0700_Бортовой камень |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-800-0000 |  |  | 24-800-0000_ПЛОЩАДНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |  |
| 24-801-0000 |  |  |  | 24-801-0000_ПЛОЩАДНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |
| 24-801-0100 |  |  |  |  | 24-801-0100_Автобусные остановки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-801-0200 |  |  |  |  | 24-801-0200_Площадки очистных сооружений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-801-0300 |  |  |  |  | 24-801-0300_Площадки отдыха и ремонта |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-900-0000 |  |  | 24-900-0000_Объекты доступной среды |  |  |  |
| 24-901-0000 |  |  |  | 24-901-0000_Объекты доступной среды |  |  |
| 24-901-0100 |  |  |  |  | 24-901-0100_Тактильная плитка |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-901-0200 |  |  |  |  | 24-901-0200_Пандусы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 25-000-0000 |  | 25-000-0000_ИССО |  |  |  |  |
| 25-100-0000 |  |  | 25-100-0000_Подпорные стены |  |  |  |
| 25-101-0000 |  |  |  | 25-101-0000_Секции подпорных стен |  |  |
| 25-101-0100 |  |  |  |  | 25-101-0100_Выемка грунта под подпорную стену |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-101-0200 |  |  |  |  | 25-101-0200_Обратная засыпка грунта под подпорную стену |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-101-0300 |  |  |  |  | 25-101-0300_Свайное основание подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-101-0400 |  |  |  |  | 25-101-0400_Фундаментная подготовка подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0500 |  |  |  |  | 25-101-0500_Фундамент подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0600 |  |  |  |  | 25-101-0600_Тело подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0700 |  |  |  |  | 25-101-0700_Деформационный шов подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0800 |  |  |  |  | 25-101-0800_Застенный дренаж подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-200-0000 |  |  | 25-200-0000_Водопропускные трубы |  |  |  |
| 25-201-0000 |  |  |  | 25-201-0000_Водопропускные трубы |  |  |
| 25-201-0100 |  |  |  |  | 25-201-0100_Выемка грунта под водопропускную трубу |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-201-0200 |  |  |  |  | 25-201-0200_Обратная засыпка грунта под водопропускную трубу |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-201-0300 |  |  |  |  | 25-201-0300_Фундаментная подготовка Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-201-0400 |  |  |  |  | 25-201-0400_Фундамент Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-201-0500 |  |  |  |  | 25-201-0500_Тело Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-201-0600 |  |  |  |  | 25-201-0600_Оголовки Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-201-0700 |  |  |  |  | 25-201-0700_Входной/Выходной лоток Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-300-0000 |  |  | 25-300-0000_Резерв |  |  |  |
| 25-400-0000 |  |  | 25-400-0000_Мосты и путепроводы |  |  |  |
| 25-401-0000 |  |  |  | 25-401-0000_Мосты и путепроводы |  |  |
| 25-401-0100 |  |  |  |  | 25-401-0100_Выемка грунта под конструкции мостового сооружения и путепровода |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0200 |  |  |  |  | 25-401-0200_Обратная засыпка грунта под конструкции мостового сооружения и путепровода |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0300 |  |  |  |  | 25-401-0300_Опоры, Устои мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0301 |  |  |  |  | 25-401-0301_Свайные основания опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0302 |  |  |  |  | 25-401-0302_Фундаментные подготовки опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0303 |  |  |  |  | 25-401-0303_Фундаменты опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0304 |  |  |  |  | 25-401-0304_Тела опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0305 |  |  |  |  | 25-401-0305_Оголовки опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0306 |  |  |  |  | 25-401-0306_Подферменники опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0307 |  |  |  |  | 25-401-0307_Лежни устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0308 |  |  |  |  | 25-401-0308_Шкафные стенки устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0400 |  |  |  |  | 25-401-0400_Пролётные строения мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0401 |  |  |  |  | 25-401-0401_Балки пролётного сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0402 |  |  |  |  | 25-401-0402_Монолитные участки пролётного сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0403 |  |  |  |  | 25-401-0403_Низ проезжей части |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0404 |  |  |  |  | 25-401-0404_Опорные части пролётных строений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0500 |  |  |  |  | 25-401-0500_Конусы мостовых сооружений мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0501 |  |  |  |  | 25-401-0501_Зем. полотно конуса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка конуса |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0502 |  |  |  |  | 25-401-0502_Подготовка конуса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка конуса |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0503 |  |  |  |  | 25-401-0503_Укрепление конуса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка конуса |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0600 |  |  |  |  | 25-401-0600_Сопряжения мостов и путепроводов в автодорогой |  |
| 25-401-0601 |  |  |  |  | 25-401-0601_Подготовка сопряжений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка сопряжения |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0602 |  |  |  |  | 25-401-0602_Переходные плиты сопряжений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка сопряжения |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0603 |  |  |  |  | 25-401-0603_Лежни сопряжений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка сопряжения |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0700 |  |  |  |  | 25-401-0700_Лестничные сходы мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0701 |  |  |  |  | 25-401-0701_Фундаменты лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0702 |  |  |  |  | 25-401-0702_Площадки лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0703 |  |  |  |  | 25-401-0703_Косоуры лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0704 |  |  |  |  | 25-401-0704_Ступени лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0705 |  |  |  |  | 25-401-0705_Пролёты лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0706 |  |  |  |  | 25-401-0706_Ограждения лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0800 |  |  |  |  | 25-401-0800_Ограждения |  |
| 25-401-0801 |  |  |  |  | 25-401-0801_Барьерные ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0802 |  |  |  |  | 25-401-0802_Перильные (пешеходные) ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0900 |  |  |  |  | 25-401-0900_Водоотводы |  |
| 25-401-0901 |  |  |  |  | 25-401-0901_Дренажные лотки и трубки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0902 |  |  |  |  | 25-401-0902_Трубы и водопропускные воронки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-500-0000 |  |  | 25-500-0000_Резерв |  |  |  |
| 25-600-0000 |  |  | 25-600-0000_Резерв |  |  |  |
| 25-700-0000 |  |  | 25-700-0000_Тоннели |  |  |  |
| 25-701-0000 |  |  |  | 25-701-0000_Конструкции тоннелей |  |  |
| 25-702-0000 |  |  |  | 25-702-0000_Инженерные системы тоннелей |  |  |
| 25-800-0000 |  |  | 25-800-0000_Объекты ПОС ИССО |  |  |  |
| 26-000-0000 |  | 26-000-0000_Инженерные сети |  |  |  |  |
| 26-100-0000 |  |  | 26-100-0000_Инженерные сети Энергетика |  |  |  |
| 26-101-0000 |  |  |  | 26-101-0000_Канализация дождевая Автомобильной дороги |  |  |
| 26-101-0100 |  |  |  |  | 26-101-0100_Оборудование канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-101-0200 |  |  |  |  | 26-101-0200_Колодцы канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-101-0300 |  |  |  |  | 26-101-0300_Трубы канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-101-0400 |  |  |  |  | 26-101-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-101-0500 |  |  |  |  | 26-101-0500_Арматура канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-101-0600 |  |  |  |  | 26-101-0600_Гильзы канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-102-0000 |  |  |  | 26-102-0000_Канализация дренажная Автомобильной дороги |  |  |
| 26-102-0100 |  |  |  |  | 26-102-0100_Оборудование канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-102-0200 |  |  |  |  | 26-102-0200_Колодцы канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-102-0300 |  |  |  |  | 26-102-0300_Трубы канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-102-0400 |  |  |  |  | 26-102-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-102-0500 |  |  |  |  | 26-102-0500_Арматура канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-102-0600 |  |  |  |  | 26-102-0600_Гильзы канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-103-0000 |  |  |  | 26-103-0000_Канализация бытовая общего пользования |  |  |
| 26-103-0100 |  |  |  |  | 26-103-0100_Оборудование канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-103-0200 |  |  |  |  | 26-103-0200_Колодцы канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-103-0300 |  |  |  |  | 26-103-0300_Трубы канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-103-0400 |  |  |  |  | 26-103-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-103-0500 |  |  |  |  | 26-103-0500_Арматура канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-103-0600 |  |  |  |  | 26-103-0600_Гильзы канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-103-0700 |  |  |  |  | 26-103-0700_Изоляция трубопроводов канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |
| 26-104-0000 |  |  |  | 26-104-0000_Водоснабжение |  |  |
| 26-104-0100 |  |  |  |  | 26-104-0100_Оборудование системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-104-0200 |  |  |  |  | 26-104-0200_Колодцы системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-104-0300 |  |  |  |  | 26-104-0300_Трубы системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-104-0400 |  |  |  |  | 26-104-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-104-0500 |  |  |  |  | 26-104-0500_Арматура системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-104-0600 |  |  |  |  | 26-104-0600_Гильзы системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-104-0700 |  |  |  |  | 26-104-0700_Изоляция трубопроводов системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |
| 26-104-0800 |  |  |  |  | 26-104-0800_Опоры трубопроводов системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-105-0000 |  |  |  | 26-105-0000_Газоснабжение |  |  |
| 26-105-0100 |  |  |  |  | 26-105-0100_Оборудование системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-105-0200 |  |  |  |  | 26-105-0200_Распределительные шкафы и устройства системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-105-0300 |  |  |  |  | 26-105-0300_Трубы системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-105-0400 |  |  |  |  | 26-105-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-105-0500 |  |  |  |  | 26-105-0500_Арматура системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-105-0600 |  |  |  |  | 26-105-0600_Гильзы системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-105-0700 |  |  |  |  | 26-105-0700_Изоляция трубопроводов системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |
| 26-105-0800 |  |  |  |  | 26-105-0800_Опоры трубопроводов системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-106-0000 |  |  |  | 26-106-0000_Резерв |  |  |
| 27-000-0000 |  | 27-000-0000_Инженерные сети Электрика |  |  |  |  |
| 27-100-0000 |  |  | 27-100-0000_Наружное освещение |  |  |  |
| 27-121-0000 |  |  |  | 27-121-0000_Наружное освещение |  |  |
| 27-121-0100 |  |  |  |  | 27-121-0100_Трансформаторы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-121-0200 |  |  |  |  | 27-121-0200_Шкафы и распределительные устройства |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-121-0300 |  |  |  |  | 27-121-0300_Опоры освещения |  |
| 27-121-0400 |  |  |  |  | 27-121-0400_Светильники освещения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-121-0500 |  |  |  |  | 27-121-0500_Кабельная канализация |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Сечение лотка |
| 27-121-0600 |  |  |  |  | 27-121-0600_Кабельные колодцы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 27-121-0700 |  |  |  |  | 27-121-0700_Гильзы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-121-0800 |  |  |  |  | 27-121-0800_Оборудование заземления |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-200-0000 |  |  | 27-200-0000_Наружное электроснабжение |  |  |  |
| 27-201-0000 |  |  |  | 27-201-0000_Наружное электроснабжение |  |  |
| 27-201-0100 |  |  |  |  | 27-201-0100_Трансформаторы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-201-0200 |  |  |  |  | 27-201-0200_Шкафы и распределительные устройства |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-201-0500 |  |  |  |  | 27-201-0500_Кабельная канализация |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Сечение лотка |
| 27-201-0600 |  |  |  |  | 27-201-0600_Кабельные колодцы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 27-201-0700 |  |  |  |  | 27-201-0700_Гильзы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-201-0800 |  |  |  |  | 27-201-0800_Оборудование заземления |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-202-0000 |  |  |  | 27-202-0000_Контактные сети |  |  |
| 27-203-0000 |  |  |  | 27-203-0000_Управление дорогой |  |  |
| 27-204-0000 |  |  |  | 27-204-0000_Сети связи |  |  |
| 30-000-0000 | 30-000-0000_ЦИМ Зданий и сооружений |  |  |  |  |  |