ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 2.2. Реконструкция существующей автодороги «Грушевка – Судак» на участках км 1+000 – км 3+400 и км 5+500 – км 17+850

- Основание для выполнения работ: Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная Правительством Российской Федерации от 30.01.2019 №63 (с изменениями).

- Цели выполнения работ по строительству: Развитие дорожной сети Республики Крым, повышение транспортной доступности городского округа Судак и арт-кластера «Таврида».

- Техническая характеристика объекта капитального строительства:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип дорожной одежды | Капитальные |
| 2 | Категория дороги | II |
| 3 | Строительная длина, км | 14,317 |
| 4 | Расчетная скорость движения (горная местность), км/ч | 50-100 |
| 5 | Количество полос движения, шт. | 4 |
| 6 | Ширина полосы движения, м | 3,50 |
| 7 | Ширина обочин, м | 2,25(4,0)/3,50(4,0) |
| 8 | Ширина центральной разделительной полосы, м | 2,70 |
| 9 | Ширина земляного полотна, м | 21,70 |
| 10 | Расчетные нагрузки, кН | А14, Н14/115 |
| 11 | Водопропускные трубы, шт. | 23 |
| 12 | Мостовые сооружения, шт. | 3 |

4. Обеспечение выполнения.

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 2.2. Реконструкция существующей автодороги «Грушевка – Судак» на участках км 1+000 – км 3+400 и км 5+500 – км 17+850 в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ЛЕНТРАНСПРОЕКТ» в 2024 году (положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» от 29.01.2025г. №91-1-1-3-003588-2025).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные настоящей документацией.

5.  Гарантийные обязательства.

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 2.2. Реконструкция существующей автодороги «Грушевка – Судак» на участках км 1+000 – км 3+400 и км 5+500 – км 17+850

6. Описание объекта закупки: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 2.2. Реконструкция существующей автодороги «Грушевка – Судак» на участках км 1+000 – км 3+400 и км 5+500 – км 17+850 в соответствии с условиями настоящей документации, проектом государственного контракта и ведомости объемов работ.