ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на завершение строительно-монтажных работ по объекту:

«Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь».

- Основание для выполнения работ:

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2019 года № 63).

- Цели выполнения работ по объекту:

Завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь».

- Исходные данные:

- Смета контракта (Приложение №1 к Контракту)

- График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к Контракту)

- Техническая характеристика объекта (участка):

| Транспортная развязка в разных уровнях (ул. Шоссе Героев Сталинграда): |  |
| --- | --- |
| Категория дороги | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Расчётная скорость движения км/ч | 80 |
| Протяженность, км | 0,776 |
| Число полос движения, шт | 4 |
| Ширина проезжей части, м | 2х7,0 |
| Ширина обочин, м | 2 х0,5 |
| Тип дорожной одежды | капитальный асфальтобетон, ЩМА-15 |
| Транспортная развязка в разных уровнях (ул. Шоссе Героев Сталинграда (дублер 1) |  |
| Категория дороги | магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная |
| Расчётная скорость движения км/ч | 50 |
| Протяженность, км | 0,158 |
| Число полос движения, шт | 2 |
| Ширина проезжей части, м | 8,00 |
| Тип дорожной одежды | капитальный асфальтобетон, ЩМА-15 |
| Путепровод |  |
| Габариты путепровода, м | Т0,75+Г-(8,0+3,0+8,0)+Т2,25 |
| Длина путепровода, м | 184,5 |
| Схема путепровода | 18,0+24,0+33,0+24,0+21,0+ +33,0+24,0 м |

- Сроки выполнения работ:

В соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к Контракту).

- Общие требования.

Основные задачи Подрядчика:

Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с проектной документацией, нормативно-технической документацией, обеспечив их надлежащее качество.

- До начала работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:

- Пояснительная записка;

- Технико-экономические показатели объекта;

- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;

- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;

- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;

- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).

- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;

Выполнение строительно-монтажных работ без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией и ППР.

- Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;

- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;

- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;

- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

- Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.

- В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию.

- Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.

- Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не претерпевшие ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств (за исключением сфрезерованного материала).

- Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).

- По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.

- Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

- В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

- Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.

- Гарантии качества.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного объекта.

Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и направляет требование на Подрядчика.