|  |  | УТВЕРЖДЕНО: Первый заместитель начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» _____________ Е.В. Неверова «_____»______________2025 М.П. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту

Ремонт мостового перехода на км 8+877 автомобильной дороги
35 ОП МЗ 35Н-136 Завет-Ленинский - Комсомольское

| 1.Основание для выполнения работ | Республиканская адресная инвестиционная программа, утвержденная распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.11.2024 № 2197–р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» |
| --- | --- |
| 2.Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым». |
| 3. Подрядчик | Определяется на основании закупки у единственного поставщика |
| 4.Источник финансирования | Бюджет Республики Крым. |
| 5. Местоположение объекта, пересекаемое препятствие | Республика Крым, Джанкойский район, Масловское сельское поселение, с. Маслово, автомобильная дорога 35 ОП МЗ 35Н–136 Завет-Ленинский - Комсомольское, Северо-Крымский канал. |
| 6.Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 7. Исходные данные для проектирования | 7.1. Паспортные данные участка дороги, паспорта (карточки) искусственного сооружения, результаты его обследований и испытаний.* 7.2. Действующая дислокация дорожных знаков и разметки.* - 7.3 Данные по интенсивности дорожного движения и составу транспортного потока.** 7.4. Материалы, полученные от местных администраций и органов государственного надзора, в том числе: о наличии, местоположении и функционировании полигонов ТБО (ТКО, КГО).** 7.5. Конъюнктурный анализ цен на строительные материалы, оборудование, конструкции, способы и сроки доставки, информация о строительных материалах, нахождении каменных, гравийных и грунтовых карьеров, включённых в транспортную схему.** * Исходные данные, предоставляемые Заказчиком (при наличии). ** Исходные данные, сбор которых осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта. |
| 8. Основные технические параметры | Технические параметры; до ремонта; после ремонта. Протяженность участка работ, км; –; 0,170*. Категория автомобильной дороги; IV; IV. Расчетная скорость, км/ч; 80; 80. Число полос движения, шт; 2; 2. Ширина полосы движения, м; 3,00; 3,00*. Ширина обочины, м; 2,00; 2,00*. Длина моста, м; 70,32; определить проектом. Габарит моста; Г– 6,96; определить проектом. Подмостовой габарит, м; 8,42; 8,42*. Ширина тротуара, м; 2 х 0,60; определить проектом. Протяженность подходов, км; –; 0,050 + 0,50*. Расчетные нагрузки (подходы); –; АК11,5. Расчетные нагрузки (мост); Н30, НК80; А11, НК80. Тип дорожной одежды; капитальный; капитальный. Вид покрытия; асфальтобетон; асфальтобетон. * данные уточняются при проектировании |
| 9. Идентификационные признаки объекта | 9.1. Идентификационные признаки объекта проектирования в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 9.1.1. Автомобильная дорога. - Назначение – в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств. Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.01.001.003 (обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта), в соответствии с п. 04.01. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр. «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»; - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры; - Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий – сейсмичность; - Принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с п. 1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сооружение не относится к опасным производственным объектам; - Пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», автомобильная дорога не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – в соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», отсутствуют; - Уровень ответственности – в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», нормальный. 9.1.2. Мост. - Назначение – в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мост является искусственным дорожным сооружением, предназначенным для движения транспортных средств и пешеходов, в месте пересечения автомобильной дороги с водотоком. Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.06.001.001 (сооружение автодорожного моста), в соответствии с п. 04.06. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр. «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)». - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мост является технологической частью автомобильной дороги – объекта транспортной инфраструктуры; - Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий – сейсмичность; - Принадлежность к особо опасным и технически сложным объектам – в соответствии с п. 1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сооружение не относится к опасным производственным объектам; - Пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с п. 2 статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», мост не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – в соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», отсутствуют; - Уровень ответственности – в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», нормальный. 9.2. В соответствии с п. 3.2 и по приложению А ГОСТ 27751–2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» класс сооружений принять КС–2. |
| 10. Инженерные изыскания | 10.1. Выполнить инженерные изыскания, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений ремонта и эксплуатации объекта. Программы инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Задания на выполнение отдельных видов инженерных изысканий, включаемые в программы инженерных изысканий, выдаются руководителем подрядной организации, утверждаются главным инженером проекта (ГИПом), согласовываются руководителем изыскательского подразделения (либо субподрядной организации). Точность, состав, сдачу работ и оформление отчетов по изыскательским работам выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», ГОСТ 32836–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», ГОСТ 33179–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования» а также: – по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий»; – по инженерно-геологическим изысканиям – СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий»; – по предпроектному обследованию автомобильной дороги и мостовому сооружению – ГОСТ Р 59618-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и методы испытаний», ОДМ 218.4.039–2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог», ОДМ 218.2.044–2014 «Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах», ОДМ 218.3.042–2014 «Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах», ОДМ 218.3.014–2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах», СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Инженерно-геодезические изыскания выполнить путем проведения топографической съемки участка расположения объекта на площади, достаточной для выполнения проектных работ, с составлением топографического плана в масштабе 1:500, продольного профиля, профилей поперечников и обмерных чертежей сооружения. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и планово-ситуационных данных полосы местности вдоль автомобильной дороги (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для обоснования проектных решений ремонта и эксплуатации объекта. Система координат МСК 63, система высот – Балтийская. Закрепление планово-высотного обоснования выполнить согласно ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий». В границах съемки снять все подземные и наземные коммуникации с указанием назначения, числа и марок проводов и кабелей, глубины заложения и высоты подвесок с указанием адресов, телефонов и согласованием владельцев их места положения. Заложить стеновые репера и/или репера (точки) долговременного закрепления в необходимом количестве. Инженерно-геологические изыскания выполнить путем проходки горных выработок (с определением толщины и оценкой состояния материалов конструктивных слоев дорожной одежды, определением состояния грунтов земляного полотна и подстилающих грунтов), обследованием грунтов оснований фундаментов и лабораторным исследованием грунтов (с определением прочностных и деформационных характеристик материалов дорожной одежды, определением физико-механических свойств грунтов земляного полотна и подстилающего основания). Инженерно-геологические изыскания провести в объеме, определенном на основании рекогносцировочного обследования территории. Предоставить заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту отбора). Геологические разрезы по характерным поперечным профилям внести в состав инженерно-геологического отчета. Предпроектные обследования выполнить путем проведения комплексного (приборного, инструментального) обследования моста и подходов с исследованием свойств материалов и конструкций неразрушающими методами. Дать оценку состоянию грунтов оснований сооружений, строительным конструкциям, фундаментам и опорам с целью определения их несущей способности, а также дать рекомендации о возможности использования существующих конструктивных элементов. 10.2. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения ремонта или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы. 10.3. Технические отчёты об инженерных изысканиях и предпроектном обследовании передать Заказчику после окончания изыскательских работ на электронном носителе. Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате PDF. |
| 11. Основные требования к разработке проектной документации | 11.1. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 08.11.2007 № 257–ФЗ) и Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», разработать и обосновать проектные решения, предусматривающие комплекс работ по восстановлению и (или) замене конструктивных элементов автомобильной дороги и моста, обеспечивающие полное восстановление их транспортно – эксплуатационного состояния. 11.2. Разработать основные проектные решения на основе технико-экономического сравнения вариантов восстановления либо замены конструктивных слоев дорожных одежд и элементов моста. Подходы выполнить с обеспечением плавного сопряжения с дорогой. 11.3. Выбор основных технических решений (корректировки продольного профиля, восстановления или полной замены дорожного покрытия, замены и ремонта конструктивных элементов моста, применяемых основных материалов и т.д.) предоставить на рассмотрение и утверждение технического совета Заказчика. 11.4. В состав проектной документации включить следующие разделы: «Пояснительная записка» (общая пояснительная записка, материалы технических условий и согласований); «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»: - Автомобильная дорога; - Мост; - Организация безопасности дорожного движения на время ремонта и на период эксплуатации; - Переустройство коммуникаций (при необходимости); - Организация работ по содержанию. «Проект организации строительства»: - Автомобильная дорога; - Мост; - Переустройство коммуникаций (при необходимости). «Смета на строительство»: - Сводный сметный расчет; - Локальные и объектные сметные расчёты (автомобильная дорога, мост, переустройство коммуникаций (при необходимости)); - Прайсы, конъюнктурный анализ. «Конкурсная документация». Содержание разделов принять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 11.5. Для обеспечения непрерывности транспортного потока на период проведения ремонта разработать схемы организации движения на основе вариантной проработки (пропуск транспортных средств в зоне работ с уменьшением ширины проезжей части; пропуск транспортных средств по существующей сети дорог) с технико-экономическим и технологическим сравнением вариантов и предоставить на рассмотрение Заказчику. 11.6. В проектную документацию включить сводный стройгенплан. В проекте организации строительства в календарном плане отражать все виды работ. Предусмотреть разделом ПОС выделение в отдельные этапы работ по переустройству коммуникаций (при необходимости). 11.7. Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, получить в органах экспертизы положительное заключение проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 11.8. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 33100–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог» и ГОСТ 33384–2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования». Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям. 11.9. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Заказчиком, в установленном им порядке, в защите проектной документации в органах экспертизы. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика. Вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения, уточнения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Предоставлять необходимые пояснения при рассмотрении запросов исполнительной власти, обращений граждан и организаций по вопросам принятых проектных решений. 11.10. Инженерные изыскания, предпроектное инструментальное обследование сооружений и проектирование должно осуществляться организацией, имеющей СРО и все необходимые допуски для данного вида работ. |
| 12. Особые требования к разработке проектной документации | 12.1. Порядок разработки проектной документации: - выполнение инженерных изысканий; - предоставление Заказчику (в электронном виде) технических отчетов по результатам инженерных изысканий на рассмотрение; - разработка вариантов проектных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по согласованному варианту и представление проектных решений на согласование технического совета Заказчика; - разработка проектной документации по ремонту на основании технических решений, выбранных и согласованных техническим советом Заказчика; - передача (в электронном виде) разработанной проектно-сметной документации на рассмотрение Заказчику, устранение замечаний по результатам рассмотрения документации у Заказчика; - передача проектной документации в органы экспертизы и получение положительного заключения в части проверки достоверности определения сметной стоимости; - передача проектной документации и материалов инженерных изысканий Заказчику в полном объеме (на бумажном и электронном носителях) с учетом корректировки по замечаниям органов экспертизы. 12.2. Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна определить требуемый модуль упругости согласно интенсивности и состава транспортного потока. Предоставить на согласование техническому совету Заказчика не менее двух вариантов дорожных одежд с определением сметной стоимости для каждого из представленных вариантов. Согласно п.12.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» асфальтобетонные смеси проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58406.1–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.2–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон Технические условия», ГОСТ Р 58401.1–2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования», ГОСТ Р 58401.3–2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования» и ГОСТ Р 54401–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия». 12.3. При разработке проектных решений по ремонту мостового сооружения руководствоваться нормативными положениями: СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», ГОСТ 33384–2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования», ГОСТ 33391–2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций», ГОСТ 33390–2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия». 12.4. При наличии в зоне производства работ существующих съездов предусмотреть их восстановление. 12.5. Обеспечить продольный и поперечный водоотвод моста и подходов. 12.6. Продолжительность ремонта принять на основе проекта организации строительства. 12.7. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), не относящихся к имуществу автомобильных дорог, незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих сносу. 12.8. Проектная организация осуществляет и оплачивает все необходимые согласования с заинтересованными физическими и юридическими лицами (муниципальными образованиями, владельцами инженерных сетей, территориальными органами государственного контроля и иными заинтересованными службами) в соответствии с действующим законодательством. |
| 13. Требования к сметной документации. | 13.1. Сметную документацию разработать в полном объеме в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр., ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов. При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применять индексы, указанные в подпунктах "г" – "ж" п. 11 Методики № 421/пр. от 04.08.2020. Сметную стоимость строительства ресурсно-индексным методом определять с применением индексов изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определить их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр. от 04.08.2020 и согласовать с Заказчиком. Количество коммерческих предложений при конъюнктурном анализе рынка – не менее 3х. В коммерческих предложениях (прайс-листах) должна быть отображена информация: поставщик, его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны, цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом доставки до административного центра Республики Крым (г. Симферополь), либо до объекта. Коммерческое предложение должно быть зарегистрировано в официальном порядке в соответствии с регламентом предоставляющей организации, заверено подписью и печатью представителя организации-производителя материала. 13.2. В состав сметной документации включить подробную пояснительную записку о формировании сметной стоимости, а также отдельный том (книгу), содержащий (-ую) локальные сметы и единичные расценки на виды работ, оборудования и материалы. 13.3. Структуру, состав и формы сметной документации оформить в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421–пр. от 04.08.2020. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. 13.4. Наименование локальных смет и глав сводного сметного расчета должно строго соответствовать наименованию глав сводной ведомости объемов работ. 13.5. В состав сводного сметного расчета включить затраты на: - проектно-изыскательские работы; - переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, пуско-наладочные работы по наружному освещению, переключение газопроводов и др. (при необходимости); - восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений (при необходимости); - мероприятия по размещению или утилизации отходов на лицензированных объектах, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду (при наличии); - затраты на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы под нагрузкой, диагностика искусственных сооружений и т.п.); - содержание участка автомобильной дороги, а также дорог и улиц, задействованных в схеме движения транспорта для строительно-монтажных работ (при необходимости); - временные здания и сооружения (на основании ПОС); - затраты по перевозке работников (на основании ПОС); - дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций на основании ПОС (при необходимости); - восстановление покрытий автомобильных дорог (подъездных путей) деформированных в период строительно-монтажных работ (при необходимости); - проведение работ по приемочной диагностике автомобильной дороги и искусственных сооружений после ремонта; - затраты на рабочую документацию; - налог на добавленную стоимость – 20%; - непредвиденные работы и затраты – 3% (в случае необходимости); - прочие необходимые затраты в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421–пр. от 04.08.2020 и другими документами, включёнными в федеральный реестр сметных нормативов. 13.6. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, включая положительное заключение проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществляет и оплачивает проектная организация. Повторное проведение согласований и экспертизы оплачивает так же проектная организация. 13.7. Стоимость и сроки прохождения экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости входят в стоимость и сроки по данному Государственному контракту. |
| 14. Требования к сдаче работ Заказчику | 14.1. Технические отчёты об инженерных изысканиях и предпроектном обследовании передать Заказчику в 4 экземплярах в переплетенном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (*.doc, *.xls, *.dwg) и в формате *.pdf. 14.2. Проектную документацию передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости) в 4 экземплярах в переплетенном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Электронная версия проектной документации передается Заказчику на отдельном DVD диске. Файлы на DVD диске должны иметь редактируемый формат (текстовой части – *.doc, *.xls; графической части – *.dwg) и формат *.pdf, а также в формате, позволяющем обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации – *.gsfx (приоритетный), *.arps, *.xml). Документы сторонних организаций предоставляются в форматах *.jpg, *.pdf. При этом, наименование файлов и папок на DVD диске (с указанием полных названий и номеров томов в каждой папке, указанием номеров листов и наименований листов) должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе (ГОСТ Р 2.051–2023 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронная конструкторская документация. Основные положения»). 14.3. Положительное заключение экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости передать Заказчику в 1 экземпляре в переплетённом виде и на электронном носителе. 14.4. Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с действующими нормами и аккуратно сброшюрована. Графические и текстовые материалы должны быть читаемы. Документация на бумажном носителе передается в пронумерованных коробках с указанием содержимого. В накладной, напротив каждой книги, указать соответствующий номер коробки. 14.5. Дополнительно, для проведения торгов на строительно-монтажные работы, конкурсную документацию в полном объеме предоставить в формате *.pdf (с обязательным включением сводной ведомости объемов и стоимости работ в формате *.xls) с размером каждого файла не более 50 Мб (с указанием полных названий и номеров томов в полном соответствии с бумажным вариантом). |
| 16. Вид договора подряда | Государственный контракт. |
| 17. Сроки завершения работ | В соответствии с Государственным контрактом. |