# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Корректировка проектно-сметной документации по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах Республики Крым (2 ОТИ)

| 1. Наименование выполняемых работ | Корректировка проектно-сметной документации по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах Республики Крым (2 ОТИ) |
| --- | --- |
| 2. Оснащаемые объекты транспортной инфраструктуры. | 1. Путепровод на автомобильной дороге 35К-007 «Западный обход г. Симферополя» км 0+767, 2. Мост на автомобильной дороге 35К-007 «Западный обход г. Симферополя» км 0+440, |
| 3. Цель выполняемых работ: | Изучение ранее разработанной проектно-сметной и рабочей документации на ОТИ для принятия решений по корректировке проектной и рабочей документации на оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно - техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими требования к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры с учетом уровней безопасности, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» и Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». |
| Государственный заказчик: | Государственное казенное Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее - Заказчик). |
| 5. Источник финансирования: | Бюджет Республики Крым. |
| 6. Место выполнения работ: | Республика Крым |
| 7. Основания для выполнения работ: | 7.1. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 7.2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 7.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» 7.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». 7.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 №1653-р "Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности". 7.6. План транспортной безопасности (с внесенными изменениями/дополнениями) по каждому объекту транспортной инфраструктуры. |
| 8. Этапы выполнения работ | Работы выполняются в один этап без календарного плана. |
| 9. Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ определяются государственным контрактом. |
| 10. Требования к инженерным изысканиям, инженернотехническому обследованию | 10.1. На основании имеющейся разработанной проектной документации провести анализ инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, необходимых для корректировки проектной (в том числе рабочей) документации, и привести их в соответствии с нормативными требованиями ( при необходимости). 10.2. Состав и объем инженерных изысканий должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» для проектной (в том числе рабочей) документации. 10.3. Представить Заказчику, согласованную в соответствии с СП 47.13330.2016 программу инженерных изысканий. 10.4. Требования к точности и составу отчетов по инженерным изысканиям должны соответствовать положениям СП 47.13330.2016, а также: - СП 11-104-97 - Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 11-105-97 - Инженерно-геологические изыскания для строительства. 10.5. До начала буровых и других видов земляных работ необходимо получить письменное разрешение Заказчика на выполнение работ. 10.6. На площадке строительства предполагается строительство зданий и сооружений различного назначения нормального уровня ответственности, а именно: - модульных зданий пунктов управления, контрольно-пропускных пунктов, постов, размещения группы быстрого реагирования. - блок-контейнеров; - ограждений зон транспортной безопасности (в т.ч. ворота и калитки); - шлагбаумов. 10.7. Проектирование инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ) исключает реконструкцию существующих зданий и сооружений. 10.8. Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технических отчётов по видам изысканий и передаются Заказчику в бумажном виде в 4 (четырех) экземплярах и в одном экземпляре в электронном виде в формате pdf и в формате среды разработки (в том числе чертежи в формате dwg). Результаты инженерных изысканий должны быть выполнены и представлены в местной системе координат МСК-52 и в Балтийской системе высот 1977 г. |
| 11. Исходные данные для проектирования | Выполнить сбор исходных данных в объеме, достаточном для проектирования. Заказчик передает следующую документацию: 11.1.Проектная и рабочая документация"Оснащение категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) - Путепровод на автомобильной дороге 35К-007 «Западный обход г.Симферополя» км 0+767 2020г. 11.2. Проектная и рабочая документация "Оснащение категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) - Мост на автомобильной дороге 35К-007 «Западный обход г. Симферополя» км 0+440, 2020г. 11.3. Проектная и рабочая документация "Оснащение категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) - Тоннель на автомобильной дороге 35К-004 «Симферополь-Евпатория» км 13+336 2020г. 11.4 Проектная и рабочая документация "Оснащение категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) - Эстакада на автомобильной дороге 35Н-632 «Соединительный спуск с а/д Гончарное-Ялта на а/д Ливадия-Симеиз» км 1+107, 2020г. 11.5 Проектная и рабочая документация "Оснащение категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) - Эстакада на автомобильной дороге 35Н-632 «Соединительный спуск с а/д Гончарное-Ялта на а/д Ливадия-Симеиз км 1+345», 2020 г. 11.6 Проектная и рабочая документация "Оснащение категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) – Виадук на автомобильной дороге 35Н-632 «Соединительный спуск с а/д Гончарное-Ялта на а/д Ливадия-Симеиз» км 0+343, 2020 г. |
| 12. Основные требования к архитектурностроительным и конструктивным решениям | 12.1. Создаваемые ИТСОТБ не должны нарушать имеющуюся архитектуру (эстетичность) объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ); 12.2. Создаваемые ИТСОТБ не должны влиять на несущую способность конструктивных элементов (опор, пролетов и т.д.) ОТИ; 12.3. Создаваемые ИТСОТБ не должны создавать аварийные ситуации для движения автомобильного транспорта по ОТИ. 12.4. Создаваемые ИТСОТБ не должны создавать препятствий для проведения работ по содержанию ОТИ. |
| 13. Идентификационные признаки объектов в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 13.1. Назначение. В состав ИТСОТБ входят здания и сооружения следующего назначения в соответствии с общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (ОКОФ) - Здания производственные и прочие, не включенные в другие группировки (210.00.13.11.110). Состав и тип зданий определить проектом. 13.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности, которых влияют на их безопасность. Здания и сооружения, разрабатываемые в составе ИТСОТБ, не являются объектами транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта общего пользования. 13.3. Принадлежность к опасным производственным объектам. В соответствии с признаками, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в составе ИТСОТБ отсутствуют здания и сооружения, относящиеся к опасным производственным объектам. 13.4. Пожарная и взрывопожарная опасность. Категория зданий и сооружений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности – «В» (уточнить при разработке проектной документации). 13.5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. В составе проектируемых систем ИТСОТБ могут быть следующие здания и сооружения с наличием помещений с постоянным пребыванием людей: - модульные здания пунктов управления обеспечения транспортной безопасности; - модульные здания контрольно-пропускных пунктов. - модульные здания постов обеспечения транспортной безопасности 13.6. Уровень ответственности. Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный. |

| 14. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг | 14.1. Корректировка проектной (далее – ПД) и рабочей (далее – РД) документации на оснащение ИТСОТБ категорированных ОТИ должна включать в себя: |
| --- | --- |
|  | 14.1.1. Сбор исходных данных, в том числе изучение ранее разработанной проектной и рабочей документации на ОТИ. |
|  | 14.1.2. Изучение ранее разработанной проектной документации на ОТИ с целью определения соответствия нормативным документам, в т.ч. по транспортной безопасности, и возможности использования и/или необходимости замены ИТС. |
|  | 14.1.3. Разработку технических решений на ИТСОТБ в составе: |
|  | 14.1.3.1. Инженерные сооружения (далее - ИС). |
|  | 14.1.3.2. Система охранной сигнализации (далее – СОС). |
|  | 14.1.3.3. Система контроля и управления доступом (далее – СКУД). |
|  | 14.1.3.4. Средства досмотра (далее – СД). |
|  | 14.1.3.5. Система охранная телевизионная (далее – СОТ). |
|  | 14.1.3.6. Система и средства видео и аудиозаписи (далее – СВАЗ). |
|  | 14.1.3.7. Система связи и передачи информации (далее – СПДИ). |
|  | 14.1.3.8. Система громкоговорящего оповещения (далее – СГО). |
|  | 14.1.3.9. Система сбора и обработки информации (далее – ССОИ). |
|  | 14.1.3.10. Система пожарной сигнализации (далее – СПС). |
|  | 14.1.3.11. Система оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ). |
|  | 14.1.3.12. Система охранного освещения (далее – СОО). |
|  | 14.1.3.13. Система электроснабжения (далее – СЭ). |
|  | 14.1.4. Разработку пунктов управления обеспечения транспортной безопасности (далее – ПУ), в соответствии с Планом Транспортной безопасности. |
|  | 14.1.5. Подготовку и сопровождение заявок на получение технических условий на технологическое присоединение (или уточнение присоединения) к электрическим сетям и к сетям связи на ОТИ. |
|  | 14.1.6. Разработку проекта организации строительства на оснащение каждого ОТИ. 14.1.7. Разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |
|  | 14.1.8. Разработку сводных, объектных, локальных смет и расчетов на строительство на каждые ИТСОТБ ОТИ, ведомостей объёмов работ. 14.1.9. Разработку разделов: |
|  | - по организации работ по содержанию ИТСОТБ; |
|  | - по организации планово-профилактических работ ИТСОТБ. |
|  | 14.1.10. Разработку РД на каждый ОТИ, на объединение в ЕПУ по группам ОТИ. |
|  | 14.1.11. Технические решения каждой ИТСОТБ ОТИ оформляются отдельными книгами (томами). |
|  | 14.2. Требования к ИТСОТБ. |
|  | 14.2.1. Общие требования к ИТСОТБ. |
|  | При проектировании обеспечить следующие основные технические параметры ИТСОТБ: |
|  | ИТСОТБ ОТИ должны быть построены на принципах модульности и функциональной взаимосвязи всех входящих в неё систем, как на программном, так и аппаратном уровнях. |
|  | Каждая ИТСОТБ должна иметь возможность различного конфигурирования - от интеграции систем, включающих в себя несколько подсистем, объединённых на основе локальной вычислительной сети, до автономно работающих мини-систем и отдельных модулей, из которых возможна компоновка системы, соответствующей текущим задачам обеспечения безопасности ОТИ. |
|  | Аппаратура ИТСОТБ, устанавливаемая на объектах, должна быть предназначена для безотказного функционирования в климатических условиях в соответствии с СП 131.13330-2012 «Строительная климатология», устойчива к воздействию атмосферных осадков и порывов ветра, характерных для климатической зоны размещения ОТИ. |
|  | Наружные установки должны быть защищены от вторичных воздействий ударов молнии и заноса высокого потенциала по кабельным коммуникациям в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 года № 280. |
|  | Аппаратура, устанавливаемая в отапливаемых помещениях, должна быть предназначена для безотказного функционирования в диапазоне температур и относительной влажности в соответствии с требованиями, согласно ПП№969. |
|  | Каждая ИТСОТБ в отдельности и вместе в целом должны обеспечивать следующие возможности: |
|  | Круглосуточный режим функционирования оборудования ИТСОТБ; |
|  | Непрерывный, независимо от времени суток, контроль за подходами к зоне транспортной безопасности. |
|  | Срок хранения информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201 10 суток. |
|  | Регистрацию, архивирование и автоматическую передачу информации с технических средств обеспечения транспортной безопасности, в режиме реального времени. |
|  | Видеозапись лиц людей, транспортных средств при входе/выходе, въезде/выезде в зону транспортной безопасности с видеоидентификацией (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201). |
|  | Оповещение подразделений транспортной безопасности о фактах проникновения в зону транспортной безопасности. |
|  | Обеспечение прохода и/или проезда лиц и/или транспортных средств в/через зону транспортной безопасности объектов, только через КПП (Посты ОТБ) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201). |
|  | Электропитание ИТСОТБ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание и должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ. |
|  | Наличие сертификатов соответствия на оборудование ИТСОТБ, в т.ч. по транспортной безопасности и/или пожарной безопасности. |
|  | Возможность модернизации (частичная замена оборудования, программного обеспечения без нарушения функционирования систем в целом) ИТСОТБ в процессе эксплуатации. |
|  | Конфигурация ИТСОТБ и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированной системы. |
|  | Технические средства ОТБ должны обеспечивать возможность технологичной замены морально устаревших элементов на современные. |
|  | В ИТСОТБ должна быть предусмотрена потенциальная возможность увеличения обслуживаемой площади объекта (в случае дополнительного строительства или реорганизации объекта) и количества элементов ИТСОТБ. |
|  | В серверных ПУ должна быть предусмотрена возможность увеличения количества оборудования при присоединении других ОТИ. |
|  | Для оперативного восстановления работоспособности в составе ИТСОТБ должен быть предусмотрен комплект запасных элементов. Состав и количество запасных элементов ИТСОТБ определяется для группы ОТИ на этапе проектирования. |
|  | Каждая система, входящая в состав ИТСОТБ отдельного ОТИ, должна иметь возможность функционирования в автономном режиме. |
|  | Срок службы оборудования ИТСОТБ должен быть не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания соответствующих актов приема-сдачи инженерно-технических средств (систем) в постоянную эксплуатацию. |
|  | Техническое сопровождение (обновление, доработка, внесение необходимых изменений) программного обеспечения, используемого для функционирования систем и средств транспортной безопасности - должно осуществляться на протяжении не менее 24 месяцев с момента подписания соответствующих актов приема-сдачи программного обеспечения в эксплуатацию. |
|  | Тип, количество, место размещения оконечного, коммутационного и управляющего оборудования систем ИТСОТБ определить проектом. |
|  | Применяемое программное обеспечение и операционные системы должны быть включены в единый реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. |
|  | Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями законодательства. |
|  | Применяемое программное обеспечение и программные компоненты должны быть кроссплатформенными и работать под управлением операционных систем с открытым исходным кодом. |
|  | 14.2.2. Требования к инженерным сооружениям (ИС). |
|  | ИС предназначены для воспрепятствования несанкционированному проникновению лица (группы лиц), транспортных средств пытающегося совершить акт незаконного вмешательства в зону безопасности, в/на критический элемент, в том числе, с использованием транспортных средств, а также, для организации прохода/проезда в зону транспортной безопасности через установленные места. |
|  | ИС должны обеспечить: |
|  | - предотвращение несанкционированного прохода людей, въезд транспорта в зону транспортной безопасности и в/на критический элемент; |
|  | - защиту людей и самого ОТИ путем создания физической преграды несанкционированным действиям нарушителя в отношении ОТИ и создание препятствий на пути движения нарушителя, с целью затруднения (задержки) продвижения нарушителя в зону транспортной безопасности и/или его критических элементов на время, достаточное для прибытия подразделений транспортной безопасности; |
|  | - обеспечение доступа в зону транспортной безопасности только через установленные контрольно-пропускные пункты; |
|  | - предотвращение, при необходимости, таранного прорыва транспортных средств в зону транспортной безопасности. |
|  | К ИС относятся: |
|  | - инженерные сооружения, устанавливаемые на границе зоны транспортной безопасности ОТИ и её секторов; |
|  | - инженерные сооружения объектов, находящихся в зоне транспортной безопасности; |
|  | - инженерные сооружения для ограждения опор и устоев объектов; |
|  | - инженерные сооружения для ограждения КПП, находящихся на территории ОТИ. |
|  | - инженерные сооружения для обеспечения функционирования технических средств. |
|  | Для проезда автотранспорта и прохода персонала объектов в ограждениях должны быть предусмотрены ворота и калитки. Места расположения ворот и калиток определить проектом. |
|  | Территория зоны транспортной безопасности, вокруг ПУ, КПП должна быть оборудована основным ограждением высотой не менее 2,5 м, с диаметром прутка не менее 5 мм, с противоперелазным козырьком из стальной сетки из спирали типа АКЛ (АСКЛ) с диаметром мотка 500 мм, при необходимости оборудовать дополнительным нижним ограждением - «противоподкопом». Для обслуживания мостового сооружения в ограждении необходимо установить калитки шириной не менее 1 метра и распашные ворота шириной 6 метров (при технологической необходимости). |
|  | Ворота и калитки должны иметь запирающие устройства, рабочий ход которых исключает самопроизвольное открывание при возможных деформациях ограждения, и/или ушки для навесных замков. |
|  | Ворота и калитки должны иметь крепление, предотвращающее возможность проникновения на территорию путём снятия их с петель. |
|  | Ворота и калитки в ограждениях должны быть оборудованы запирающими устройствами с возможностью интеграции в СКУД. |
|  | Тип фундамента под опоры ограждения и тип «противоподкопа» определить проектом по результатам инженерных изысканий. |
|  | На ограждениях предусмотреть размещение информации в соответствии с п.13 ст.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201. |
|  | Предусмотреть установку вертикальных опор и/или рамных металлических опор для размещения оборудования ИТСОТБ: |
|  | Проектируемые опоры должны иметь конструктив, позволяющий проводить обслуживание устанавливаемого оборудования без использования специальных подъемных механизмов. |
|  | Опоры должны иметь возможность (штатную или опциональную) установки креплений консольных светильников уличного освещения. |
|  | Предусмотреть прокладку кабельных систем с организацией кабельной канализации, лотков, коробов и т.д. Способы прокладки и материалы определить при проектировании. |
|  | Предусмотреть использование климатических шкафов для установки оборудования. Климатические шкафы должны сохранять работоспособность размещенного в нём оборудования при воздействии внешних неблагоприятных условий и не допускать превышение температурных режимов установленного оборудования. Климатические шкафы должны быть оснащены системой самодиагностики состояния установленного оборудования, в т.ч. электропитания, и микроклимата. Места размещения, тип (напольные, настенные), габаритные размеры определить проектом. |
|  | 14.2.3. Требования к системе охранной сигнализации (СОС). |
|  | СОС должна обеспечивать создание необходимого количества рубежей охраны и сигнализации о попытках либо фактах незаконного проникновения на защищаемый объект (в зону транспортной безопасности ОТИ) или совершения противоправных действий в отношении ОТИ, а именно: |
|  | - территории (выделенной зоны) внутри периметра ОТИ; |
|  | - строительных конструкций зданий, строений и сооружений (стен, перекрытий); |
|  | - оконных и дверных конструкций зданий, строений и сооружений; |
|  | - внутреннего пространства зданий, строений и сооружений; |
|  | - средств безопасности хранения имущества (сейфов, шкафов); |
|  | -обнаружение несанкционированного вскрытия оборудования инженерных систем ОТИ; |
|  | - формирование управляющих сигналов на оповещение подразделения транспортной безопасности о несанкционированном проникновении и/или нападении. |
|  | СОС должна обеспечивать: |
|  | - возможность дистанционного контроля работоспособности оборудования и выявления установки имитатора в линию связи. |
|  | - централизованную постановку и снятие с охраны канала сигнализации из ПУ в ручном или автоматическом режимах; |
|  | для каждого канала сигнализации следующие режимы: |
|  | - контроль состояния выходных цепей средств сигнализации, соединительной линии, датчиков вскрытия и дистанционного контроля; |
|  | - работоспособности; |
|  | - исключение канала сигнализации из конфигурации системы охранной сигнализации. |
|  | - передачу информации в ССОИ для отображения на графических планах защищаемого объекта информации о состоянии технических средств, размещаемых на рубежах охраны, и возможность управления ими, а также оперативное отображение регистрируемых сообщений о месте, времени и причины возникновения ситуации; |
|  | - формирование сигналов тревоги в виде цветовой и звуковой индикации; |
|  | - коммутацию цепи электропитания средств сигнализации; |
|  | - управление параметрами средств сигнализации; |
|  | - автоматический переход в автономный режим при пропадании связи с ССОИ с регистрацией извещений о тревоге (или неисправности) и автоматическую передачу извещений в ССОИ при восстановлении связи; |
|  | - взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/1Р; |
|  | - обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. |
|  | Структура СОС должна включать в себя ряд модулей, конкретный набор которых определяется на этапе проектирования: |
|  | - модуль контроля и управления - предназначен для контроля и управления системой охранной и тревожной сигнализации, ведения журнала событий, формирования сигналов управления в системы охранного телевидения и оповещения, формирования сигналов тревоги на ПУ. Может включать в себя приемно-контрольное оборудование, в т. ч. автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) подсистемы охранной сигнализации. |
|  | - модуль передачи извещений - предназначен для передачи данных о тревогах на ПУ по предусмотренным каналам связи. |
|  | - модуль охранной сигнализации помещений/территории объекта - предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения в особо охраняемые помещения или в зону транспортной безопасности, а также нападения на личный состав подразделения транспортной безопасности и может включать в себя: |
|  | - охранные извещатели, защищающие особо охраняемые помещения; |
|  | - периметровые охранные извещатели, защищающие периметр территории защищаемой зоны; |
|  | - тревожные кнопки, устанавливаемые на постах охраны. |
|  | - модуль охранной сигнализации устоев моста - предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения в защитные зоны устоев моста. Состоит из охранных извещателей, контролирующих периметр защитных зон устоев моста. |
|  | - модуль охранной сигнализации подмостового пространства - предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения в защитные зоны подмостового пространства. |
|  | - модуль охранной сигнализации инженерных систем ОТИ - предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения в здания и помещения, а также несанкционированного вскрытия оборудования различных инженерных систем ОТИ и должен состоять из охранных извещателей, защищающих здания, отдельные помещения и оборудование инженерных систем ОТИ. |
|  | СОС может находиться в дежурном и тревожном режимах. |
|  | В дежурном режиме шлейфы охранной сигнализации могут быть сняты с охраны или взяты под охрану. Постановкой и снятием управляет оператор системы, исходя из оперативной обстановки. |
|  | В случае тревоги проникновения или нажатия тревожной кнопки: |
|  | - на дисплее АРМ на планировках объекта должно быть указано место, где зафиксировано проникновение или нажата тревожная кнопка; |
|  | - в соответствии с заданным алгоритмом должны формироваться сигналы управления в СОТ, СГО, СОО. |
|  | Сведения о тревоге должны передаваться на ПУ и/или Пост ОТБ. |
|  | Информация обо всех событиях в системе, а также действиях оператора с указанием даты и времени заносится в журнал событий ССОИ. |
|  | В состав СОС может входить следующее оборудование: |
|  | - приемно-контрольное оборудование, в т. ч. АРМ системы; |
|  | - оборудование сопряжения с другими системами; |
|  | - объектовое оборудование передачи извещений - предназначено для передачи на ПУ данных о тревогах по предусмотренным каналам связи. |
|  | - объектовые и периметровые охранные извещатели, тревожные кнопки для защиты личного состава. |
|  | 14.2.4. Требования к системе контроля и управления доступом (СКУД). |
|  | СКУД должна обеспечивать: |
|  | - санкционированный проход (проезд) людей (транспортных средств) на (из) защищаемый ОТИ путем их идентификации по комбинации следующих признаков: |
|  | - вещественный код (ключи, карты, брелоки); |
|  | - запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства); |
|  | - предотвращение несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) защищаемый ОТИ; |
|  | - выдачу информации на ПУ о попытках несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) защищаемый ОТИ; |
|  | - взаимодействие с другими подсистемами ИТСОТБ с целью обеспечения антитеррористической защиты ОТИ; |
|  | - взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP; |
|  | - обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. |
|  | В состав СКУД должны входить: |
|  | - считывающие устройства (считыватели и идентификаторы); |
|  | - средства управления, в составе аппаратных и программных средств; |
|  | - управляемые преграждающие устройства в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств. |
|  | СКУД должна выполнять следующие основные функции: |
|  | - открывание управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение или территорию) в заданный временной интервал, и/или по команде оператора системы и средства контроля доступа; |
|  | - запрет открывания управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение или территорию) в заданный временной интервал; |
|  | - санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в средства управления в составе аппаратных и программных средств и обеспечение их связи с зонами доступа (помещениями или территориями) и временными интервалами доступа; |
|  | - защиту от несанкционированного доступа к программным средствам средств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; |
|  | - защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, к установке режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей; |
|  | - сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания; |
|  | - ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание управляемых преграждающих устройств для прохода при чрезвычайных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности; |
|  | - открытие или блокировка любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы; |
|  | - автоматическое открытие определенных дверей по пожарной тревоге; |
|  | - автоматическое закрытие управляемых преграждающих устройств при отсутствии факта прохода через определенное время после считывания разрешенного идентификационного признака (кода); |
|  | - закрытие управляемых преграждающих устройств на определенное время и выдача сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода); |
|  | - отображение, регистрация и протоколирование текущих и тревожных событий в ССОИ; |
|  | - возможность просмотра и печати протокола событий системы (действия оператора, системные события, проходы клиентов, тревоги и аварийные ситуации); |
|  | - автономная работа считывателя с управляемых преграждающих устройств в каждой точке доступа при отказе связи со средствами управления в составе аппаратных и программных средств; |
|  | - возможность архивирования базы данных и просмотра архива в автономном режиме; |
|  | - возможность распределения работников защищаемого ОТИ по структуре предприятия для удобства работы с базой системы; |
|  | - возможность идентификации работников и посетителей защищаемого ОТИ по фотографиям из базы данных системы при проходе (проезде) через управляемые преграждающие устройства; |
|  | - учет клиентов системы по типу пропусков: |
|  | - постоянные пропуска (действуют все время работы клиента системы); |
|  | - временные пропуска (действуют определенный срок и удаляются из системы автоматически по окончании этого срока); |
|  | - разовые пропуска (действуют одно посещение). |
|  | Считывающие устройства должны обеспечивать: |
|  | - считывание идентификационного признака с идентификаторов; |
|  | - сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных средств управления в составе аппаратных и программных средств; |
|  | - формирование сигнала на открывание управляемых преграждающих устройств при идентификации пользователя; |
|  | - обмен информацией со средствами управления в составе аппаратных и программных средств. |
|  | Считывающие устройства защищаются от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков. |
|  | Конструкция, внешний вид идентификатора и считывателя, надписи на них не должны приводить к раскрытию применяемых кодов. |
|  | Средства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать: |
|  | - прием информации от считывающих устройств, ее обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления управляемым преграждающим устройствам; |
|  | - ведение баз данных работников защищаемого ОТИ с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и других); |
|  | - ведение электронного журнала регистрации прохода работников защищаемого ОТИ через точки доступа; |
|  | - приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа; |
|  | - контроль исправности состояния управляемых преграждающих устройств, считывающих устройств и линий связи. |
|  | Конструктивно СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать: |
|  | - взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств; |
|  | - удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также ремонтопригодность; |
|  | - исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления систем и средств контроля доступа; |
|  | - санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации. |
|  | Устойчивость электромеханического запирающего устройства к криминальному открыванию и взлому должна соответствовать классу U1. |
|  | Запирающие устройства, используемые на ОТИ 1 категории, должны соответствовать 4 классу по ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия". |
|  | В состав системы должно быть включено электронное бюро пропусков, предназначенное для ведения базы данных сотрудников и посетителей ОТИ, ввода фотографий сотрудников и посетителей, ввода кодов электронных карт, изготовления пропусков. АРМ бюро пропусков должен располагаться в помещении Заказчика (определить при проектировании). |
|  | Вход и выход в ПУ и серверной оснащаются считывателями, позволяющими определять соответствия постоянных пропусков с применением биометрических устройств. |
|  | 14.2.5. Требования к средствам досмотра (СД). |
|  | Средства досмотра должны обеспечивать обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в зоне транспортной безопасности ОТИ, критическом элементе и/или их границ. |
|  | Средства досмотра ПУ ОТБ, КПП должны включать необходимое количество ручных и/или стационарных металлодетекторов, газоанализаторов, досмотровых зеркал, необходимых для проведения досмотра и выявления предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности ОТИ у перемещающихся в зону транспортной безопасности ОТИ физических лиц и материальных объектов, а так же дополнительного досмотра для идентификации и распознавания предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности у попадающих в зону транспортной безопасности ОТИ объектов досмотра. |
|  | На этапе проектирования определить только количество, типы и модели средств досмотра, места размещения. |
|  | 14.2.6. Требования к системе охранной телевизионной (СОТ). |
|  | СОТ предназначена для обеспечения круглосуточного видео контроля за критическими элементами и зоной транспортной безопасности, видеорегистрации обстановки, анализа видеоизображений с обнаружением тревожных ситуаций, взаимодействия с другими системами для более полного информирования о развитии событий. |
|  | СОТ должна обеспечивать: |
|  | - видеоверификацию тревог (подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в зону охраны и выявление ложных срабатываний); |
|  | - визуальный контроль объектов защиты и прилегающих к ним территорий (прямое видеонаблюдение); |
|  | - оперативный контроль действий сотрудников подразделения транспортной безопасности и предоставление необходимой информации для координации этих действий; |
|  | - запись видеоинформации в архив, для последующего анализа состояния охраняемого объекта, тревожных ситуаций, идентификации нарушителей; |
|  | - программирование режимов работы; |
|  | - круглосуточное наблюдение за зоной транспортной безопасности и его критическими элементами, как в автономном режиме, так и под управлением ССОИ; |
|  | - распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств (с процентом распознавания не менее 98%) и видеорегистрацию физических лиц; |
|  | - управление поворотными устройствами и объективами управляемых ТВ камер, как в автоматическом режиме, так и с диспетчерского пульта оператора ИТСОТБ; |
|  | - наблюдение изображения от любой ТВ камеры системы и управления телекамерами с ПУ с учетом уровня доступа; |
|  | - одновременный вывод изображений от подключенных камер в окнах произвольного размера и расположения на рабочем месте оператора; |
|  | - ведение протоколов работы системы, контроль за исправностью оборудования, наличием видеосигналов, а также контроль за действием операторов, ведение базы данных тревожных событий; |
|  | - многоуровневую систему организации доступа с заданием профилей работы неограниченного числа операторов; |
|  | - компрессию видео в современные форматы MPEG4 и H.264 (H.265), аудио G711, AAC и др., в форматах пригодных для долгого хранения, передачи и воспроизведения; |
|  | - возможность автоматического поиска архивных записей по дате, времени, номеру ТВ камеры; |
|  | - синхронное воспроизведение архива нескольких выбранных камер; |
|  | - возможность формирования длительного архива на оптических носителях или дисковых массивах; |
|  | - возможность записи фрагмента архива на внешний носитель данных, воспроизведения на экране, просмотр архива по сети; |
|  | - экспорт видеозаписей в файлы с форматом, доступным для чтения стандартными средствами операционной системы, запись любого кадра, а также печать любого кадра на принтере; |
|  | - поддержку режима работы распределенной системы, возможность работы через Интернет; |
|  | - интеграцию оборудования, поддерживающего высокое разрешение; |
|  | - возможность быстрой и понятной настройки режимов работы системы; |
|  | - работу системы в пентаплексном режиме: одновременно запись на диск, воспроизведение на экране, видеонаблюдение, формирование архива на внешних носителях, просмотр по сети. |
|  | - взаимодействие с другими системами обеспечения транспортной безопасности, с целью обеспечения защиты ОТИ от АНВ; |
|  | - взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/IР; |
|  | - обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. Специализированное программное обеспечение подсистемы видеонаблюдения должно обеспечивать: - конфигурирование, установку режимов и параметров работы средств видеонаблюдения; - поддержку одновременного использования до трех потоков от камеры, любой из которых может быть выбран как поток для записи. Потоки могут иметь различные наборы настроек (разрешение, частоту кадров, компрессию и т.п.). - поддержка 64-битной архитектуры на уровне ядра системы; - программную поддержку аппаратной декомпрессии для кодеков H.264, H.265 средствами встроенного аппаратного видеосопроцессора; - наличие технологии сервера конфигураций, поддерживающую централизованное корпоративное управление, где администратор конфигурирует систему целиком, а не каждый видеосервер по отдельности. - регулировку порога срабатывания по размерам движущихся объектов; - настройку нескольких зон контроля для каждой видеокамеры; - поддержку работы с панорамными камерами. Возможность преобразования изображения панорамных камер (180°/360°) с поддержкой цифрового PTZ как для живого, так и архивного видео; - возможность задать приоритет пользователя на управление PTZ для камер, с установленным запретом на совместное управление телеметрией. При работе с PTZ камеры пользователь информируется о том, что управление телеметрией заблокировано по причине перехвата управления Пользователем с большим приоритетом. - возможность системы записывать и воспроизводить видеопотоки в форматах MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, H.265, MxPEG; - наличие функции обновления прошивки (firmware) IP-устройств, работающих по протоколу ONVIF; - поддержка режима записи архива с переменным потоком, при котором выполняется постоянная запись одного потока, потока низкого разрешения, а по событию, инициируемому системой, начинается запись потока высокого разрешения; - возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере, надпись должна включать номер и название видеокамеры, текущее время и дату; - индивидуальную настройку параметров изображения, качества сжатого изображения, скорости записи для каждого входа; - возможность формирования из видеопотока композитных фотоизображений с устранением дисторсии в автоматическом режиме; - запись видеоинформации на внешние носители из внутреннего видеоархива в целях создания видеоархива, предназначенного для организации длительного хранения видеоматериалов подсистемы; - автоматическое изменение режимов записи по расписанию в зависимости от времени суток и даты; - воспроизведение видеозаписи с использованием любого режима отображения записанной видеоинформации. - запрет на удаление операторами информации из долговременного архива. - вывод видеокадров из архива на печать; - поддержку функции протоколирования события с возможностью выбора фильтров - критериев, по которым будет производиться выборка и отображение событий из общего протокола, настройки времени хранения протокола событий, настройки «закладок» для каждого вида регистрируемых событий, поиска событий по заданным параметрам: времени, виду события; - интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве: - по признаку места и времени события, номеру видеокамеры; - по факту срабатывания детектора движения (в определенной зоне, в выбранный временной интервал); - в пределах заданной области в поле зрения видеокамеры (по заранее наложенной на видеокадр маске); - по проставленным при просмотре видеоархива или в режиме мониторинга с одновременной записью на диск «закладкам» - специальным меткам для обозначения фрагментов видеозаписи; - хранение архивов изображения на жестком диске в формате, защищенном от несанкционированного изменения, с возможностью экспорта фрагментов в общепринятые форматы; - поиск в архиве изображений по номеру видеокамеры, времени, дате; - сохранение на съемных носителях резервных копий установок, задаваемых администратором подсистемы; - наличие встроенного модуля распознавания государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств; - наличие специализированного модуля комплексного анализа качества видеосигнала (детекция засветки/ заслонения, расфокусировки, потеря сигнала, а также детектор вандального воздействия на устройство); - наличие модуля контроля работоспособности видеокамер, а также мониторинга технических параметров передачи видеоизображения и сбора соответствующей статистики. Модуль должен наглядно визуализировать состояние камер системы и давать возможность получить требуемую выборку с помощью соответствующих фильтров. Основные возможности модуля: - создание и утверждение паспорта камеры — требуемых значений FPS, разрешения (px), битрейта (кбит/с) видеопотока; - сбор статистических данных по работе всех камер системы; - возможность просмотра статистики работы по всем камерам системы или по выбранным камерам; - построение отчетов о работе выбранных камер за указанный промежуток времени; - возможность сохранения отчетов в форматах .xls или .html. - возможность расширения функциональной части системы путем добавления модуля детекции следующих дорожных инцидентов: - ДТП; - затор "пробка"; - остановка, парковка, нахождение в запрещенном месте; - появление пешеходов в неположенном месте; - движение в запрещенном направлении (движение задним ходом). - возможность интеграции с системами контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации; - наличие специализированного программного модуля для работы операторов с интегрированными системами контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации; - специализированный программный модуль с собственным SDK разработанный для интеграции СКУД/СОС/СОП/ОПС и т.п. - наличие модуля интеграции/взаимодействия комплекса с системами верхнего уровня (ЕЦХД, ВПК Безопасный город, КСА Региональная платформа и др.), возможность трансляции в них живого видео любой камеры комплекса и так же архива по стандартным отраслевым протоколам RTSP; - наличие интеграционных механизмов REST для обеспечения возможности информационного обмена со сторонними подсистемами; - наличие возможности авторизации видеоисточников по протоколу https, позволяющему исключить перехват идентификационных данных видеоисточника; - наличие модуля самодиагностики системы для детектирования работоспособности системы: корректность записи видеоархива на диск, информирование об истечении срока лицензионного ключа, информирование о наличии дампов памяти, созданных при аварийном завершении работы процессов системы, информирование о критичной нагрузки ядра процессора, информирование о проблемах при записи аудиоархива и др.; - поддержку макрокоманд и языка скриптов, выполняющих последовательности управляющих действий, задающих логику работы отдельных подсистем или единиц оборудования, в зависимости от входных сигналов, команд оператора или времени суток; - наличие интерфейса для интеграции с другими подсистемами на программном уровне; - возможность расширения и увеличения функциональной части путем поддержки специального программного модуля для осуществления централизованного мониторинга и контроля; - поддержку двухмерных карт объектов; - возможность расширения функциональной части системы путем добавления модуля ГИС (Геоинформационная Система) собственной разработки с поддержкой следующего функционала: - модуль ГИС должен быть интегрирован в графический интерфейс пользователя системы видеонаблюдения; - поддержка OSM формата файлов карт; - отображение карт местности, поиск и переход по адресам, географическим координатам, по названию географического объекта (меткам); - поддержка отображения пиктограмм следующих типов объектов на карте ГИС: сервер, камера, SIP-устройств и СКУД-устройство; - координаты объектов должны присваиваться автоматически при расположении пиктограммы объектов на карте ГИС в редакторе карт; - автоматическое отображение камеры или группы камер в интерфейсе СВН при клике на пиктограмму объекта на карте ГИС; - поддержка отображения и изменения статусов объектов СВН на карте ГИС в соответствии с текущим статусом объекта в СВН; - пиктограммы на карте ГИС при масштабировании должны изменяться динамически (векторные пиктограммы) в зависимости от установленного масштаба, а также поддерживать объедение нескольких объектов одного типа в единый групповой объект, при котором несколько индивидуальных пиктограмм, автоматически заменяются одной групповой пиктограммой. - поддержка масштабирования карты ГИС пользователем; - интерфейс пользователя модуля ГИС должен иметь область для отображения списка объектов, отображаемых на карте, с возможностью поиска объекта в списке по присвоенным объекту атрибутам. - создание слоев, привязка объектов к слоям и выбор слоев для отображения и работы; - одновременная работа с ГИС нескольких операторов с нескольких учетных записей; - поиск объектов по параметрам: тип объекта, принадлежность к определенному слою, метка, ID (название), адрес, географические координаты — с позиционированием ГИС-карты на искомом объекте; - возможность настройки отображения имени, идентификатора и состояния объекта на ГИС-карте; - наличие индикации в интерфейсе ГИС групп объектов, в которые входят видимые на экране камеры; - возможность отображения зоны обзора камеры - управления PTZ-камерами прямо из интерфейса ГИС; - отображение реальной зоны обзора PTZ-камеры на карте; - поддержку записи на сетевые хранилища; - поддержку работы в виртуальных средах; - наличие модуля для интеграции сторонних приложений, разработанных на базе веб-технологии HTML5 по средствам встроенного в модуль движка Chromium; - наличие встроенного отказоустойчивого кластера, обеспечивающего автоматическое аварийное переключение между аппаратными компонентами и восстановление работоспособности системы в любых конфигурациях; - наличие функции двухфакторной аутентификации пользователей с помощью электронной почты; - поддержку систем видеоотображающих устройств (видеостен); - наличие собственного видеоотображающего устройства для наиболее эффективного использования в составе комплекса; - возможность выгрузки видеофайла, связанного с инцидентом и записанного одновременно с нескольких видеокамер; - наличие автономного автоматически выгружаемого видеоплеера, позволяющего автономно проигрывать экспортированные видеофайлы, связанные с инцидентом; - возможность задать подробные (не менее 5 уровней доступа) индивидуальные права доступа к каждому объекту в системе; - возможность изменения интерфейса пользователя в зависимости от выданных прав, исключая из интерфейса запрещённые к активации кнопки, меню, функции; - наличие модуля аудита действий пользователя, логирующий большинство действий операторов и администраторов системы. Должны логироваться действия, влияющие на критически важные параметры конфигурации системы и основные результаты работы; - наличие шифрования соединений клиент-сервер и сервер-сервер. Для защиты TCP-соединений между программными модулями должен использоваться криптографический протокол TLS не ниже версии 1.2; - возможность нанесения титров и затемнения произвольного сектора видеоизображения для операторов системы; - отсутствие возможности у пользователей и администраторов платформы изменения разрешения исходного видеопотока средствами видеоплатформы, для обеспечения ретрансляции исходного, видеопотока без изменений и искажений в сторону клиента видеосистемы; - наличие версии программной платформы, поддерживающей Linux-based операционные системы; - наличие записи о внесении программного обеспечения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского программного обеспечения) согласно Федерального закона № 188-ФЗ. |
|  | СОТ должна позволять проводить наблюдение за охраняемыми зонами объекта и в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, количество нарушителей, направление движения нарушителя (нарушителей). |
|  | СОТ на КПП и Постах ОТБ, а также на ПУ должна обеспечивать аудио и видеозапись в целях документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности. |
|  | СОТ должна выполнять самодиагностику основных элементов системы (видеорегистраторов, сетевого оборудования, работоспособности телевизионных камер) с возможностью горячей замены. |
|  | СОТ должна иметь интуитивно понятный интерфейс. |
|  | СОТ объекта может строиться по блочно - модульному принципу и должна состоять из: |
|  | - подсистемы формирования видеоинформации; |
|  | - подсистемы передачи и распределения видеоинформации. |
|  | Подсистема формирования видеоинформации должна состоять из функционально однотипных модулей с территориально распределенными зонами ответственности: |
|  | - модули формирования видеоинформации линейных участков проезжей части мостовых сооружений, должны состоять из цветных управляемых цифровых IP - камер, места и интервал установки для стационарных и поворотных камер определить при проектировании; |
|  | - модуль видеоконтроля зон в подмостовом пространстве должен состоять из цветных стационарных и управляемых поворотных цифровых IP-камер, для контроля критических элементов (опор) и границ зоны транспортной безопасности, места и интервал установки камер определить при проектировании; |
|  | - модуль видеоконтроля проездов через КПП в зону (сектор) транспортной безопасности должен состоять из цветных стационарных цифровых IP- камер, направленных на переднюю сторону въезжающих транспортных средств (с передачей в систему видеоаналитики для распознавания автомобильных регистрационных номеров). |
|  | - модуль видеоконтроля помещений, должен состоять из цветных стационарных цифровых IP-камер. Камеры устанавливаются в помещениях серверных, ПУ, КПП, Постов ОТБ. |
|  | В ПД должны быть представлены расчеты высот подвеса ТВ камер, секторов обзора, обозначены зоны («мёртвая зона», зона видеоаналитики (обнаружение, распознавание, идентификация), зона мониторинга). |
|  | В ПД отдельно выделить ТВ камеры (обозначение и/или цвет) которые участвуют в системе видеоаналитики. |
|  | Требования к параметрам ТВ камер |
|  | Технические требования к характеристикам поворотных видеокамер: |
|  | Разрешение матрицы не менее 4Мп. |
|  | Размер матрицы не менее 1/1.8 |
|  | Тип объектива - вариофокальный, моторизированный. |
|  | Фокусное расстояние вариофокального объектива должно варьироваться: в нижнем диапазоне - 6 мм и менее, в дальнем диапазоне 120 мм и более. |
|  | Оптическое увеличение не менее 30х. |
|  | Цифровое увеличение не менее 16х. |
|  | Вращение объектива камеры на 360° по горизонтали и от -2° до +90° по вертикали. |
|  | Поддержка технологии шумоподавления. |
|  | Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX RJ-45 Ethernet порт. |
|  | Управление по веб-интерфейсу. |
|  | Наличие инфракрасной ИК-подсветки с дальностью не менее 100 метров. Наличие слота для установки microSD карт, карта microSD объёмом не менее 64 Гб в комплекте. |
|  | Наличие очистки и/или самоочистки наружного стекла защитного кожуха и/или объектива, и защиты от накопления влаги, наледи на наружном стекле защитного кожуха и/или объектива. |
|  | Поддержка питания +12В и/или ~24В и/или технологии РоЕ (РоЕ+). |
|  | Степень защиты не менее IP65. |
|  | Возможность работы в диапазоне температур окружающей среды от – 40°С до +50°С и относительной влажности воздуха не менее 80% при +30°С. |
|  | Массо-габаритные показатели определить исходя из мест установки. |
|  | Технические требования к характеристикам стационарных уличных видеокамер: |
|  | Разрешение матрицы не менее 2Мп. |
|  | Размер матрицы не менее 1/1.8 |
|  | Тип объектива – вариофокальный, моторизированный. |
|  | Фокусное расстояние вариофокального объектива должно варьироваться: в нижнем диапазоне - 2,8 мм, в дальнем диапазоне 12 мм и более. |
|  | Поддержка технологии шумоподавления. |
|  | Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX RJ-45 Ethernet порт. |
|  | Управление по веб-интерфейсу. |
|  | Наличие инфракрасной светодиодной ИК-подсветки с дальностью не менее 50 метров. |
|  | Наличие слота для установки microSD карт, карта microSD объёмом не менее 64 Гб. |
|  | Поддержка питания +12В и/или ~24В и/или технологии РоЕ (РоЕ+). |
|  | Степень защиты не менее IP67. |
|  | Возможность работы в диапазоне температур окружающей среды от – 40°С до +50°С и относительной влажности воздуха не менее 80% при +30°С. |
|  | Массо-габаритные показатели определить исходя из мест установки. |
|  | Технические требования к характеристикам стационарных внутренних видеокамер: |
|  | Разрешение матрицы не менее 2Мп. |
|  | Размер матрицы не менее 1/1.8 |
|  | Тип объектива - вариофокальный. |
|  | Фокусное расстояние вариофокального объектива должно варьироваться: в нижнем диапазоне - 2,8 мм, в дальнем диапазоне 12 мм и более. |
|  | Поддержка технологии шумоподавления. |
|  | Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX RJ-45 Ethernet порт. |
|  | Управление по веб-интерфейсу. |
|  | Наличие инфракрасной светодиодной ИК-подсветки с дальностью не менее 10 метров. |
|  | Наличие встроенного микрофона. |
|  | Наличие слота для установки microSD карт, карта microSD объёмом не менее 64 Гб. |
|  | Поддержка питания по технологии РоЕ (РоЕ+). |
|  | Степень защиты: не менее IP54, антивандальное исполнение. |
|  | Массо-габаритные показатели определить исходя из мест установки. |
|  | Подсистема передачи и распределения видеоинформации должна состоять из однотипного оборудования СПДИ и СВАЗ. |
|  | 14.2.7. Требования к системе и средствам видео записи (СВАЗ). |
|  | К СВАЗ предъявляются следующие требования: |
|  | - цикличность видеозаписи - не менее 24 часов при использовании максимального для изделия количества видеокамер и следующих характеристик видеопотока: |
|  | - разрешение (число пикселей в каждом кадре) - не менее 2 мегапикселя; |
|  | - горизонтальное разрешение кадра - не менее 2000 пикселей; |
|  | - вертикальное разрешение кадра - не менее 1000 пикселей; |
|  | - геометрические параметры пикселя должны соответствовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 "Информационные технологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица"; |
|  | - использование чересстрочной развертки не допускается; |
|  | - степень сжатия - не более 30 процентов по стандарту Н264 или MJPEG. Степень сжатия определяется по ГОСТ Р 54830-2011; |
|  | - частота кадров записи в дежурном режиме - не менее 12 кадров в секунду, в режиме тревога - не менее 25 кадров в секунду. |
|  | Технические системы и средства видеозаписи должны обеспечить: |
|  | - автоматическое обнаружение движения (сценарий "Детектор движения"): |
|  | с вероятностью не менее 99 процентов истинно положительной идентификации (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007); |
|  | с вероятностью не более 0,1 процента ложноположительной идентификации (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007); |
|  | - взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP; |
|  | - обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. |
|  | Настройка скорости видеозаписи при отсутствии движения в кадре в диапазоне от 3 до 30 кадров в секунду с шагом 1 секунда и при автоматическом обнаружении движения должна составлять не менее 12 кадров в секунду. |
|  | 14.2.8. Требования к системе связи и передачи информации (СПДИ). |
|  | Технические средства связи, приема и передачи информации должны обеспечить: |
|  | - связь, прием и передачу информации в дуплексном режиме, допускается использование полудуплексного режима для передачи документальной информации; |
|  | - связь, прием и передачу информации в цифровом (дискретном) канале связи; |
|  | - возможность работы от автономного или резервного (аварийного) источника электропитания; |
|  | - возможность непрерывной круглосуточной работы; |
|  | - передача информации по сетям общего пользования должна осуществляться с применением устройств защиты информации. |
|  | Необходимость применения средств радиосвязи определить проектом. |
|  | К абонентским средствам радиосвязи, приема и передачи информации предъявляются следующие требования: |
|  | - осуществление абонентскими радиостанциями соединения с базовыми и абонентскими станциями в дуплексном режиме по цифровым каналам связи в частотных диапазонах, установленных решением Государственной комиссии по радиочастотам; |
|  | - передача информации в сети связи должна осуществляться в канальном или пакетном режимах; |
|  | - наличие функции контроля (самоконтроля), позволяющей осуществлять проверку функционирования канала связи и работоспособности средства связи, приема и передачи информации. |
|  | - требования к параметрам радиоинтерфейса устанавливаются для каждого вида сети связи конкретного стандарта. |
|  | К проводным и оптическим системам передачи абонентского доступа предъявляются следующие требования: |
|  | Использование в оборудовании одного из следующих интерфейсов или их комбинации (двух и более): |
|  | - двухпроводный аналоговый интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (FXO); |
|  | - двухпроводный аналоговый интерфейс к оконечному оборудованию телефонной сети связи общего пользования (FXS); |
|  | - четырехпроводный интерфейс к каналам тональной частоты; |
|  | - четырехпроводный цифровой интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (S/T-интерфейс); |
|  | двухпроводный цифровой интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (U-интерфейс); |
|  | - интерфейсы для организации передачи сигналов по физическим линиям в тональном и надтональном диапазонах частот; |
|  | - интерфейсы передачи данных (интерфейсы группы V); интерфейсы цифровых абонентских линий (xDSL); |
|  | - интерфейсы к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий (Ethernet); |
|  | - интерфейсы к оборудованию плезиохронной цифровой иерархии (PDH), включая оптические интерфейсы PDH; |
|  | - интерфейсы к оборудованию синхронной цифровой иерархии (SDH); |
|  | - интерфейсы к оборудованию оптических систем со спектральным разделением (WDM); |
|  | -интерфейсы к оборудованию, использующему режим асинхронного переноса (ATM); |
|  | - интерфейсы к оборудованию, использующему режим ретрансляции кадров (FR); |
|  | - интерфейсы к сетям передачи данных, поддерживающим работу по протоколу IP; |
|  | - интерфейсы к сетям передачи данных, поддерживающим мультипротокольное коммутирование по меткам (MPLS); |
|  | - интерфейсы к оборудованию передачи сигналов видеосервиса; |
|  | - интерфейсы внешней синхронизации; |
|  | - интерфейс к пассивным волоконно-оптическим сетям G-PON; |
|  | - обеспечение между оконечным оборудованием и транспортными системами организации каналов и (или) трактов (одного типа или нескольких): |
|  | - двухпроводный телефонный канал тональной частоты; |
|  | - четырехпроводный канал тональной частоты; |
|  | - четырехпроводный канал ISDN 192 кбит/с; |
|  | - канал базового доступа ISDN 160 кбит/с (BRI); |
|  | - канал первичного доступа ISDN 2048 кбит/с (PRI); |
|  | - цифровой тракт вычислительной сети с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий; |
|  | комбинированный канал (тракт), оканчивающийся интерфейсами разных типов. |
|  | Предусмотреть наличие системы самодиагностики с выдачей информации о состоянии в ССОИ. |
|  | Произвести расчет пропускной способности системы передачи данных для организации внешних открытых каналов передачи данных между ПУ и диспетчерской Заказчика. |
|  | 14.2.9. Требование к системе громкоговорящего оповещения (СГО). |
|  | СГО предназначена для оперативного обеспечения трансляции в виде речевых сообщений на территории ОТИ в случаях возникновения нештатных ситуаций. |
|  | СГО на мостовом сооружении должна служить для воспроизведения речевых сообщений в зоне транспортной безопасности, её секторов и на их границах. |
|  | СГО должна состоять из громкоговорителей, установленных таким образом, чтобы обеспечивать требуемую громкость трансляции вдоль всего мостового сооружения. |
|  | Технические средства оповещения должны обеспечить: |
|  | - доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления, должностных лиц, сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения; |
|  | - передачу сигналов оповещения и экстренной информации по стационарным и подвижным сетям связи общего пользования, а также технологическим сетям связи. |
|  | К техническим средствам оповещения предъявляются требования: |
|  | - средняя наработка на отказ - не менее 30000 часов; |
|  | - среднее время восстановления состояния - не более 30 минут при наличии запасного имущества и принадлежностей; |
|  | - средний срок службы до списания - не менее 12 лет; |
|  | - средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 10000 часов; |
|  | - достоверность воспроизводимой речевой информации: для слоговой разборчивости - не менее 90 процентов; для словесной разборчивости - не менее 97 процентов; |
|  | - наличие функции контроля (самоконтроля), позволяющей осуществлять проверку функционирования работоспособности средства оповещения; |
|  | - возможность круглосуточной работы. |
|  | К техническим средствам звукового оповещения предъявляются следующие требования: |
|  | - разборчивость слов при передаче речевых сообщений - не менее 93 процентов; |
|  | - диапазон воспроизводимых частот речевого тракта - от 0,3 до 3,4 кГц; |
|  | - коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц - не более 5 процентов; |
|  | - уровень звука речевых сообщений - не менее 75 дБ на расстоянии 3 метров от специального оконечного устройства оповещения населения, но не более 120 дБ в любой точке озвучивания пространства; |
|  | - уровень звука речевых сообщений - не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума; |
|  | - сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения - не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения; |
|  | - степень защиты оболочки - не ниже IP 54; |
|  | - возможность объединения в единый аппаратно-программный комплекс технических средств по локальной сети Ethernet; |
|  | - обеспечение звукового сопровождения трансляции видеоконтента на терминальных комплексах; |
|  | - возможность различных настроек уровня громкости сигнала для повседневного режима работы и для режима возникновения угрозы; |
|  | - необходимый уровень устойчивости функционирования к внешним воздействующим факторам при размещении на открытом пространстве должен обеспечиваться при: |
|  | - температуре окружающей среды от -30° до +50°С; |
|  | - относительной влажности воздуха от 30 до 95%; |
|  | - атмосферном давлении от 74,8 до 106,7 кПа. |
|  | СГО должна обеспечивать возможность трансляции звуковых сообщений по различным зонам оповещения. |
|  | СГО должна работать в автоматическом и ручном режимах: |
|  | В автоматическом режиме при получении управляющего сигнала из других систем должна осуществляться трансляция заранее записанного речевого сообщения в зоны оповещения в соответствии с заданным алгоритмом. |
|  | В ручном режиме, при необходимости оператор должен транслировать сообщения выборочно или одновременно во все зоны оповещения, используя микрофонную консоль. В ПД должны быть представлены расчеты для выбора громкоговорителей, их количества, создаваемого звукового давления, показаны сектора оповещения для каждого ОТИ |
|  | 14.2.10. Требование к системе сбора и обработки информации (ССОИ). |
|  | ССОИ предназначена для интеграции и конфигурирования систем безопасности, управления комплексом ИТСОТБ, централизованного сбора и анализа данных по ОТИ. |
|  | К техническим средствам ССОИ предъявляются следующие требования: |
|  | - выполнение запросов на сбор, обработку и получение информации в соответствии с полномочиями, задаваемыми в процессе администрирования прав пользователей, инициировавших запросы; |
|  | - срок хранения собранной информации – в соответствии с 3-й категорией ОТИ 10 суток; |
|  | - скорость получения информации - не более 15 секунд в расчете на 1 сутки запрашиваемого диапазона времени; |
|  | - скорость получения информации - не более 60 секунд в расчете на 30 суток запрашиваемого диапазона времени; |
|  | - количество одновременно обрабатываемых запросов на получение информации - не менее 30. |
|  | Технические средства ССОИ должны обеспечить: |
|  | - взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/IР; |
|  | - обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML. |
|  | ССОИ должна обеспечивать: |
|  | - круглосуточный контроль состояния всего комплекса ИТСОТБ с постоянной регистрацией происходящих событий, долговременное хранение информации о событиях с возможностью последующей расшифровки и анализа; |
|  | - разделение полномочий для различных групп пользователей при контроле/управлении ИТСОТБ; |
|  | - возможность реализации нескольких дополнительных функций для каждой из систем, недоступных при их автономном функционировании, сбор, обработку и передачу извещений (тревожных, служебных и информационных) от ИТСОТБ ОТИ на ПУ ОТБ; |
|  | Все оборудование в системе ИТСОТБ должно работать в едином времени с периодической синхронизацией от локального сервера времени. |
|  | В помещениях ПУ ОТБ должно быть установлено необходимое количество АРМ для операторов ИТСОТБ. Количество АРМ определить в ходе проектирования. |
|  | АРМ операторов ИТСОТБ должны отображать Иерархические планы объекта, на которые должны быть нанесены все устройства ИТСОТБ, установленные на объекте с возможностью управления устройствами ИТСОТБ. |
|  | При возникновении тревожного события, на экран АРМ оператора ИТСОТБ должна выводиться информация о месте происшествия, охранном устройстве, и видеосигнал с камер, которые закреплены за конкретной охранной зоной. |
|  | Для коллективного отображения информации о тревожных событиях в ПУ ОТБ необходимо предусмотреть установку ЖК мониторов, с возможностью объединения в видеостену. Оптимальный размер мониторов определить при проектировании, исходя из размеров операторского зала ПУ ОТБ. |
|  | Управление оборудованием видеостены должно осуществляться по локально-вычислительной сети. |
|  | В серверном помещении ПУ ОТБ должно быть установлено следующее оборудование: |
|  | - коммутаторы ядра сети - количество, тип оборудования определить и согласовать на этапе проектирования. |
|  | - серверы видеорегистрации - количество, тип оборудования определить и согласовать на этапе проектирования. |
|  | Оборудование ССОИ должно обеспечивать: |
|  | Отображение иерархических планов ОТИ, план ОТИ должен быть масштабируемым, ориентируемым и детализированным. |
|  | На плане ОТИ должны быть размещены все исполнительные устройства ИТСОТБ – ТВ камеры, охранные извещатели, участковые шкафы, инженерные ограждения и точки прохода СКУД и т.д. |
|  | Местоположение устройства ИТСОТБ на плане объекта должно отражать реальное расположение реального устройства на объекте. |
|  | Пиктограммы устройств на плане должны цветом отражать, как минимум, следующие состояния устройств ИТСОТБ норма, неисправность, тревога. |
|  | Количество, тип оборудования, место расположения системных блоков АРМ операторов ИТСОТБ и АРМ начальника смены определить и согласовать на этапе проектирования. |
|  | АРМ должны обеспечивать: |
|  | - подключение не менее 2 мониторов с разрешением 1920х1080. |
|  | - одновременное отображение на мониторе оператора не менее 8 источников видеосигнала в пентаплексном режиме. |
|  | - отображение на мониторе оператора плана ОТИ. |
|  | - фиксирование действий оператора в журнале событий. |
|  | - защита доступа индивидуальным паролем. |
|  | При создании ССОИ, необходимо предусмотреть серверное оборудование для подключения ОТИ, входящих в группу ПУ ОТБ. |
|  | Программное обеспечение ИТСОТБ должно интегрировать отдельные системы безопасности (ОС, СКУД, СОТ, СО, СОО, СГО) в единый программный продукт со следующими функциями: |
|  | - обработка информации, поступающей с систем охранной сигнализации, охранного телевидения решение об отнесении события к тревожному и достоверному, должно приниматься программным продуктом самостоятельно, без участия оператора ИТСОТБ; |
|  | - акцентирование происшествий: вывод в реальном времени на отдельную панель инцидентов безопасности по зарегистрированным тревожным событиям на объекте; |
|  | - вывод оперативных инструкций, что обеспечивает помощь и поддержку принятия решений оператором при возникновении тревожных событий и любых нештатных ситуаций, контролирует время реагирования и выполнения инструкции оператором. При помощи редактора оперативных инструкций предоставлена возможность формирования инструкций по реагированию на любые происшествия; |
|  | - исключение постоянного внимание на экран оператора ИТСОТБ: удержание на экране серии последних тревожных событий, произошедших на охраняемом объекте; |
|  | - активное видеонаблюдение: возможность текстового комментирования видеоинформации (информационных сообщений) с целью дальнейшего поиска текстовых данных в архиве; |
|  | - просмотр видеоизображения с плана объекта, что позволяет в любой момент времени получить информацию с любой видеокамеры объекта |
|  | - визуализация объекта: растровые 2D или векторные планы ОТИ или ГИС карта (при наличии территориально-разнесенных объектов в единой системе). |
|  | - интерактивная растровая ГИС - карта нахождения ОТИ, объединённых в одну группу ПУ. |
|  | В программном продукте должны быть предусмотрены следующие подсистемы: |
|  | «наблюдения за действиями персонала»: логирование действий сил обеспечения транспортной безопасности на КПП, работников управляющих ИТСОТБ, и хранения в едином журнале событий. |
|  | - система заявок на пропуска; - система телефонной связи по типу «интегрированного голосового шлюза»; |
|  | - Консолидированный архив: возможность работы с информацией по инцидентам, а также экспорт аудио - видеоданных и текстовых в переносимый формат просмотра на других АРМ; |
|  | - системы управления стандартными операционными процедурами, позволяющими автоматизировать управление реагированием на инциденты; |
|  | - гибкую систему настройки прав пользователей, что позволяет ограничить доступ оператора к любой функции либо объекту управления всей системы; |
|  | - WEB-подсистемы отчетов по различным данным ССОИ. |
|  | ССОИ должна обеспечивать: - интеграцию систем СКУД, СОТС, АПС, СОТ, Объекта (ограниченную функциональными возможностями протоколов интеграции указанных систем); - организацию АРМ объектового и при необходимости централизованного мониторинга (Видеостена) и оперативного управления интегрированными системами безопасности Объекта; - вывод на единый двухмерный план основную информацию от всех интегрированных систем безопасности Объекта; - гибкое формирование интерфейса операторов АРМ вплоть до индивидуального для каждого АРМ набора функциональных окон (виджетов) выстраиваемых по самовыравнивающейся сетке; - вывод в единый интерфейс видеоинформации в режиме реального времени и из видеоархива; - поддержку процесса принятия решений при верификации тревожных событий от интегрированных систем безопасности Объекта операторами объектовых и централизованных АРМ; - автоматическое и автоматизированное по результатам процесса верификации создание на основе тревожных событий инцидентов безопасности; - автоматизированную активацию централизованной обработки инцидентов операторами (в соответствии с их функциональными возможностями); - приоритетную обработку наиболее опасных инцидентов; - поддержка процесса принятия решений при обработке инцидентов операторами АРМ; - централизованного хранения в электронном виде всей информации об инцидентах, включая автоматический экспорт и сохранение в централизованном архиве ССОИ информации, получаемой от интегрированных систем безопасности Объекта; - автоматическое при изменении статусов инцидентов или автоматизированное в результате выполнения инструкции по реагированию на инцидент оповещение заинтересованных лиц и соответствующих служб; - представления ключевых показателей эффективности процессов обеспечения безопасности Объекта (количество инцидентов с распределением по степени опасности, исправность технических средств интегрированных систем безопасности Объекта обычных и критических, наличие нарушений в реагировании на инциденты, наличие нарушений в верификации тревожных событий) в виде диаграмм; - формирование отчетов по инцидентам по командам оператора ССОИ. Функционал ПО ССОИ должен обеспечивать: Регистрацию инцидентов, источником которых являются события, поступающие от любых интегрированных в ПО СОТ подсистем и датчиков СКУД, СОТС, АПС. - создание и редактирование типов Инцидентов (простых и составных) Инциденты могут быть как простыми — состоящими из одного события, так и составными — состоящими из нескольких событий, которые должны произойти в определенной локации за настраиваемый интервал времени; - управление статусом активности типов Инцидентов; - настройка индивидуальных сценариев обработки для каждого типа Инцидента; - задание инструкций по выполнению регламентных процедур для каждого типа Инцидента. Инструкции включают требования и рекомендации по выполнению действий, которые должны произвести операторы тех или иных ролей для: - обработки Инцидента; - назначение ролей пользователям системы; - оперативное управление интегрированными датчиками через план-схему объектов; - возможность переключения части интегрированных устройств или отдельных локаций в режим «повышенного внимания» . В этом режиме система будет генерировать Инциденты с более высоким уровнем тревоги для привлечения внимания оператора; - формирование отчетов по действиям пользователей; - формирование отчетов по инцидентам. - ведение справочника организаций и персонала, допущенного к выполнению работ на соответствующей локации; - учет плановых работ. ПО ССОИ должен располагает единым интерфейсом, который позволяет обрабатывать карточки инцидентов согласно роли оператора и сценарию обработки и обеспечивать следующие основные функции: - приоритезированная очередь инцидентов, требующих обработки; - автоматическая эскалация инцидента вышестоящему сотруднику при отсутствии реакции ответственного оператора в течение определенного времени; - быстрый переход к просмотру живого видео с камер или к просмотру записи инцидента в архиве; - переход к объектам на карте; - добавление текстовых комментариев и прикрепление файлов, подтверждающих выполнение регламентных процедур; - автоматическое перенаправление инцидентов заместителям во время перерывов в работе сотрудников; - возможность вернуться к обработке уже завершенного инцидента, находящегося в архиве инцидентов. Порядок работы с Инцидентами и доступные оператору возможности должен определятся ролью пользователя в системе. Функциональные требования к рабочему месту оператора: - реагирования на события (пример: вывод информации о тревожном событии и обработка события) отдельного участка (закрепленного за оператором). Если событие не было обработано за N время, то событие то это событие должно эскалироваться, далее, как необработанное за нужное время. Для визуального сигнала о проходящем времени, должен быть визуализировано время, оставшееся на обработку в интерфейсе оператора. Отработанные события исчезают из списка. У оператора для обработки событий в интерфейсе необходимо отображать кнопки для реализации следующего функционала: - Тревога – в случае обнаружения нарушителя - Ложная сработка – выбор из двух вариантов: «природный фактор» - птица, ветка, собаки и т.д.; «Повторная сработка, требуется заявка специалисту» - при повторной сработке отдельного участка, без видимых явных причин - Кнопка подтверждения принятия тревоги в обработку - возможность передать тревогу (эскалировать) на уровень выше; - возможность прикрепить сторонние файлы в карточку инцидента, относящиеся к инциденту по мнению оператора; - возможность оставить комментарий произвольной формы на каждом шаге обработке инцидента согласно регламентам. - Архив - вывод архивной записей - Реальное время - вывод камер обзора участка периметра сработки в реальном времени - Расположение – вывод участка карты, на котором произошла сработка датчика - (опционально) возможность отключать и ставить на охрану только отдельные участки периметра (ворота, калитки). Отключать и ставить на охрану только отдельные датчики (например выход из строя датчика). - возможность просматривать и переключать карты своего участка ответственности. - отображение на карте состояния участков (датчиков) периметральной сигнализации, фонарей периметрального освещения, камер видеонаблюдения - Возможность быстрого переключения между картами и реализация частичных функций «Глобальных карт», если зона ответственности состоит более чем из одного участка карты. - возможность просматривать и переключать камеры своего участка ответственности - Камеры на «черный экран» выводятся согласно сценариям. Возможность установить время просмотра видеоизображения на черном экране в зависимости от типа инцидента. На месте оператора должна быть реализована возможность управления поворотной камерой. - Переключение между учетными записями старших операторов должно происходить по упрощенной схеме (с минимальным временем переключения и без закрытия оперативных окон). Функциональные требования к рабочему месту старшего оператора: - Все события отображаются на рабочем месте старшего оператора - Каждый старший оператор имеет свой логин и пароль. Все действия старшего оператора фиксируются. - Переключение между учетными записями старших операторов должно происходить по упрощенной схеме (с минимальным временем переключения и без закрытия оперативных окон). - Возможность фильтрации событий, поиск событий, формирование отчета. - Возможность отключать и ставить на охрану только отдельные участки периметра. Должна быть возможность быстрого вывода информации о всех отключенных датчиков. - Реагирование на события (вывод информации о сработке и обработка события) - У старшего оператора для обработки событий в интерфейсе необходимо отображаться кнопки для реализации функционала: - Тревога – в случае обнаружения нарушителя - Ложная сработка – выбор из двух вариантов: «природный фактор» - птица, ветка, собаки и т.д. : «повторная сработка. Требуется заявка специалисту» - при повторной сработки отдельного участка, без видимых причин. Возможность добавления комментариев - Передать в работу другим операторам - Подтверждение – Подтверждение действий оператора. Возможность добавления комментариев - Архив - вывод архивных записей - Реальное время - вывод камер обзора участка периметра сработки в реальном времени - Расположение – вывод участка карты на котором произошла сработка датчика. События имеют цветовую дифференцированность в зависимости от наличия/отсутствия плановых работ в зоне тревоги. События и неотработанные события распределяются в списке событий согласно приоритетам тревог и времени. Вывод кнопок постановки на охрану всего периметра. Камеры на «черный экран» выводятся согласно сценариям. Возможность установить время просмотра видеоизображения на черном экране в зависимости от типа инцидента. На месте оператора должна быть реализована возможность управления поворотной камерой. В интерфейсе старшего оператора должна быть возможность заведения плановых работ групп компаний и их представителей (физических лиц), производящих плановые работы. Работы должны быть привязаны к конкретным зонам включающим как датчики, так и детекторы видеоаналитики. В момент генерации тревоги датчиками в зоне и во время проведения плановых работ, такие тревоги должны быть визуально выделены оператору другим цветом для обработки. Старший оператор должен иметь возможность заново начать и передать операторам на переобработку любой уже закрытый инцидент. Старший оператор должен иметь возможность перехода в конфигурационный интерфейс для создания схем хождения карточек инцидента по операторам с указанием стадий обработки и действий Старший оператор должен иметь возможность просмотра всех карточек тревог с возможностью видеть время обработки карточки на каждом шаге, а также комментарии операторов. Старший оператор должен иметь возможность перевода системы и отдельных ее участков в специализированные режимы работы с помощью указания «уровня тревоги» по группе датчиков. Тревоги должны объединяться в интерфейсе оператора по территориальному и временному признаку в группу инцидентов с возможностью групповой обработки целой группы тревог. Старший оператор должен иметь возможность ввести произвольные словари датчиков для работы системы черный экран, которые могут отличаться от названий датчиков в интегрированных подсистемах для простоты и унификации обработки тревог пользователями системы черный экран. |
|  | 14.2.11. Требования к системе пожарной сигнализации (СПС). |
|  | СПС предназначена для своевременного обнаружения возникновения пожара, локализации места возгорания и организации своевременной эвакуации людей из здания. |
|  | Оборудование СПС должно обеспечивать: |
|  | - автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); - информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; - формирование и выдачу сигналов тревоги на пульт управления при возникновении пожарной опасности в помещениях, где установлена пожарная сигнализация, независимо от состояния охраны или при возникновении незаконного вторжения на охраняемую территорию; - автоматический контроль состояния шлейфов (в обязательном порядке обрыв и короткое замыкание); - возможность определения места предполагаемого возгорания; - круглосуточную непрерывную работу; - возможность интеграции с другими смонтированными системами. СПС должна включать в себя следующие чувствительные элементы: |
|  | - извещатели пожарные дымовые адресные – количество определить при проектировании; |
|  | - извещатели пожарные ручные – количество и места расположения определить при проектировании. |
|  | 14.2.12. Требования к системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). |
|  | СОУЭ предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. |
|  | Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться путем: |
|  | - подачи световых, звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; |
|  | - размещения и обеспечения освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; |
|  | - включением эвакуационного (аварийного) освещения. |
|  | Система охранного освещения должна обеспечивать необходимые условия видимости зоны транспортной безопасности, критических элементов и их границ, внешней территории, прилегающей к объекту, мест несения службы сотрудниками подразделения транспортной безопасности. |
|  | В состав СОО должны входить: |
|  | - осветительные приборы; |
|  | - кабельные и проводные сети; |
|  | - аппаратура управления. |
|  | СОО должна состоять из основного и дополнительного освещения: |
|  | - основное охранное освещение предназначено для создания минимально допустимой величины освещенности контролируемых зон; |
|  | - дополнительное охранное освещение предназначено для обеспечения эксплуатации систем охранного телевидения и расширения возможности визуального обзора контролируемых зон. |
|  | СОО должна обеспечивать: |
|  | - освещенность горизонтальную на уровне охраняемой поверхности или вертикальную на плоскости ограждения или стены не менее 0,75 люксов в темное время суток; |
|  | - освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров; |
|  | - возможность ручного и автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) защищаемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации; |
|  | - должны быть предусмотрены датчики освещенности для исключения срабатывания автоматики СОО в светлое время суток, ручное управление работой освещения из ПУ; |
|  | - совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охранного телевидения; |
|  | - непрерывность работы в зоне транспортной безопасности, критическом элементе и их границах и на постах охраны. |
|  | При выборе типов светильников охранного освещения, приоритетом должны пользоваться светильники с наименьшим энергопотреблением, тип, оборудование его размещение и направленность освещения предусмотреть и согласовать на стадии проектирования. |
|  | Для обеспечения полноценного функционирования системы охранной телевизионной предусмотреть подсистему технологической подсветки. |
|  | Подсистема технологической подсветки должна состоять из модулей: |
|  | - модуль технологического освещения, предназначенный для освещения объектов наблюдения, зоны транспортной безопасности, а также территории ПУ видимым светом, обеспечивающим высокое качество наблюдения, эффективно в темное время; |
|  | - модуль технологического освещения, предназначенный для освещения критических элементов опор пролетных строений мостов видимым светом, включаемый по сигналу тревоги от ИТСОТБ. |
|  | Подсистема технологической подсветки должна включать в себя энергосберегающие светильники, прожекторы, автоматы включения/отключения. |
|  | 14.2.14. Требования к системе электроснабжения (СЭ). |
|  | Система электроснабжения предназначена для электроснабжения всех элементов ИТСОТБ и должна проектироваться с учетов технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. |
|  | Электропитание технических средств от электрической сети переменного тока должно осуществляться от отдельной группы электрощита. |
|  | Помещение, в котором размещены электрощиты, сами электрощиты, должны быть оборудованы охранной сигнализацией и техническими средствами защиты от актов незаконного вмешательства. |
|  | Электропитание технических средств должно быть бесперебойным и осуществляться от источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание. |
|  | Основное электропитание должно осуществляться от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220 В/380 В. |
|  | Резервное электропитание должно осуществляться от любых сочетаний следующих источников: |
|  | - резервного ввода электрической сети переменного тока напряжением 220 В (независимый фидер); |
|  | - аккумуляторных батарей; |
|  | - дизель-генераторной станции. |
|  | Переключение с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически без нарушения работы технических средств. |
|  | При использовании в качестве резервного источника аккумуляторных батарей должна обеспечиваться их автоматическая подзарядка и контроль напряжения, исключающий перезаряд и предельный разряд аккумуляторных батарей. Предусмотреть аппаратные и/или программные средства, позволяющие производить удаленный мониторинг и анализ всех источников бесперебойного питания ИТСОТБ. |
|  | При использовании в качестве резервного источника аккумуляторных батарей, должна обеспечиваться работа технических средств от резервного источника в течение не менее 30 минут в дежурном режиме и в течение не менее 10 минут в режиме тревоги. |
|  | В ПД должны быть представлены: |
|  | - таблица расчетов электрических нагрузок и потерь; |
|  | - расчет суточного потребления электроэнергии; |
|  | - расчет заземлений; |
|  | - технические условия для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; |
|  | - однолинейная схема подключения всех проектируемых нагрузок к источникам электроснабжения с указанием узла учёта; |
|  | - блок-схема кабельных линий; |
|  | - принципиальная схема электрических соединений; |
|  | - принципиальная схема подключения приборов учета; |
|  | - расчёт мощности дизель-генератора; |
|  | - расчёт количества дизельного топлива при непрерывной работе в течение одних суток; |
|  | - расчет ёмкости и количества аккумуляторов для источника(ов) бесперебойного питания. |
|  | Приборы учёта согласовать с Заказчиком, с ПАО "МРСК". |
|  | Приборы учёта должны иметь возможность передачи показаний в ССОИ. |
|  | Предусмотреть систему самодиагностики системы электроснабжения с выводом показаний в ССОИ. |
|  | Предусмотреть установку устройств перенапряжения. |
|  | 14.33. Требования к Пункту управления. |
|  | Пункт управления - модульное здание, предназначенное для осуществления управления ИТСОТБ группы ОТИ и размещения сотрудников подразделения транспортной безопасности. |
|  | Место размещения ПУ для групп объектов определить проектом в полосе отвода ОТИ в соответствии с распределением ОТИ по группам. |
|  | В ПУ необходимо предусмотреть помещения для размещения дежурной смены подразделения транспортной безопасности, в т.ч.: |
|  | - помещение зала управления для размещения видеостены и АРМ операторов ИТСОТБ; |
|  | - помещение серверной ; |
|  | - помещение для размещения работников группы быстрого реагирования подразделения транспортной безопасности; |
|  | - помещение для временного хранения добровольно сданных, обнаруженных и изъятых в ходе досмотра, дополнительного досмотра или повторного досмотра предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения. |
|  | ПУ должен быть оборудован системами жизнеобеспечения, включающими системы отопления, вентиляции и кондиционирования. |
|  | В помещениях ПУ предусмотреть офисную мебель (столы канцелярские, шкафы, стулья и т.д.). |
|  | В ПУ предусмотреть места для размещения, средств досмотра, сейфа, автомобильной радиостанции, оборудования для обслуживания носимых видеорегистраторов, оборудования для обслуживания носимых радиостанций, место расположения выносной антенны автомобильной радиостанции, бытовой техники (холодильник, микроволновая печь, кулер и т.д.) |
|  | ПУ должен быть оборудован наружной туалетной кабиной, которая должна быть утепленной, обогреваемой, с возможностью обслуживания. Тип, состав и место расположения туалетной кабины определить при проектировании. |
|  | Состав дополнительных помещений ПУ необходимо определить по согласованию с Заказчиком. |
|  | Серверная: |
|  | В серверной предусмотреть, но не ограничиваясь этим, следующие отсеки: |
|  | - телекоммуникационная, с установленными телекоммуникационными шкафами для оборудования; |
|  | - электрощитовая, с установленным вводным оборудованием, источниками бесперебойного питания и местами установки аккумуляторов; |
|  | Серверная должна быть оборудована системами жизнеобеспечения, включающими системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Система кондиционирования должна быть работоспособна при отрицательных температурах ниже -15°С (наличие «зимнего пакета»). |
|  | Дизель-генераторная установка должна быть оснащена системой управления, дополнительным топливным баком. Место размещения определить проектом в полосе отвода ОТИ рядом с ПУ. |

| 15. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Проектируемое оборудование и сети ИТС ОТБ всех ОТИ должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации. Проектируемые в зоне транспортной безопасности, в секторе свободного доступа, технологическом секторе, на критических элементах оборудование и сети ИТС ОТБ всех ОТИ должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на ОТИ. Проектируемое оборудование ИТС ОТБ объектов должно отвечать требованиям по безопасности по ГОСТ 12.1.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Проектируемое оборудование ИТС ОТБ объектов должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. |
| --- | --- |
| 16. Требования к разработке проектной документации | 16.1. Выполнить сбор необходимых исходных данных для проектирования и получить технические условия на технологическое подключение объекта к инженерным сетям и коммуникациям. 16.2. Проектные решения по основным конструкциям и технологии сооружения разработать после предварительного согласования с Заказчиком. 16.3. Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком, представить рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий, прошедших декларирование соответствия и сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» и решением Технического комитета Таможенного союза (от 18.06.2010 № 319) «О техническом регулировании в Таможенном союзе». 16.4. Получить положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства 16.5. Без дополнительной оплаты участвовать в рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах экспертизы, представлять необходимые пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить изменения и дополнения в проект по результатам рассмотрения Заказчиком и замечаниям экспертизы, не противоречащим настоящему заданию. |
| 17. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации | 17.1. Состав работ по подготовке проектной документации определяется аналогично требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 17.2. Проектную и рабочую документацию разработать отдельно для каждого ОТИ с учетом выделения в отдельные книги (тома) технических решений по каждому ОТИ. 17.3. В проектной документации представить дополнительные разделы: 17.3.1 структурные схемы ИТСОТБ и входящих в него систем; 17.3.2 пояснительная записка по техническим решениям, повышающим защищенность ОТИ от актов незаконного вмешательства; 17.3.3 схемы соединений оборудования по системам ИТСОТБ; 17.3.4 схемы электропитания ИТСОТБ; 17.3.5 схемы размещения оборудования ИТСОТБ; 17.3.6 планы кабельных магистралей ИТСОТБ; 17.3.7 спецификация оборудования и материалов ИТСОТБ; 17.3.8 чертежи климатических шкафов; 17.3.9 чертежи не стандартных изделий; 17.3.10 чертежи зданий ПУ, КПП, Постов ОТБ, серверной, дизель-генераторной. 17.4. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, (Составление ведомости оборудования с указанием текущих и базовых цен, составление спецификации оборудования и изделий). 17.5. Для разработки и обоснования проектных решений могут быть использованы и другие технические документы, и результаты научно - исследовательских разработок (использование типовых решений по оснащению техническими средствами аналогичных объектов). 17.6. Проект оформить подписями руководителя подрядной организации и главного инженера проекта, круглой печатью подрядной организации, а также справкой главного инженера проекта о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и настоящего технического задания. 17.7. Проектная документация передается Заказчику в книгах в 2-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе (с возможностью редактирования электронных документов) в срок, установленный в контракте, на электронном носителе (СD/DVD) в 2 экземплярах в формате *.pdf, размером не более 25Мб каждый файл (электронный вариант должен соответствовать бумажному, наименование папок и файлов должны совпадать с наименованием документов и чертежей (ведомостей), дополнительно: - чертежи в формате *.dwg; - пояснительные записки в формате *.doc; - ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls; - сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.xls. 17.8. Сроки выполнения работ и сдачи проектной документации Заказчику - в соответствии с условиями государственного контракта. |
| 18. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.06.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативной документации. |
| 19. Основные требования по охране окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона от 10.02.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
| 20. Основные требования к оформлению проектно-сметной документации | 20.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства, Регламентами, СНиП и ГОСТ в объеме необходимом для получения положительных заключений государственной экспертизы, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 31.12.2019г. №1948 и проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по каждому ОТИ вплоть до ввода их в эксплуатацию. 20.2. Состав и оформление проектной документации выполнять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013. 21.3. Состав и формы сметной документации, номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС81-35.2004 и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 20.4. Определить сметную стоимость оснащения каждого ОТИ ИТС ОТБ. 20.5. Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с МДС-81-35.2004; - объектные сметы; - локальные сметы в соответствии с МДС-81-35.2004 по территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001), внесённым в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», действующие на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и текущем на момент составления сметной документации. 20.6. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. 20.7. При составлении локальных сметных расчетов с использованием прайс-листов на материалы, данные ресурсы выделить в отдельный раздел. 20.8. При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования стоимость оборудования выделить в отдельный раздел, а в позициях по монтажу оборудования указать наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. 20.9. Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТТССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТТССЦ, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимостиПри этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, сообщаемых Минстроем России, на дату составления сметной документации. 20.10. Обосновывающие отпускную цену документы должны содержать (минимальные требования): - реквизиты организации, предоставившей обосновывающий документ (наименование, адрес, контактные данные, ИНН, банковские реквизиты); - полное наименование материального ресурса или оборудования с указанием марки, технических характеристик и т.п. идентификационных данных; - уровень ценовых показателей (месяц, год); - расшифровку включенных в стоимость затрат и условий поставки (отпускная цена опт/розница, транспортные затраты, тара, комплектация, сервисные расходы, НДС и т.п.) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. 20.11. Обосновывающие отпускную цену документы должны содержать информацию, актуальную на момент подготовки сметной документации. 20.12. Обосновывающие отпускную цену документы сшиваются в отдельную Книгу (Том) с обязательным проставлением в ней страниц и позиций. 20.13. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов и оборудования определенна по прайс-листам, показать пересчет из текущего уровня цен в базовый уровень цен с использованием индексов пересчета, сообщаемых Минстроем России, на дату составления сметной документации.. 20.14. Пересчет стоимости оборудования из текущего уровня цен (прайс -лист) в базисный уровень цен 2001 г. осуществить по индексу на оборудование, пересчет материалов - по индексу СМР. 20.15. К локальным сметам прикладывать ведомость объемов работ. 20.16. В пояснительной записке к сметной документации указывать метод пересчета в текущую стоимость, применяемые индексы и коэффициенты. 20.17. Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами, владельцами инженерных коммуникаций и прочих сооружений, земельных участков, попадающих в зону производства работ. |
| 21. Прочие требования | 21.1. Проектные решения согласовать с Заказчиком, организациями, выдававшими технические условия для проектирования, и иными организациями (при необходимости) по согласованию с Заказчиком (в т.ч. с энергосбытовыми организациями). 21.2. В проектной документации предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурных решений и новейших экологических строительных материалов. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, сертификатам качества и нормативным документам. 21.3. Проект должен полностью соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. 21.4. Передать проектно-сметную документацию на рассмотрение в Государственную экспертизу, обеспечить сопровождение и отработку замечаний экспертизы. В случае выдачи отрицательного заключения экспертизы Исполнитель безвозмездно устраняет все замечания и за счёт собственных средств проходит повторную экспертизу. 21.5. Согласовать с Заказчиком использование установленного оборудования и коммуникаций, которые невозможно использовать по итогам обследования. |
| 22. Приемка выполненных работ. | Приемка выполненных работ и их оплата производится Заказчиком только после предоставления Исполнителем проектной документации, имеющей положительное заключение Государственной экспертизы |
| 23. Перечень основных нормативных и руководящих документов | Земельный кодекс Российской Федерации. Лесной кодекс Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)». Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Постановление правительства РФ от 31.12.2019г. №1948 ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах ввода ЭВМ. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы, виды и типы. Общие требования к выполнению. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 12.1.019 -2017. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность, защитное заземление, зануление. ГОСТ 21.002-2014. СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации. ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов. ГОСТ 21.301-2014. СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. ГОСТ 21.501-2011. СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. ГОСТ Р 21.1703-2000. СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 "Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и структура. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 Информационные технологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица. ГОСТ Р 54830-2011 Системы охранные телевизионные. Компрессия оцифрованных видеоданных. Общие технические требования и методы оценки алгоритмов. ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения. ГОСТ 31817.1.1-2012 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения. ГОСТ Р 52434-2005 Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. ГОСТ Р 52870-2007 Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения. ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения. ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования, раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 54831-2011 Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения. ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-1:2010) Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам. ГОСТ Р 52582-2006 Замки для защитных конструкций. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому. ГОСТ Р 53114-2008 Обеспечение информационной безопасности в организации. ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности. ГОСТ 5089-2011 Замки и защёлки для дверей. Технические условия. ГОСТ Р 51242-98 Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проёмов. ГОСТ 20825-75. Объективы съемочные. Метод измерения дисторсии. ГОСТ 24775-81 Объективы. Метод измерения виньетирования. ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» Пособие к руководящему документу РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 50-682-89 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения. Р 78.36.002-2010 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 23 -01-99 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. СНиП 3.01.03-84.Геодезические работы в строительстве. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 СП 11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геодезические изыскания для строительства. СП 11-105-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геологические изыскания для строительства. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Общие положения. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01 -87. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Инструкции (правила безопасной эксплуатации) проектируемого оборудования и средств оснащения. Методические рекомендации согласованы Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 письмо № 13/6-1029 Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ. ОДМ 218.6.014-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |