Информационные требования Заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Симферополь

2026

Оглавление

1	Общие положения	3

1.1	Область применения	3

1.2	Нормативные ссылки	3

2	Термины и условные обозначения	4

3	Цели информационного моделирования в ИСП	5

4	Задачи применения ЦИМ	5

4.1	На этапе разработки ИИ	5

4.2	На этапе разработки ПД	5

5	Организационные требования	5

5.1	Инициация и документирование процесса разработки и сопровождения ИМ на этапе ИИ и ПД	5

5.2	Среда общих данных (СОД)	6

5.3	Координационные совещания по проекту	6

6	Технические требования	8

6.1	Требования к программному обеспечению и форматам данных	8

6.1.1	Среда общих данных	8

6.1.2	Форматы и ПО для разработки и редактирования ЦИМ	8

6.1.3	Форматы и ПО для сбора и проверки сводных информационных моделей	9

7	Требования к ЦИМ	10

7.1	Состав моделей	10

7.2	Правила наименований файлов	10

7.3	Структура деления модели	11

7.4	Требования к координации	13

7.5	Общие требования к содержимому ЦИМ	13

7.6	Требования к уровню детализации и информационного наполнения	14

8	Требования к результату	20

8.1	Аудит ЦИМ на этапе разработки ИИ, ПД	20

8.2	Приемка результатов	21

9	Перечень Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ	23

Общие положения

Данный документ (далее - "ИТЗ") является приложением и неотъемлемой частью Технического задания на проектирование и содержит требования к процессу и результату разработки ЦИМ на этапах:

Разработка/ согласование результатов инженерных изысканий;

Разработка проектной документации;

Документ содержит требования Заказчика к процессам создания, управления информацией и конечному результату при разработке результатов изысканий и проектной документации с использованием технологии информационного моделирования (далее – «ТИМ»).

Область применения

Требования настоящего документа являются обязательными в части:

- Процедур обмена информацией «Разработчик ИИ, ПД – Заказчик»;

- Процедур обмена вопросами и замечаниями «Разработчик ИИ, ПД – Заказчик»;

- Требований к конечному результату (качеству и наполнению ЦИМ) на этапе разработки ИИ и ПД.

Нормативные ссылки

| № пп | Источники | Наименование ссылки |
| --- | --- | --- |
|  | Ист. 1 Градостроительный кодекс Российской Федерации | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Ист. 2 СП 333.1325800.2020 | СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» |
|  | Ист. 3 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1431 (документ не действует) | Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1431 "Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 4 | Ист. 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 "Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства" |

Термины и условные обозначения

| Термин / Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ВОР | Ведомость объёмов работ |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым») |
| ИИ | Инженерные Изыскания |
| ИМ | Информационная модель. Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. [1] |
| ИСП | Инвестиционный строительный проект |
| Исполнитель | Проектная организация, осуществляющая разработку ЦИМ ИИ и РД |
| ИТЗ | Информационные требования Заказчика (в англ. Терминологии EIR: Employer’s Information Requirements). |
| ИЦММ | Информационная цифровая модель местности |
| Коллизия | Дефект, содержащийся в цифровой информационной модели и заключающийся в пространственном или ином пересечении двух или более элементов цифровой информационной модели. [1] |
| ОКС | Объект капитального строительства |
| ПД | Проектная документация |
| ПИМ | План выполнения проекта информационного моделирования |
| ПО | Программное обеспечение |
| СОД | Среда Общих Данных. Программно-аппаратные средства структурированного накопления информации по Проекту в электронном виде. В рамках Среды Общих данных осуществляется поддержание ИМ ОКС. |
| ТИМ | Технология Информационного Моделирования |
| ЦИМ | Цифровая Информационная Модель. Электронный документ в составе информационной модели объекта капитального строительства (ИМ ОКС), представленный в цифровом объектно-пространственном виде. [2] |
| Экспертиза | Государственная или Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. |
| Юридически значимый документ | Документ в бумажном или электронном виде, который является конечным продуктом разработки проектных решений и выполнения инженерных изысканий |

Цели информационного моделирования в ИСП

Основными целями применения технологии информационного моделирования является упрощение процедуры согласования, устранение противоречий между разделами проекта и проектных коллизий, формирование ведомости объёмов работ, управление строительством, сбор и систематизация информации о введённом в эксплуатацию объекте.

Используя информационное моделирование на этапе разработки ИИ, ПД, Заказчик стремится:

Обеспечить прозрачную картину текущей ситуации в предполагаемых границах проектирования;

Обеспечить согласованность разделов проектной документации и основных технических решений;

Повысить точность формируемых ВОР/ спецификаций для оценки стоимости и объёма СМР на раннем этапе;

Повысить эффективность планирования организации строительства;

Упростить процесс согласования с собственниками участков и сервитутов в границах проектирования;

Повысить прозрачность тендерных процедур на этап СМР;

Повысить эффективность вовлечения Генерального подрядчика;

Создать единый достоверный источник технической информации в формате Информационной Модели в рамках Среды Общих Данных;

Обеспечить требования нормативных актов РФ в области ТИМ.

Задачи применения ЦИМ

На этапе разработки ИИ

Анализ местоположения и инженерно-геологической и экологической ситуации будущего объекта строительства ([Ист.  2], Ж8);

На этапе разработки ПД

Выпуск чертежей и спецификаций ([Ист.  2], Ж9);

Проверка и оценка технических решений ([Ист.  2], Ж9);

Пространственная междисциплинарная координация и выявление коллизий ([Ист.  2], Ж9);

Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости ([Ист.  2], Ж9);

Организационные требования

Инициация и документирование процесса разработки и сопровождения ИМ на этапе ИИ и ПД

Исполнитель назначает сотрудника, ответственного за процессы согласования и обмена информаций на протяжении всего времени выполнения работ по выполнению ИИ, разработке ПД и прохождению Экспертизы.

В течение согласованного срока (20 рабочих дней, если в контракте/ договоре не предусмотрен другой срок), после подписания договора на услуги по проведению ИИ, разработке ПД Исполнитель работ/ услуг разрабатывает документ «План выполнения проекта информационного моделирования» (далее - ПИМ) в рамках своей зоны ответственности. Отсутствие согласованного в течение 40 рабочих дней ПИМ может быть основанием для отказа в приёмке результатов работ Исполнителя.

Документ ПИМ является основным источником требований к процессам разработки ЦИМ и конечному результату и подлежит актуализации по мере реализации проекта.

ПИМ должен учитывать требования настоящих ИТЗ, контракта на работы/услуги и прочие требования Заказчика, влияющие на результат и входы процесса разработки ЦИМ. ПИМ должен содержать описание практической реализации задач применения ЦИМ Заказчика (п.4).

ПИМ должен содержать в том числе, но не ограничиваясь (Табл. 1):

Табл. 1

|  | Наименование раздела | Для этапа ИИ | Для этапа ПД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники процесса разработки ЦИМ (организации, представители организаций, контактные данные) | + | + |
|  | Виды ИИ, разделы ПД, комплекты РД, разрабатываемые с использованием ЦИМ | + | + |
|  | Для ИИ: перечень объектов изысканий, реализованных в формате ЦИМ | + |  |
|  | Для каждого раздела ПД: перечень видов листов графической документации и табличных форм, выпускаемых из ЦИМ, перечень видов листов графической документации и табличных форм, выпускаемых без использования ЦИМ (с использованием 2D инструментов) |  | + |
|  | Описание схемы наименований файлов ЦИМ | + | + |
|  | Структура ЦИМ (общая логическая структура, перечень файлов ЦИМ с описанием их содержимого) | + | + |
|  | ПО, используемое для разработки ЦИМ (указывается ПО разработки ЦИМ для каждого вида ИИ, марки РД, раздела ПД) | + | + |
|  | Система координат ЦИМ (указываются параметры системы координат для каждой модели) | + | + |
|  | Этапы разработки ЦИМ и контрольные точки выдачи информации, периодичность и график передачи информации | + | + |
|  | Описание структуры хранения ИМ, ЦИМ в СОД Заказчика, описание процедуры передачи информации в СОД Исполнителем | + | + |
|  | Описание процедуры приёмки (согласования) ЦИМ/ отдельных частей ЦИМ | + | + |
|  | Чек-лист валидации ЦИМ для процесса приёмки ЦИМ Заказчиком (в том числе матрица коллизий и допуски проверки) | + | + |
|  | Описание схемы наименований компонентов в ЦИМ (при необходимости) | + | + |
|  | Описание структуры элементов модели и их детализации | + | + |
|  | Перечень заполняемых параметров (свойств элементов модели), их описание и пример ввода | + | + |
|  | Описание процедуры внесения изменений в ПИМ | + | + |

Среда общих данных (СОД)

СОД Проекта предоставляет Заказчик. Доступ в СОД Заказчик обеспечивает в течение 20 рабочих дней после подписания Контракта.

Координационные совещания по проекту

Совещания проводятся по требованию Заказчика с использованием ЦИМ. Цель – обеспечение контроля за сроками и качеством выполненных работ, принятие решений по результатам корректирующих мероприятий. Место проведения совещаний согласуется Сторонами дополнительно. Исполнитель должен обладать необходимыми программно-аппаратными ресурсами для просмотра и демонстрации ЦИМ в случае организации совещания на территории Исполнителя или в формате видеоконференцсвязи.

Технические требования

Требования к программному обеспечению и форматам данных

Среда общих данных

В качестве СОД для просмотра ЦИМ используется S-INFO. Заказчик вправе заменить решение для организации обмена информацией в электронном виде, при этом Заказчик в течение 10 рабочих дней до перехода на альтернативное решение направляет Исполнителю параметры доступ к альтернативной СОД.

Форматы и ПО для разработки и редактирования ЦИМ

В таблице перечислено ПО для разработки и редактирования ЦИМ. У участников должна быть согласована версия ПО. Отступления должны быть согласованы Исполнителем и Заказчиком и зафиксированы в рамках ПИМ.

Форматы предоставления ЦИМ:

Табл. 2

| № | Дисциплина/ раздел | Пример используемого ПО | Версия | Формат ЦИМ | Формат графической документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИГДИ ИГИ ИГТИ ИГМИ ИЭИ ППО Кадастровый план Границы санитарных зон | Топоматик Robur – Изыскания КРЕДО GeoniCS AutoCAD Civil 3D | 2.0 | SFCX landXML, IFC Архив проекта landXML, IFC DWG landXML, IFC DWG landXML, IFC | *.dwg, *.pdf |
|  | ТКР | Топоматик Robur – Автомобильные дороги КРЕДО GeoniCS AutoCAD Civil 3D | 9.0 | ROADX landXML, IFC Архив проекта landXML, IFC DWG landXML, IFC DWG landXML, IFC | *.dwg, *.pdf |
|  | ИССО | NanoCAD BIM Конструкции Autodesk Revit Nemechek Allplan Trimble Tekla |  | DWG IFC RVT IFC NDW IFC Архив с проектом IFC | *.dwg, *.pdf *.dwg, *.pdf *.dwg, *.pdf *.dwg, *.pdf |
|  | Сети | Топоматик Robur – Инженерные сети КРЕДО GeoniCS AutoCAD Civil 3D | 1.2 | PNSX, landXML, IFC Архив проекта landXML, IFC DWG landXML, IFC DWG landXML, IFC | *.dwg, *.pdf *.dwg, *.pdf *.dwg, *.pdf *.dwg, *.pdf |

Все материалы, связанные с формированием графической части ИИ, ПД, должны быть переданы в виде цифровых информационных моделей в форматах данных, допускающих полноценную работу с ними по чтению, печати, редактированию и выгрузки информации. Исключения указываются в ПИМ.

Форматы и ПО для сбора и проверки сводных информационных моделей

В таблице перечислено ПО для сборки сводных ЦИМ, просмотра сводных ЦИМ и проверки координации дисциплин. У участников должна быть согласована версия ПО. Отступления должны быть согласованы Исполнителем и Заказчиком до подписания контракта и зафиксированы в рамках ПИМ.

Табл. 3

| № | Задача | Используемое ПО | Версия* | Формат ЦИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | Autodesk Navisworks Manage | 2020 | *.nwd, *.nwc, *.nwf |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | Inter Bridge |  | *.p3db |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | Инспектор проектов Топоматик Robur |  | *.rbprojx, *.smdx |
|  | Просмотр замечаний Заказчика и фиксация их устранения, поиск коллизий | S-Info |  | *.IFC |

Требования к ЦИМ

Состав моделей

Модели по разделам/дисциплинам передаются в отдельных файлах в форматах с открытой спецификацией. В сводную ЦИМ файлы загружаются в рамках общей системы координат.

Деление ЦИМ на отдельные файлы при передаче осуществляется по принципу 1 файл = один вид изысканий/ одна дисциплина в ИИ/ ПД. Исключения описываются в ПИМ.

При необходимости, модель дисциплины может быть разделена на под-модели на этапе разработки ИИ /ПД.

Полный перечень передаваемых файлов указывается в ПИМ.

Правила наименований файлов

Правила именования файлов согласуется в рамках ПИМ.

До согласования правил именования файлов, принимается следующая схема.

Имя файла модели, должно состоять из 8 (восьми) блоков, разделенных между собой разделителем «-» (тире), состоящее из цифр (N) и цифр + заглавных латинских букв (A). Запрещённые символы (\ | / ? : * ” < >) заменять знаком «_» (нижнее подчёркивание).

Количество символов в блоках должно строго соответствовать количеству символов, как описано в порядке о нумерации документов, и отображено в таблице. В случае, если значение в блоке короче длины блока, недостающие символы указываются знаками «_» (нижнее подчёркивание).

Если значение блока не определено или поле включает несколько значений, указывается значение, состоящее из знаков «0», равное длине поля.

Файлы моделей именуются по принципу:

Табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код проекта | Код автора | Код стадии | Код объекта | Раздел/ дисциплина | Номер модели | Код ПО | Дополнительная информация |
| 5 симв. | 2 симв. | 2 симв. | 4 симв. | 4 симв. | 3 симв | 3 симв. | 10 симв. |
| AAAAA | NN | AA | NNNN | AAAA | AAA | AAA | AAAAAAAAAA |

Код проекта – идентификационный код проекта, кратко обозначающий название объекта строительства, предоставляется Заказчиком;

Код автора – автор файла/модели/документа. Согласовывается Заказчиком и Исполнителем в ПИМ/ В случае наличия, используется классификатор участников Заказчика;

Код стадии – Код стадии проектирования (II, PD, RD, 4D, AB);

Код объекта – Код объекта (актива), согласно классификатору Заказчика;

Раздел/дисциплина – обозначение раздела/дисциплины проекта. 000 для моделей, содержащих борее одной дисциплины

Номер модели – порядковый номер модели (при разделении модели дисциплины на несколько моделей). По умолчанию, указать значение 01. При добавлении моделей, очередным моделям присвоить последующий номер;

Код ПО – поле для указания кода ПО, в котором разрабатывалась ЦИМ;

Дополнительная информация – дополнительная информация, позволяющая идентифицировать содержимое ЦИМ.

Пример наименования

ARTEK2-06-II-0000-IGI-04-Rb09.ifc – ЦИМ Инженерно-геологических изысканий объекта.

Структура деления модели

Деление ЦИМ производится в соответствии с 7.1.

Исполнитель вправе самостоятельно определить структуру деления информационной модели. Согласование структуры деления осуществляется путём согласования в ПИМ.

Пример структуры ЦИМ приведён на Рис. 1 и Рис. 2.

Рис. 1 ЦИМ Линейного Объекта

Рис. 2 ЦИМ Здания/сооружения

Требования к координации

Файлы информационных моделей должны быть скоординированы в рамках единой системы координат генерального плана Объекта. Система высот – Балтийская. Система координат – в соответствии с Техническим заданием.

При «сборке» сводной цифровой информационной модели комплексная модель проекта должна быть сформирована без смещения отдельных моделей. Исключения должны быть указаны в ПИМ (параметры преобразования в комплексной модели в соответствующем ПО).

Общие требования к содержимому ЦИМ

Моделирование должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м2, м3).

Линейные размеры – миллиметры/ метры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000);

Высотные отметки – метры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000);

Объемы материалов – метры, метры квадратные, метры кубические, с округлением до трех знаков после запятой 0,000);

Угловые размеры – градусы-минуты-секунды(0⁰0’0’’).

Элементы ЦИМ должны иметь возможность группировки или выборки отдельных элементов на основании признака принадлежности к соответствующей группе. Элементы должны содержать текстовый атрибут со значением кода классификатора группы.

Элементы модели должны содержать атрибутивную информацию в объеме, достаточном для достижения Заказчиком целей использования ЦИМ. Перечень и наименования атрибутов уточняется в ПИМ. Набор атрибутов элементов ЦИМ должен позволять однозначно сопоставлять элемент с соответствующими томами/книгами ПД, отчётами ИИ.

Трехмерное представление элементов должно однозначно характеризовать ключевые габариты элементов и объекта в целом.

Размер одного отдельного файла ЦИМ в формате *.ifc не должен превышать 500 Мб.

При выгрузке в сводную комплексную модель ЦИМ не должны содержать вспомогательных компонентов и компонентов, дублирующих геометрию из смежных моделей, либо данные компоненты должны быть промаркированы соответствующим значением в атрибуте код классификатора для их отключения.

В структуре сводной комплексной модели элементы должны иметь признак дисциплины/ раздела проекта, в рамках которой они разработаны (путем выделения элементов в отдельные файлы и назначения им атрибутов).

Для линейных сооружений: компоненты должны иметь привязку к соответствующему пикету либо пикет-начало/ пикет-окончание в рамках трассы линейного объекта.

Для зданий: компоненты должны иметь привязку к соответствующему этажу/уровню в рамках здания.

Типы и экземпляры элементов модели должны именоваться согласно выпускаемой документации ИИ, ПД или по другому критерию, который позволяет однозначно идентифицировать элемент в ЦИМ и в юридически значимом документе.

Информационная модель должна быть дополнительно предоставлена в формате разработки и обеспечивать автоматизированное изменение графических и табличных частей ИИ/ ПД при внесении изменений в информационную модель в формате разработки.

Требования к уровню детализации и информационного наполнения

Требования к уровню проработки ЦИМ на этапах ИИ и ПД (см.Табл. 5)

|  | Этап | Требования к уровню проработки | Требования к LOI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ИИ | LOD 200 (Уровень проработки ЦИМ «А» согласно ([Ист. 2], Таблица 5.1) | В соответствии с таблицей LOI |
|  | Разработка ПД | LOD 300 (Уровень проработки ЦИМ «B» согласно ([Ист. 2], Таблица 5.1) | В соответствии с таблицей LOI |

На этапе разработки ЦИМ необходимо использовать единую систему атрибутов для ЦИМ в рамках одного программного продукта для разработки ЦИМ.

Обязательные атрибуты приведены в перечне Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ  (п.9). Наименования конкретных атрибутов, отвечающих за реализацию информационных требований в соответствующем ПО, указывается в ПИМ. Полный перечень атрибутов согласуется в рамках ПИМ.

Расшифровка терминов уровня детализации

| № | Термин | Расшифровка | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условный габарит | Обозначает, что трехмерная модель элемента должна определять его максимальные габариты, такие, как ширина, длина, высота, а также основную форму, которая позволяет определить форму элемента, выступы, консоли и площадки опирания, установки, передачи нагрузки. Условный габарит обозначает что модель элемента размещена в проекте и установлена в ориентировочное положение, для элемента определен уровень, помещение и он размещен на требуемом конструктивном элементе (стена, пол, потолок). Также условным габаритом считается, если установлен элемент аналог, который отличается от требуемого лишь внешним видом. | Для ЦИМ автодороги Модель АД проектной ширины на этапе согласования оси трассы, в которой не проработаны обочины, уширения, конструкция дорожной одежды не разделена по слоям. В местах предполагаемого размещения водопропускных труб размещены условные модели. В местах предполагаемого размещения мостовых сооружений/ подпорных стен размещены условные модели. Для ЦИМ зданий Колонны и стены на этапе концепции размещены, но будут откорректированы по результатам расчётов. Пирог пола не определён, он есть понимание ориентировочной толщины, поэтому в модели задаётся условный пол толщиной 100 мм. Аналогично с пирогом кровли (плоская кровля определённой толщины без разуклонки). Объём планируемых приямков пожарных стоков в паркинге отображены в виде габаритных объёмов (параллелепипедов). Их положение не уточнено, поэтому они не являются заданием для КЖ, но являются информацией для Заказчика, где планируется их размещение. Канализационные стояки, вертикальные шахты воздуховодов разведены в модели на этапе Концепт или на раннем этапе ПД, чтобы определить положение проёмов и плановое положение горизонтальных участков в подвале и на техническом этаже. Затем они будут корректироваться по результатам расчёта. Модели насосного оборудование установлено по аналогу с прошлым проектом (точные модели конкретного оборудования), но они будут заменены (или оставлены) по результатам расчёта. Объём, который планируется занять водомерным узлом или оборудованием, занимается простой геометрической фигурой (параллелепипедом). В ЭОМ/СС размещены светильники – аналоги, оборудование или шкафы – аналоги. Межкомнатные двери приняты шириной 0,8 м. Извещатель пожарный дымовой в виде цилиндра. |
| 2 | Точный габарит | Обозначает, что элемент имеет определенные размеры и по внешнему виду элемента можно точно идентифицировать объект (за исключением случаев, когда объекты имеют одинаковый или очень похожий внешний вид). | Для ЦИМ автодороги Проработана конструкция дорожной одежды. Ж/б мостовое сооружение разделено на отдельные компоненты (переходная плита, балки, опоры и пр.) габариты и форма соответствуют принятым проектным решениям. Для ЦИМ зданий Сечение колонны, толщина стен соответствует запроектированному. Например, несущая стена 200мм, перегородка с учётом кладки и отделки 80мм. Колонна после выполнения расчёта с размерами сечения 500х400мм на уровне 2-6, далее 400х400мм на уровне 7-9. Перекрытие после выполнения расчёта толщиной 200мм. Гидроизоляция фундамента учитывает толщину гидроизоляции и защитного слоя (например, бентонитовые маты и ЦПР). Приямки фундамента имеют точный габарит. Габариты межкомнатных дверей уточнены. |
| 3 | Внешний образ/вид | Обозначает, что элемент внешне соответствует реальному прототипу. Под соответствием подразумевается, что по внешнему виду элемента в модели можно однозначно определить функциональное назначение элемента, его тип, и ориентировочно определить мощность и производителя. | Для ЦИМ автодороги Ограждения, опоры освещения мостового сооружения индивидуального изготовления изображены в соответствии с материалами производителя. Для ЦИМ зданий Извещатель пожарный дымовой соответствует внешнему виду реального оборудования (смоделированы элементы более 30 мм). Упрощенная модель оборудования в соответствии с изображением на сайте производителя (смоделированы элементы более 30 мм). |
| 4 | Сечение/ Профиль | Обозначает, что размер и форма элемента соответствуют проектируемому. В свойствах элемента есть обозначение сечения/ профиль | Для ЦИМ автодороги Сечения ЖБИ конструктивных элементов искусственных сооружений соответствуют габаритам поставляемых заводом изготовителем. Например, Балки таврового сечения Б-15 соответствуют размеры 15000х1300х900 (ДхШхВ). Для ЦИМ зданий Внешний диаметр трубы водогазопроводной DN100 соответствует 114 мм. В свойствах трубы есть обозначение 114х4,5. Размеры сечения швеллера соответствуют его обозначению. В свойствах воздуховода 200х300 в параметре размер присутствует 200х300. |
| 5 | Конструкция (состав элемента) | Элемент, составленный из различных частей. Элементы: Стена, Перекрытие, Пол, Потолок, Панель, Кровля состоят из нескольких слоев (утеплителя, отделочных слоев и т.д.) Элементы: Окно, Дверь, Ограждение, Импосты, Элементы фасадов, имеют конструктивные элементы (рамы, каркасы, коробки). | Для ЦИМ автодороги В конструкциях автомобильной дороги заданы толщины слоёв дорожной одежды в соответствии с проектом. Изделия индивидуального изготовления (нетиповые опоры, ограждения), включают составные части. Для ЦИМ зданий У полов определён пирог, и толщины слоёв (Например, Плитка 10мм, ЦПР 15мм), выполнена разуклонка к трапам. У кровли определён пирог, выполнена разуклонка. |
| 6 | Положение | Обозначает, что элемент расположен в проектируемом месте и не пересекается с другими элементами. | Для ЦИМ автодороги Инженерные коммуникации, искусственные сооружения не имеют пересечений внутри проекта. Инженерные коммуникации линейного объекта согласованы с инженерными коммуникациями зданий линейного объекта. Для ЦИМ зданий Воздуховод не имеет критических пересечений с другими элементами Зона открывания Двери/ Окна в направлении открывания не пересекается с другими элементами. Зона обслуживания элемента оборудования не пересекается с другими компонентами. |
| 7 | Дополнительные элементы | Детали и комплектующие элементы, внешне идентифицирующие его функциональное назначение, сторону размещения, открывания, обозначающие точки подключения оборудования, указывающие на места крепления, тип крепежных конструкций. | Для ЦИМ автодороги Опоры освещения/ шумозащитные экраны включают закладные детали Для ЦИМ зданий У извещателя пожарного дымового добавлена база. У дверей, окон добавлены ручки открывания. У розеток/ выключателей добавлена коробка для монтажа в монолитную стену или ЖБИ. У улитки насоса добавлена монтажная рама с обозначением мест крепления шпилек. |
| 8 | Материал | Обозначает, что у элемента должны быть задан материал в свойствах элемента, либо указан в наименовании. | Для ЦИМ автодороги У несущих элементов – марка и прочие характеристики бетона (B, П, F, W). В элементах конструкции автодороги корректно заданы материалы дорожной одежды в соответствии с ведомостью материалов. Для ЦИМ зданий У несущих элементов – марка и прочие характеристики бетона (B, П, F, W). У воздуховодов в типе указан материал (оцинкованная, нержавеющая сталь и пр.). У труб в типе указан материал (Трубы ПВХ, трубы стальные горячекатанные и пр.). У дверей и окон указан материал (Двери/ Окна алюминиевые, Двери/ Окна пластиковые и пр.). |
| 9 | Маркировка | В свойствах компонентов модели присутствует параметр со значением из позиционного обозначения, маркировки, принадлежности к системе. | Для ЦИМ автодороги Компоненты искусственных сооружений имеют маркировку в соответствии с проектными решениями. Инженерные системы имеют корректное обозначение систем, номеров колодцев и пр. Для ЦИМ зданий У монолитных колонн есть параметр Маркировка элемента со значением Км.03.04 У воздуховода есть параметр имя системы, значение которого равно П1. |
| 10 | Параметры (свойства, уточнённые в процессе проектирования) | Свойство элемента, характеристики, имеющие определённые значения, выносимые в маркировки на графической части документации, в спецификации, в соответствии с нормативными документами и требованиями Сторон. | Для ЦИМ автодороги У опоры освещения есть параметры Наименование, Обозначение, Изготовитель. Значения параметров заполнены в соответствии с каталогом производителя Для ЦИМ зданий У вент. машины есть параметры Наименование, Обозначение, Изготовитель. Значения параметров заполнены в соответствии с каталогом производителя. |

В Табл. 5 приведена базовая спецификация уровней детализации.

Табл. 5. Базовая спецификация уровня детализации элементов ЦИМ

| Обозначение | Уровень проработки согласно [Ист. 2], Таблица 5.1 | Описание |
| --- | --- | --- |
| LOD 100 |  | Элемент информационной модели представлен в виде объемных формообразующих элементов с приблизительными размерами, формой, пространственным положением и ориентацией или схематично, а также необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 200 | В на этапе пред проекта, раннего этапа разработки ПД | Элемент информационной модели представлен в виде трехмерного объекта или сборки с предварительными изменяемыми размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 300 | А и В на этапе ПД | Элемент информационной модели представлен в виде объекта или сборки с точными фиксированными размерами, формой, точным пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 400 | С1 | Элемент информационной модели представлен в виде конкретной сборки с точными фиксированными размерами, включая размеры элементов узловых соединений, формой, пространственным положением, ориентацией, данными по изготовлению и монтажу, а также другой необходимой атрибутивной информацией |
| LOD 500 | С2 | Элемент информационной модели представлен в виде конкретной сборки с фактическими размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и атрибутивной информацией, достаточной для передачи модели в эксплуатацию |

При определении информационного содержания элементов ЦИМ необходимо учитывать информационные потребности всех участников на различных стадиях реализации проекта. В этих целях определение геометрической и атрибутивной информации следует осуществлять в обратном порядке (от финальной стадии, на которой заказчик планирует использовать ЦИМ, к начальной), руководствуясь при этом требованиями к результатам информационного моделирования на завершении соответствующего этапа (стадии) проекта.

Требования к структуре и атрибутивному состау элементов ЦИМ приведены в перечне Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ (п.9).

Требования к результату

Аудит ЦИМ на этапе разработки ИИ, ПД

Обеспечение координации моделей, полноты наполнения модели информацией, отсутствие критических пересечений, согласованность разделов является зоной ответственности Исполнителя.

Аудит качества и соответствия ЦИМ и юридически значимой документации осуществляется обеими сторонами. Целью аудита ЦИМ является своевременное выявление и устранение проектных ошибок. Со стороны Исполнителя аудит информационной модели должен проводиться на регулярной основе. По результатам Аудита информационной модели Исполнителем, он должен своевременно принять меры по устранению выявленных проектных ошибок и несоответствий ЦИМ и передаваемой юридически значимых документов.

По результатам аудита, Заказчиком/ Техническим Заказчиком и сторонами, привлечёнными Заказчиком для целей приёмки ЦИМ, формируется реестр замечаний, который размещается в СОД и направляется Исполнителю. При необходимости, к вопросам, замечаниям прикладываются дополнительные материалы (в виде отчётов/ протоколов проверки моделей, презентаций, скриншотов и пр.). По результатам работы Исполнителя у замечаний изменяется статус (Открыта, Отменено, Устраняется, Завершено). Реестр вопросов/ замечаний сохраняется в СОД проекта и актуализируется каждую неделю или в моменты загрузки обновлений со стороны Исполнителя/ завершения рассмотрения ЦИМ со стороны Заказчика. По согласованию сторон, реестр вопросов может вестись в электронном виде с применением цифровых решений.

Все принятые решения фиксируются в протоколах рабочих совещаний. Протоколы совещаний хранятся в рамках информационных систем Сторон и дублируются в СОД. Протоколы должны иметь сквозную нумерацию в рамках проекта. Протоколы могут быть оформлены в виде карточек задач в информационной системе Заказчика с предоставлением доступа к карточке Исполнителю.

Устранение замечаний производится Исполнителем в течение установленного срока. В случае повторного или не устранённого в установленный срок замечания, Заказчик оставляет за собой право применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта.

Способы аудита ЦИМ на этапе ИИ/ПД:

Табл. 6

| Наименование аудита | Описание аудита | Участник |
| --- | --- | --- |
| Аудит на правильность технических решений, нормам проектирования, соответствие ТЗ | Визуальный анализ комплексной модели совместно с результатами ИИ, ПД | Исполнитель Технический Заказчик Заказчик Привлечённые Заказчиком участники процесса согласования ИИ, ПД |
| Аудит на коллизии | Автоматизированный/ визуальный анализ на пересечения в соответствии с матрицей коллизий (формируется в ПИМ). Определение степени критичности осуществляется визуальным анализом выявленных коллизий. | Исполнитель (передаваемую версию проверяют уполномоченные лица со стороны Заказчика) |
| Аудит модели на информационное наполнение | Автоматизированный/ визуальный анализ информационного наполнения компонентов. | Исполнитель (передаваемую версию проверяют уполномоченные лица со стороны Заказчика) |

Приемка результатов работ осуществляется Заказчиком после устранения замечаний как по информационной модели, так и по разработанной документации, при условии соответствия критериям оценки качества.

Приемка результатов

До передачи согласуемой версии ЦИМ Исполнителю необходимо:

- Актуализировать и внести все правки в файлы ЦИМ;

- Исключить дублирование элементов в сводной ЦИМ;

- Выполнить процедуру удаления/ скрытия из проекта неиспользуемых объектов;

- Привести ЦИМ в соответствии с требованиями настоящего документа/ ПИМ;

- Проверить имена передаваемых файлов на соответствие требованиям настоящего документа/ ПИМ.

Результатом работ информационного моделирования являются переданные Заказчику (размещённые в СОД Заказчика) в электронном виде файлы цифровых информационных моделей:

- Файлы информационных моделей разделов в исходных редактируемых форматах (п.6.1) с устраненными замечаниями Заказчика;

- Файлы информационных моделей в открытых форматах, экспортированные из исходных редактируемых файлов информационных моделей (п.6.1);

- Ведомости объёмов работ в формате *.XLSX/ *.ODS

Результат работ загружается в СОД в виде очередных версий ЦИМ. Исключения указываются в ПИМ.

Результат работ является собственностью Заказчика.

Приёмка результатов работ осуществляется Заказчиком/ Техническим Заказчиком или уполномоченными лицами со стороны Заказчика после устранения всех замечаний как по ЦИМ, так и по разрабатываемой документации, при условии соответствия критериям оценки качества и критериям приемки результатов работ:

Табл. 7 Критерии приёмки результатов работ

| № | Критерий |
| --- | --- |
|  | Информационные предоставлены в полном объеме (предоставлен полный пакет: документация в формате PDF, документация в редактируемом формате, ЦИМ в открытых форматах и формате разработки) |
|  | Требования к координатам модели соблюдены |
|  | Проектные решения согласованы Заказчиком, замечания Заказчика к документации и ЦИМ устранены |
|  | Для этапа ПД: Выпущенная графическая часть ПД соответствует ЦИМ |
|  | Файлы моделей соответствуют требованиям: - Уровень атрибутивного наполнения - Уровень детализации |
|  | Критические коллизии отсутствуют |

Перечень Атрибутивного наполнения и детализации элементов ЦИМ

Для финальной версии ЦИМ ИИ принять следующий уровень детализации:

Условный габарит, Положение.

Для финальной версии ЦИМ ПД принять следующий уровень детализации:

Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Маркировка.

Табл. 8 Перечень Атрибутивного наполнения

| Код | Группировка объектов ЦИМ/ ИЦММ |  |  |  | Объекты ЦИМ/ ИЦММ | Обязательные параметры элементов модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень1 | Уровень2 | Уровень3.1 | Уровень3.2 | Уровень4.1-4.2 |  |
| 10-000-0000 | 10-000-0000_ИЦММ |  |  |  |  |  |
| 11-000-0000 |  | 11-000-0000_ИГДИ |  |  |  |  |
| 11-100-0000 |  |  | 11-100-0000_Зонирование |  |  |  |
| 11-200-0000 |  |  | 11-200-0000_ЦМР существующая |  |  |  |
| 11-200-0100 |  |  |  |  | 11-200-0100_ЦМР существующая |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
| 11-300-0000 |  |  | 11-300-0000_Существующие Здания и сооружения |  |  |  |
| 11-300-0100 |  |  |  |  | 11-300-0100_Существующие Здания |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
|  |  |  |  |  |  | Количество этажей |
|  |  |  |  |  |  | Высота здания |
| 11-300-0200 |  |  |  |  | 11-300-0200_Существующие МАФ |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
| 11-300-0300 |  |  |  |  | 11-300-0300_Металлические опоры |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
| 11-300-0400 |  |  |  |  | 11-300-0400_Ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение на плане ЗУ |
|  |  |  |  |  |  | Высота |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
| 11-300-0500 |  |  |  |  | 11-300-0500_Объекты регулирования ДД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Наименование |
| 11-400-0000 |  |  | 11-400-0000_Существующая Растительность (деревья, кусты) |  |  |  |
| 11-400-0100 |  |  |  |  | 11-400-0100_Отдельно стоящие деревья |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
| 11-400-0200 |  |  |  |  | 11-400-0200_Отдельно стоящие кусты |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
| 11-400-0300 |  |  |  |  | 11-400-0300_Полосы древесных насаждений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-400-0400 |  |  |  |  | 11-400-0400_Участки леса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-400-0500 |  |  |  |  | 11-400-0500_Участки зарослей кустарников |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-500-0000 |  |  | 11-500-0000_Существующие Покрытия |  |  |  |
| 11-500-0100 |  |  |  |  | 11-500-0100_Покрытия |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Тип покрытия |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 11-500-0100 |  |  |  |  | 11-500-0100_Бордюры |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Тип |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 11-600-0000 |  |  | 11-600-0000_Инженерные сети Энергетика |  |  |  |
| 11-061-0000 |  |  |  | 11-061-0000_Водопровод |  |  |
| 11-062-0000 |  |  |  | 11-062-0000_Канализация |  |  |
| 11-063-0000 |  |  |  | 11-063-0000_Тепловые сети |  |  |
| 11-064-0000 |  |  |  | 11-064-0000_Газопровод |  |  |
| 11-065-0000 |  |  |  | 11-065-0000_Технологические сети |  |  |
| 11-700-0000 |  |  | 11-700-0000_Инженерные сети Электрика |  |  |  |
| 11-071-0000 |  |  |  | 11-071-0000_Линии воздушной электропередачи |  |  |
| 11-072-0000 |  |  |  | 11-072-0000_Линии подземной электропередачи |  |  |
| 11-073-0000 |  |  |  | 11-073-0000_Наружное освещение |  |  |
| 11-074-0000 |  |  |  | 11-074-0000_Линии связи |  |  |
| 11-075-0000 |  |  |  | 11-075-0000_Управление дорогой и организация движения |  |  |
| 12-000-0000 |  | 12-000-0000_ИГИ |  |  |  |  |
| 12-100-0000 |  |  | 12-100-0000_ Объекты ИГИ |  |  |  |
| 12-100-0100 |  |  |  |  | 12-100-0100_Скважины (колонки) |  |
| 12-100-0101 |  |  |  |  | 12-100-0101_Инженерно-Геологические Элементы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Номер скважины |
|  |  |  |  |  |  | Номер ИГЭ |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
| 12-100-0200 |  |  |  |  | 12-100-0200_Резерв |  |
| 12-100-0300 |  |  |  |  | 12-100-0300_Сечения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Номер сечения |
| 13-000-0000 |  | 13-000-0000_ИГМИ |  |  |  |  |
| 13-100-0000 |  |  | 13-100-0000_ Объекты ИГМИ |  |  |  |
| 13-100-0100 |  |  |  |  | 13-100-0100_Скважины |  |
| 13-100-0101 |  |  |  |  | 13-100-0101_Отметка грунтовых вод |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Номер скважины |
|  |  |  |  |  |  | Отметка уровня грунтовых вод |
| 20-000-0000 | 20-000-0000_ЦИМ |  |  |  |  |  |
| 21-000-0000 |  | 21-000-0000_Объекты зонирования |  |  |  |  |
| 21-100-0000 |  |  | 21-100-0000_Временный отвод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 21-200-0000 |  |  | 21-200-0000_Постоянный отвод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 22-000-0000 |  | 22-000-0000_Объекты подготовки территории строительства |  |  |  |  |
| 22-100-0000 |  |  | 22-100-0000_Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Порода |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 22-200-0000 |  |  | 22-200-0000_Демонтаж существующих инженерных сетей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Имя сети |
| 22-300-0000 |  |  | 22-300-0000_Монтаж временных сетей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Имя сети |
|  |  |  |  |  |  | Длина/ Площадь, Кол-во |
| 23-000-0000 |  | 23-000-0000_ЦМР Проектная |  |  |  |  |
| 23-100-0000 |  |  | 23-100-0000_ЦМР Проектная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-000-0000 |  | 24-000-0000_АД |  |  |  |  |
| 24-100-0000 |  |  | 24-100-0000_Зем. работы |  |  |  |
| 24-101-0000 |  |  |  | 24-101-0000_Зем. Работы |  |  |
| 24-101-0100 |  |  |  |  | 24-101-0100_Выемка по классу грунта |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 24-101-0200 |  |  |  |  | 24-101-0200_Насыпь |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 24-101-0300 |  |  |  |  | 24-101-0300_Присыпные обочины |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-101-0400 |  |  |  |  | 24-101-0400_Планировка рельефа |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-200-0000 |  |  | 24-200-0000_Элементы конструкции автодороги |  |  |  |
| 24-201-0000 |  |  |  | 24-201-0000_Конструкции дорожной одежды АД по основному ходу |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-202-0000 |  |  |  | 24-202-0000_Конструкции дорожной одежды АД на примыканиях |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-203-0000 |  |  |  | 24-203-0000_Дренаж дорожной одежды АД |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-204-0000 |  |  |  | 24-204-0000_Конструкции дорожной одежды АД на участках УШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ дороги |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-205-0000 |  |  |  | 24-205-0000_Конструкции дорожной одежды АД на участках УСИЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ дороги |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-300-0000 |  |  | 24-300-0000_Водоотведение в границах проезжей части |  |  |  |
| 24-301-0000 |  |  |  | 24-301-0000_Водоотведение в границах проезжей части |  |  |
| 24-301-0100 |  |  |  |  | 24-301-0100_Лотки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-301-0200 |  |  |  |  | 24-301-0200_Водосбросы с высоких насыпей |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-400-0000 |  |  | 24-400-0000_Укрепительные работы |  |  |  |
| 24-401-0000 |  |  |  | 24-401-0000_Укрепительные работы |  |  |
| 24-401-0100 |  |  |  |  | 24-401-0100_Укрепление обочины |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-401-0200 |  |  |  |  | 24-401-0200_Укрепление откосов |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-500-0000 |  |  | 24-500-0000_Поверхностный водоотвод вне границ проезжей части |  |  |  |
| 24-501-0000 |  |  |  | 24-501-0000_Поверхностный водоотвод вне границ проезжей части |  |  |
| 24-501-0100 |  |  |  |  | 24-501-0100_Нагорные канавы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-501-0200 |  |  |  |  | 24-501-0200_Кюветы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-501-0300 |  |  |  |  | 24-501-0300_Укрепление русел |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-600-0000 |  |  | 24-600-0000_Объекты организации дорожного движения |  |  |  |
| 24-601-0000 |  |  |  | 24-601-0000_Объекты организации дорожного движения |  |  |
| 24-601-0100 |  |  |  |  | 24-601-0100_Разметка |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-601-0200 |  |  |  |  | 24-601-0200_Знаки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 24-601-0300 |  |  |  |  | 24-601-0300_Светофорное регулирование |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 24-601-0400 |  |  |  |  | 24-601-0400_Проекционная разметка |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 24-700-0000 |  |  | 24-700-0000_ЛИНЕЙНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |  |
| 24-701-0000 |  |  |  | 24-701-0000_ЛИНЕЙНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |
| 24-701-0100 |  |  |  |  | 24-701-0100_Конструкции дорожной одежды Пешеходных и Велодорожек вне границ проезжей части |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-701-0200 |  |  |  |  | 24-701-0200_Шумозащитные экраны |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0300 |  |  |  |  | 24-701-0300_Ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0400 |  |  |  |  | 24-701-0400_Барьерные ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0500 |  |  |  |  | 24-701-0500_Ограждения полосы отвода дороги |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0600 |  |  |  |  | 24-701-0600_Перильные (пешеходные) ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-701-0700 |  |  |  |  | 24-701-0700_Бортовой камень |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-800-0000 |  |  | 24-800-0000_ПЛОЩАДНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |  |
| 24-801-0000 |  |  |  | 24-801-0000_ПЛОЩАДНЫЕ объекты, входящие в инфраструктуру Автодороги |  |  |
| 24-801-0100 |  |  |  |  | 24-801-0100_Автобусные остановки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-801-0200 |  |  |  |  | 24-801-0200_Площадки очистных сооружений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-801-0300 |  |  |  |  | 24-801-0300_Площадки отдыха и ремонта |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка участка автодороги |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 24-900-0000 |  |  | 24-900-0000_Объекты доступной среды |  |  |  |
| 24-901-0000 |  |  |  | 24-901-0000_Объекты доступной среды |  |  |
| 24-901-0100 |  |  |  |  | 24-901-0100_Тактильная плитка |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 24-901-0200 |  |  |  |  | 24-901-0200_Пандусы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
| 25-000-0000 |  | 25-000-0000_ИССО |  |  |  |  |
| 25-100-0000 |  |  | 25-100-0000_Подпорные стены |  |  |  |
| 25-101-0000 |  |  |  | 25-101-0000_Секции подпорных стен |  |  |
| 25-101-0100 |  |  |  |  | 25-101-0100_Выемка грунта под подпорную стену |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-101-0200 |  |  |  |  | 25-101-0200_Обратная засыпка грунта под подпорную стену |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-101-0300 |  |  |  |  | 25-101-0300_Свайное основание подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-101-0400 |  |  |  |  | 25-101-0400_Фундаментная подготовка подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0500 |  |  |  |  | 25-101-0500_Фундамент подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0600 |  |  |  |  | 25-101-0600_Тело подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0700 |  |  |  |  | 25-101-0700_Деформационный шов подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-101-0800 |  |  |  |  | 25-101-0800_Застенный дренаж подпорной стены |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка секции подпорной стены |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-200-0000 |  |  | 25-200-0000_Водопропускные трубы |  |  |  |
| 25-201-0000 |  |  |  | 25-201-0000_Водопропускные трубы |  |  |
| 25-201-0100 |  |  |  |  | 25-201-0100_Выемка грунта под водопропускную трубу |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-201-0200 |  |  |  |  | 25-201-0200_Обратная засыпка грунта под водопропускную трубу |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-201-0300 |  |  |  |  | 25-201-0300_Фундаментная подготовка Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-201-0400 |  |  |  |  | 25-201-0400_Фундамент Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-201-0500 |  |  |  |  | 25-201-0500_Тело Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-201-0600 |  |  |  |  | 25-201-0600_Оголовки Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-201-0700 |  |  |  |  | 25-201-0700_Входной/Выходной лоток Водопропускных труб |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка водопропускной трубы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-300-0000 |  |  | 25-300-0000_Резерв |  |  |  |
| 25-400-0000 |  |  | 25-400-0000_Мосты и путепроводы |  |  |  |
| 25-401-0000 |  |  |  | 25-401-0000_Мосты и путепроводы |  |  |
| 25-401-0100 |  |  |  |  | 25-401-0100_Выемка грунта под конструкции мостового сооружения и путепровода |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0200 |  |  |  |  | 25-401-0200_Обратная засыпка грунта под конструкции мостового сооружения и путепровода |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Класс грунта |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0300 |  |  |  |  | 25-401-0300_Опоры, Устои мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0301 |  |  |  |  | 25-401-0301_Свайные основания опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0302 |  |  |  |  | 25-401-0302_Фундаментные подготовки опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0303 |  |  |  |  | 25-401-0303_Фундаменты опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0304 |  |  |  |  | 25-401-0304_Тела опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0305 |  |  |  |  | 25-401-0305_Оголовки опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0306 |  |  |  |  | 25-401-0306_Подферменники опор, устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0307 |  |  |  |  | 25-401-0307_Лежни устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0308 |  |  |  |  | 25-401-0308_Шкафные стенки устоев |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка опоры, устоя |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0400 |  |  |  |  | 25-401-0400_Пролётные строения мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0401 |  |  |  |  | 25-401-0401_Балки пролётного сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0402 |  |  |  |  | 25-401-0402_Монолитные участки пролётного сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0403 |  |  |  |  | 25-401-0403_Низ проезжей части |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0404 |  |  |  |  | 25-401-0404_Опорные части пролётных строений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка пролёта |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0500 |  |  |  |  | 25-401-0500_Конусы мостовых сооружений мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0501 |  |  |  |  | 25-401-0501_Зем. полотно конуса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка конуса |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0502 |  |  |  |  | 25-401-0502_Подготовка конуса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка конуса |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0503 |  |  |  |  | 25-401-0503_Укрепление конуса |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка конуса |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0600 |  |  |  |  | 25-401-0600_Сопряжения мостов и путепроводов в автодорогой |  |
| 25-401-0601 |  |  |  |  | 25-401-0601_Подготовка сопряжений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка сопряжения |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0602 |  |  |  |  | 25-401-0602_Переходные плиты сопряжений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка сопряжения |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0603 |  |  |  |  | 25-401-0603_Лежни сопряжений |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка сопряжения |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0700 |  |  |  |  | 25-401-0700_Лестничные сходы мостов и путепроводов |  |
| 25-401-0701 |  |  |  |  | 25-401-0701_Фундаменты лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0702 |  |  |  |  | 25-401-0702_Площадки лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0703 |  |  |  |  | 25-401-0703_Косоуры лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0704 |  |  |  |  | 25-401-0704_Ступени лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0705 |  |  |  |  | 25-401-0705_Пролёты лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
| 25-401-0706 |  |  |  |  | 25-401-0706_Ограждения лестниц |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка схода |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Объём |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
| 25-401-0800 |  |  |  |  | 25-401-0800_Ограждения |  |
| 25-401-0801 |  |  |  |  | 25-401-0801_Барьерные ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0802 |  |  |  |  | 25-401-0802_Перильные (пешеходные) ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Пикет (ы) |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0900 |  |  |  |  | 25-401-0900_Водоотводы |  |
| 25-401-0901 |  |  |  |  | 25-401-0901_Дренажные лотки и трубки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-401-0902 |  |  |  |  | 25-401-0902_Трубы и водопропускные воронки |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 25-500-0000 |  |  | 25-500-0000_Резерв |  |  |  |
| 25-600-0000 |  |  | 25-600-0000_Резерв |  |  |  |
| 25-700-0000 |  |  | 25-700-0000_Тоннели |  |  |  |
| 25-701-0000 |  |  |  | 25-701-0000_Конструкции тоннелей |  |  |
| 25-702-0000 |  |  |  | 25-702-0000_Инженерные системы тоннелей |  |  |
| 25-800-0000 |  |  | 25-800-0000_Объекты ПОС ИССО |  |  |  |
| 26-000-0000 |  | 26-000-0000_Инженерные сети |  |  |  |  |
| 26-100-0000 |  |  | 26-100-0000_Инженерные сети Энергетика |  |  |  |
| 26-101-0000 |  |  |  | 26-101-0000_Канализация дождевая Автомобильной дороги |  |  |
| 26-101-0100 |  |  |  |  | 26-101-0100_Оборудование канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-101-0200 |  |  |  |  | 26-101-0200_Колодцы канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-101-0300 |  |  |  |  | 26-101-0300_Трубы канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-101-0400 |  |  |  |  | 26-101-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-101-0500 |  |  |  |  | 26-101-0500_Арматура канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-101-0600 |  |  |  |  | 26-101-0600_Гильзы канализации дождевой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-102-0000 |  |  |  | 26-102-0000_Канализация дренажная Автомобильной дороги |  |  |
| 26-102-0100 |  |  |  |  | 26-102-0100_Оборудование канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-102-0200 |  |  |  |  | 26-102-0200_Колодцы канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-102-0300 |  |  |  |  | 26-102-0300_Трубы канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-102-0400 |  |  |  |  | 26-102-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-102-0500 |  |  |  |  | 26-102-0500_Арматура канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-102-0600 |  |  |  |  | 26-102-0600_Гильзы канализации дренажной АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-103-0000 |  |  |  | 26-103-0000_Канализация бытовая общего пользования |  |  |
| 26-103-0100 |  |  |  |  | 26-103-0100_Оборудование канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-103-0200 |  |  |  |  | 26-103-0200_Колодцы канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-103-0300 |  |  |  |  | 26-103-0300_Трубы канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-103-0400 |  |  |  |  | 26-103-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-103-0500 |  |  |  |  | 26-103-0500_Арматура канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-103-0600 |  |  |  |  | 26-103-0600_Гильзы канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-103-0700 |  |  |  |  | 26-103-0700_Изоляция трубопроводов канализации бытовой АД |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |
| 26-104-0000 |  |  |  | 26-104-0000_Водоснабжение |  |  |
| 26-104-0100 |  |  |  |  | 26-104-0100_Оборудование системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-104-0200 |  |  |  |  | 26-104-0200_Колодцы системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 26-104-0300 |  |  |  |  | 26-104-0300_Трубы системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-104-0400 |  |  |  |  | 26-104-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-104-0500 |  |  |  |  | 26-104-0500_Арматура системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-104-0600 |  |  |  |  | 26-104-0600_Гильзы системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-104-0700 |  |  |  |  | 26-104-0700_Изоляция трубопроводов системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |
| 26-104-0800 |  |  |  |  | 26-104-0800_Опоры трубопроводов системы водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-105-0000 |  |  |  | 26-105-0000_Газоснабжение |  |  |
| 26-105-0100 |  |  |  |  | 26-105-0100_Оборудование системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-105-0200 |  |  |  |  | 26-105-0200_Распределительные шкафы и устройства системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-105-0300 |  |  |  |  | 26-105-0300_Трубы системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-105-0400 |  |  |  |  | 26-105-0400_Отводы и соединительные детали трубопроводов системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-105-0500 |  |  |  |  | 26-105-0500_Арматура системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
| 26-105-0600 |  |  |  |  | 26-105-0600_Гильзы системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 26-105-0700 |  |  |  |  | 26-105-0700_Изоляция трубопроводов системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |
| 26-105-0800 |  |  |  |  | 26-105-0800_Опоры трубопроводов системы газоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка системы |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
| 26-106-0000 |  |  |  | 26-106-0000_Резерв |  |  |
| 27-000-0000 |  | 27-000-0000_Инженерные сети Электрика |  |  |  |  |
| 27-100-0000 |  |  | 27-100-0000_Наружное освещение |  |  |  |
| 27-121-0000 |  |  |  | 27-121-0000_Наружное освещение |  |  |
| 27-121-0100 |  |  |  |  | 27-121-0100_Трансформаторы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-121-0200 |  |  |  |  | 27-121-0200_Шкафы и распределительные устройства |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-121-0300 |  |  |  |  | 27-121-0300_Опоры освещения |  |
| 27-121-0400 |  |  |  |  | 27-121-0400_Светильники освещения |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-121-0500 |  |  |  |  | 27-121-0500_Кабельная канализация |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Сечение лотка |
| 27-121-0600 |  |  |  |  | 27-121-0600_Кабельные колодцы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 27-121-0700 |  |  |  |  | 27-121-0700_Гильзы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-121-0800 |  |  |  |  | 27-121-0800_Оборудование заземления |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-200-0000 |  |  | 27-200-0000_Наружное электроснабжение |  |  |  |
| 27-201-0000 |  |  |  | 27-201-0000_Наружное электроснабжение |  |  |
| 27-201-0100 |  |  |  |  | 27-201-0100_Трансформаторы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-201-0200 |  |  |  |  | 27-201-0200_Шкафы и распределительные устройства |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Электротехнические характеристики |
| 27-201-0500 |  |  |  |  | 27-201-0500_Кабельная канализация |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина прокладки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
|  |  |  |  |  |  | Сечение лотка |
| 27-201-0600 |  |  |  |  | 27-201-0600_Кабельные колодцы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Глубина |
| 27-201-0700 |  |  |  |  | 27-201-0700_Гильзы |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-201-0800 |  |  |  |  | 27-201-0800_Оборудование заземления |  |
|  |  |  |  |  |  | Код по классификатору |
|  |  |  |  |  |  | Шифр Тома/Книги ПД |
|  |  |  |  |  |  | Наименование и техническая характеристика |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка |
|  |  |  |  |  |  | Материал |
|  |  |  |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  | Длина |
| 27-202-0000 |  |  |  | 27-202-0000_Контактные сети |  |  |
| 27-203-0000 |  |  |  | 27-203-0000_Управление дорогой |  |  |
| 27-204-0000 |  |  |  | 27-204-0000_Сети связи |  |  |
| 30-000-0000 | 30-000-0000_ЦИМ Зданий и сооружений |  |  |  |  |  |