	
	УТВЕРЖДЕНО:

Первый заместитель начальника

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

         ________________ Е.В. Неверова

        «_____»______________2026


Задание на проектирование объекта капитального строительства

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К–020 Бахчисарай – Ялта
км 25+550 – км 25+650
	Местоположение: Республика Крым, Бахчисарайский район, Голубинское сельское поселение, автомобильная дорога 35 ОП РЗ 35К–020 Бахчисарай–Ялта км 25+550 – км 25+650


I. Общие данные

	1. Основание для проектирования объекта:

	Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.11.2025 № 2037-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым и пункта 1 распоряжения Совета министров Республики Крым от 12.02.2025 № 179-р» (с изменениями и дополнениями)

	

	2. Застройщик (технический заказчик):

	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», 295022, Республика Крым, город Симферополь, 
Кечкеметская улица, дом 184/1а. ОГРН 1159102040680, ИНН 9102164702

	

	3. Инвестор (при наличии):

	Нет

	

	4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2023 № 72411)
Автомобильные дороги. 

	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
Код: 04.01.001.003.
Гидротехнические сооружения и сооружения для защиты населения и территорий
Защитное сооружение от природных воздействий (подпорная стена, противооползневое сооружение, боносетевое заградительное сооружение и др.)
Код: 12.02.002.002

Транспортные сооружения и переходы.

Сооружение с водопропускной трубой под автомобильной, железной дорогами.

Код: 04.06.003.001

	

	5. Вид работ:

	Капитальный ремонт

	

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

	Бюджет Республики Крым (Республиканская адресная инвестиционная программа, утвержденная распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.11.2025 № 2037-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым и пункта 1 распоряжения Совета министров Республики Крым от 12.02.2025 № 179-р» (с изменениями и дополнениями). 100% - региональный бюджет. 
190 000,000 тыс. руб. за счет средств Республики Крым (100%)

	

	7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

	Не требуется

	

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

	Выделение этапов не предусмотрено

	

	9. Срок строительства объекта:

	Продолжительность строительства принять на основе проекта организации строительства

	

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

	Протяженность участка работ, км
 –  0,100*

Категория автомобильной дороги
 –  IV

Расчетная скорость, км/ч
             –  40*

Число полос движения, шт
             –  2
Ширина полосы движения, м
             –  3,00
Ширина обочины, м
                         –  1,50*
Расчетные нагрузки
                         –  АК11,5
Тип дорожной одежды
             –  капитальный

Вид покрытия
                                     –  асфальтобетон

* данные уточняются при проектировании.

	

	11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя:



	11.1. Назначение объекта:

	В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств.

Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.01.001.003 (обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта), в соответствии с п. 04.01. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».
В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпорная стена является защитным дорожным сооружением.

Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 12.02.002.002 (защитное сооружение от природных воздействий (подпорная стена, противооползневое сооружение, боносетевое заградительное сооружение и др.)), в соответствии с п. 12.02. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр. «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», водопропускная труба является искусственным дорожным сооружением.

Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.06.003.001 (сооружение с водопропускной трубой под автомобильной, железной дорогами), в соответствии с п. 04.06. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр. «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

	

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

	В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры

	

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

	Сейсмичность, склоновые процессы

	

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

	В соответствии с п. 1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сооружение не относится к опасным производственным объектам

	

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

	В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», автомобильная дорога не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности

	

	11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

	В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

	

	11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливаются согласно п. 7 ч. 1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, 
ст. 5):

	В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности нормальный

	

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

	Не требуется

	

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

	Проектные и технические решения разработать в соответствии с установленными требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных технических документов, в том числе, включенных в перечень нормативной документации в качестве одного из приложений к Государственному контракту

	

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

	Выполнить инженерные изыскания, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений капитального ремонта и эксплуатации объекта. Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Задания на выполнение отдельных видов инженерных изысканий, включаемые в программы инженерных изысканий, выдаются руководителем подрядной организации, утверждаются главным инженером проекта (ГИПом), согласовываются руководителем изыскательского подразделения (либо субподрядной организации).

Точность, состав, сдачу работ и оформление отчетов по изыскательским работам выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», ГОСТ 32836–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», а также:
– по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», 
ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий»;

– по инженерно-геологическим изысканиям – СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», 
ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий»;

– по инженерно-геофизическим изысканиям (сейсмическое микрорайонирование) –
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий», 
РСН 65–87 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ»;
– по инженерно-экологическим изысканиям – СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», 
ГОСТ 32847–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий»;
–  по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

–  по предпроектному обследованию автомобильной дороги, водопропускных труб – ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ОДМ 218.4.039–2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог», СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний».

Инженерно-геодезические изыскания выполнить путем проведения топографической съемки участка расположения объекта на площади, достаточной для выполнения проектных работ, с составлением топографического плана в масштабе 1:500, продольного профиля, профилей склона, продольных и поперечных профилей относительно линии проектируемого укрепительного (удерживающего) сооружения. Топографический план должен отражать контуры существующих оползней и осыпей, бровки срыва оползней, оползневые деформации растительности и покрытия дороги. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и обоснования проектных решений капитального ремонта и эксплуатации объекта. Система координат МСК 63, система высот - Балтийская. Закрепление планово-высотного обоснования выполнить согласно ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий». Получить выписку, содержащую сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети (ГГС). В границах съемки снять все подземные и наземные коммуникации с указанием назначения, числа и марок проводов и кабелей, глубины заложения и высоты подвесок с указанием адресов и телефонов владельцев и согласованием их места положения. Расположение коммуникаций в границах съемки должно быть согласовано с владельцами коммуникаций. Заложить стеновые репера и/или репера (точки) долговременного закрепления в необходимом количестве. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть чётко обозначены для исключения неумышленного уничтожения и позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Инженерно-геологические изыскания выполнить путем бурения скважин с отбором и исследованием образцов, в объеме, обеспечивающем комплексное изучение инженерно-геологических условий участка капитального ремонта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, а также составить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений. Инженерно-геологические изыскания провести в объеме, определенном на основании рекогносцировочного обследования территории. В составе инженерно-геологических изысканий должны быть выполнены: оценка устойчивости склона, оценка гидрогеологических условий (выявление источников замачивания грунтов склона, наличия водоносных горизонтов, фактический и прогнозируемый уровень грунтовых вод, агрессивность к бетонам). Определить области неблагоприятных инженерно-геологических процессов, их размеров, мощности, активности. Предоставить заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту отбора). Геологические разрезы по характерным поперечным профилям внести в состав инженерно-геологического отчета.
Инженерно-геофизические изыскания (сейсмическое микрорайонирование) выполнить путем уточнения исходной сейсмичности территории, на которой расположен объект, с указанием сейсмичности в баллах на момент изысканий, а также дать прогноз изменений сейсмичности с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительно-монтажных работ и на период эксплуатации объекта. Карты (схемы) сейсмического микрорайонирования сопроводить результатами расчетов и количественными характеристиками прогнозируемых сейсмических воздействий.
Инженерно-экологические изыскания выполнить в объеме, необходимом для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки, для экологического обоснования капитального ремонта объекта с последующей эксплуатацией, для обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, территории. Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки воздействия объекта на окружающую с учетом экологических ограничений. Выполнить рекогносцировку участка работ, составить инженерно-экологическую карту с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, описать точки с нанесением данных радиометрических наблюдений на карту, собрать исходные данные, обработать и проанализировать опубликованные и фоновые материалы о состоянии окружающей среды. Произвести отбор почв, грунтов и воды на санитарно-токсикологические и санитарно-бактериологические показатели. Определить соли тяжелых металлов в составе грунтов, коррозионную активность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к бетону и стали.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить путем проведения рекогносцировочного обследования участка работ, обработки статистических данных, определения площадей и уклонов водосборов. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать оценку гидрологических и климатических условий территории для обоснования проектных решений капитального ремонта автомобильной дороги, устройства укрепительных (удерживающих) сооружений и определения гидрометеорологических условий их эксплуатации. Получить справку с краткой климатической характеристикой и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в районе проведения работ в региональном органе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Предпроектные обследования осуществить посредством проведения комплексного (визуального, приборного, инструментального) обследования автомобильной дороги и водопропускных сооружений с исследованием свойств материалов и конструкций неразрушающими методами. Дать оценку состоянию грунтов оснований, конструкциям и фундаментам с целью определения их несущей способности, а также сформировать заключение о возможности использования существующих конструктивных элементов объекта
Получить справку от соответствующего территориального органа государственного контроля, использования и охраны памятников истории и культуры о наличии либо отсутствии в зоне проектирования объектов историко-культурного наследия.

В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта или необходимости дополнительных специальных исследований и изысканий, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

Результатом инженерных изысканий и предпроектного обследования являются технические отчёты (выделяемые в отдельные книги), содержащие материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по капитальному ремонту этого объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния объекта на другие объекты капитального строительства.

Технические отчёты об инженерных изысканиях и предпроектном обследовании передать Заказчику после окончания изыскательских работ на электронном носителе. Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате *.pdf.

По окончании инженерных изысканий и предпроектного обследования земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению. Выполнить тампонирование скважин с составлением акта.

	

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства в ценах соответствующих лет, составляет 190 000,000 тыс. рублей. Стоимость уточняется по результатам положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости.

	16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

	Нет.


II. Перечень основных требований к проектным решениям
	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

	Не требуется

	

	18. Требования к проекту полосы отвода:

	Не требуется

	

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

	Не требуется

	

	20. Требования к технологическим решениям:

	Не требуется

	

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

	Не требуется

	

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

	Разработать основные проектные решения на основе технико-экономического сравнения вариантов: дорожных одежд, конструктивных решений укрепительных (удерживающих) сооружений, применяемых материалов и технологий и предоставить на рассмотрение и утверждение технического совета Заказчика.

До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту проектирования», в который входит поэтапное утверждение основных проектных решений.

Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна определить требуемый модуль упругости согласно интенсивности и состава транспортного потока. Предоставить на согласование техническому совету Заказчика не менее двух вариантов дорожных одежд с определением сметной стоимости для каждого из представленных вариантов. Согласно п. 12.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» асфальтобетонные смеси проектировать в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 58406.1–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», 
ГОСТ Р 58406.2–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон Технические условия», ГОСТ Р 58401.1–2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования», 
ГОСТ Р 58401.3–2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования» и ГОСТ Р 54401–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия».
Обеспечить продольный и поперечный водоотвод проектируемого участка автомобильной дороги. Предусмотреть переустройство существующих и устройство недостающих сооружений (элементов) поверхностного водоотвода.
При наличии в зоне производства работ существующих съездов предусмотреть их восстановление.

Предложить мероприятия по внедрению новых технологий, техники, конструкций и материалов. Дать рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 22.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании», обосновать их применение в разделе «Применение новых технологий, техники и материалов» путем технико-экономического сравнения со стандартными технологиями, техникой и материалами. Обосновать целесообразность финансирования инноваций и внедрения достижений научно-технического прогресса (определить экономическую эффективность внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов).
Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, получить в органах Государственной экспертизы положительное заключение проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 33100-2023 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог».

Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям.
Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Заказчиком, в установленном им порядке, в защите проектной документации в органах Государственной экспертизы. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика. Вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения, уточнения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию, ответы на замечания экспертизы оформить сводкой замечаний в виде таблицы. Предоставлять необходимые пояснения при рассмотрении запросов органов исполнительной власти, обращений граждан и организаций по вопросам принятых проектных решений. При необходимости, участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.

Инженерные изыскания, предпроектное обследование и проектирование должно осуществляться организацией, имеющей СРО и все необходимые допуски для данного вида работ.

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

	Не требуется

	

	24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

	Не требуется

	24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	Не требуется.

	24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

Не требуется

	

	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

	Мероприятия по охране окружающей среды разработать на основании действующих нормативных и правовых актов в соответствующем разделе проектной документации с учетом требований к его содержанию

	

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать на основании действующих нормативных и правовых актов в соответствующем разделе проектной документации с учетом требований к его содержанию

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

	Не требуется

	

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

	Не требуется

	

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

	Не требуется

	

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

	Не требуется

	

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

	Не требуется

	32. Требования к проекту организации строительства объекта:

	Организацию движения в период производства работ согласовать с Заказчиком на этапе рассмотрения основных проектных решений.
В проектную документацию включить сводный стройгенплан. В проекте организации строительства в календарном плане отражать все виды работ.
Предусмотреть разделом ПОС выделение в отдельные этапы работы по переустройству (устройству) коммуникаций (при наличии).

	

	33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

	Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих переустройству.
Получение технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ, осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта.

Проектная организация осуществляет и оплачивает все необходимые согласования с заинтересованными физическими и юридическими лицами (муниципальными образованиями, организациями, выдавшими технические условия и договора на технологическое присоединение, владельцами инженерных сетей, территориальными органами государственного контроля и иными заинтересованными службами) в соответствии с действующим законодательством.
При необходимости сноса и проведения компенсационных мероприятий в отношении древесно-кустарниковой растительности, попадающей в границы проектируемого объекта, сформировать Акт обследования зелёных насаждений, подлежащих удалению, и направить на рассмотрение Заказчику (с приложением дендроплана).

	

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

	Не требуется

	

	35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

	Разработать при необходимости.

	

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

	Сбор данных о наличии, местоположении и функционировании площадок складирования и полигонов ТБО (ТКО, КГО) осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта.

	

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

	Не требуется


III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

	Дополнительно к обязательному составу проектно-сметной документации разработать, выделив в отдельные тома:

 –материалы технических условий и согласований;

–организацию и обеспечение безопасности движения на время капитального ремонта и на период эксплуатации;

–переустройство коммуникаций (при необходимости);

–конкурсную документацию (чертежи, ведомость объемов и стоимости работ, технические спецификации).
Порядок разработки проектной документации:

–выполнение инженерных изысканий;

–предоставление Заказчику (на электронном носителе) технических отчетов по результатам инженерных изысканий и предпроектного обследования на рассмотрение;

–разработка вариантов проектных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по согласованному варианту;

–представление проектных решений на согласование Заказчику;

–разработка проектной документации по капитальному ремонту на основании технических решений, выбранных и согласованных техническим советом Заказчика;

–передача проектно-сметной документации в органы Государственной экспертизы на проверку в части достоверности определения сметной стоимости;

–передача проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий Заказчику в полном объеме (на бумажном и электронном носителях) с учетом корректировки по замечаниям органов государственной экспертизы.

	

	39. Требования к подготовке сметной документации:

	Сметную документацию разработать в полном объеме в соответствии с            «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020  № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр), ресурсно-индексным методом с использованием государственных элементных сметных норм (ГЭСН), сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен размещенных в федеральном реестре сметных нормативов (ФГИС ЦС) с пересчетом  из базисного уровня цен (ФСБЦ-2022) в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов по субъектам Российской Федерации на дату представления документации Заказчику.

Дополнительно к обязательному составу сметной документации разработать: Акт, утвержденный застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1_1 и 1_2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования в соответствии с п. 16_4 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145.
При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применять индексы, указанные в подпунктах "г" - "ж" п. 11 Методики от 04.08.2020 
№ 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 
№ 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр). 

При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определить  их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту на основании проведенного мониторинга по прайс-листам (далее - конъюнктурный анализ)  поставщиков и организаций-производителей продукции, в соответствии с пп.13-21  Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 
№ 30/пр). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр) и согласовать с заказчиком».

Количество коммерческих предложений при конъюнктурном анализе рынка – 
не менее 3х. В коммерческих предложениях (прайс-листах) должна быть отображена информация: поставщик, его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны, цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом доставки до административного центра Республики Крым (г. Симферополь), либо до объекта. Коммерческое предложение должно быть зарегистрировано в официальном порядке в соответствии с регламентом предоставляющей организации, заверено подписью и печатью представителя организации-производителя материала.

В состав сметной документации включить подробную пояснительную записку о формировании сметной стоимости, а также отдельный том (книгу), содержащий (-ую) локальные сметы на виды работ, оборудования и материалы.
Структуру, состав и формы сметной документации оформить в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421–пр от 04.08.2020. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.

Наименование локальных смет и глав сводного сметного расчета должно строго соответствовать наименованию глав сводной ведомости объемов работ.
В составе сводного сметного расчета включить затраты на:

–проектно-изыскательские работы;

–компенсации при обнаружении объектов историко-культурного наследия (при необходимости);

–переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, пуско-наладочные работы по наружному освещению, переключение газопроводов и др. (при необходимости);

–восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений (при необходимости);

–мероприятия по размещению или утилизации отходов на лицензированных объектах, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду (при наличии);

–затраты на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы под нагрузкой, диагностика искусственных сооружений и т.п.);

–содержание участка автомобильной дороги, а также дорог и улиц, задействованных в схеме движения транспорта для строительно-монтажных работ (при необходимости);

–временные здания и сооружения (на основании ПОС);

–затраты по перевозке работников (на основании ПОС); 

–дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций на основании ПОС (при необходимости);

–восстановление покрытий автомобильных дорог (подъездных путей) деформированных в период строительно-монтажных работ (при необходимости);

–проведение работ по производственно-экологическому контролю (мониторингу);
–строительный контроль;*

–проведение работ по приемочной диагностике автомобильной дороги и искусственных сооружений;

–затраты на рабочую документацию;

–налог на добавленную стоимость – 22%;

–непредвиденные работы и затраты – в размере 3% (в случае необходимости);

–
прочие необходимые затраты в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421–пр. от 04.08.2020 и другими документами, включёнными в федеральный реестр сметных нормативов.
Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, в том числе проверку достоверности определения сметной стоимости, осуществляет и оплачивает проектная организация. Повторное проведение согласований и экспертизы оплачивает так же проектная организация.

Стоимость и сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости входят в стоимость и сроки по данному Государственному контракту.

* На основании п.2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190–ФЗ, п.3, п.14 Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 № 468, а также ввиду отсутствия у Заказчика нормативной численности работников, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, строительный контроль проводится организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля.

	

	40. Требования к разработке специальных технических условий:

	Не требуется

	

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

	 – Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011),  Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159);
– Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р);

– Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687);
– Перечень нормативной документации, включенный в приложения к Государственному контракту

	

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

	Не требуется

	

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

	Не требуется

	

	44. Требование о применении типовой проектной документации:

	Не требуется

	

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

	Технические отчёты инженерных изысканий и предпроектного обследования передать Заказчику в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (*.doc, *.xls, *.dwg) и в формате *.pdf.

Проектную документацию передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости) в 
4 экземплярах в переплетенном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Электронная версия проектной документации передается Заказчику на отдельном DVD диске. Файлы на DVD диске должны иметь редактируемый формат (текстовой части – *.doc, *.xls; графической части – *.dwg) и формат *.pdf, а также в формате, позволяющем обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации – *.gsfx (приоритетный), *.arps, *.xml). Документы сторонних организаций предоставляются в форматах *.jpg, *.pdf. При этом, наименование файлов и папок на DVD диске (с указанием полных названий и номеров томов в каждой папке, указанием номеров листов и наименований листов) должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе (ГОСТ Р 2.051–2023 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронная конструкторская документация. Основные положения»).
Положительное заключение экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости передать Заказчику в 1 экземпляре в переплетённом виде и на электронном носителе.
Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с действующими нормами и аккуратно сброшюрована. Графические и текстовые материалы должны быть читаемы. Документация на бумажном носителе передается в пронумерованных коробках с указанием содержимого. В накладной, напротив каждой книги, указать соответствующий номер коробки.

Учесть требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Дополнительно, для проведения торгов на строительно-монтажные работы, конкурсную документацию в полном объеме предоставить в формате *.pdf (с обязательным включением сводной ведомости объемов и стоимости работ в формате *.xls) с размером каждого файла не более 50 Мб (с указанием полных названий и номеров томов в полном соответствии с бумажным вариантом).
Сроки завершения работ в соответствии с заключенным Государственным контрактом.


