Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» ____________2026 г. № ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для внедрения интеллектуальной транспортной системы, в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Симферопольской городской агломерации

Товары, поставляемые заказчику в рамках Государственного контракта

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Государственного контракта |  |  |  |
| 1 | Серверное оборудование | 26.20.14.000-00000189, Сервер | 1 |
| 2 | Маршрутизатор | 26.30.11.120-00000002, Маршрутизатор | 1 |
| 3 | Коммутатор | 26.30.11.110-00000041, Коммутатор | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | 26.20.40.110-00000001, Источник бесперебойного питания | 1 |
| 5 | Шкаф телекоммуникационный | 26.30.30.000-00000010, Шкаф телекоммуникационный | 1 |
| 6 | Системный блок АРМ администратора | 26.20.15.000-00000026, Системный блок | 3 |
| 7 | Монитор АРМ администратора | 26.20.17.110-00000032, Монитор, подключаемый к компьютеру | 3 |
| 8 | Клавиатура АРМ администратора | 26.20.16.110-00000002, Клавиатура | 3 |
| 9 | Мышь АРМ администратора | 26.20.16.170-00000002, Мышь компьютерная | 3 |
| 10 | Операционная система | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 11 | Специальное программное обеспечение для виртуализации | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 12 | Интеграционная платформа | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 2 этап Государственного контракта |  |  |  |
| 1 | Дорожный контроллер | 27.90.70.000-00000001, Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах | 12 |
| 2 | Детекторный комплекс | 26.51.64.190, Приборы для измерения параметров движения и количества прочие | 12 |
| 3 | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на серверном оборудовании | 26.20.40.144, Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные | 1 |
| 4 | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на периферийном оборудовании | 26.20.40.144, Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные | 12 |
| 5 | Подсистема светофорного управления (модернизация функционала) | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 6 | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (модернизация функционала) | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 7 | Модуль управления движением общественного транспорта | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 3 этап Государственного контракта |  |  |  |
| 1 | Серверное оборудование | 26.20.14.000-00000189, Сервер | 1 |
| 2 | Дорожный контроллер | 27.90.70.000-00000001, Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах | 13 |
| 3 | Детекторный комплекс | 26.51.64.190, Приборы для измерения параметров движения и количества прочие | 13 |
| 4 | Метеостанция | 26.51.10.000-00000003, Автоматизированная система метеорологического контроля | 1 |
| 5 | Операционная система | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 6 | Специальное программное обеспечение для виртуализации | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 7 | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на периферийном оборудовании | 26.20.40.144, Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные | 13 |
| 8 | Подсистема метеомониторинга (модернизация функционала) | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 9 | Подсистема светофорного управления (модернизация функционала) | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |
| 10 | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (модернизация функционала) | 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение | 1 |

Характеристики Товаров, поставляемых заказчику в рамках Государственного контракта

| № п/п | Компонент/ свойство | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Кол-во в каждой единице товара | Сведения о товаре в реестре российской продукции | Страна происхождения товара | Цена за единицу товара, рублей | Стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Государственного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серверное оборудование – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.14.000-00000189, Сервер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серверное оборудование | Система удаленного управления сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2.9 | Гигагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выделенные порты удалённого управления сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA SAS NVMe PCIe M.2 U.2 USB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру | SAS SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество USB 3.x портов | ≥ 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 8192 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие установленного аппаратного дискового контроллера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 1200 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 3840 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2) | ≥ 480 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 24 | Мегабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера | ≥ 8 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 6 10 50 60 Pass-Through 0 1 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 DisplayPort SFF-8654 4i |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип корпуса | Rack |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232 | На задней панели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | На передней панели На задней панели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип сервера | Стоечный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип электропитания | Блоки питания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Волоконно-оптический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 2) | SSD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте Обеспечение перенаправления графической консоли по сети Поддержка веб-интерфейса Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) Видеозапись с экрана действий администратора Дублирование загрузочного образа контроллера сервера |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип оперативной памяти | DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажная ширина | 19 | Дюйм (25,4 мм) |  |  |  |  |  |
| 2. | Маршрутизатор – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.30.11.120-00000002, Маршрутизатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маршрутизатор | Возможность выгрузки файлов с устройства по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество блоков питания | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab) | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы распространения MPLS меток протокола LDP | DU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие портов USB | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering / content filtering) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей (VPLS) | LDP-signaling (Martini) BGP-signaling (Kompella) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Коммутатор – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.30.11.110-00000041, Коммутатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутатор | Тип коммутатора | Управляемый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип по назначению | Telecom Enterprise |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень управляемого коммутатора | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень применения | Доступ Агрегация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания | Встроенный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип электропитания | AC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество LAN портов | ≥ 24 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 24 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 512 | Мегабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 | Мегабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 64 | Мегабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество записей MAC | ≥ 16 | Тысяча штук |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 100 | Гигабит в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Производительность (Full Duplex) | ≥ 128 | Гигабит в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | ≥ 64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов ААА | Local Radius Tacacs+ 802.1x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов и средств управления | LACP OSPFv2 OSPFv3 RIPv1 RIPv2 Static DHCP server DHCP relay BootP client IGMP Proxy Local SNTP client Стандарт ERPS SSHv1 Telnet SSHv2 LLDP SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 HTTP HTTPS NTP DHCP ICMP 802.1X TCP SNMP SSH SMON IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI WEB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный размер JumboFrame | ≥ 9416 | Байт |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Spanning Tree Fast Link option STP Root Guard BPDU Filtering STP BPDU Guard Loopback Detection |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка выделенных VLAN | Voice VLAN Guest VLAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка зеркалирования трафика | SPAN RSPAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO PQ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Критерии фильтрации ACL | Port Vlan ID Ethertype CoS MAC source address MAC destination address IPv4 source address IPv4 destination address IPv4 DSCP IPv4 Preference IPv4 ToS IPv4 protocol numbers IPv6 source address IPv6 destination address TCP/UDP source port TCP/UDP destination port TCP/UDP flags |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 500 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество L3 интерфейсов | > 16 и ≤ 32 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 | Тысяча штук |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.8 и ≤ 1.2 | Тысяча штук |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество 802.1ad правил | > 0.8 и ≤ 1.2 | Тысяча штук |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3 IGMP Snooping Fast Leave MLD Snooping v1,2 IGMP и MLD Snooping Querier MVR |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 2 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип организации списков контроля доступа | DSCP IP-протокол Номер порта TCP/UDP Порт коммутатора Приоритет IEEE 802.1p VLAN ID EtherType |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс LAN-порта | RJ-45 SFP SFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP RJ-45 SFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 24 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка списков контроля доступа для разных уровней протоколов | 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 15000 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Источник бесперебойного питания – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.40.110-00000001, Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания | Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≥ 265 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность подключения внешних батарей | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выходной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активная мощность | ≥ 3000 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс связи | RS232 SNMP USB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C13 | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C19 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие дисплея | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активная мощность | ≥ 3000 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания | ≥ 95 | Процент |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей | 12 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | ≥ 30 | Минута |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие АКБ в комплектации | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сетевой карты встроенной в корпус источника бесперебойного питания | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции холодного старта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≤ 190 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная выходная частота | 50 | Герц |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность | ≥ 3000 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное выходное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная мощность нагрузки относительно номинальной в кВт для подбора времени автономной работы | 50 | Процент |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) | 1:1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Стоечный |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Шкаф телекоммуникационный – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.30.30.000-00000010, Шкаф телекоммуникационный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный | Тип размещения | Напольный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота, U | ≥ 40 и < 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полезная глубина | ≥ 800 | Миллиметр |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Разборный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 500 и < 1000 | Миллиметр |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная распределенная нагрузка | ≥ 500 и < 1000 | Килограмм |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип задней двери(ей) | Перфорированная |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Системный блок АРМ администратора – 3 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.15.000-00000026, Системный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системный блок АРМ администратора | Объем установленной оперативной памяти | ≥ 8 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти | ≥ 128 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип оперативной памяти | DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних отсеков корпуса 5,25 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ядер процессора | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество потоков процессора | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота процессора базовая | ≥ 3.3 | Гигагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловыделение процессора | ≤ 60 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | ≥ 12 | Мегабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 3200 | Мегагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов M.2 Key M | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов M.2 Кеу E | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип накопителя | SSD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс накопителя SSD | NVMe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие установленного дискретного графического контроллера | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность блока питания | ≥ 300 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие системы охлаждения процессора | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие графического контроллера интегрированного в процессор | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие интегрированного звукового контроллера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор | < 333 | Мегагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота корпуса | < 150 | Миллиметр |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина корпуса | < 400 | Миллиметр |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина корпуса | < 400 | Миллиметр |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип порта видеовыхода | DisplayPort HDMI USB Type-C VGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов USB 2.0 на передней панели | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | ≥ 6 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | ≥ 5 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов USB Type-C на передней панели | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие выходного аудиоразъема | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество встроенных в корпус аудиоразъемов | ≥ 3 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие комбинированного аудиоразъема | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного картридера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предустановленная операционная система | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Язык интерфейса - русский | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль температуры и влажности внутри корпуса | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2 | ≥ 120 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI) | Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит Защита от несанкционированного внесения изменений в состав модулей BIOS Интеграция дополнительных модулей в BIOS Интеграция дополнительных модулей в UEFI Мониторинг и информирование об изменениях состава аппаратного обеспечения Управление включением и отключением интерфейса Bluetooth Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi Управление включением и отключением каждого порта SATA Управление доступом к внешним USB устройствам |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Монитор АРМ администратора – 3 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.17.110-00000032, Монитор, подключаемый к компьютеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монитор АРМ администратора | Размер диагонали | ≥ 23.8 | Дюйм (25,4 мм) |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол обзора по вертикали, градус | ≥ 178 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 178 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат изображения | 16:9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина цвета | 8 | Бит |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота обновления экрана | ≥ 100 | Герц |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения | VGA HDMI Display Port |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъем | Mini-Jack (3,5 мм) вход Mini-Jack (3,5 мм) выход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим) | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции регулировки по высоте | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции регулировки наклона | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенных динамиков | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов HDMI | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов DisplayPort | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс энергетической эффективности | Не ниже A++ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Яркость, кд/м2 | ≥ 300 и < 350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие возможности крепления на стену | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт крепления | VESA 100 x 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания | Встроенный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастность | ≥1000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время отклика, мс | < 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте | HDMI-HDMI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология изготовления матрицы дисплея | IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Клавиатура АРМ администратора – 3 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.16.110-00000002, Клавиатура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клавиатура АРМ администратора | Тип подключения | Проводная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Полноразмерная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения | USB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кабеля | ≥ 2 | Метр |  |  |  |  |  |
|  |  | Гибкая клавиатура | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB порт | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мультифункциональные клавиши | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный тачпад | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подставка для рук | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие дополнительных клавиш | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие программируемых клавиш | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие колеса прокрутки | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие аудиоразъема | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие защиты от воды | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие съемного кабеля | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности клавиш | Стандартный ход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие регулировки громкости | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскладка клавиатуры | ЙЦУКЕН QWERTY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ нанесения русификации клавиатуры | Промышленный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие подсветки клавиш | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие зональной настройки подсветки клавиш | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских | Да |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мышь АРМ администратора – 3 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.16.170-00000002, Мышь компьютерная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мышь АРМ администратора | Тип подключения | Проводной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кабеля | ≥ 2 | Метр |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения | USB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие мультифункциональных клавиш | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие программируемых кнопок | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие боковых кнопок | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции тихого клика | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие съемного кабеля | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сканера отпечатка пальца | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип сенсора | Оптический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение сенсора, точек/дюйм | ≥ 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Операционная система – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операционная система | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.09) Операционные системы общего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов ФСТЭК России: - «Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016); - «Профиль защиты операционных систем типа «А» не ниже 4 класса ИТ.ОС.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2017); - «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) не ниже 4 уровня; - «Требования по безопасности информации к средствам контейнеризации» (ФСТЭК России, 2022) не ниже 4 класса защиты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать встроенными сертифицированными средствами: - управление средствами аутентификации; - управление учетными записями пользователей, разграничение полномочий и назначение прав пользователям; - реализацию разграничения доступа; - возможность создания защищенной среды виртуализации; - возможность создания среды выполнения контейнеров и обеспечение работы с ними; - технологию контейнеризации с поддержкой изоляции процессов. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должна быть реализована возможность защиты аутентификационной информации с использованием функции хэширования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В состав операционной системы должен входить комплекс программ объектно-реляционной защищённой СУБД с сертифицированными функциями безопасности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должны быть графические средства создания единого пространства пользователей с целью реализации централизованного хранения информации об окружении пользователей и сетевой аутентификации через ldap и kerberos | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна иметь графическое средство настройки ограничений пользователя по запуску программ в изолированном окружении с использованием механизма пространств имён и фильтрации системных вызовов, обеспечивающих: - ограничение прав пользователя на запуск приложений ядром системы; - ограничение прав пользователя средствами графического интерфейса; - разрешение запуска только тех программных компонентов, которые явно разрешены администратором безопасности. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение запрета запуска (исполнения) пользователем созданных самостоятельно (с использованием текстовых редакторов или непосредственно в командной строке) программ с использованием интерпретируемых языков программирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должны быть графические средства настройки защиты машинных носителей, обеспечивающие: - идентификацию устройств и сопоставление пользователя с устройством; - контроль подключения носителей информации; - учет носителей информации; - управление доступом к носителям информации; - контроль использования интерфейсов ввода/вывода информации; - ввод-вывод информации на носитель при условии совпадения маркировки носителя и объёма прав пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна включать в свой состав программное обеспечение, реализующее задачи аудита и журналирования (регистрации) событий безопасности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна включать в состав графические средства контроля целостности: - контроль целостности дистрибутива; - контроль объектов файловой системы; - контроль целостности исполняемых файлов, обеспечивающий проверку их неизменности и подлинности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должна быть реализована возможность ограничения полномочий пользователей по использованию консолей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должно присутствовать ядро с функциями очистки и ограничения работы с оперативной памятью | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизмами безопасности операционной системы должна быть обеспечена защита системных и привилегированных процессов от несанкционированного доступа и управления (исключение возможности повышения привилегий пользователей и управления привилегированными процессами в случае использования дефектов/уязвимостей в программном обеспечении информационной системы) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать запрет операций записи в системные каталоги и файлы (программы, файлы конфигурации), а также установки программного обеспечения, запуска и остановки системных процессов операционной системы, вне зависимости от изменения пользователем своих привилегий в текущем сеансе работы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать возможность контроля целостности исполняемых файлов и файлов библиотек, пустых файлов, самораспаковывающегося 7Z архива, в том числе, но не ограничиваясь: EXE, DLL, .NET 7 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна поддерживать работу на ядре Linux версии не ниже 6.1 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств создания, настройки и управления несколькими служебными репозиториями используемого программного обеспечения со следующим функционалом: - проверка зависимостей пакетной базы; - автоматическая публикация в сети по протоколам http и ftp; - выбор конкретных репозиториев, из которых будет произведено обновление пакетов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие графического инструмента управления регистрацией событий, включающий в себя управление сервисом системных событий, настройку ротации событий и настройку параметров сбора системных событий, графическое средство просмотра системных событий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие графического инструмента для редактирования значения переменных окружения (изменять значение и описание переменных, удалять и объявлять переменные) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие графической утилиты управления и мониторинга компонентов подсистемы безопасности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств расчёта контрольных сумм файлов и их сравнения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств для оповещения пользователя о конфликте IP-адресов при подключении к сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств работы с архивами (zip, rar, 7zip, tar, tgz, tar.gz, tar.bz, tar.xz, iso) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств локального подключения к ОС по протоколу XRDP, в том числе при входе в систему, со следующими возможностями по умолчанию: - вход в сессию локально, затем подключение к этой сессии удаленно; - вход в сессию удаленно, затем подключение к этой сессии локально | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка файловых систем и сетевых протоколов: - ext2/3/4, fat, ntfs, XFS, ZFS, BTRFS | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка файловых систем и сетевых протоколов: - TCP/IP, DHCP, DNS, FTP, TFTP, SMTP, IMAP, HTTP(S), NTP, SSH, NFS, SMB; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка стандарта ISO9660 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств организации распределенной файловой системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств подключения ресурсов WebDAV в качестве локальной файловой системы для возможности использования их стандартными приложениями операционной системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать возможность создания точек восстановления (снапшотов) для последующего возвращения системы к исходному состоянию в случае сбоя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные функциональные компоненты: - web-сервер; - почтовые сервисы и системы передачи почты: Exim, Dovecot, Postfix или эквивалент; - средства мониторинга; - средства удаленного и терминального доступа: VNC, RDP(xRDP), RemoteApp (freerdp) или эквивалент; - сервер печати; - службы резервного копирования: Bacula, Rsync или эквивалент; - набор программ для воспроизведения аудио и видео файлов; - редактор растровой графики; - запись оптических дисков; - программа сканирования; - защищённый графический сервер X.Org Xserver или эквивалент; - рабочий стол; - системные библиотеки libc или эквивалент; - компилятор GCC или эквивалент; - QT или эквивалент | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна предоставлять средства для локальной виртуализации (виртуальные машины, созданные на рабочей станции или удаленном сервере и используемые в однопользовательском режиме) с графическим интерфейсом управления и возможностью группировки отображаемых виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна иметь подтверждённую совместимость со средствами антивирусной защиты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Специальное программное обеспечение для виртуализации – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальное программное обеспечение для виртуализации | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.04) Средства виртуализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление серверами и кластерами виртуализации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление виртуальными машинами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление контейнерами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление виртуальными дисками | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление виртуальными коммутаторами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление сетями и пулами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление доступом пользователей и групп к объектам инфраструктуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать установку хостов виртуализации на ОС, соответствующую программному классу «Операционные системы общего назначения» из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Документация, предоставляемая на специальное программное обеспечение, должна быть доступна на русском и английском языках | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать виртуализацию аппаратных ресурсов в виде обособленных виртуальных машин, работающих на физическом сервере х86 архитектуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать возможность работы собственной системы управления в следующих конфигурациях: - на выделенном физическом сервере; - на виртуальной машине, размещенной на отдельно стоящем сервере; - на виртуальной машине, размещенной непосредственно на узле управляемого кластера (без необходимости дополнительного сервера) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать работу в закрытом сетевом контуре без доступа в сеть Интернет | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь поддержку отображения графического интерфейса администратора на русском языке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать единый веб-интерфейс и интерфейс командной строки администратора службы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать вызов основных функций через API, в частности, обладать встроенным в ПО компонентом отладки API запросов Swagger | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно содержать инструменты для разработчиков, позволяющие управлять функциями API | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь административный и пользовательский веб-портал | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать работу виртуальных машин и остальных серверных компонентов инфраструктуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность создания шаблонов виртуальных машин и быстрого развертывания виртуальных машин из этих шаблонов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать возможность подключения библиотеки с образами виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У производителя должна быть доступна и поддерживаться онлайн-библиотека с популярными образами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно позволять подключить локальную библиотеку образов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть возможность использования нескольких библиотек образов в одной системе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность администратору системы получать доступ к гостевой операционной системе через сервер виртуализации даже в случае отсутствия у виртуальной машины сетевого адаптера или подключения к сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать доступ к консоли ВМ по протоколам SPICE, VNC. (без необходимости использовать дополнительное ПО) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать систему расширенного удаленного доступа с пробросом буфера обмена, папок и файлов, звука и видео на базе протокола SPICE | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть возможность создавать пользовательские шаблоны конфигурации, в которых задаются характеристики виртуальной машины (процессор, память, настройки SPICE, настройки дисков), при этом шаблон не содержит копии виртуального диска с ОС и используется для быстрой конфигурации мастера создания новых ВМ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать разграничение доступа к виртуальной среде, построенное на основе классической ролевой политики безопасности и имеющее возможность ее интеграции со службой каталога | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность перемещения виртуальных машин между серверами без выключения ОС виртуальной машины | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность перемещения файлов виртуальных машин между системами хранения без выключения ОС виртуальной машины | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать функционал управляемого аварийного восстановления ВМ, с использованием разделяемого хранилища, в случае аварийного выхода из строя узла кластера, администратор платформы из графического интерфейса может выполнить операцию восстановления ВМ на резервном узле | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать конфигурацию высокой-доступности ВМ, при котором в случае аварийного сбоя узла кластера обеспечивается автоматический перезапуск виртуальных машин на доступных серверах кластера. Функционал должен поддерживать защиту на уровне кластера с общим хранилищем, поддерживать индивидуальную настройку защищаемых ВМ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать функцию клонирования виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность изменения конфигурации ВМ без необходимости остановки или перезапуска (изменение характеристик включенной виртуальной машины vCPU, RAM, Virtual Hard Drives и др.) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность выделять пространство на файловом хранилище для дисков виртуальных машин по требованию, позволяющее более эффективно его использовать | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность создания мгновенного снимка состояния виртуальной машины с возможностью возврата к нему, при этом должна быть доступна опция сохранения оперативной памяти ВМ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать единое окно отслеживания состояния системы в реальном времени (Dashboard) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать размещение файлов виртуальных машин на следующих типах систем хранения: - на локальном диске гипервизора; - на СХД с блочным доступом по протоколам Fibre Channel и iSCSI, FC-NVMe; - на кластере SDS на базе Ceph | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность динамической балансировки нагрузок между серверами кластера, путем автоматической миграции виртуальных машин, без необходимости выключения или перезагрузки. При этом администратор платформы должен иметь возможность, из графического интерфейса задать параметры балансировки, такие как уровни нагрузки центрального процессора и оперативной памяти, для тонкой настройки активации и деактивации автоматики балансировки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь встроенный в свой состав контейнер с системой визуализации Grafana для передачи параметров состояния физических и виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь функции по созданию и использованию встроенной инфраструктуры Виртуальных Рабочих Столов (VDI) либо иметь интеграцию с инструментами, реализующими такие функции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность управления локальными пользователями посредством веб-интерфейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность импорта ВМ из платформы виртуализации VMware vSphere | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь возможность «растягивания» виртуальных сетей VxLAN между географически распределенными локациями поверх сети Интернет | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать протоколы iBGP/eBGP, настройка которых должна быть доступна из web-интерфейса платформы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность централизованной настройки сетевых компонентов виртуальной коммутации на хостах виртуализации через графический интерфейс системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать поддержку миграции виртуальных машин между кластерами без прерывания работы сервисов в гостевых ОС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать поддержку миграции дисков виртуальных машин между хранилищами без прерывания работы гостевых ОС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать масштабирование не менее чем до 64 кластеров, 250 хостов виртуализации в рамках одного кластера без функции отказоустойчивости, и не менее 24 хостов виртуализации в рамках одного отказоустойчивого кластера. Общее число хостов виртуализации в одной платформе до 700 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать встроенной системой класса IPAM управления IP-адресами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать совместимостью с системой резервного копирования (например, RuBackup) без необходимости использования дополнительных инструментов совместимости | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно содержать встроенные инструменты мониторинга и оповещений как с использованием почты, так и с интеграцией с Telegram | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Готовые интеграции с биллинговыми системами для учета выделенных и потраченных ресурсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать готовой интеграцией с Terraform для реализации подхода IaC в управлении инфраструктурой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать возможностью ведения библиотеки скриптов Shell, PowerShell, Ansible, Python. Возможностью запуска для настройки виртуальных машин, узлов кластера из графического интерфейса системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать возможностью использования преднастроенных, динамических, статических, локальных и глобальных переменных для скриптов с разным уровнем доступа для пользователя и администратора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать возможностью использования параметров для передачи в скрипт при выполнении на конкретном объекте виртуальной инфраструктуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Интеграционная платформа – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интеграционная платформа | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В Интеграционной платформе должен быть доступен дашборд для визуализации ключевых показателей работы подсистем ИТС в виде виджетов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация показателей работы светофорных объектов: - общее количество светофорных объектов; - количество светофорных объектов в разбивке по статусам работоспособности; - процентное отношение светофорных объектов по статусам работы; - количество светофорных объектов в адаптивном режиме работы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация показателей мониторинга параметров транспортных потоков: - количество детекторов транспорта в городе; - средняя скорость транспортного потока в городе; - интенсивность транспортного потока в городе; - плотность транспортного потока в городе; - уровень обслуживания в городе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация показателей работы общественного транспорта: - визуализация на карте передвижения транспортных средств, номеров маршрутов ТС и справочной информации; - количество транспортных средств и маршрутов по типам транспорта; - количество остановочных пунктов; - количество транспортных средств по типам транспорта, в том числе оснащенных навигационными устройствами, в том числе передающих навигационные данные; - количество транспортных средства по типам транспорта на линии по данным расписания; - доля транспортных средств на линии по типам транспорта; - агрегированные данные по количеству сходов ТС по типам транспорта, в том числе с заменой ТС; - агрегированные данные планирования маршрутов по типам транспорта; - агрегированные данные по рейсам по типам транспорта, в том числе запланированным и выполненным, доли выполненных рейсов из запланированных, в единицах рейсов и в километрах; - агрегированные данные по пассажиропотоку ТС по типам транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация показателей работы метеомониторинга: - количество установленных метеостанций; - текущие показатели температуры и состояния дорожного полотна; - текущие показатели температуры воздуха; - текущие показатели ветра; - текущие показатели видимости; - текущие показатели направления ветра; - изменения показателей температуры воздуха и дорожного полотна | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на дашборде видеопотока детекторных комплексов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечена возможность добавления виджетов на дашборд для организации видеостены, выбора произвольного детектора транспорта и его отображения его видеопотока | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть реализована возможность перехода к интерфейсам созданных подсистем и модулей через Интеграционную платформу | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть реализована возможность настройки расположения отдельных виджетов с показателями подсистем на дашборде | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть реализована возможность добавления на дашборд и удаления отдельных виджетов с показателями подсистем | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть реализована возможность создания пользовательских наборов виджетов в произвольном количестве | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление правами доступа пользователей к модулям и отдельным функциям Системы; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аутентификация пользователей по логину и паролю; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применение процессов аутентификации на стороне сервера; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | восстановление пароля; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление конфигурацией пользователей; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование, удаление, блокирование/разблокирование учетных записей с необходимым набором прав, обеспечивающих доступ к модулям Системы; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение пользователям прав доступа путем включения пользователя в группу пользователей; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование, удаление, блокирование/разблокирование групп пользователей с необходимым набором прав, обеспечивающих доступ к модулям Системы. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прием запросов от клиентов внешних систем и модулей Системы на выдачу разрешений временного/постоянного доступа пользователей к функциям Системы; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передача результатов проверки выданных ранее прав временного доступа во внешнюю систему или модули Системы; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получение и запись в базу данных информации от разрешенных к взаимодействию клиентов внешних систем и модулей Системы; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получение и запись в базу данных информации о попытке доступа клиентов, которые не получили разрешение на доступ к Системе; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка кеширования данных для снижения нагрузки на сервер; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр списка групп пользователей, с отображением соответствующих параметров; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр списка пользователей группы, с отображением соответствующих параметров; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавление нового пользователя в группу пользователей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечено игнорирование запросов от неизвестных доменов, систем | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно быть обеспечено хранение данных о пользователях: - ФИО; - название организации; - название подразделения; - должность пользователя; - E-mail; - логин; - пароль | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Должно быть обеспечено журналирование событий входа и выхода субъектов доступа, попыток несанкционированного доступа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Должна быть обеспечена функция регистрации всех попыток аутентификации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап Государственного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дорожный контроллер – 12 шт., ОКПД2/КТРУ: 27.90.70.000-00000001, Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный контроллер | Система диагностики ДК с передачей телеметрии на удаленный сервер | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельный интерфейс для подключения инженерного пульта для настройки, мониторинга работы и диагностики ДК: рабочих режимов (№ фазы, № программы, № такта, время такта); текущего суточного времени и даты; состояния контроллера и выходных силовых цепей; режимов работы: программа, ручное и удаленное управление, ЖМ, конфликт; электронного журнала; сетевых параметров; настроек; информации о неисправностях | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети | ≥ 150 и < 260 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током на уровне конструкции ДК в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.007.0-75 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых каналов | ≥ 32 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный ток нагрузки при напряжении в сети 220 В, 50 Гц | ≤ 5 | Ампер |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита от короткого замыкания и перегрузки каждого силового канала | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность назначить каждому силовому каналу любой цвет (красный, желтый, зеленый) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическая проверка каждого силового канала на обрыв, пробой и короткое замыкание с отправкой информации об аварии | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое обнаружение конфликтных ситуаций: «конфликт зеленого», «конфликт красного» | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический возврат в нормальный режим работы после устранения конфликта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы связи RS-232, Ethernet | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа по последовательному интерфейсу с периферийными устройствами, расположенными на светофорном объекте: табло вызова пешехода с обратным отсчетом, указатели скорости | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интервал изменения длительности основных тактов | ≥ 125 | Секунды |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество направлений движения | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фаз | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фиксированных программ регулирования | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность задать произвольные длительности фаз и промежуточных тактов в различных программах | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический переход на летнее/зимнее время | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое включение в работу после перерыва в электропитании | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Локальный режим по одной из фиксированных программ | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим «ручное управление» с использованием подключаемого к ДК инженерного пульта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим «табло вызова пешехода» | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим диспетчерского управления | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим координированного управления | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим координированного управления (ведущий - ведомый) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Локальный адаптивный режим с использованием детекторов транспорта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийный режим | Да |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Детекторный комплекс – 12 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.51.64.190, Приборы для измерения параметров движения и количества прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детекторный комплекс | детекторный комплекс должен обеспечивать определение, классификацию и сопровождение транспортных средств в зоне детекции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | видеосигнал должен обрабатываться локально без необходимости передачи видео- и фотоматериалов по каналам связи на сервер | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортные средства должны сопровождаться в пределах всей зоны видимости детекторного комплекса в разрезе полос движения с учетом перестроений из полосы в полосу | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен передавать на сервер в автоматическом режиме не реже одного раза в 200 миллисекунд следующие данные в структурированном формате (json): - идентификатор полосы движения для каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - тип транспортного средства: легковой транспорт, автобус, грузовой транспорт; - скорость каждого индивидуально детектированного транспортного средства на протяжении всей зоны детекции в метрах в секунду; - координаты каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - расстояние в метрах от начала зоны детекции до каждого детектированного транспортного средства; - параметр качества изображения и достоверности детекций в диапазоне от 0 до 100; - факт въезда транспортного средства в зону детекции; - факт смены транспортным средством полосы движения на протяжении зоны детекции; - факт пересечения каждым детектированным транспортным средством сечения зоны детекции; - факт покидания транспортным средством зоны детекции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен осуществлять контроль зоны детекции в автоматическом режиме и передавать на сервер числовой параметр в каждом пакете с данными в диапазоне от 0 до 100, характеризующий качество изображения и достоверность детекции для обеспечения своевременного реагирования на загрязнение объектива, потерю фокуса, снижение достоверности детекций или отсутствие видеоизображения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен фиксировать смену полосы движения каждого индивидуального транспортного средства в зоне детекции (факт перестроения из полосы в полосу) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен обеспечивать взаимодействие с сервером с использованием следующих протоколов: - отправка данных на сервер должна осуществляться по протоколам HTTPS, WebSocket (SignalR); - отправка данных на сервер должна осуществляться в сериализированном формате Messagepack для обеспечения экономии полосы пропускания канала связи с детекторным комплексом; - прием запросов от сервера должен осуществляться по протоколам HTTPS | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен предоставлять следующие программные интерфейсы: - интерфейс настройки и конфигурирования ПО детектора: web-интерфейс с использованием web-браузера по протоколу HTTPS; - интерфейс передачи видеоизображения со встроенной видеокамеры по протоколу RTSP; - интерфейс передачи размеченного видеоизображения по протоколу RTSP | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен поддерживать автоматическое централизованное обновление программного обеспечения и настроек с сервера обновлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен поддерживать программный интерфейс, обеспечивающий управление детектором: - визуализация передаваемого видеоизображения с камеры детекторного комплекса в высоком разрешении; - индикация распознанного транспортного средства в виде цветного маркера в режиме слежения. Цвет маркера должен соответствовать классу распознанного транспортного средства; - настройка разметки детекторного комплекса, полос движения; - настройка стоп линий движения; - автоматическая оценка точности детекции транспортных средств | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен быть интегрирован с Подсистемой мониторинга параметров транспортных потоков в части оценки и визуализации следующих показателей: - средняя скорость транспортного потока по полосам и направлениям; - интенсивность транспортного потока по полосам и направлениям; - плотность транспортного потока по полосам и направлениям; - уровень обслуживания полос и направлений; - класс транспортных средств, регистрируемых детекторными комплексами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество контролируемых направлений движения (количество видеосенсоров) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество детектируемых полос движения одним видеосенсором | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип матрицы видеосенсора | цветная КМОП-матрица не менее 1⁄2.7” | Дюйм |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество эффективных пикселей видеосенсора | 1920×1080 | Пиксель |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота кадров видеосенсора | ≥ 25 | Кадров в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол обзора по горизонтали | 90 | Градусов |  |  |  |  |  |
|  |  | Моторизованный объектив видеосенсора с переменным фокусным расстоянием в диапазоне от 2,8 мм до 12 мм | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество независимых видеопотоков для каждого видеосенсора | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип процессора | графический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число ядер процессора | ≥ 6 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота процессора | ≥ 1,7 | Гигагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти вычислительного модуля | ≥ 8 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Вычислительная мощность | ≥ 34 | TOPS |  |  |  |  |  |
|  |  | SSD тип накопителя | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 256 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарты сжатия видео: H.265, H.264, H.265+, H.264+ | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кодирование видео: до 4 потоков в разрешении 1080p с частотой не менее 25 к/с (H. 264/H. 265) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов: DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UPnP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура внешней среды | ≥ 60°С | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура внешней среды | ≤ -40 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание от сети 220В переменного тока | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание DC 12В, PoE | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детектирование транспортных средство по полосам движения | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трекинг транспортных средств в зоне детекции | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение средней скорости движения транспортных средств по полосам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение интенсивности движения транспортных средств по полосам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение длины очереди транспортных средств по полосам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение направления движения транспортных средств | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о включении в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878) | Да |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на серверном оборудовании – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.40.144, Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на серверном оборудовании | Наличие сертификата ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ по классу не ниже КС3 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура внешней среды | ≥ 60 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная температура внешней среды | ≤ -40 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и передача IP пакетов по протоколу IPv4 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификация и аутентификация сетевых узлов на основе уникальных идентификаторов или ip-адресов (для открытых узлов) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование IP пакетов протокола IPv4 (вместе с заголовком и контрольной суммой) в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование IP пакетов протокола EtherIP в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имитозащита зашифрованных IP в соответствии с криптоалгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 (в режимах выработки имитовставки) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имитозащита зашифрованных IP в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 (в режимах выработки имитовставки) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и передача Ethernet кадров | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапсуляция зашифрованных IP пакетов в протокол UDP/TCP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапусляция принятых Ethernet кадров в IP пакеты протокола EtherIP (IP protocol 97) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапсуляция зашифрованных IP пакетов в протокол UDP/TCP | Да |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на периферийном оборудовании – 12 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.40.144, Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на периферийном оборудовании | Наличие сертификата ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ по классу не ниже КС3 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура внешней среды | ≥ 60 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная температура внешней среды | ≤ -40 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и передача IP пакетов по протоколу IPv4 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификация и аутентификация сетевых узлов на основе уникальных идентификаторов или ip-адресов (для открытых узлов) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование IP пакетов протокола IPv4 (вместе с заголовком и контрольной суммой) в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование IP пакетов протокола EtherIP в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имитозащита зашифрованных IP в соответствии с криптоалгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 (в режимах выработки имитовставки) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имитозащита зашифрованных IP в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 (в режимах выработки имитовставки) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и передача Ethernet кадров | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапсуляция зашифрованных IP пакетов в протокол UDP/TCP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапусляция принятых Ethernet кадров в IP пакеты протокола EtherIP (IP protocol 97) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапсуляция зашифрованных IP пакетов в протокол UDP/TCP | Да |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подсистема светофорного управления (модернизация функционала) – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсистема светофорного управления (модернизация функционала) | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль ведения электронных паспортов светофорных объектов | ввод, редактирование и хранение паспортных данных светофорного объекта: - номер СО; - координаты СО; - адрес СО; - наименование владельца СО и обслуживающей организации; - варианты установки светофорного объекта; - общее описание; - данные дорожного контроллера: производитель, модель, протокол доступа, серийный номер, ip адрес, порт, идентификатор дорожного контроллера; - типы и виды каналов связи, ip адрес устройства связи; - наличие ВПУ, устройств для слабовидящих переходов, систем контроля доступа, оборудования локального и сетевого адаптивного управления, ТВП, подстветки опор и пешеходных переходов; - данные о камерах видеонаблюдения и детекторных комплексах на светофорном объекте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование направлений движения на светофорном объекте с помощью интерфейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование и удаление направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование и удаление траекторий отдельных направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | привязка траекторий к детекторным комплексам и полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | интерактивная привязка направлений и траекторий движения к полосам движения дороги на схеме перекрестка на мини-карте, на мини-карте должны отображаться цифровые данные схемы перекрестка | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение номера направлению | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обозначение типа направления: транспортное, пешеходное, поворотное, общественный транспорт, велосипедное | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение временных параметров работы направления: параметры разрешения сигнала - смещение начала включения разрешающего сигнала светофора для направления влево и вправо, назначение времени горения красно-желтого сигнала, параметры запрета сигнала – назначение времени зеленого мигания сигнала светофора, назначение времени горения красного сигнала светофора, назначение времени горения желтого сигнала светофора, назначение дополнительного времени горения зеленого сигнала светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность установки временных параметров работы направления по умолчанию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация структуры работы направления, включая сигналы разрешения и промтакт направления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение конфликтных направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация матрицы конфликтных направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение и отображение привязки направлений к силовым каналам дорожного контроллера: назначение произвольных силовых ключей ДК для красного, зеленого, желтого сигналов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование фаз светофорного объекта с помощью интерфейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование и удаление фаз | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение номера фазам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обозначение типа фазы: основная, вызывная, резервная, вызывая подменная | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание произвольного названия для фазы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение минимального и максимального времени работы фазы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | интерактивная привязка направлений светофорного объекта к фазам с учетом ограничений матрицы конфликтных направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация привязки всех направлений ко всем фазам на схеме перекрестка на мини-карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматический расчет промтакта фазы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация диаграммы структуры фазы в виде временных параметров разрешения и запрета направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование программ работы светофорного объекта с помощью интерфейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование и удаление программ работы светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор типа программы: основная, резервная | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание произвольного названия программы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое создание программы на основе временных параметров направлений и фаз | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение основного времени работы фаз | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматический расчет длительности фаз | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматический расчет временных сдвигов фаз в цикле программы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность изменения порядка следования фаз в программе, включая повторное включение одной фазы в одном цикле | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность изменения количества работающих фаз в программе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | синхронизация временных параметров работы направлений в программе по времени горения красного сигнала светофоров | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация диаграммы работы программы на временной шкале, включая цветовую индикацию временных параметров разрешения и запрета работы направлений (промтакт) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение общей таблицы с временными параметрами всех направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность создания программы с индивидуальными настройками временных параметров направлений (разрешение и запрет сигнала светофора) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматический расчет и отображение длительности цикла сформированной программы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал тестирования работы сформированных программ с визуализацией включения направлений на мини-карте, визуализацией работы сигналов светофоров в виде пиктограмм светофоров различных типов, и настройкой скорости проигрывания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление в интерфейсе расписанием работы светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | интерактивное управление базовым расписанием работы программ дорожного контроллера по дням недели, за все дни и часы суток | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | интерактивное управление расписанием работы программ светофорного объекта на выбранный календарный день, с возможностью задания произвольной комбинации программ на любой день в году или промежуток дат, включая отображение праздничных дней | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | интерактивное управление расписанием работы светофорного объекта в адаптивном режиме по заданным программам адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, хранение и ведение версий паспорта светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание черновиков паспорта светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перевод версий паспорта СО в архив, отображение списка архивных версий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение журнала изменения версий паспорта СО | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение общих характеристик паспорта СО: данные ДК, направлений, фаз, программ, силовых ключей ДК | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание версий паспорта на основе существующих | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение дат начала действия версий паспорта СО | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ведение справочника производителей дорожных контроллеров | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ведение справочника моделей дорожных контроллеров | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конфигурирование светофорного объекта для работы в адаптивном режиме | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность включения и отключения централизованного и адаптивного управления для произвольного СО | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка параметров полос движения, контролируемых детекторными комплексами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматизированная генерация набора оптимальных программ на основе исторических данных о параметрах дорожного движения, получаемых с детекторных комплексов, для обеспечения автоматического перехода светофорного объекта на работу в оптимальном режиме по сформированным программам и их расписаниям при невозможности адаптивного управления из-за выхода из строя детекторных комплексов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое создание расписания работы сформированного набора оптимальных программ на каждый день недели на основе исторических данных параметров дорожного движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая корректировка сформированного набора оптимальных программ и расписания работы оптимальных программ по мере обновления исторических данных параметров дорожного движения в соответствии с заданными пороговыми значениями | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление расписанием запуска алгоритма формирования оптимальных программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность включения/отключения работы светофорного объекта под управлением оптимальных программ, автоматическое срабатывание включения при нарушении целостности и полноты данных детекторных комплексов при адаптивном режиме работы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор базовой программы дорожного контроллера для алгоритма создания набора оптимальных программ. Базовая программа должна содержать требуемый набор и порядок фаз для работы алгоритма | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление ограничением максимальной длительности цикла для алгоритма создания набора оптимальных программ светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ручное управление ограничением времени работы оптимальных программ в диапазоне 1 час – 24 часа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование времени работы оптимальных программ в рамках суток автоматически на основе заданных в конфигурации пороговых значений изменений данных детекторных комплексов на наблюдаемых полосах движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор наблюдаемых полос движения, изменения параметров транспортных потоков на которых в рамках заданного в конфигурации порогового значения должно привести к формированию набора оптимальных программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор отдельных фаз базовой программы светофорного объекта, изменение длительности которых в рамках заданного в конфигурации порогового значения должно привести к формированию набора оптимальных программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление ограничением по минимальной и максимальной длительности фаз базовой программы светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация наличия данных параметров дорожного движения на светофорном объекте для формирования оптимального набора программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность ручного ввода данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения при отсутствии таких данных с детекторных комплексов, для возможности формирования набора оптимальных программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность экспорта шаблона для заполнения данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения в формате excel | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность импорта данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения из файла в формате excel | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое представление результата работы алгоритма формирования набора оптимальных программ в виде диаграммы с распределением программ по дням недели и часам внутри суток, с указанием длительностей цикла и отдельных фаз, значений интенсивности и средней скорости транспортного потока для оценки результата работы алгоритма | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность корректировки пороговых значений параметров транспортных потоков и длительностей фаз | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность ручного запуска алгоритма формирования оптимальных программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание программ (конфигураций) работы светофорного объекта в адаптивном режиме | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность выбора алгоритмов адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка программ (конфигураций) работы светофорного объекта в адаптивном режиме на основе базовых программ локального режима дорожного контроллера | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление ограничением длительности цикла адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка глубины наблюдения истории проезда ТС при адаптивном управлении | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка приоритета включения фаз по критериям длины очереди и потерянному времени (транспортным задержкам) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка действий Системы при работе адаптивного управления и потере информации о состоянии дорожного контроллера | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение/выключение наблюдаемых полос движения детекторных комплексов из алгоритма адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность настройки пропуска фаз в цикле в адаптивном режиме при отсутствии на направлениях таких фаз транспортных средств | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка раннего завершения фаз при отсутствии на направлениях транспортных средств, настройка величины наблюдаемой области детекторного комплекса в метрах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль мониторинга работы и управления светофорными объектами | отображение в интерфейсе светофорных объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка светофорных объектов, включая отображение номера, адреса, источника управления, состояния работоспособности и режима работы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация списка светофорных объектов по состоянию работы, режиму работы и источнику управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск светофорных объектов по номеру и адресу | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение светофорных объектов на карте с цветовой индикацией режима работы, источника управления и номера текущей фазы ДК | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на карте интерактивной диаграммы работы светофорных объектов на малом масштабе (смена фаз программы, текущая фаза, режим работы) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение диаграммы исполнения программы светофорного объекта при выборе в списке или на карте, включая графическое отображение работы фаз каждого направления в реальном времени (основное время, промтакт), временную шкалу, отображение на диаграмме режима работы и источника управления, отображение временных меток отправки команд управления светофорным объектом с индикацией инициатора команды | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должна быть обеспечена настройка отображения данных на диаграмме исполнения программы светофорного объекта с возможностью включения/отключения отображения структуры направлений, промтактов, режима и источника управления, команд оператора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должна быть обеспечена функция переключения «светлой» и «тёмной» темы отображения интерфейса мониторинга и управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинг работоспособности светофорных объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на карте виджета с количественным и графическим отображением количества работающих и неработающих (работающих с ошибками) светофорных объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на графике статистической информации по работоспособности светофорных объектов за выбранный день | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение карты текущей работоспособности светофорных объектов в виде пиктограмм с цветовой индикацией статуса работоспособности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на графике статистической информации по уровню обслуживания светофорных объектов за выбранный день | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение карты текущего уровня обслуживания светофорных объектов в виде пиктограмм с цветовой индикацией уровня обслуживания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на графике статистической информации по режимам работы светофорных объектов за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение карты текущих режимов работы светофорных объектов в виде пиктограмм с цветовой индикацией режимов работы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на графике статистической информации по истории изменения источников управления светофорных объектов за выбранный день | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение карты текущих источников управления светофорных объектов в виде пиктограмм с цветовой индикацией источников управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинг работоспособности детекторов транспорта: отображение на карте виджета с количественным и графическим отображением количества работающих и неработающих (работающих с ошибками) детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинг работоспособности видеокамер (в том числе видеосенсоров детекторов транспорта): отображение на карте виджета с количественным и графическим отображением количества работающих и неработающих (работающих с ошибками) видеокамер | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление выбранным светофорным объектом в экранной форме системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение атрибутивного состава СО (номер, адрес, источник управления, режим работы, состояние) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение фаз светофорного объекта с включенными в них направлениями | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение расписания работы светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение текущей исполняемой программы, включая отображение фаз и их длительность | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность диспетчерского управления светофорным объектом из интерфейса системы: удержание фазы, вызов программы, изменение и активация программы, переключение режима работы СО – «желтое мигание», «кругом красный», «отключение светофоров» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность изменения порядка, состава и длительности фаз, а также длительности цикла выбранной программы в режиме диспетчерского управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность отправки запроса на перехват управления СО, находящегося в управлении другого пользователя, в режиме диалога | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность принудительного перехвата управления СО, находящегося в управлении другого пользователя, на основе приоритета прав доступа пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение видеокамер (или видеопотока с видеодетекторов), подключенных к СО в виде видеостены | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение журнала событий светофорного объекта (изменения состояния, режима работы, возникновение ошибок оборудования, команды управления, переключения фаз, промтакты) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уведомления о событиях, ошибках и предупреждениях на светофорном объекте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение нескольких экранных форм светофорных объектов одновременно | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль адаптивного управления | включение/отключение режима адаптивного управления на светофорном объекте на основе нейросетевых и алгоритмических моделей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование динамического цикла работы СО с корректировкой фаз по необходимости: динамический цикл должен автоматически корректироваться при изменении дорожной ситуации, либо при мгновенных изменениях условий на конкретном направлении светофорного объекта, оценка должна производиться один раз в заданный в паспорте светофорного объекта временной интервал, либо по достижению заданного порога изменения наблюдаемых параметров транспортного потока | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выдача своевременной автоматической команды на включения фазы для управляемого светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая оптимизация длительностей фаз в режиме адаптивного управления на основе данных транспортного потока в отдельных направлениях светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая оптимизация сдвига фазы в режиме адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая оптимизация длительности цикла в режиме адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация приема от пользователя команды на включение/отключение режима адаптивного управления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | блокировка возможности перевода светофорного объекта в адаптивный режим | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получение и обработка информации о параметрах транспортного потока в режиме, приближенном к реальному времени: - количество ТС в зоне детекции на каждой полосе; - интенсивность движения транспорта на каждой полосе; - длина очереди перед стоп-линией на каждой полосе; - скорость движения каждого транспортного средства в зоне детекции по каждой полосе; - расстояние от каждого транспортного средства до стоп-линии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сбор и обработка потока данных с дорожных контроллеров в режиме, приближенном к реальному времени | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | долгосрочное хранение истории событий дорожных контроллеров и измеряемых параметров транспортного потока детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль качества поступающих данных транспортных потоков и оценка надежности наблюдаемых величин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обнаружение отказов работоспособности ДК и детекторов транспорта, задержек в сети передачи данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ограничение максимального времени запрещающего сигнала светофора для всех транспортных направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строгий контроль времени ожидания пешеходами зеленого сигнала на светофорном объекте, не превышая заданных ограничений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | длительность оптимального цикла должна быть ограничена временем включения пешеходных направлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должен быть обеспечен строгий контроль качества данных, поступающих с детекторов транспорта: если данные с любого из детекторов не поступают в течение заданного интервала времени, или показатель качества данных ниже порогового значения, модуль адаптивного управления должен принудительно прекратить управление светофорным объектом, при этом должен срабатывать алгоритм корректного завершения адаптивного управления без нарушения целостности цикла светофорного регулирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль координированного управления | создание маршрутов/лент координации (набор светофорных объектов в режиме координации) и групп координации (набор маршрутов координации) из нескольких светофорных объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно отсутствовать ограничение на количество маршрутов координации в одной группе координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно отсутствовать ограничение на пересечение маршрутов координации в группе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно отсутствовать ограничение на включение одного светофорного объекта в разные маршруты/группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка групп координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск групп координации в списке по названию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение созданной группы координации на карте, включая отображение связей между СО одной группы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет и отображение расстояния между светофорными объектами группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение набора светофорных объектов, входящих в группу координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удаление группы координации или маршрута из группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание программ работы группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание программ с типом «зеленая улица» для группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание маршрутов/лент координации (набор светофорных объектов в режиме координации) и групп координации (набор маршрутов координации) из нескольких светофорных объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно отсутствовать ограничение на количество маршрутов координации в одной группе координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно отсутствовать ограничение на пересечение маршрутов координации в группе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно отсутствовать ограничение на включение одного светофорного объекта в разные маршруты/группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка групп координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск групп координации в списке по названию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение созданной группы координации на карте, включая отображение связей между СО одной группы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет и отображение расстояния между светофорными объектами группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение набора светофорных объектов, входящих в группу координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удаление группы координации или маршрута из группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание программ работы группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание программ с типом «зеленая улица» для группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для программ «зеленая улица» должен быть доступен выбор направлений движения для отдельных маршрутов (лент) координации в группе: - прямое направление; - обратное направление; - прямое и обратное направление | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | интерактивное создание расписания работы групп координации по созданным программам в виде календаря | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение/отключение отдельных программ работы группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение/отключение работы группы координации по расписанию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение/отключение режима координации в режиме диспетчерского управления (вручную) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение/отключение режима «зеленой улицы» в режиме диспетчерского управления (вручную) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение отдельных маршрутов координации в рамках одной программы «зеленой улицы» в группе координации, что наряду со снятием ограничений на количество маршрутов в группе координации должно позволить создавать протяженные маршруты приоритетного проезда с возможностью последовательного включения и отключения участков маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должен быть реализован стандартный и компактный вид программы зеленой улицы для облегчения управления сложными маршрутами сопровождения в диспетчерском режиме | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение временной диаграммы скоординированности группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение длительности фаз для каждого светофорного объекта, входящего в группу координации на временной диаграмме без изменения времени цикла | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение длительности цикла одного или нескольких светофорных объектов, входящих в группу координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение времени смещения цикла светофорных объектов, входящих в группу координации на временной шкале | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динамическое изменение временной диаграммы скоординированности движения при внесении изменений в программы групп координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка кратности цикла светофорных объектов, входящих в группу координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль целостности данных групп координации при внесении изменений в паспорта светофорных объектов: - изменение направлений; - изменение фаз; - изменение программ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выдача предупреждений о нарушении целостности данных группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | блокировка запуска группы координации с нарушением целостности данных по причине изменения структуры направлений, фаз, программ светофорных объектов, входящих в группу координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | запуск произвольной программы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | запуск произвольного маршрута «зеленой улицы» в рамках одной группы координации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль анализа эффективности работы светофорных объектов | отображение в виде графика/диаграммы данных по состоянию работы СО за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по режимам работы СО за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по источникам управления СО за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по уровню обслуживания светофорного объекта в разбивке по полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по времени ожидания пешеходов на СО в разбивке по пешеходным направлениям | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по длительности фаз за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по долям работы направлений в период времени за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по интенсивности движения по полосам движения за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по очередям на полосах движения за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по транспортным задержкам на полосах движения за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по скорости движения на полосах движения за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по индексу качества работы детекторов транспорта за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде графика/диаграммы данных по частоте приема данных детекторов транспорта за выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сравнение данных анализа эффективности работы светофорных объектов за разные выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет и отображение расхождения данных анализа эффективности работы светофорных объектов за разные выбранные сутки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль уведомлений | информирование пользователей о событиях в подсистеме: ошибки в работе светофорных объектов, предупреждения о нарушениях в работе, информационные сообщения о работе системы, с помощью всплывающих уведомлений на экране системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка сохраненных всплывающих уведомлений по категориям событий на объектах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | очистка списка сохраненных уведомлений за предыдущий период | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проигрывание звука уведомлений с возможностью настройки типов уведомлений со звуком | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение журнала уведомлений (список сформированных уведомлений за предыдущий период) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск уведомлений за период дат | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск по пользователю, получившему уведомления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение признака «просмотрено» для уведомлений, которые получал пользователь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск по типу уведомления: информационные сообщения, предупреждения, ошибки и нарушения в работе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск по типам объектов в системе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск по тексту уведомления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка всплывающих уведомлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение и выключение отображения всплывающих уведомлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор объектов, по которым необходимо получать уведомления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор объектов, по которым необходимо игнорировать уведомления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка типов уведомлений со звуком | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка характера событий, по которым необходимо получать уведомления: - уведомления о событиях дорожного контроллера; - уведомления о событиях диспетчерского управления; - уведомления о событиях модуля адаптивного управления; - уведомления о событиях модуля формирования электронного паспорта светофорных объектов; - уведомления об изменении состояния светофорных объектов; - уведомления об изменении режимов работы светофорных объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль взаимодействия с внешними системами | возможность взаимодействия с ВИС посредством стандартных открытых протоколов (HTTP, HTTPS, SOAP over HTTP, FTP, SSL/TLS) и API | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность передачи данных: - список светофорных объектов с атрибутивным составом; - текущие параметры работы светофорных объектов (состояние, режим работы, программа, источник управления); - данные детекторов транспорта светофорного объекта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность приема данных: - данные дорожных контроллеров; - данные детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (модернизация функционала) – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (модернизация функционала) | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль приема и обработки данных параметров движения | оценка данных транспортного потока, получаемых с детекторов транспорта: - индивидуальная скорость в метрах в секунду каждого транспортного средства в зоне детекции; - количество транспортных средств в зоне детекции на каждой полосе движения; - количество проездов через стоп-линию на светофорных объектах за произвольный интервал времени в разрезе полос движения; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет средней скорости участков УДС по данным детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет прогноза изменения параметров транспортного потока на УДС в местах установки детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет показателей транспортного потока: - интенсивность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/ч); - средняя скорость транспортного потока в разрезе полос движения (км/ч); - плотность транспортного потока (ед/км); - скорость свободного движения (км/ч); - уровень обслуживания улично-дорожной сети; - класс транспортного средства; - средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения (сек); - временной индекс контролируемого детектором транспорта направления (удельная потеря времени ТС на единицу времени движения); - буферный индекс контролируемого детектором транспорта направления (удельные дополнительные затраты времени движения ТС); - перегруженность контролируемого детектором транспорта направления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск в списке детекторов транспорта по номеру и адресу | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, редактирование и удаление детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение атрибутивного состава данных детектора транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в подсистеме исторических и текущих показателей транспортного потока выбранного детектора транспорта с возможность агрегации данных за 5, 15, 30, 60 минут: - средняя скорость свободного движения в разрезе полос движения (км/ч); - средняя скорость транспортного потока в разрезе полос движения (км/ч); - количество ТС (проездов) в разрезе полос движения (ед); - интенсивность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/ч); - плотность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/км); - средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения (сек); - уровень обслуживания улично-дорожной сети в разрезе полос движения; - классы транспортных средств в разрезе полос движения; - временной индекс контролируемого детектором транспорта направления (удельная потеря времени ТС на единицу времени движения); - очередь контролируемого детектором транспорта направления; - буферный индекс контролируемого детектором транспорта направления (удельные дополнительные затраты времени движения ТС); - перегруженность контролируемого детектором транспорта направления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение изменения уровня обслуживания за выбранные сутки по направлению и полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение изменения средней скорости транспортного потока за выбранные сутки по направлению и полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение изменения средней скорости свободного движения за выбранные сутки по направлению и полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение изменения интенсивности движения за выбранные сутки по направлению и полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение изменения плотности транспортного потока за выбранные сутки по направлению и полосам движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение данных графа дорог, узлов и ребер, показателей транспортного потока | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение данных параметров транспортного потока, получаемых с детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение данных детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение результатов расчета показателей транспортного потока по данным детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Модуль управления движением общественного транспорта – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль управления движением общественного транспорта | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль управления справочными данными | создание нового объекта в справочнике | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редактирование объекта в справочнике | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удаление объекта из справочника | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, просмотр, изменение реестров | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание, просмотр, изменение, удаление реестровых записей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр реестровой записи, ее заполнение и редактирование в отдельной форме (карточка реестровой записи) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр реестров в виде таблиц | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация и поиск по данным в справочнике | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка настройки отображения необходимых столбцов справочника | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | упорядочивание данных в реестре с помощью сортировки по любой из колонок | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | агрегация данных выбранной колонки по среднему значению, по количеству, по первому значению, по последнему значению, по максимальному значению, по минимальному значению, по сумме значений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность формирования сводных таблиц, суммирования значений по выбранным колонкам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экспорт реестра с заданными настройками и фильтрами в файлы форматов .csv, .xlsx, .ods | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | копирование необходимого поля справочника в колонке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | копирование необходимого поля справочника с заголовком | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | построение столбцовой диаграммы по значению, с накоплением, с нормализацией | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | построение линейчатой диаграммы по значению, с накоплением, с нормализацией | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | построение кольцевой диаграммы в виде кольца или разрезанного кольца | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | построение линейной диаграммы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | построение диаграммы графика разброса в виде точечной или пузырьковой диаграммы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | построение диаграммы по площади по значению, с накоплением, с нормализацией | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность настроек каждого вида диаграммы, визуального представления, отображаемых данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Населенные пункты» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Муниципальные образования» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Муниципальные районы» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Адреса» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Тарифные точки» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Остановочные пункты» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Маршруты» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Схемы маршрута» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Абонентские терминалы» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Типы абонентских терминалов» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Транспортные средства» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Оборудование ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Связь ТС и абонентских терминалов» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Арендатор ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Фотографии ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Собственник ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Модели ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Марки ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Организации» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Должности» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Подразделения» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Контракты» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Версии контракта» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Параметры для расчета штрафов» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Виды нарушений» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Карты маршрутов регулярных перевозок» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Льготы» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Тарифы» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Договоры услуг» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Оказанные услуги» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Типы услуг» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Населенные пункты» должен содержать информацию: - Наименование; - Тип населенного пункта; - Муниципальное образование; - Муниципальный район; - Часовой пояс; - Население; - Геометрия; - Площадь; - Остановочные пункты; - Численность населения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Муниципальные образования» должен содержать информацию: - Наименование; - Код; - Население; - Геометрия; - Площадь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Население» должно быть автовычисляемым. Население должно вычисляться как сумма населения муниципальных районов, которые входят в муниципальное образование | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Муниципальные районы» должен содержать информацию: - Наименование; - Код района; - Муниципальное образование; - Население; - Геометрия; - Площадь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Население» должно быть автовычисляемым. Население должно вычисляться как сумма населения населенных пунктов, которые входят в муниципальный район | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Адреса» должен содержать следующий набор данных: - Населенный пункт; - Улица; - Дом; - Строение; - Корпус; - Квартира; - Код ФИАС; - Полный адрес; - Геометрия (Точечная) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Полный адрес» должно заполняться по следующему принципу: значение поля «Полный адрес» = значение поля «Населенный пункт» + значение поля «Улица» + значение поля «Дом» + значение поля «Корпус» + значение поля «Строение» + значение поля «Квартира» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Тарифные точки» должен содержать информацию: - Наименование; - Код; - Муниципальное образование; - Описание; - Участок дороги; - Статус; - Часовой пояс; - Комментарий; - Местоположение | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно хранить в себе следующие значения: - Действующий; - Недействующий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Остановочные пункты» должен содержать информацию: - Наименование; - Код; - Регистрационный номер Минтранс; - Муниципальное образование; - Населенный пункт; - Описание; - Вид остановочного пункта; - Участок дороги; - Обслуживающая организация; - Статус; - Часовой пояс; - Дата ввода; - Дата ликвидации; - Комментарий; - Данные АВ/АС; - Файлы; - Местоположение; - Тип зоны фиксации; - Тарифная точка; - Загруженность остановочных пунктов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид остановочного пункта» должно хранить в себе следующие значения: - «Павильон»; - «Автовокзал»; - «Автостанция» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно хранить в себе следующие значения: - «Действующий»; - «Недействующий» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип зоны фиксации» должно хранить в себе следующие значения: - «Окружность»; - «Прямоугольник» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование логики заполнения поля «Код остановочного пункта» по следующему принципу: Код остановочного пункта = Код муниципального образования + порядковый номер остановочного пункта в муниципальном образовании | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Файлы» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Остановочный пункт; - Тип файла; - Файл | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип файла» должно хранить в себе следующие значения: - «Фото»; - «Файл» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Данные АВ/АС» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Наименование; - Адрес; - Телефон; - Режим работы; - Собственник; - Площадь помещения; - Количество касс; - Количество платформ; - Остановочный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для поля «Телефон» должно быть заполнение по маске | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поля «Количество касс» и «Количество платформ» должны принимать значения в виде целых положительных чисел | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Режим работы АВ/АС» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - АВ/АС; - Период работы; - Время начала; - Время окончания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Загруженность остановочных пунктов» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Остановочный пункт; - Значение пассажиропотока; - Количество транзакций; - Местоположение; - Уровень загруженности; - Дата и время | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поля «Значение пассажиропотока» и «Количество транзакций» должны принимать значения в виде целых положительных чисел | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Уровень загруженности» должно автоматически заполняться Системой по следующему принципу на основе значений, указанных в полях: если поле «Значение пассажиропотока» - поле «Количество транзакций» <0, то «Высокий», иначе «Низкий» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Маршруты» должен содержать информацию: - Номер; - Внутренний номер; - Публичный номер; - Регистрационный номер; - Наименование; - Вид сообщения; - Тип вида сообщения; - Вид ТС; - Муниципальное образование; - Населенный пункт; - Ответственная организация; - Статус; - Порядок посадки и высадки; - Вид регулярных перевозок; - Начало действия; - Окончание действия; - Комментарий; - Схемы маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид сообщения» должно хранить в себе следующие значения: - «Городское»; - «Пригородное»; - «Междугороднее»; - «Международное»; - «Межрегиональный» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип вида сообщения» должно хранить в себе следующие значения: - «Муниципальный»; - «Межмуниципальный» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид ТС» должно хранить в себе следующие значения: - «Автобус»; - «Маршрутное такси» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Порядок посадки высадки» должно хранить в себе следующие значения: - «Только в установленных остановочных пунктах» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид регулярных перевозок» должно хранить в себе следующие значения: - «По регулируемым тарифам»; - «По нерегулируемым тарифам» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно хранить в себе следующие значения: - «Действующий»; - «Недействующий» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Схемы маршрута» справочника «Маршруты» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Наименование; - Муниципальное образование; - Номер маршрута; - Маршрут; - Населенный пункт; - Статус; - Тип вида сообщения; - Проверка на направление графа дорог; - Геометрия; - Расстояние рассчитанное, м; - Расстояние фактическое, м; - Расстояние фактическое, км; - Тип маршрута; - Запланирована на график; - Дороги; - Участки дорог/Остановочные пункты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно хранить в себе следующие значения: - «Действующая»; - «Архивная»; - «Проектируемая» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип вида сообщения» должно хранить в себе следующие значения: - «Муниципальный»; - «Межмуниципальный» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип маршрута» должно хранить в себе следующие значения: - «Круговой»; - «Прямой»; - «Прямой/Обратный» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Участки дорог/Остановочные пункты» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Остановочный пункт; - Расстояние рассчитанное, м; - Расстояние рассчитанное, км; - Расстояние фактическое, м; - Расстояние рассчитанное, км; - Конечная; - Публичная; - Границы схемы; - Вид маршрута; - Порядковый номер остановки на участке; - Статус остановки; - Геометрия | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид маршрута» должно хранить в себе следующие значения: - «Прямой»; - «Обратный»; - «Круговой» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус остановки» должно хранить в себе следующие значения: - «Действующий»; - «Недействующий» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Дороги» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Схема маршрута; - Наименование автодороги; - Источник данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Абонентские терминалы» должен содержать информацию: - Номер; - IMEI прибора; - Статус; - Комментарий; - Тип прибора; - АТ запрещен доступ на сервер; - Дата изготовления; - Организация владелец; - Организация ЛО; - Часовой пояс; - Поддерживаемое количество sim-карт; - Поддерживаемые протоколы; - Поддерживаемые протоколы сервера ЛО; - Связь ТС и абонентских терминалов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно хранить в себе следующие значения: - «Активный»; - «Неактивный» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть возможность просмотра навигационных данных выбранного абонентского терминала в модальном окне за выбранный период даты в таблице: - Абонентский терминал; - Дата и время отметки; - Дата и время получения отметки сервером; - Тип события; - Данные; - IP адрес; - Протокол передачи данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При открытии модального окна должны предзаполняться поля периода дат текущим днем | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Типы абонентских терминалов» должен содержать информацию: - Наименование; - Производитель | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Транспортные средства» должен содержать информацию: - Государственный регистрационный номер транспортного средства (ГРН); - Год выпуска; - Модель ТС; - Вид ТС; - Класс ТС; - Общая вместимость; - Количество сидячих мест; - Тип сидений; - Экологический класс; - Форма путевого листа; - Схема салона; - Цвет; - Вид топлива; - Реестр лицензий Ространснадзор; - VIN; - Наличие багажного места; - Гаражный номер; - Класс ТС (в рамках категорий М2, М3); - Списан с; - Статус; - Оборудование ТС; - Связь ТС и абонентских терминалов; - Собственник ТС; - Фотографии ТС; - Арендатор ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть организована валидация для поля «VIN» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поля «Вид ТС» и «Класс ТС» должны автоматически вычисляться при сохранении записи с заполненным полем «Модель ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид топлива» должно хранить в себе следующие значения: - «Дизельное топливо»; - «Бензин»; - «Газ (метан)»; - «Газ (пропан-бутан)» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Класс ТС» должно хранить в себе следующие значения: - A; - B; - I; - II; - III | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно хранить в себе следующие значения: - «Работает»; - «Списан» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип сидений» должно хранить в себе следующие значения: - «Мягкие сиденья»; - «Жесткие сиденья» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Класс ТС» необходимо хранить следующие значения: - Особо малый (до 5 м. включительно); - Малый (от 5 до 7,5 м. включительно); - Средний (от 7,5 до 10 м. включительно); - Большой (от 10 до 16 м. включительно); - Особо большой (от 16 м. и больше) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Экологический класс» должно хранить в себе следующие значения: - Евро - 1; - Евро - 2; - Евро - 3; - Евро - 4; - Евро - 5; - Евро - 6; - Любой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Форма путевого листа» должно хранить в себе следующие значения: - «Типовая межотраслевая форма №3»; - «Типовая межотраслевая форма №3 спец.»; - «Типовая межотраслевая форма №6 (спец.)»; - «Типовая межотраслевая форма №6 (Автобус)»; - «Форма №412-АПК»; - «Форма №4-С»; - «Типовая форма №4-П» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимо реализовать логику заполнения поля «Статус»: - в случае, если значение поля «Списан с» меньше или равно текущей дате, то должен быть присвоен статус «Списан»; - в случае, если значение поля «Списан с» больше текущей даты, то должен быть присвоен статус «Работает» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Оборудование ТС» справочника «Транспортные средства» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Транспортное средство; - Дата осмотра; - Вспомогательное посадочное устройство (откидная платформа, рампа, складной пандус аппарель); - Контрастная маркировка на боковых сторонах вспомогательного посадочного устройства, выступающего за пределы ТС; - Кнопка вызова водителя (с наружной части автобуса); - Оборудованное место на передней площадке для инвалидных колясок с ремнями безопасности; - Уровень пола; - Выдвижной трап с электроприводом с боковой стороны, позволяющий поднять в салон автобуса инвалидные коляски; - Оборудованное место для инвалидных колясок с ремнями безопасности; - Обозначения (надписи, пиктограммы) снаружи и внутри-тактильные указатели; - Поручни и стойки, контрастные с поверхностью стен; - Визуальная информационная система (табло, дисплей, бегущая строка); - Сигнальное устройство (кнопка контрастной окраски) в зоне размещения инвалида в кресле-коляске; - Звуковая информационная система (речевые информаторы); - Приспособления, фиксирующие кресло-коляску во время движения; - Система видеофиксации (по ходу движения ТС); - Количество систем видеофиксации (в салоне); - Система отопления; - Аудиоинформатор; - Микрофон у водителя; - Бортовое навигационное устройство; - Датчик пассажиропотока | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимо, чтобы поля «Количество систем видеофиксации (в салоне)» и «Количество дверей» были строго положительным целым числом. Также, в случае, если поле не заполняется, то присваивать по умолчанию значение равное 0 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Уровень пола» должно хранить следующие значения: - Низкопольное транспортное средство; - Полунизкопольные транспортное средство | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Связь ТС и абонентских терминалов» справочника «Транспортные средства» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Абонентский терминал; - Транспортное средство; - Навигационный оператор; - Дата начала; - Дата окончания; - Дополнительный АТ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Арендатор ТС» справочника «Транспортные средства» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Транспортное средство; - Арендатор; - Основание владения; - Номер документа; - Дата начала; - Дата окончания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Фотографии ТС» справочника «Транспортные средства» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Транспортное средство; - Фотография; - Тип фотографии; - Дата создания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимо автоматическое заполнение поля «Дата создания» при сохранении записи, необходимо присваивать текущую дату | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Тип фотографии» должно содержать в себе следующие значения: - Вид спереди; - Вид сзади; - Вид сбоку; - Место водителя; - Валон по ходу движения; - Валон против движения; - Вспомогательное посадочное устройство (откидная платформа, рампа, складной пандус аппарель); - Контрастная маркировка на боковых сторонах вспомогательного посадочного устройства, выступающего за пределы ТС; - Кнопка вызова водителя (с наружной части автобуса); - Оборудованное место на передней площадке для инвалидных колясок с ремнями безопасности; - Уровень пола; - Выдвижной трап с электроприводом с боковой стороны, позволяющий поднять в салон автобуса инвалидные коляски; - Оборудованное место для инвалидных колясок с ремнями безопасности; - Обозначения (надписи, пиктограммы) снаружи и внутри-тактильные указатели; - Поручни и стойки, контрастные с поверхностью стен; - Визуальная информационная система (табло, дисплей, бегущая строка); - Сигнальное устройство (кнопка контрастной окраски) в зоне размещения инвалида в кресле-коляске; - Звуковая информационная система (речевые информаторы); - Приспособления, фиксирующие кресло-коляску во время движения; - Система видеофиксации (по ходу движения ТС); - Количество систем видеофиксации (в салоне); - Система отопления; - Аудиоинформатор; - Микрофон у водителя; - Бортовое навигационное устройство; - Ремни безопасности для пассажиров; - Видео панель | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Собственник ТС» справочника «Транспортные средства» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Транспортное средство; - Собственник; - Дата начала; - Дата окончания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Модели ТС» должен содержать информацию: - Наименование; - Марка ТС; - Вид ТС; - Класс ТС; - Категория ТС; - Категория (ГИБДД) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Класс ТС» необходимо хранить следующие значения: - Особо малый (до 5 м. включительно); - Малый (от 5 до 7,5 м. включительно); - Средний (от 7,5 до 10 м. включительно); - Большой (от 10 до 16 м. включительно); - Особо большой (от 16 м. и больше) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Вид ТС» необходимо хранить следующие значения: - Автобус; - Маршрутное такси | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Категория ТС» необходимо хранить следующие значения: - М2; - М3 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Категория ГИБДД» необходимо хранить следующие значения: - A; - B; - C; - D | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Марки ТС» должен содержать информацию: - Наименование; - Полное наименование | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Организации» должен содержать информацию: - Сокращенное наименование; - Полное наименование; - Организационно-правовая форма; - Уполномоченный орган; - Орган государственной власти; - Тип организации; - ЕГРЮЛ/ЕГРИП; - ИНН; - КПП; - ОГРН; - ОКПО; - ОКВЭД; - Юридический адрес; - Фактический адрес; - Часовой пояс; - Количество ТС; - Городской телефон; - Мобильный телефон; - Email; - Сайт; - Курирующие организации; - Сотрудники | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Курирующие организации» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Сокращенное наименование; - Полное наименование; - Организационно-правовая форма; - Уполномоченный орган; - Орган государственной власти; - Тип организации; - ЕГРЮЛ/ЕГРИП; - ИНН; - КПП; - ОГРН; - ОКПО; - ОКВЭД; - Юридический адрес; - Фактический адрес; - Часовой пояс; - Количество ТС; - Городской телефон; - Мобильный телефон; - Email; - Сайт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть доступен функционал выбора нескольких организаций из созданных ранее | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Сотрудники» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Фамилия; - Имя; - Отчество; - Должность; - Организация; - Пользователь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Должности» должен содержать наименование должности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Контракты» должен содержать информацию: - Номер; - Название; - Дата заключения; - Начало действия; - Окончание действия; - Статус; - Заказчик; - Подрядчик; - Заказчик действует на основании; - Подрядчик действует на основании; - Версии контракта; - Параметры для расчета штрафов; - Карты маршрутов регулярных перевозок; - Виды нарушений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Версии контракта» справочника «Контракты» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Контракт; - Номер версии; - Дата начала; - Дата окончания; - Статус; - Маршруты по контракту; - Этапы контракта; - Транспортные средства по контракту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Статус» должны храниться следующие значения и условия их применения: - «Недействующая». Если значение поля «Дата начала» меньше текущей даты; - «Действующая». Если значение поля «Дата начала» меньше текущей даты и значение поля «Дата окончания» больше текущей даты; - «Закрытая». Если значение поля «Дата окончания» меньше текущей даты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Маршруты по контракту» справочника «Версии контракта» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Версия контракта; - Маршрут; - Вид ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Этапы контракта» должно содержать информацию: - Версия контракта; - Наименование; - Дата начала; - Дата окончания; - Сумма, руб | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Транспортные средства по контракту» должно содержать информацию: - Версия контракта; - ГРН ТС; - Резервное ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Параметры для расчета штрафов» справочника «Контракты» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Контракт; - Штраф за невыполнение работ, предусмотренных условиями контракта, %; - Штраф за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, руб; - Установленная контрактом цена 1 километра, руб./км; - Установленная контрактом цена 1 час, руб./час | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Виды нарушений» справочника «Контракты» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Контракт; - Вид нарушения; - Максимальное количество допустимых отступлений от требований; - Условия применения; - Выявленные нарушения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Вид нарушения» должно хранить следующие значения: - Нарушение расписания; - Нарушение порядка размещения рекламы; - Нарушение срока направления мотивированного ответа на жалобу; - Нарушение срока отчета по поступившим жалобам; - Не запланировано транспортное средство на рейс по маршруту в подсистеме; - Воспрепятствование доступа в транспортные средства; - Нарушение порядка информирования пассажиров; - Нарушение требований к чистоте в салоне транспортных средств; - Нарушение внешнего и (или) внутреннего оформления транспортных средств; - Нарушение пути следования; - Проезд остановочных пунктов, при наличии на них ожидающих пассажиров и/или при присутствии в салоне транспортного средства пассажиров, готовящихся к высадке; - Использование транспортного средства, не соответствующего характеристикам; - Использование транспортного средства, не соответствующего по типу сидений; - Взимание с пассажира платы за проезд без выдачи билета; - Отказ в перевозке пассажиров с льготами; - Не обеспечение условий доступности для инвалидов; - Нарушение сроков хранения видеозаписей; - Отсутствие навигационных данных по рейсу; - Использование транспортного средства, не включенного в перечень; - Нарушение порядка работы с письмами (запросами) Заказчика; - Нарушение срока уведомления Заказчика; - Срыв рейса; - Осуществление начала рейса не из начального (конечного) остановочного пункта; - Использование транспортного средства, не соответствующего класса, категории ТС; - Проверка на нахождение ТС в списке закрепленных за контрактом; - Проверка на соответствие ТС требованиям к графику по классу; - Проверка на соответствие ТС требованиям к графику по категории; - Проверка на соответствие ТС требованиям к графику по приспособленности к перевозке маломобильных категорий граждан; - Проверка на соответствие ТС требованиям к графику по типу сидений; - Проверка на соответствие ТС на наличие лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое заполнение полей при сохранении записи. Если пользователь подсистемы не заполнил данные в поле «Максимальное количество допустимых отступлений от требований», необходимо присваивать значение 0 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Условия применения» справочника «Виды нарушений» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Вид нарушения; - Условие применения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Условие применения» должны храниться следующие значения: - Линейный контроль; - Фиксация нарушения при линейном контроле; - Фиксация при линейном контроле случаев размещения рекламы, не согласованной с Заказчиком; - Нарушение Подрядчиком установленных Контрактом сроков; - Отказ Подрядчика в доступе в транспортное средство, зафиксированное при линейном контроле; - Видеонаблюдение в ТС; - Жалоба на транспортное обслуживание; - При запросе Заказчика видеозаписей, полученных с помощью видеорегистраторов, непредоставление или предоставление с нарушением сроков, установленных Контрактом; - Фиксация по данным реестра лицензий и транспортных средств (автобусов) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Выявленные нарушения» справочника «Виды нарушений» должно быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Вид нарушения; - Дата выявления нарушения; - Дата последнего редактирования; - Описание; - Зафиксировано системой; - Статус | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Статус» необходимо хранить следующие значения: - По вине Перевозчика; - Отсутствие вины Перевозчика | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Карты маршрутов регулярных перевозок» должен содержать информацию: - Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство; - Учетный номер карты маршрута; - Контракт перевозчика; - Маршрут; - Дата выдачи; - Срок действия карты маршрута; - Регистрационный номер в реестре; - Регистрационный номер маршрута в реестре; - Порядковый номер маршрута; - Вид ТС; - Экологические характеристики ТС; - Класс ТС; - Наименование перевозчика (Ф.И.О.); - Место нахождения; - ИНН | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Класс ТС» необходимо хранить следующие значения: - Особо малый (до 5 м. включительно); - Малый (от 5 до 7,5 м. включительно); - Средний (от 7,5 до 10 м. включительно); - Большой (от 10 до 16 м. включительно); - Особо большой (от 16 м. и больше) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Вид ТС» необходимо хранить следующие значения: - Автобус; - Маршрутное такси | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Экологические характеристики ТС» должно хранить в себе следующие значения: - Евро - 1; - Евро - 2; - Евро - 3; - Евро - 4; - Евро - 5; - Евро - 6; - Любой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Льготы» должен содержать информацию: - Наименование; - Категория; - Описание; - Шаблоны графиков; - Условия льготы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал привязки графика по контракту к льготе из всех доступных графиков системы. Должен быть доступен функционал удаления связи льготы с графиком по контракту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Условия льготы» должен быть вложенным справочником, который должен содержать информацию: - Льгота; - Вид сообщения; - Тип вида сообщения; - Период действия с; - Период действия по; - Процент возмещения; - Процент возмещения сопровождающего; - Источник возмещения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Тарифы» должен содержать информацию: - Наименование; - Вид сообщения; - Подрядчик; - Тип валюты; - У тарифа имеется связь с тарифной матрицей; - Стоимость жесткие; - Стоимость багажа, %; - Детский тариф, %; - Стоимость мягкие | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У поля «Вид сообщения» должны храниться значения списка: - Городское; - Пригородное; - Междугороднее; - Международное; - Межрегиональный | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» должен содержать информацию: - Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство; - Контракт перевозчика; - Дата выдачи; - Срок действия свидетельства; - Маршрут; - Промежуточные остановочные пункты; - Улицы и автомобильные дороги; - Учетный номер; - Порядковый номер маршрута; - Максимальное количество ТС; - Регистрационный номер маршрута в реестре; - Вид ТС; - Экологические характеристики ТС; - Порядок посадки (высадки) пассажиров; - Характеристики ТС; - ИНН; - Наименование перевозчика (Ф.И.О); - Место нахождения; - Максимальное количество ТС по классам; - Прочие перевозчики | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Вид ТС» должны храниться следующие значения: - Автобус; - Маршрутное такси | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Экологические характеристики ТС» необходимо хранить следующие данные: - Евро - 1; - Евро - 2; - Евро - 3; - Евро - 4; - Евро - 5; - Евро - 6; - Любой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Порядок посадки (высадки) пассажиров» должно хранить признак «Только в установленных остановочных пунктах», по умолчанию должно быть не заполнено | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - поле «Промежуточные остановочные пункты» должно заполнятся по принципу: перечень наименований остановочных пунктов через запятую. Данные должны быть взяты из схемы маршрута, принадлежащей указанному маршруту в реестре «Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» и имеющей признак основной схемы маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - поле «Улицы и автомобильные дороги» должно заполняться по принципу: перечень наименований улиц и автомобильных дорог через запятую. Данные должны быть взяты из схемы маршрута, принадлежащей указанному маршруту в реестре «Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» и имеющей признак основной схемы маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Максимальное количество ТС по классам» должен содержать информацию: - Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; - Класс ТС; - Максимальное количество ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Класс ТС» должны храниться следующие значения: - Особо малый (до 5 м. включительно); - Малый (от 5 до 7,5 м. включительно); - Средний (от 7,5 до 10 м. включительно); - Большой (от 10 до 16 м. включительно); - Особо большой (от 16 м. и больше) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В поле «Прочие перевозчики» должен быть множественный выбор объектов из справочника «Организации» и их прикрепление к выбранному свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту. Должна быть предоставлена возможность ввода данных новой организации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Договоры услуг» должен содержать информацию: - Номер договора; - Наименование; - Дата заключения; - Начало действия; - Окончание действия; - Заказчик; - Исполнитель; - Условия договора; - Услуги перевозчикам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться проверка заполнения полей: - дата, указанная в поле «Начало действия», не может быть раньше или равна дате, указанной в поле «Дата заключения»; - дата, указанная в поле «Окончание действия», не может быть раньше даты, указанной в поле «Дата заключения»; - дата, указанная в поле «Окончание действия», не может быть раньше даты, указанной в поле «Начало действия»; - дата, указанная в поле «Дата заключения», не может быть позже даты, указанной в поле «Начало действия»; - дата, указанная в поле «Дата заключения», не может быть позже даты, указанной в поле «Окончание действия» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Услуги перевозчикам» должен содержать информацию: - Договор услуг; - Наименование; - Начало действия; - Окончание действия; - Стоимость | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник «Оказанные услуги» должен содержать в себе следующий набор данных: - Наименование; - Тип услуги по договору; - Дата оказания; - ТС; - Количество; - Сумма; - Въезд на АВ/АС; - Выезд с АВ/АС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В подсистеме УДОТ должен быть справочник «Типы услуг», содержащий наименование услуги | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль управления схемами маршрутов | создание и редактирование данные по каждому объекту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | копирование схемы маршрутов с целью создания версий схем для разных графиков или на случай ограничений проезда на маршруте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавление и удаление остановочных пунктов, используемых в схеме маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отрисовка или редактирование геометрии схем маршрутов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет расстояния между каждой парой остановочных пунктов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внесение фактического расстояния между каждой парой остановочных пунктов, по умолчанию подсистема должна заполнять фактические расстояния рассчитанными показателями | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение признака конечной остановки у нужных остановок на схеме маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение зоны и направления фиксации остановочных пунктов на схеме маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена ОП на другой ОП в схеме маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редактирование порядка ОП в схеме маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сброс отрисованной схемы маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для схем маршрута в списке должны отображаться данные: - информация об участках маршрута; - информация об остановочных пунктах; - граф дорог | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статусная модель схемы маршрута должна содержать статусы: - Действует; - Проект; - Архив | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для упрощения редактирования схемы маршрута должна быть доступна функция копирования выбранного остановочного пункта в конец списка | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно быть обеспечено формирование схем маршрутов на следующие виды маршрутов: - Прямой; - Прямой/Обратный; - Круговой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно выполняться отображение графов дорог на карте для упрощения работы с построением схем маршрутов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно выполняться отображение на карте зоны фиксации остановочных пунктов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно выполняться изменение геометрии участка маршрута за счет создания промежуточных точек в любом месте на редактируемой линии участка маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При редактировании схемы маршрута должно выполняться примагничивание вершин редактируемого участка к ближайшему ребру графу дорог | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль управления и отображения геоинформационных данных | хранение, визуализация и анализ пространственных данных, решения информационных и расчетных задач, связанных с обработкой пространственных данных и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение и обработка пространственных геоданных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | загрузка пространственных геоданных из внешних источников | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск геоданных объектов по атрибутам на картографической подложке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация и подключение картографических подложек растровых и векторных, включая спутниковые снимки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация пространственных геоданных как в двумерном, так и трехмерном представлении | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение или редактирование геоданных объектов (точечных, линейных, полигональных) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объединение геоданных в логические слои и определение порядка наложения слоев | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замер периметра и площади объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | печать преднастроенных геоданных в заданном масштабе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуальный анализ пространственных геоданных: - для точечных объектов должна обеспечиваться возможность визуализации в виде: иконок объекта, группировки объектов, тепловых и гексагональных представлений, также возможность визуализировать значимость одного из параметров точечного объекта в виде размера гексагона или радиуса окружности; - для линейных объектов должна обеспечиваться возможность визуализации в виде: линий объекта, тепловых визуализаций или толщине линии по заданному в подсистеме параметру; - для полигональных объектов должна обеспечиваться возможность визуализации в виде: полигонов объектов, тепловой визуализации по заданному в подсистеме УДОТ параметру | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проигрыватель динамической информации: история перемещений транспортных средств, динамика изменений показателей на точечных, линейных и полигональных объектах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | онлайн-визуализация перемещения объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должна обеспечиваться визуализация полученных результатов на картографической подложке и в виде реестра данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экспорт данных в файлы формата .csv, .xlsx, .ods | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал для изменения масштаба карты кнопками и колесом прокрутки мыши | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность поворачивать, перемещать изображение карты, менять наклон карты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность переходить в режим двухмерного и трехмерный режим отображения данных карты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал измерения расстояния на карте между выбранными точками | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность расчета периметра и площади | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал печати картографических данных с возможностью генерации изображения для печати документов в высоком разрешении определенного масштаба | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В модуле управления и отображения геоинформационных данных должна обеспечиваться возможность создания новых слоев на картографической подложке с указанием названия слоя и загрузкой в него геоданных из файлов формата .xlsx. В загружаемой таблице должен содержаться только один столбец с одним из типов геоданных – точка, линия, полигон. Должен обеспечиваться функционал для скачивания шаблона примера заполнения данных в таблице для каждого типа геоданных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | точечные объекты загруженного набора данных должны отображаться в виде точек, с возможностью регулирования цвета, размера, прозрачности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | линейные объекты загруженного набора данных должны отображаться в виде линий, с возможностью регулирования цвета, толщины, прозрачности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полигональные объекты загруженного набора данных должны отображаться в виде полигонов, с возможностью регулирования цвета, толщины линии границы, прозрачности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность просмотра данных слоя в виде списка. В списке с данными должен обеспечиваться функционал такой же, как и для работы с остальными слоями – сортировка, фильтрация, экспорт, построение графиков и диаграмм | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В модуле управления геоинформационными данными должна обеспечиваться возможность подключения проигрывателя диапазонов данных для слоев (наборов данных), у которых есть среди атрибутов поле «дата». Проигрыватель должен позволять обозначить границы (временной диапазон) фильтрации визуализируемых данных на слое | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | После запуска воспроизведения должно обеспечиваться смещение диапазона и применение фильтрации отображаемых данных на картографической подложке. Должны исчезать объекты, которые выходят за рамки временного диапазона и отображаться новые объекты, которые попадают под выборку | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность отображения метаданных в виде графика на шкале проигрывателя. Также должна обеспечиваться возможность задавать скорость воспроизведения данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В модуле управления геоинформационными данными должен обеспечиваться функционал работы с картографическими подложками. Для этого необходимо предусмотреть возможность изменения картографических подложек как векторных, так и растровых. Должна обеспечиваться возможность для управления этим функционалом, выбор необходимых векторных и растровых подложек | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В модуле управления геоинформационными данными должен обеспечиваться функционал отображения как одного, так и нескольких слоев одновременно из списка доступных по принципу наслоения слоев от нижнего в списке к верхнему | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При отображении нескольких слоев одновременно, необходимо предусмотреть возможность смены приоритезации отображения информации слоев. Должна обеспечиваться возможность поднять визуализацию данных одного слоя над другими: предусмотреть возможность перемещения слоя выше или ниже уровнем. При перемещении слоя должна происходить перерисовка данных на карте в соответствии с выбранным порядком визуализации слоев | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал для скрытия данных отображаемого активного слоя на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал для открытия таблицы с информацией по выбранному слою | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В зависимости от типа слоя должен обеспечиваться функционал для настройки параметров отображения данных слоя: - размер иконок; - прозрачность; - ширина линий; - выбор цвета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал для фильтрации объектов, которые будут добавлены на слой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: визуализация данных в виде иконок исходных объектов, согласно их местоположению, возможность регулировки размера иконок | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: визуализация данных в виде точек с возможностью задавать цвет и размер в зависимости от значений параметра | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: визуализация данных в виде групп объектов – при объединении в группу рядом расположенных объектов должно отображаться количество объектов в группе, при клике на группу должна быть предусмотрена возможность получения списка объектов в группе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: визуализация данных в виде тепловой карты – при визуализации должна существовать возможность настраивать визуализацию либо по значению одного из полей (параметров) объектов, либо по количеству объектов. Тепловая карта должна отображать степень выраженности показателя объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: визуализация данных в виде гексагональной карты – при визуализации должна существовать возможность настраивать визуализацию либо по значению одного из полей (параметров) объектов, либо по количеству объектов, также предусмотрена возможность задавать размер гексагонов и их высоту. Гексагональная карта должна отображать степень выраженности показателя объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: визуализация данных в виде окружностей, где радиус окружности должен пропорционально зависеть от одного из выбранных параметров объектов, предусмотрена возможность регулировать применяемый коэффициент и пропорционально увеличивать/уменьшать размеры окружностей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих точечные геоданные: должна существовать возможность задать прозрачность отображаемых данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих линейные геоданные: визуализация данных в виде линий исходных объектов, согласно их геометрии, возможность регулировки толщины и цвета линии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих линейные геоданные: для слоев, содержащих линейные геоданные: визуализация данных в виде тепловой линии – при визуализации должна обеспечиваться возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объекта. Должна обеспечиваться возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Тепловая линия должна отображать степень выраженности показателя объекта на линии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих линейные геоданные: визуализация данных в виде эпюр – при визуализации должна обеспечиваться возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объектов, также должна обеспечиваться возможность задавать размер эпюр и их высоту. Должна обеспечиваться возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Эпюры должны отображать степень выраженности показателя объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих линейные геоданные: должна обеспечиваться возможность задать прозрачность отображаемых данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих полигональные геоданные: визуализация данных в виде полигонов исходных объектов, согласно их геометрии, возможность регулировки толщины границ и цвета заливки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих полигональные геоданные: для слоев, содержащих полигональные геоданные: визуализация данных в виде теплового полигона – при визуализации должна обеспечиваться возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объекта. Должна обеспечиваться возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Тепловой полигон должен отображать степень выраженности показателя объекта на полигоне | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих полигональные геоданные: визуализация данных в виде эпюр – при визуализации должна обеспечиваться возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объектов, также предусмотрена возможность задавать их высоту. Должна обеспечиваться возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Эпюры отображают степень выраженности показателя объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для слоев, содержащих полигональные геоданные: должна обеспечиваться возможность задать прозрачность отображаемых данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр реестра объектов на карте и в виде списка | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование данных объектов слоя на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сортировка данных в списке для отображения на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация данных в списке для отображения на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация данных на картографической подложке согласно отфильтрованным данным в списке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | открытие карточки объекта из списка или при клике объекта на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выгрузка реестра объектов из списка в файлы формата .xlsx, .csv, .ods | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно обеспечиваться отображение следующих слоев данных: - Муниципальные районы; - Муниципальные образования; - Населенные пункты; - Остановочные пункты; - Маршрутная сеть; - Результаты обследования ОП; - Тарифные точки; - Тарифные зоны; - Трек | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слой «Муниципальные районы» должен позволять выполнять функции: - создавать или редактировать данные по каждому объекту; - отрисовывать или редактировать полигон границ муниципальных районов; - рассчитывать площадь отрисованного полигона | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список муниципальных районов, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Код района; - Муниципальное образование; - Население; - Геометрия; - Площадь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Карточка муниципального района должна содержать следующий перечень данных: - Наименование; - Код района; - Муниципальное образование; - Население; - Площадь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слой «Муниципальные образования» должен позволять выполнять функции: - создавать или редактировать данные по каждому объекту; - отрисовывать или редактировать полигон границ муниципальных образований; - рассчитывать площадь отрисованного полигона | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список муниципальных образований, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Код; - Население; - Геометрия; - Площадь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Карточка объекта должна содержать следующий перечень данных: - Наименование; - Код; - Население; - Площадь | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слой «Населенные пункты» должен позволять: - создавать или редактировать данные по каждому объекту; - отрисовывать или редактировать полигон границ населенных пунктов; - рассчитывать площадь отрисованного полигона | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список населенных пунктов, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Тип населенного пункта; - Муниципальное образование; - Муниципальный район; - Часовой пояс; - Население; - Геометрия; - Площад | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Карточка объекта населенного пункта должна содержать следующий перечень данных: - Наименование; - Тип населенного пункта; - Муниципальное образование; - Муниципальный район; - Часовой пояс; - Население; - Площадь; - Версии численности населения; - Остановочные пункты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слой «Остановочные пункты» должен позволять: - создавать или редактировать данные по каждому объекту; - отрисовывать или редактировать точку местоположения остановочного пункта; - отрисовывать зону фиксации остановочного пункта одним из способов: - окружность – задавая радиус относительно центра местоположения остановочного пункта; - полигон – нарисовав прямоугольник зоны фиксации на нужной стороне проезжей части; - отрисовать направление выезда из остановочного пункта для фиксации соблюдения направления движения транспортных средств на маршруте. Для этого должна быть возможность указать азимут в градусах и угол направления движения. Подсистема должна формировать при этом полигон из точки местоположения остановочного пункта в сторону направления движения по маршруту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться генерация кода остановочного пункта при создании новой остановки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подсистема должна позволять вести Единый реестр остановочных пунктов Республики Крым. Реестр должен включать основные данные об остановочных пунктах Республики Крым | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список ОП, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Код; - Регистрационный номер Минтранс; - Муниципальное образование; - Населенный пункт; - Описание; - Вид остановочного пункта; - Участок дороги; - Обслуживающая организация; - Статус; - Часовой пояс; - Дата ввода; - Дата ликвидации; - Комментарий; - Местоположение; - Тип зоны фиксации; - Тарифная точка | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Карточка объекта должна содержать следующий перечень данных: - Код; - Наименование; - Регистрационный номер Минтранс; - Муниципальное образование; - Населенный пункт; - Описание; - Вид остановочного пункта; - Обслуживающая организация; - Статус; - Дата ввода; - Дата ликвидации; - Комментарий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть обеспечен просмотр данных маршрутной сети с помощью слоя на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На картографической основе должны отображаться схемы движения по маршрутам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Карточка отдельного маршрута должна содержать следующий перечень данных: - Номер маршрута; - Маршрут; - Муниципальное образование; - Населенный пункт; - Наименование; - Расстояние рассчитанное, м; - Расстояние фактическое, м; - Расстояние фактическое, км; - Геометрия; - Статус; - Проверка на направление графа дорог; - Тип вида сообщения; - Тип маршрута; - Запланирована на график; - Вид сообщения маршрута; - Статус маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть реализована автоматическая генерация слоя «Результаты обследования ОП» для просмотра результатов обследования остановочных пунктов. Для этого пользователь должен иметь возможность выбора версии обследования при открытии генерируемого слоя. После выбора версии обследования должны отображаться данные по обследованным остановкам выбранных версий обследований | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечена возможность фильтровать отображение остановочных пунктов обследования на картографической подложке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При выборе записи в списке или остановки на карте - в карточке объекта должны отражаться данные результатов обследования и фотографии, прикрепленные к обследованию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список ОП обследования, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Код; - Регистрационный номер Минтранс; - Муниципальное образование; - Населенный пункт; - Описание; - Вид остановочного пункта; - Участок дороги; - Обслуживающая организация; - Статус; - Часовой пояс; - Дата ввода; - Дата ликвидации; - Комментарий; - Местоположение; - Тип зоны фиксации; - Тарифная точка | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно быть реализовано отображение данных слоя «Тарифные точки». Данные местоположения тарифных точек должны использоваться для расчетов стоимости проезда согласно тарифов проезда на маршруте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слой «Тарифные точки» должен позволять: - Создавать или редактировать данные по каждому объекту; - Отрисовывать или редактировать точку местоположения тарифной точки; - Просматривать связанные с тарифной точкой остановочные пункты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список тарифных точек, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Код; - Муниципальное образование; - Описание; - Участок дороги; - Часовой пояс; - Комментарий; - Местоположение | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При выборе объекта на карте должна отображаться карточка со сводной информацией: - Наименование; - Код; - Муниципальное образование; - Описание; - Участок дороги; - Часовой пояс; - Комментарий; - Местоположение | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно быть реализовано отображение данных слоя «Тарифные зоны» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слой «Тарифные зоны» должен позволять пользователям создавать полигональные типы объектов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список тарифных зон, отображаемых на карте, должен иметь следующий перечень полей: - Наименование; - Вид сообщения; - Тип вида сообщения; - Тариф 1 км | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При выборе объекта на карте должна отображаться карточка со сводной информацией: - Наименование; - Вид сообщения; - Тип вида сообщения; - Тариф 1 км; - перечень маршрутов, проходящих через выбранную тарифную зону, в табличном представлении | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность просмотра на картографической подложке трека нескольких ТС за конкретный период времени | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для просмотра трека должен быть доступен выбор ТС по госномеру, дате и времени начала и конца периода трека | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть реализован ползунок, обозначающий время движения ТС в выбранном диапазоне, при перемещении ползунка должно отображаться перемещение соответствующего маркера ТС на картографической подложке. Должно быть реализовано проигрывание движения ТС на треке. Должно обеспечиваться переключение скорости воспроизведения, выбор интервальности воспроизведения, возможность зацикливания трека | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны отображаться следующие данные трека ТС: - Гос. номер ТС; - Период отображения трека ТС; - Время отметки; - Скорость; - Скорость воспроизведения трека (0.5, 1, 2) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен обеспечиваться функционал создания пользовательского слоя (шаблонов) данных на картографической подложке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль управления доступом | регистрация пользователей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удаление данных о пользователях | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание ролей на основе прав доступа, с последующим их назначением пользователю или группе пользователей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение различных прав на роли (просмотр, добавление, изменение и удаление данных) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение пользователям ролей (управление всеми маршрутами парка, только некоторыми маршрутами, управление по видам транспорта, связь с водителем и т.п.) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиска пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | блокировка доступа пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | документирование действий пользователей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Данные пользователя должны включать информацию: - Логин; - Имя пользователя; - Фамилия пользователя; - E-mail пользователя; - Населенный пункт; - Отчество пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модуль управления доступом должен позволять сформировать роли пользователей для выполнения функциональных задач перевозчиков и организатора перевозок | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль управления общественным транспортом | управление шаблонами графиков движения, включая информацию: - Наименование - Номер графика; - Смена; - Отклонение до, мин; - Отклонение после, мин; - Вид ТС; - Доступность для МГН; - Вид сообщения; - Тип вида сообщения; - Перевозчик; - Начало действия; - Окончание действия; - Период действия с; - Период действия до; - Периодичность; - Схема маршрута; - Категория ТС; - Класс ТС; - Тип сидений; - Минимальная вместимость; - Статус; - Маршрут; - Муниципальное образование; - Населенный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | График движения должен соответствовать шаблону и содержать остановки только из схемы, для которой создается расписание | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При редактировании шаблонов должен отображаться перечень рейсов с привязкой к конкретному времени. Должна обеспечиваться возможность добавления, копирования графика рейса в шаблон графика с возможностью выбора времени отправления с первой остановки, сохранения изменений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен формироваться список рейсов в виде списка остановочных пунктов согласно схеме маршрута. Список рейсов должен включать данные: - Рейс; - Признак остановки; - Остановочный пункт; - Код остановочного пункта; - Длина участка маршрута (км); - Прибытие; - Отправление; - Стоянка; - Платформа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В модуле должны выполняться действия: - копирование записи рейса с выбором времени начала рейса; - добавление рейса; - перенос рейса в скопированный шаблон графика | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно быть обеспечено формирование графика движения, содержащего информацию: - Рейс; - Признак остановки (стоянка, обед, смена водителя); - Остановочный пункт; - Код остановочного пункта; - Длина участка маршрута (км); - Прибытие; - Отправление; - Стоянка; - Платформа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Стоянка» должно автоматически заполняться подсистемой по следующему принципу на основе значений, указанных в полях: поле «Стоянка» = Поле «Отправление» - Поле «Прибытие» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае, если поле «Отправление» или «Прибытие» не заполнено, то подсистема должна заполнять поле «Стоянка» значением 00:00 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть предусмотрен функционал, обеспечивающий требования к выполнению рейсов только низкопольным ТС. В случае, если к рейсам установлено данное требование, при планировании ТС на рейс, должно отображаться уведомление о нарушении условий контракта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для создания периодичности в шаблонах графиков движений транспортных средств, следующих по маршруту, должен быть реализован конструктор периодичности, выполняющий функции: - создание периодичности по дням и по месяцам; - отображение периодичности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны быть реализованы правила задания периодичности по дням: - каждый день; - каждый выбранный день, начиная с выбранного дня недели; - каждый выбранный день, начиная с выбранного числа месяца; - конкретные дни недели; - конкретные дни месяца; - последний день месяца; - в последний выбранный день недели месяца; - на выбранный день недели по очередности месяца | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны быть реализованы правила задания периодичности по месяцам: - каждый месяц; - каждый выбранный по порядку месяц начиная с выбранного месяца; - конкретный месяц; - каждый месяц между выбранным | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для созданных шаблонов графиков должна быть реализована возможность планирования графиков на выбранные даты: подсистема должна находить подходящие шаблоны графиков, автоматически создавать наряды согласно шаблону графика и ожидать назначения ТС на каждый из нарядов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность очистки запланированных ранее графиков | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны отображаться шаблоны графиков, которые содержатся в контракте: - Номер маршрута; - Номер графика/Смена; - Пункт отправления; - Время отправления; - Дни следования; - Даты планирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должа быть доступна фильтрация данных по периоду дат, муниципальному образованию, населенному пункту, маршруту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | планирование ТС на маршрут | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение ТС, которые будут выполнять рейс на указанное время и маршрут | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | назначение ТС на один или несколько рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должно контролироваться выполнение ТС указанных рейсов по времени и схеме движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сравнение параметров ТС, назначаемого на маршрут, с условиями контракта в части требований к ТС, осуществляющим перевозку | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация по периоду дат, муниципальному образованию, населенному пункту, виду сообщения, маршрутам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оперативная отмена рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка требований к назначаемому ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена запланированного ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При контроле требования к ТС должны проверяться параметры: - нахождение ТС в списке закрепленных за контрактом; - соответствие ТС требованиям к графику по классу; - соответствие ТС требованиям к графику по категории; - соответствие ТС требованиям к графику по приспособленности к перевозке маломобильных категорий граждан; - соответствие ТС требованиям к графику по типу сидений; - проверка на соответствие ТС на наличие лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При назначении ТС, не соответствующих требованиям контракта, подсистема должна уведомлять пользователя об этом | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для оперативного планирования графиков в разрезе транспортных средств перевозчиков должны выполняться функции планирования по разнарядке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны выполняться функции создания наборов шаблонов планирования, включая информацию: - Название; - Дата начала; - Дата окончания; - Организация; - Периодичность | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список шаблонов планирования должен содержать информацию: - Наименование; - Организация; - Периодичность; - Период действия с; - Период действия по | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть предусмотрена возможность планирования нескольких транспортных средств на разные графики | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должно выполняться отображение карточек планирования, отсортированных по дате | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор шаблонов для планирования должен содержать в себе следующие данные: - Наименование; - Период действия с; - Период действия по; - Периодичность; - Организация; - Элемент набора шаблона для планирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование графиков движения по маршрутам общественного транспорта в автоматическом и ручном режимах, в том числе на основе интервалов движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка вариантов графиков движения на исполнимость | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ маршрутов и расписаний | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | согласование и утверждение разработанных вариантов графиков движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение схемы движения, на случай потребности организации объездов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сокращение времени отстоя на конечных, для возможности уменьшения интервального режима между автобусами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод резервного транспорта на линию, на случай сходов с маршрутов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможное удлинение рабочего дня с учетом максимально возможной переработки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод дополнительного транспортного средства на график для сохранения интервала отправления от конечной | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая генерация оптимальных расписаний по желаемым интервалам в течении суток или желаемому количеству транспортных средств на маршруте, используя следующие данные: - плановое время отправления первого рейса; - плановый интервал между транспортными средствами; - плановое количество транспортных средств на маршруте; - плановое время пути между остановочными пунктами; - плановое время отстоя на конечных; - плановое время перерывов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | после генерации расписания должна быть возможность просмотра сгенерированных расписаний в графическом виде: - просмотр графиков движения транспортных средств на маршруте в виде линейных диаграмм с интервальным сдвигом согласно сгенерированного расписания; - отображение временной шкалы; - возможность в ручном режиме сдвигать на диаграмме рейсы по временной шкале для уменьшения/увеличения интервальности между рейсов на графике | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация прохождения ТС остановочных пунктов, учет выполненных рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация прохождения ТС остановочных пунктов, на которых установлены BLE метки, учет выполненных рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация прохождения ТС остановочных пунктов, указанных как контрольные, учет выполненных рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установление отклонений ТС от схемы маршрута и от графика движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация сходов и отмен рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учет и контроль времени завершения транспортной работы на линии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении отклонений и нарушений условий подсистема должна выполнять уведомление | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен отображаться список нарушений, включая информацию: - Дата; - Номер маршрута; - Номер графика; - Смена; - Перевозчик; - Транспортное средство; - Плановое время работы; - Статус; - Нарушения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал отмены нарушений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал удаления нарушений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал добавления нарушений при линейном контроле. Функционал должен позволять пользователю выбрать необходимые нарушения из списка и присвоить их за рейсом | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть реализован функционал просмотра на карте трека движения транспортного средства в рамках графика движения, на которое оно было назначено | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны быть обеспечены настройки воспроизведения трека движения и перечня объектов на карте, включая: - настройку длины трека: - настройку отображения данных на карте: - Скоростной режим; - Разрывы связи; - Зоны фиксации остановок; - Схема маршрута; - настройку скорости воспроизведения: - настройку интервальности воспроизведения: - настройку зацикливания воспроизведения; - фильтрацию данных трека по периоду дат и времени, муниципальному образованию, населенному пункту, маршруту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть обеспечен функционал анализа маршрутов и расписаний с помощью графического отображения данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользователь должен иметь возможность на графическом инструменте редактировать расписание | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функционал анализа маршрутов и расписаний должен визуально отображать наложение нескольких маршрутов на графическом инструменте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение уведомлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включение и отключение звука уведомления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переход к объекту справочника или на карту через уведомление | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр истории уведомлений, фильтрация списка уведомлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отключение уведомлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль контроля выполнения условий контракта | сбор, обработка и хранение данных карт маршрутов регулярных перевозок | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сбор и обработка данных лицензий на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль графиков движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль движения ТС по схеме маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фиксация отклонений от схемы движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фиксация нарушений условий контракта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация прохождения ТС остановочных пунктов по расписанию, учет выполненных рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация прохождения ТС остановочных пунктов, на которых установлены BLE метки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установление отклонений ТС от схемы маршрута и от графика движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регистрация сходов, простоев, возвратов, отмен с возможностью указания причин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учет и контроль времени завершения транспортной работы на линии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для фиксации нарушений условий контракта должна быть возможность закрепления за контрактом списка условий его соблюдения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для ситуаций, когда нарушение условий контракта вызвано объективными причинами и произошло не по вине перевозчика, должна быть возможность указания соответствующего статуса и такое событие не должно учитываться как нарушение | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль диспетчерского контроля общественного транспорта | отображение сводной информации по движению транспортных средств на маршруте; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение схем маршрутов на картографической подложке с остановочными пунктами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фиксация событий на маршруте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал уведомлений пользователя по событиям на маршрутах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение круговых и линейных мнемосхем маршрутов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал чата диспетчер-водитель | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение схемы маршрута по остановочным пунктам с выводом планового и фактического времени прибытия | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал просмотра трека по периоду действия рейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мобильное приложение для контроля рейсов для водителей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | карта с отображением текущего состояния движения ТС на маршрутах с цветовой индикацией транспортных средств в зависимости от статуса: - в пути; - сход; - бездействует | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны быть выделены цветом иконки транспортных средств при сходе с маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть реализован реестр рейсов выбранных маршрутов: - номер маршрута; - название маршрута; - наименование графика; - статус; - государственный регистрационный номер ТС; - гаражный номер ТС; - номер рейса; - количество рейсов графику; - время начала рейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Статус» должно принимать значения: - в пути; - завершен; - не начался; - срыв | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность группировки рейсов по следующим признакам: - по типу (муниципальные, межмуниципальные, межрегиональные, международные); - по виду сообщения (городское, пригородное, междугороднее, международное); - по муниципальному образованию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | События, происходящие на рейсах, должно отображаться в уведомлениях. Каждое событие должно содержать информацию о ТС, номере маршрута и описании события | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен формироваться лог событий с возможностью выполнения действий: - закрепить событие; - скрыть событие; - просмотреть подробную информацию о событии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна отображаться карточка события с данными: - Номер текущего маршрута; - Наименование текущего маршрута; - Фотография ТС; - Госномер; - Перечень остановок по маршруту, с отражением ближайшей остановки на текущем рейсе; - Статус; - Текущий график; - История передвижений (функция позволяет загрузить историю движения ТС за выбранный период); - Наименование перевозчика; - ФИО водителя (если известно); - Марка и модель транспорта; - Класс транспорта; - Факт наличия у транспорта специального оборудования; - Дата и время последней навигационной отметки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть реализован функционал контроля графика движения по рейсам с отображением информации: - рейс; - остановка; - прибытие план; - прибытие факт; - стоянка план; - стоянка факт; - отправление план; - отправление факт; - отклонение прибытие; - отклонение отправление; - срыв/замена | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должны быть реализованы действия с ТС в интерфейсе: «Срыв», «Убрать срыв», «Заменить транспорт», «Пересчитать график» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть реализован функционал просмотра истории передвижений ТС на выбранный период (не более двух суток), включая отображение трека на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должен быть реализован функционал проигрывания трека с возможностью ускорения, перемотки и зацикливания, просмотра данных о скорости ТС и времени отметки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль планирования, анализа и корректировки маршрутной сети | анализ уровня дублированности маршрутной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация вариантов маршрутной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сравнение существующей и перспективной маршрутной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ расстояния между остановочными пунктами, согласно нормам, СНиП (СП) и ГОСТ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ матрицы пассажирских корреспонденций (при условии интеграции с системой приема пассажиропотока) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ маршрутной сети и элементов обустройства, входящих в состав маршрутной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ предложений по изменению существующей маршрутной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | визуализация параметров существующей маршрутной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование цифрового документа планирования регулярных перевозок | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал анализа пассажирских потоков: - формирование перечня маршрутов за заданный период с указанием для каждой остановки: - количества вошедших пассажиров; - количества сошедших пассажиров; - количества пассажиров, находящихся в транспортном средстве; - отображение перечня пассажирских потоков в табличной форме; - анимированное отображение пассажиропотоков на картографической подложке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал анализа фактов оплаты проезда: - формирование перечня маршрутов за заданный период с указанием для каждой остановки: - количества вошедших пассажиров; - количества сошедших пассажиров; - количества пассажиров, находящихся в транспортном средстве; - количество пассажиров, оплативших проезд. - отображение перечня в табличной форме; - анимированное отображение перечня на картографической подложке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль анализа и отчетности | конструктор отчетов, позволяющий пользователю самостоятельно формировать отчеты, состоящий из: - выбора необходимых реестров; - выбора данных для отчета; - формирования отчета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор реестра из списка доступных реестров для формирования отчета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор полей из реестра для отображения конкретных данных в отчете | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация данных в отчете по устанавливаемым правилам: - Для строковых полей: - Равно; - Не равно; - Равно (без учета регистра); - Не равно (без учета регистра); - Значение пустое; - Значение не пустое; - Начинается с; - Не начинается с; - Начинается с (без учета регистра); - Не начинается с (без учета регистра); - Заканчивается на; - Не заканчивается на; - Заканчивается на (без учета регистра); - Не заканчивается на (без учета регистра); - Для полей, содержащих дату: - Равно; - Не равно; - Часть данного диапазона; - Не часть данного диапазона; - Значение пустое; - Значение не пустое; - Больше чем; - Больше или равно; - Меньше чем; - Меньше или равно; - Для числовых полей: - Равно; - Не равно; - Значение пустое; - Значение не пустое; - Начинается с; - Не начинается с; - Заканчивается на; - Не заканчивается на; - Больше чем; - Больше или равно; - Меньше чем; - Меньше или равно; - Для полей, содержащих логическое значение: - Равно; - Не равно; - Значение пустое; - Значение не пустое | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность выгрузки отчета в форматы .xlsx, .html, .ods. Отчет должен формироваться в виде таблицы с выбранным перечнем полей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструктор виджетов, обеспечивающий выполнение функций: - выбор необходимых реестров; - выбор данных для отображения в виджете; - выбор типа отображения данных; - формирования виджета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация данных в виджете по устанавливаемым правилам: - Для строковых полей: - Равно; - Не равно; - Равно (без учета регистра); - Не равно (без учета регистра); - Значение пустое; - Значение не пустое; - Начинается с; - Не начинается с; - Начинается с (без учета регистра); - Не начинается с (без учета регистра); - Заканчивается на; - Не заканчивается на; - Заканчивается на (без учета регистра); - Не заканчивается на (без учета регистра); - Для полей, содержащих дату: - Равно; - Не равно; - Часть данного диапазона; - Не часть данного диапазона; - Значение пустое; - Значение не пустое; - Больше чем; - Больше или равно; - Меньше чем; - Меньше или равно; - Для числовых полей: - Равно; - Не равно; - Значение пустое; - Значение не пустое; - Начинается с; - Не начинается с; - Заканчивается на; - Не заканчивается на; - Больше чем; - Больше или равно; - Меньше чем; - Меньше или равно; - Для полей, содержащих логическое значение: - Равно; - Не равно; - Значение пустое; - Значение не пустое | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр сводной информации на главной странице в виде дашбордов: - Выход на линию; - Контроль планирования ТС; - Контроль сходов и замен ТС; - Средняя скорость движения ТС; - Контроль показателя доли ТС для маломобильных граждан; - Контроль показателя доли ТС по вместимости; - Контроль показателя экологичности ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дашборд «Выход на линию» должен представлять собой визуальный компонент, который должен иметь возможность фильтрации по параметрам: - Дате; - Заказчику; - Перевозчику | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Выход на линию» должна содержать данные: - Перевозчик; - Рейсов по плану; - Рейсов с запланированными ТС; - Количество выполненных рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ручное обновление данных на дашборде «Выход на линию» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дашборд «Контроль планирования транспорта на рейс» должен представлять собой визуальный компонент, который должен иметь возможность фильтрации по параметрам: - Период; - Муниципальное образование; - Заказчик; - Перевозчик; - Вид сообщения; - Маршрут; - Вид транспортного средства | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Контроль планирования транспорта на рейс» должна содержать данные: - Количество рейсов по плану; - Количество рейсов с запланированными ТС; - Количество выполненных рейсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дашборд «Контроль сходов и замен транспортных средств общественного транспорта» должен представлять собой визуальный компонент, который должен иметь возможность фильтрации по параметрам: - Период; - Муниципальное образование; - Заказчик; - Перевозчик; - Маршрут; - Тип транспортного средства | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Контроль сходов и замен транспортных средств общественного транспорта» должна содержать данные: - Количество сходов по рейсам; - Количество замен по рейсам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дашборд «Средняя скорость движения ТС общего пользования» должен представлять собой визуальный компонент, который должен иметь возможность фильтрации по параметрам: - Период; - Муниципальное образование; - Маршрут | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Средняя скорость движения ТС общего пользования» должна содержать данные: - Среднее значение за текущий день; - Минимальное историческое значение показателя; - Максимальное историческое значение показателя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Контроль показателя доли ТС, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения» должна содержать данные: - Кол-во ТС оборудованных для МГН, среди ТС, привязанных к контрактам; - Кол-во ТС не оборудованных для МГН, среди ТС, привязанных к контрактам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Контроль показателя доли транспорта особо большого, большого и среднего класса от общего количества ТС» должна содержать данные: - Особо малый (до 5 м. включительно); - Малый (от 5 до 7,5 м. включительно); - Средний (от 7,5 до 10 м. включительно); - Большой (от 10 до 16 м. включительно); - Особо большой (от 16 м. и больше) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация на дашборде «Контроль показателя экологичности и энергетической эффективности пассажирского транспорта общего пользования» должна содержать данные: - Евро - 1; - Евро - 2; - Евро - 3; - Евро - 4; - Евро - 5; - Евро - 6; - Любой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование отчета о нарушениях. Должна быть доступна возможность фильтрации по дате | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчет по нарушениям должен включать в себя данные: - Дата; - Маршрут; - Станция; - Нарушения; - Отправление: - По расписанию; - Фактическое; - Отклонение; - АТП; - Причина | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование сводного отчета о ТС. Должна быть доступна возможность фильтрации по дате | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сформированный отчет должен включать в себя данные: - ГРН ТС; - Класс транспортного средства по ТР ТС № 018/2011 (A, B, I, II,III); - Класс транспортного средства по 220-ФЗ; - Категория ТС (М2, М3); - Год выпуска; - Год окончания срока службы транспортного средства; - VIN; - Марка и модель ТС; - Вид ТС; - Номер контракта; - Заказчик по контракту; - Подрядчик по контракту; - Основное ТС по контракту (да/нет); - Дата последнего планирования ТС на рейс; - Вид топлива; - Экологический класс ТС; - Общая вместимость пассажиров; - Количество мест для сидений; - Тип сидений мягкие откидные; - Тип сидений мягкие не откидные; - Тип сидений мягкие/жесткие; - Субсидирование из Федерального бюджета (да/нет); - Наименование соглашения субсидирования из ФБ; - Номер соглашения субсидирования из ФБ; - Дата соглашения субсидирования из ФБ; - Ремни безопасности для пассажиров (да/нет); - Багажное отделение (да/нет); - Система видеофиксации (по ходу движения ТС) (да/нет); - Система видеофиксации (в салоне ТС (контроль обзора входа-выхода пассажиров и валидации проездных документов)) (да/нет); - Система видеофиксации (в салоне ТС (контроль обзора входа-выхода пассажиров и валидации проездных документов)) количество; - Рабочая система отопления (да/нет); - Система кондиционирования салона (да/нет); - Абонентский терминал (да/нет); - Номер основного абонентского терминала; - Номер резервного абонентского терминала; - Авто-аудиоинформатор (да/нет); - Микрофон у водителя (да/нет); - Номер лицензии, в которую включено ТС (Ространснадзор); - Собственник ТС; - Основание владения, если не собственник; - Вспомогательное посадочное устройство (откидная платформа, рампа, складной пандус аппарель) (да/нет); - Контрастная маркировка на боковых сторонах вспомогательного посадочного устройства, выступающего за пределы ТС (да/нет); - Кнопка вызова водителя (снаружи автобуса) (да/нет); - Кнопка вызова водителя (внутри автобуса) в зоне размещения инвалида в кресле-коляске (да/нет); - Оборудованное место для инвалидных колясок с ремнями безопасности (да/нет); - Оборудованное место на передней площадке для инвалидных колясок с ремнями безопасности (да/нет); - Уровень пола Выдвижной трап с электроприводом с боковой стороны, позволяющий поднять в салон автобуса инвалидные коляски (да/нет); - Обозначения (надписи, пиктограммы) снаружи тактильные указатели; - Обозначения (надписи, пиктограммы) внутри тактильные указатели; - Поручни и стойки, контрастные с поверхностью стен; - Визуальная информационная система (видео панель); - Визуальная информационная система (табло/бегущая строка); - Сигнальное устройство (кнопка контрастной окраски) в зоне размещения инвалида в кресле-коляске; - Приспособления, фиксирующие кресло-коляску без человека во время движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность формирования отчета по версиям обследования остановочных пунктов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В отчете по версиям обследования остановочных пунктов должны быть доступны параметры фильтрации: - Версия обследования; - Муниципальное образование; - Остановочный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчет по версиям обследования остановочных пунктов должен включать в себя данные: - № п/п; - Дата создания обследования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В выходной форме отчета данные должны отображаться по выбранной версии обследования - в столбцах вопросы, в строках остановочные пункты, в значениях ячеек соответствующие ответы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность формирования отчета по задержкам при получении навигации. Для формирования отчета должны быть доступны параметры фильтрации: - Дата начала; - Дата окончания; - С учетом планирования; - Транспортное средство; - Организация; - Организация ЛО | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сформированный отчет по задержкам при получении навигации должен включать в себя данные: - Информация об АТ: - Идентификатор АТ; - Номер АТ; - Идентификатор ТС; - Номер ТС; - Владелец; - Организация ЛО; - Количество отметок; - % "плохих" отметок; - Средний промежуток между отметками; - Время до попадания пакета на ресивер: - Минимальное; - Максимальное; - Средняя; - Медианное; - Время обработки ресивером: - Минимальное; - Максимальное; - Средняя; - Медианное; - Время записи в хранилище: - Минимальное; - Максимальное; - Средняя; - Медианное | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В отчете по задержкам при получении навигации должна быть возможность фильтровать данные посредством выбранных объектов (транспортное средство, организация, организация ЛО) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна обеспечиваться возможность формирования отчета по задержкам при получении навигации. Для формирования отчета должны быть доступны параметры фильтрации: - Дата начала; - Дата окончания; - С учетом планирования; - Транспортное средство; - Организация; - Организация ЛО | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сформированный отчет по задержкам при получении навигации должен быть отображен в виде линейных диаграмм и включать в себя данные: - Разница между датой отметки и датой приема отметки ресивером: - Минимальная; - Максимальная; - Средняя; - Медианная; - По оси X - секунды; - По оси Y - дата и время отметок. - Разница между датой приема отметки ресивером и датой окончания обработки ресивером - Минимальная; - Максимальная; - Средняя; - Медианная; - По оси X - миллисекунды; - По оси Y - дата и время отметок. - Разница между датой окончания обработки ресивером и датой сохранения в БД: - Минимальная; - Максимальная; - Средняя; - Медианная; - По оси X - миллисекунды; - По оси Y - дата и время отметок; - Время, затраченное на обработку отметки (дата отметки и дата сохранения в БД): - Минимальная; - Максимальная; - Средняя; - Медианная; - По оси X - секунды; - По оси Y - дата и время отметок | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечена возможность формирования отчета о транспортной работе. Для формирования отчета должны быть доступны параметры фильтрации: - Период времени; - Маршрут; - Контракт; - Транспортное средство; - Заказчик; - Перевозчик; - Водитель | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сформированный отчет о транспортной работе должен включать в себя данные: - № п/п; - Дата; - Номер контракта; - Маршрут; - Маршрут (описание); - Протяженность маршрута; - Очередь; - Время начала графика; - Пункт отправления; - Периодичность; - Категория ТС по Контракту; - Класс ТС по Контракту; - Тип сидения по Контракту; - Плановое количество рейсов; - Зарегистрированное количество рейсов; - Не зарегистрированное количество рейсов; - Гос.номер; - Категория ТС; - Класс вместимости; - Тип сидения; - Наличие ТС в Контракте; - Перевозчик | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование рейтинга организаций-перевозчиков, включая отображение информации: - данные о государственных и муниципальных контрактах; - данные о соблюдении условий государственного (муниципального) контракта; - информация об используемых ТС (соответствие класса ТС, возраст ТС, экологичность, приспособленность к МГН) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройка отображения данных рейтинга перевозчиков по району, критерию, маршруту | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль интеграции | интеграционное взаимодействие с Автоматизированной системой оплаты проезда (АСОП) Республики Крым в части приема данных о транзакциях прохода пассажиров в транспортные средства для последующей визуализации пассажиропотоков и матриц корреспонденций | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прием и ретрансляцию данных в протоколе EGTS согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года N 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3, и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации», а также протоколов, обеспечивающих взаимодействие с системами, определенными по результатам проведения обследования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержку бортовых программно-технических средств ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS бортовых устройств спутникового мониторинга в части получения навигационных данных в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.12.2020 N 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прием и обработку навигационных данных от абонентских терминалов о местоположении контролируемых транспортных средств | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сортировку, группировку, временное хранение и маршрутизацию полученных навигационных данных о местоположении и информации от установленных на ТС абонентских терминалов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настройку параметров соединений с внешними информационными системами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое журналирование информации о прерванных сеансах взаимодействия с внешними информационными системами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль «Обследования» | функционал по выполнению обследований с помощью мобильного приложения мониторинга УДС и управления данными обследований в интерфейсе подсистемы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реестр мероприятий по обследованию, содержащий данные: - Кто редактировал последним; - Кто создал; - Дата и время создания; - Дата и время обновления; - Версия обследования; - Ответы на вопросы в обследованиях | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Версии обследования» должно содержать информацию о названии версии, дате и времени создания и удаления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поле «Ответы на вопросы в обследованиях» должно содержать информацию об обследовании, сценариях обследования с возможность добавить комментарий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение фотографий обследования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мобильное приложение для проведения обследований на месте (остановочные пункты и транспортные средства) и сбора данных об их состоянии | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обследование остановочных пунктов, заполнение информации в мобильном приложении | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обследование транспортных средств, заполнение информации в мобильном приложении | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность формирования анкет и проведения анкетирования для остановочных пунктов на основе сформированных версий (шаблонов) анкет | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструктор обследований остановочных пунктов, представляющий собой механизм работы с деревом связей (связанного графа) вопросов и ответов. Вопросы и ответы должны быть связаны со сценариями обследований | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность создания версии обследования. При создании версии обследования должна быть возможность создания вопроса (сценария обследования), выбора вопроса из справочника вопросов и указания всех возможных вариантов ответов. Количество вариантов ответов не должно быть ограничено | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность от каждого варианта ответа создать связанный следующий вопрос, в котором аналогично должна быть возможность выбора вопроса и всех ответов. Должна быть возможность привязки нескольких ответов к одному следующему вопросу | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал удаления версий обследований для пользователей с правом на удаление версий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал копирования сценариев обследований | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | После создания дерева вопросов и ответов версия обследования остановочных пунктов должна сохраняться и должна быть доступна для выбора в мобильном приложении мониторинга УДС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отчет по выбранной версии обследования остановочных пунктов, возможность фильтрации по параметрам: - версия обследования; - муниципальное образование; - остановочный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В выходной форме отчета должны отображаться вопросы, остановочные пункты, соответствующие ответы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть реализована возможность фильтрации по муниципальным образованиям и остановочным пунктам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения своевременного предоставления данных о транспортных средствах перевозчиков, выполняющих работы по перевозке пассажиров и багажа, в мобильном приложении мониторинга УДС и интерфейсе подсистемы должен быть обеспечен функционал: - создание основной информации о транспортном средстве; - редактирование основной информации о транспортном средстве; - просмотр основной информации о транспортном средстве; - добавление, удаление информации и просмотр информации о собственнике транспортного средства; - добавление, удаление и просмотр информации об оборудовании транспортного средства; - добавление, удаление и просмотр информации об арендаторе транспортного средства; - загрузка, удаление и просмотр фотографий транспортного средства; - отображение списка транспортных средств; - поиск транспортных средств | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание, редактирование и просмотр основной информации в мобильном приложении мониторинга УДС о транспортном средстве должны осуществляться по следующим полям: - ГРН; - VIN; - Класс ТС; - Год выпуска; - Тип сидений; - Модель ТС; - Гаражный номер; - Класс ТС (в рамках категорий М2, М3); - Класс ТС; - Разрешенная максимальная масса (по категории ТС); - Общая вместимость; - Мест для сидения; - Экологический класс; - Вид топлива; - Цвет; - Форма путевого листа; - Багажное отделение; - Реестр лицензий Ространснадзор | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое заполнение полей «Класс ТС» и «Разрешенная максимальная масса (по категории ТС)» в зависимости от выбранного значения в поле «Модель ТС» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал создания и просмотра информации о собственнике транспортного средства со следующими полям: - Собственник; - Дата начала владения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в виде карточек с датой осмотра, которая должна содержать информацию: - Дата осмотра; - Количество видеокамер в салоне; - Уровень пола; - Система видеофиксации (по ходу движения ТС); - Система отопления; - Бортовое навигационное устройство; - Автоинформатор; - Микрофон у водителя; - Вспомогательное посадочное устройство (откидная платформа, рампа, складной пандус аппарель); - Контрастная маркировка на боковых сторонах вспомогательного посадочного устройства, выступающего за пределы ТС; - Кнопка вызова водителя (с наружной части автобуса); - Оборудованное место на передней площадке для инвалидных колясок с ремнями безопасности; - Выдвижной трап с электроприводом с боковой стороны, позволяющий поднять в салон автобуса инвалидную коляску; - Оборудованное место для инвалидной коляски с ремнями безопасности; - Обозначения (надписи, пиктограммы) снаружи и внутри - тактильные указатели; - Поручни и стойки, контрастные с поверхностью стен; - Визуальная информационная система (табло, дисплей, бегущая строка); - Сигнальное устройство (кнопка контрастной окраски) в зоне размещения инвалида в кресле-коляске; - Приспособления, фиксирующие кресло-коляску во время движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | записи об арендаторах транспортного средства с информацией: - Арендатор; - Основание владения; - Номер документа; - Начало действия договора; - Окончание действия договора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функционал загрузки фотографий транспортного средства в следующих вариантах: - выбрать фотографию с устройства; - сделать фотографию с помощью камеры телефона | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность актуализации информации о существующих транспортных средствах с помощью модуля «Обследование» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск результатов обследования по ГРН транспортного средства | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль формирования аншлагов по остановочным пунктам | формирование аншлагов по расписанию маршрутов регулярных перевозок общественного транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование аншлагов по интервальности с отображением времени интервала | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование аншлагов по расписанию с отображением времени прибытия на остановочный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ограничение отображения информации для пользователя по муниципальным образованиям, закрепленным за организацией пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при запросе информации о доступных муниципальных образованиях для пользователя подсистемы должна проверять идентификатор организации пользователя и отображать только те маршруты, которые принадлежат данной организации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение аншлага для различных видов периодичностей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учет разных временных интервалов между автобусами для каждого вида периодичности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группировка по всем видам периодичностей. группировка должна быть по дням недели | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение времени прибытия первого и последнего автобуса на остановочный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация аншлагов по параметрам: - Дата; - Муниципальное образование; - Маршрут; - Направление; - Остановочный пункт; - Форма аншлага | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аншлаг должен содержать данные: - номер маршрута; - наименование маршрута; - начало действия маршрута; - наименование текущего остановочного пункта; - регистрационный номер Минтранс; - список остановочных пунктов; - расписание прибытия маршрута на остановочный пункт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап Государственного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Серверное оборудование – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.14.000-00000189, Сервер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серверное оборудование | Система удаленного управления сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2.9 | Гигагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выделенные порты удалённого управления сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA SAS NVMe PCIe M.2 U.2 USB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру | SAS SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество USB 3.x портов | ≥ 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 8192 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие установленного аппаратного дискового контроллера | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 1200 | Ватт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 3840 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2) | ≥ 480 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 24 | Мегабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера | ≥ 8 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 6 10 50 60 Pass-Through 0 1 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 DisplayPort SFF-8654 4i |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип корпуса | Rack |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232 | На задней панели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | На передней панели На задней панели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип сервера | Стоечный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип электропитания | Блоки питания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Волоконно-оптический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 2) | SSD |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте Обеспечение перенаправления графической консоли по сети Поддержка веб-интерфейса Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) Видеозапись с экрана действий администратора Дублирование загрузочного образа контроллера сервера |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | ≥ 1 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип оперативной памяти | DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажная ширина | 19 | Дюйм (25,4 мм) |  |  |  |  |  |
| 2. | Дорожный контроллер – 13 шт., ОКПД2/КТРУ: 27.90.70.000-00000001, Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный контроллер | Система диагностики ДК с передачей телеметрии на удаленный сервер | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельный интерфейс для подключения инженерного пульта для настройки, мониторинга работы и диагностики ДК: рабочих режимов (№ фазы, № программы, № такта, время такта); текущего суточного времени и даты; состояния контроллера и выходных силовых цепей; режимов работы: программа, ручное и удаленное управление, ЖМ, конфликт; электронного журнала; сетевых параметров; настроек; информации о неисправностях | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети | ≥ 150 и < 260 | Вольт |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током на уровне конструкции ДК в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.007.0-75 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых каналов | ≥ 32 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный ток нагрузки при напряжении в сети 220 В, 50 Гц | ≤ 5 | Ампер |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита от короткого замыкания и перегрузки каждого силового канала | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность назначить каждому силовому каналу любой цвет (красный, желтый, зеленый) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическая проверка каждого силового канала на обрыв, пробой и короткое замыкание с отправкой информации об аварии | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое обнаружение конфликтных ситуаций: «конфликт зеленого», «конфликт красного» | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический возврат в нормальный режим работы после устранения конфликта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы связи RS-232, Ethernet | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа по последовательному интерфейсу с периферийными устройствами, расположенными на светофорном объекте: табло вызова пешехода с обратным отсчетом, указатели скорости | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интервал изменения длительности основных тактов | ≥ 125 | Секунды |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество направлений движения | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фаз | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фиксированных программ регулирования | ≥ 16 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность задать произвольные длительности фаз и промежуточных тактов в различных программах | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический переход на летнее/зимнее время | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое включение в работу после перерыва в электропитании | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Локальный режим по одной из фиксированных программ | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим «ручное управление» с использованием подключаемого к ДК инженерного пульта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим «табло вызова пешехода» | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим диспетчерского управления | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим координированного управления | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим координированного управления (ведущий - ведомый) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Локальный адаптивный режим с использованием детекторов транспорта | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийный режим | Да |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Детекторный комплекс – 13 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.51.64.190, Приборы для измерения параметров движения и количества прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детекторный комплекс | детекторный комплекс должен обеспечивать определение, классификацию и сопровождение транспортных средств в зоне детекции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | видеосигнал должен обрабатываться локально без необходимости передачи видео- и фотоматериалов по каналам связи на сервер | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортные средства должны сопровождаться в пределах всей зоны видимости детекторного комплекса в разрезе полос движения с учетом перестроений из полосы в полосу | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен передавать на сервер в автоматическом режиме не реже одного раза в 200 миллисекунд следующие данные в структурированном формате (json): - идентификатор полосы движения для каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - тип транспортного средства: легковой транспорт, автобус, грузовой транспорт; - скорость каждого индивидуально детектированного транспортного средства на протяжении всей зоны детекции в метрах в секунду; - координаты каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - расстояние в метрах от начала зоны детекции до каждого детектированного транспортного средства; - параметр качества изображения и достоверности детекций в диапазоне от 0 до 100; - факт въезда транспортного средства в зону детекции; - факт смены транспортным средством полосы движения на протяжении зоны детекции; - факт пересечения каждым детектированным транспортным средством сечения зоны детекции; - факт покидания транспортным средством зоны детекции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен осуществлять контроль зоны детекции в автоматическом режиме и передавать на сервер числовой параметр в каждом пакете с данными в диапазоне от 0 до 100, характеризующий качество изображения и достоверность детекции для обеспечения своевременного реагирования на загрязнение объектива, потерю фокуса, снижение достоверности детекций или отсутствие видеоизображения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен фиксировать смену полосы движения каждого индивидуального транспортного средства в зоне детекции (факт перестроения из полосы в полосу) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен обеспечивать взаимодействие с сервером с использованием следующих протоколов: - отправка данных на сервер должна осуществляться по протоколам HTTPS, WebSocket (SignalR); - отправка данных на сервер должна осуществляться в сериализированном формате Messagepack для обеспечения экономии полосы пропускания канала связи с детекторным комплексом; - прием запросов от сервера должен осуществляться по протоколам HTTPS | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен предоставлять следующие программные интерфейсы: - интерфейс настройки и конфигурирования ПО детектора: web-интерфейс с использованием web-браузера по протоколу HTTPS; - интерфейс передачи видеоизображения со встроенной видеокамеры по протоколу RTSP; - интерфейс передачи размеченного видеоизображения по протоколу RTSP | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен поддерживать автоматическое централизованное обновление программного обеспечения и настроек с сервера обновлений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен поддерживать программный интерфейс, обеспечивающий управление детектором: - визуализация передаваемого видеоизображения с камеры детекторного комплекса в высоком разрешении; - индикация распознанного транспортного средства в виде цветного маркера в режиме слежения. Цвет маркера должен соответствовать классу распознанного транспортного средства; - настройка разметки детекторного комплекса, полос движения; - настройка стоп линий движения; - автоматическая оценка точности детекции транспортных средств | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детекторный комплекс должен быть интегрирован с Подсистемой мониторинга параметров транспортных потоков в части оценки и визуализации следующих показателей: - средняя скорость транспортного потока по полосам и направлениям; - интенсивность транспортного потока по полосам и направлениям; - плотность транспортного потока по полосам и направлениям; - уровень обслуживания полос и направлений; - класс транспортных средств, регистрируемых детекторными комплексами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество контролируемых направлений движения (количество видеосенсоров) | ≥ 4 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество детектируемых полос движения одним видеосенсором | ≥ 8 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип матрицы видеосенсора | цветная КМОП-матрица не менее 1⁄2.7” | Дюйм |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество эффективных пикселей видеосенсора | 1920×1080 | Пиксель |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота кадров видеосенсора | ≥ 25 | Кадров в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол обзора по горизонтали | 90 | Градусов |  |  |  |  |  |
|  |  | Моторизованный объектив видеосенсора с переменным фокусным расстоянием в диапазоне от 2,8 мм до 12 мм | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество независимых видеопотоков для каждого видеосенсора | ≥ 2 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип процессора | графический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число ядер процессора | ≥ 6 | Штука |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота процессора | ≥ 1,7 | Гигагерц |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти вычислительного модуля | ≥ 8 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Вычислительная мощность | ≥ 34 | TOPS |  |  |  |  |  |
|  |  | SSD тип накопителя | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 256 | Гигабайт |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарты сжатия видео: H.265, H.264, H.265+, H.264+ | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кодирование видео: до 4 потоков в разрешении 1080p с частотой не менее 25 к/с (H. 264/H. 265) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов: DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UPnP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура внешней среды | ≥ 60°С | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура внешней среды | ≤ -40 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание от сети 220В переменного тока | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание DC 12В, PoE | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детектирование транспортных средство по полосам движения | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трекинг транспортных средств в зоне детекции | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение средней скорости движения транспортных средств по полосам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение интенсивности движения транспортных средств по полосам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение длины очереди транспортных средств по полосам | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение направления движения транспортных средств | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о включении в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878) | Да |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Метеостанция – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.51.10.000-00000003, Автоматизированная система метеорологического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование метеорологического контроля | Тип датчика | Датчик атмосферного давления Датчик температуры воздуха Датчик влажности воздуха Датчик давления воздуха Датчик скорости ветра Датчик направления ветра Датчик осадков Датчик вида и интенсивности осадков Датчик определения состояния дорожного покрытия (дорожный датчик) Дорожный датчик состояния поверхности дорожного покрытия Дорожный датчик температуры поверхности дорожного покрытия Датчик метеорологической дальности видимости Датчик высоты снежного покрова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация автоматизированной системы метеорологического контроля | Система датчиков для измерения метеорологических и дорожных параметров Средства передачи данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеокамера метеостанции | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип камеры | Цифровая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип объектива | Вариофокальный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота кадров (кадр/сек) | ≥ 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ 50 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -45 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| 5. | Операционная система – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операционная система | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.09) Операционные системы общего назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов ФСТЭК России: - «Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016); - «Профиль защиты операционных систем типа «А» не ниже 4 класса ИТ.ОС.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2017); - «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) не ниже 4 уровня; - «Требования по безопасности информации к средствам контейнеризации» (ФСТЭК России, 2022) не ниже 4 класса защиты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать встроенными сертифицированными средствами: - управление средствами аутентификации; - управление учетными записями пользователей, разграничение полномочий и назначение прав пользователям; - реализацию разграничения доступа; - возможность создания защищенной среды виртуализации; - возможность создания среды выполнения контейнеров и обеспечение работы с ними; - технологию контейнеризации с поддержкой изоляции процессов. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должна быть реализована возможность защиты аутентификационной информации с использованием функции хэширования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В состав операционной системы должен входить комплекс программ объектно-реляционной защищённой СУБД с сертифицированными функциями безопасности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должны быть графические средства создания единого пространства пользователей с целью реализации централизованного хранения информации об окружении пользователей и сетевой аутентификации через ldap и kerberos | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна иметь графическое средство настройки ограничений пользователя по запуску программ в изолированном окружении с использованием механизма пространств имён и фильтрации системных вызовов, обеспечивающих: - ограничение прав пользователя на запуск приложений ядром системы; - ограничение прав пользователя средствами графического интерфейса; - разрешение запуска только тех программных компонентов, которые явно разрешены администратором безопасности. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение запрета запуска (исполнения) пользователем созданных самостоятельно (с использованием текстовых редакторов или непосредственно в командной строке) программ с использованием интерпретируемых языков программирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должны быть графические средства настройки защиты машинных носителей, обеспечивающие: - идентификацию устройств и сопоставление пользователя с устройством; - контроль подключения носителей информации; - учет носителей информации; - управление доступом к носителям информации; - контроль использования интерфейсов ввода/вывода информации; - ввод-вывод информации на носитель при условии совпадения маркировки носителя и объёма прав пользователя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна включать в свой состав программное обеспечение, реализующее задачи аудита и журналирования (регистрации) событий безопасности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна включать в состав графические средства контроля целостности: - контроль целостности дистрибутива; - контроль объектов файловой системы; - контроль целостности исполняемых файлов, обеспечивающий проверку их неизменности и подлинности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должна быть реализована возможность ограничения полномочий пользователей по использованию консолей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе операционной системы должно присутствовать ядро с функциями очистки и ограничения работы с оперативной памятью | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизмами безопасности операционной системы должна быть обеспечена защита системных и привилегированных процессов от несанкционированного доступа и управления (исключение возможности повышения привилегий пользователей и управления привилегированными процессами в случае использования дефектов/уязвимостей в программном обеспечении информационной системы) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать запрет операций записи в системные каталоги и файлы (программы, файлы конфигурации), а также установки программного обеспечения, запуска и остановки системных процессов операционной системы, вне зависимости от изменения пользователем своих привилегий в текущем сеансе работы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать возможность контроля целостности исполняемых файлов и файлов библиотек, пустых файлов, самораспаковывающегося 7Z архива, в том числе, но не ограничиваясь: EXE, DLL, .NET 7 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна поддерживать работу на ядре Linux версии не ниже 6.1 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств создания, настройки и управления несколькими служебными репозиториями используемого программного обеспечения со следующим функционалом: - проверка зависимостей пакетной базы; - автоматическая публикация в сети по протоколам http и ftp; - выбор конкретных репозиториев, из которых будет произведено обновление пакетов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие графического инструмента управления регистрацией событий, включающий в себя управление сервисом системных событий, настройку ротации событий и настройку параметров сбора системных событий, графическое средство просмотра системных событий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие графического инструмента для редактирования значения переменных окружения (изменять значение и описание переменных, удалять и объявлять переменные) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие графической утилиты управления и мониторинга компонентов подсистемы безопасности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств расчёта контрольных сумм файлов и их сравнения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств для оповещения пользователя о конфликте IP-адресов при подключении к сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств работы с архивами (zip, rar, 7zip, tar, tgz, tar.gz, tar.bz, tar.xz, iso) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств локального подключения к ОС по протоколу XRDP, в том числе при входе в систему, со следующими возможностями по умолчанию: - вход в сессию локально, затем подключение к этой сессии удаленно; - вход в сессию удаленно, затем подключение к этой сессии локально | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка файловых систем и сетевых протоколов: - ext2/3/4, fat, ntfs, XFS, ZFS, BTRFS | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка файловых систем и сетевых протоколов: - TCP/IP, DHCP, DNS, FTP, TFTP, SMTP, IMAP, HTTP(S), NTP, SSH, NFS, SMB; | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка стандарта ISO9660 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств организации распределенной файловой системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие средств подключения ресурсов WebDAV в качестве локальной файловой системы для возможности использования их стандартными приложениями операционной системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна обеспечивать возможность создания точек восстановления (снапшотов) для последующего возвращения системы к исходному состоянию в случае сбоя | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные функциональные компоненты: - web-сервер; - почтовые сервисы и системы передачи почты: Exim, Dovecot, Postfix или эквивалент; - средства мониторинга; - средства удаленного и терминального доступа: VNC, RDP(xRDP), RemoteApp (freerdp) или эквивалент; - сервер печати; - службы резервного копирования: Bacula, Rsync или эквивалент; - набор программ для воспроизведения аудио и видео файлов; - редактор растровой графики; - запись оптических дисков; - программа сканирования; - защищённый графический сервер X.Org Xserver или эквивалент; - рабочий стол; - системные библиотеки libc или эквивалент; - компилятор GCC или эквивалент; - QT или эквивалент | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна предоставлять средства для локальной виртуализации (виртуальные машины, созданные на рабочей станции или удаленном сервере и используемые в однопользовательском режиме) с графическим интерфейсом управления и возможностью группировки отображаемых виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система должна иметь подтверждённую совместимость со средствами антивирусной защиты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Специальное программное обеспечение для виртуализации – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальное программное обеспечение для виртуализации | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.04) Средства виртуализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление серверами и кластерами виртуализации | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление виртуальными машинами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление контейнерами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление виртуальными дисками | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление виртуальными коммутаторами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление сетями и пулами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление доступом пользователей и групп к объектам инфраструктуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать установку хостов виртуализации на ОС, соответствующую программному классу «Операционные системы общего назначения» из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Документация, предоставляемая на специальное программное обеспечение, должна быть доступна на русском и английском языках | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать виртуализацию аппаратных ресурсов в виде обособленных виртуальных машин, работающих на физическом сервере х86 архитектуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать возможность работы собственной системы управления в следующих конфигурациях: - на выделенном физическом сервере; - на виртуальной машине, размещенной на отдельно стоящем сервере; - на виртуальной машине, размещенной непосредственно на узле управляемого кластера (без необходимости дополнительного сервера) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать работу в закрытом сетевом контуре без доступа в сеть Интернет | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь поддержку отображения графического интерфейса администратора на русском языке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать единый веб-интерфейс и интерфейс командной строки администратора службы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать вызов основных функций через API, в частности, обладать встроенным в ПО компонентом отладки API запросов Swagger | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно содержать инструменты для разработчиков, позволяющие управлять функциями API | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь административный и пользовательский веб-портал | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать работу виртуальных машин и остальных серверных компонентов инфраструктуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность создания шаблонов виртуальных машин и быстрого развертывания виртуальных машин из этих шаблонов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать возможность подключения библиотеки с образами виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У производителя должна быть доступна и поддерживаться онлайн-библиотека с популярными образами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно позволять подключить локальную библиотеку образов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть возможность использования нескольких библиотек образов в одной системе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность администратору системы получать доступ к гостевой операционной системе через сервер виртуализации даже в случае отсутствия у виртуальной машины сетевого адаптера или подключения к сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать доступ к консоли ВМ по протоколам SPICE, VNC. (без необходимости использовать дополнительное ПО) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать систему расширенного удаленного доступа с пробросом буфера обмена, папок и файлов, звука и видео на базе протокола SPICE | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должна быть возможность создавать пользовательские шаблоны конфигурации, в которых задаются характеристики виртуальной машины (процессор, память, настройки SPICE, настройки дисков), при этом шаблон не содержит копии виртуального диска с ОС и используется для быстрой конфигурации мастера создания новых ВМ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать разграничение доступа к виртуальной среде, построенное на основе классической ролевой политики безопасности и имеющее возможность ее интеграции со службой каталога | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность перемещения виртуальных машин между серверами без выключения ОС виртуальной машины | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность перемещения файлов виртуальных машин между системами хранения без выключения ОС виртуальной машины | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать функционал управляемого аварийного восстановления ВМ, с использованием разделяемого хранилища, в случае аварийного выхода из строя узла кластера, администратор платформы из графического интерфейса может выполнить операцию восстановления ВМ на резервном узле | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать конфигурацию высокой-доступности ВМ, при котором в случае аварийного сбоя узла кластера обеспечивается автоматический перезапуск виртуальных машин на доступных серверах кластера. Функционал должен поддерживать защиту на уровне кластера с общим хранилищем, поддерживать индивидуальную настройку защищаемых ВМ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать функцию клонирования виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность изменения конфигурации ВМ без необходимости остановки или перезапуска (изменение характеристик включенной виртуальной машины vCPU, RAM, Virtual Hard Drives и др.) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность выделять пространство на файловом хранилище для дисков виртуальных машин по требованию, позволяющее более эффективно его использовать | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность создания мгновенного снимка состояния виртуальной машины с возможностью возврата к нему, при этом должна быть доступна опция сохранения оперативной памяти ВМ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать единое окно отслеживания состояния системы в реальном времени (Dashboard) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать размещение файлов виртуальных машин на следующих типах систем хранения: - на локальном диске гипервизора; - на СХД с блочным доступом по протоколам Fibre Channel и iSCSI, FC-NVMe; - на кластере SDS на базе Ceph | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность динамической балансировки нагрузок между серверами кластера, путем автоматической миграции виртуальных машин, без необходимости выключения или перезагрузки. При этом администратор платформы должен иметь возможность, из графического интерфейса задать параметры балансировки, такие как уровни нагрузки центрального процессора и оперативной памяти, для тонкой настройки активации и деактивации автоматики балансировки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь встроенный в свой состав контейнер с системой визуализации Grafana для передачи параметров состояния физических и виртуальных машин | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь функции по созданию и использованию встроенной инфраструктуры Виртуальных Рабочих Столов (VDI) либо иметь интеграцию с инструментами, реализующими такие функции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность управления локальными пользователями посредством веб-интерфейса | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность импорта ВМ из платформы виртуализации VMware vSphere | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно иметь возможность «растягивания» виртуальных сетей VxLAN между географически распределенными локациями поверх сети Интернет | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно поддерживать протоколы iBGP/eBGP, настройка которых должна быть доступна из web-интерфейса платформы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать возможность централизованной настройки сетевых компонентов виртуальной коммутации на хостах виртуализации через графический интерфейс системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать поддержку миграции виртуальных машин между кластерами без прерывания работы сервисов в гостевых ОС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать поддержку миграции дисков виртуальных машин между хранилищами без прерывания работы гостевых ОС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обеспечивать масштабирование не менее чем до 64 кластеров, 250 хостов виртуализации в рамках одного кластера без функции отказоустойчивости, и не менее 24 хостов виртуализации в рамках одного отказоустойчивого кластера. Общее число хостов виртуализации в одной платформе до 700 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать встроенной системой класса IPAM управления IP-адресами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать совместимостью с системой резервного копирования (например, RuBackup) без необходимости использования дополнительных инструментов совместимости | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно содержать встроенные инструменты мониторинга и оповещений как с использованием почты, так и с интеграцией с Telegram | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Готовые интеграции с биллинговыми системами для учета выделенных и потраченных ресурсов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать готовой интеграцией с Terraform для реализации подхода IaC в управлении инфраструктурой | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать возможностью ведения библиотеки скриптов Shell, PowerShell, Ansible, Python. Возможностью запуска для настройки виртуальных машин, узлов кластера из графического интерфейса системы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать возможностью использования преднастроенных, динамических, статических, локальных и глобальных переменных для скриптов с разным уровнем доступа для пользователя и администратора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальное программное обеспечение должно обладать возможностью использования параметров для передачи в скрипт при выполнении на конкретном объекте виртуальной инфраструктуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на периферийном оборудовании – 13 шт., ОКПД2/КТРУ: 26.20.40.144, Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программно-аппаратный комплекс СКЗИ на периферийном оборудовании | Наличие сертификата ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ по классу не ниже КС3 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура внешней среды | ≥ 60 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная температура внешней среды | ≤ -40 | Градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и передача IP пакетов по протоколу IPv4 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификация и аутентификация сетевых узлов на основе уникальных идентификаторов или ip-адресов (для открытых узлов) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование IP пакетов протокола IPv4 (вместе с заголовком и контрольной суммой) в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование IP пакетов протокола EtherIP в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имитозащита зашифрованных IP в соответствии с криптоалгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 (в режимах выработки имитовставки) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имитозащита зашифрованных IP в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 (в режимах выработки имитовставки) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и передача Ethernet кадров | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапсуляция зашифрованных IP пакетов в протокол UDP/TCP | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапусляция принятых Ethernet кадров в IP пакеты протокола EtherIP (IP protocol 97) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инкапсуляция зашифрованных IP пакетов в протокол UDP/TCP | Да |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подсистема метеомониторинга (модернизация функционала) – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсистема метеомониторинга (модернизация функционала) | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль анализа метеоданных | ведение реестра дорожных метеостанций (АДМС) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание предельно минимальных значений заряда АКБ с целью своевременного уведомления оператора о разрядке АКБ метеостанции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просмотр местоположений метеостанций на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтрация, поиск и выбора метеостанций, отображаемых на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение информации, регистрируемой метеостанцией | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинг состояния работоспособности метеостанций | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение статуса работоспособности метеостанции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение блока инженерной информации (состояние заряда АКБ, токи зарядки) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое сохранение изображений с подключенных к АДМС видеокамер с программно-настраиваемой периодичностью, просмотр полученных изображений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение карточки метеостанции с атрибутивной информацией | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в карточке метеостанции данных диагностики, индикация статуса работы компонентов АДМС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в карточке метеостанции метеорологических показателей в виде отдельных графиков, диаграмм и усредненных значений за выбранный период времени | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение снимков с видеокамер, привязанных к метеостанции, в соответствии с временным периодом отображения данных | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в карточке метеостанции экологических показателей в виде усредненных значений за выбранный период времени (при наличии показателей в подключаемых АДМС) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование и экспорт отчетных материалов в файлы следующих форматов (.pdf, .xlsx) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование производственно-технологических предупреждений в виде событий и рекомендаций системы на основе данных, полученных с АДМС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение карточки производственно-технологического предупреждения с информацией о времени отправки уведомлений в соответствующие каналы оповещения и информацией об условиях срабатывания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка производственно-технологических предупреждений с возможностью их фильтрации по источнику, типу и времени оповещения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прием в реальном времени и отображение метеорологических показателей (при наличии показателей в подключаемых АДМС): - температура воздуха; - температура дорожного полотна; - температура точки росы; - тип осадков; - направление и скорость ветра; - интенсивность осадков; - количество осадков в сутки; - состояние дорожного полотна | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматизированный сбор метеоданных АДМС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработка и хранение текущей информации АДМС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение и поиск метеорологических данных по датам поступления, типу данных, значениям | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | навигация и просмотр архивных данных, накапливаемых подсистемой, на заданный период времени | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ текущих метеоданных, выдача предупреждений пользователям | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оповещение пользователей не менее чем по двум каналам (один канал оповещений – внутрисистемный и один внешний канал): - об изменении состояния работоспособности метеостанции; - о разрядке АКБ метеостанции; - об отклонении метеоданных от штатных значений | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подсистема светофорного управления (модернизация функционала) – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсистема светофорного управления (модернизация функционала) | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль редактирования улично-дорожной сети | выполнение функций интерактивного редактирования данных схем организации дорожного движения УДС на карте, с последующим отображением объектов схемы в 2d и 3d режимах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание схем ОДД в спецификации ASAM OpenDrive | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редактирование схем ОДД | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание границ схем ОДД | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подсчет количества схем ОДД | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение истории редактирования схемы ОДД c указанием пользователя и срока давности редактирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на схеме ОДД пиктограмм с указанием типа и количества замечаний по схеме | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в карточке схемы ОДД списка замечаний с указанием автора, срока давности и комментария | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение в карточке схемы ОДД информации с отображением истории изменения схемы с указанием автора изменения и срока давности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при редактировании данных схем ОДД все объекты, не отображаемые объекты и не входящие в него, должны быть в режиме «Чтения» | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование перекрестков | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование участков дороги | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование геометрии участков дороги | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редактирование на карте элементов улично-дорожной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение элементов улично-дорожной сети в виде топологического дерева | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение атрибутивного состава элементов улично-дорожной сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование составных элементов отдельных участков дороги в прямом и обратном направлении, в том числе: - полоса движения; - дорога общего пользования; - трамвайная полоса; - велосипедная дорожка; - полоса разгона; - полоса торможения; - съезд с дороги; - выезд на дорогу; - бордюр; - разделительная полоса; - островок безопасности; - обочина; - тротуар; - прилегающая территория | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание и редактирование осевой разметки отдельных участков дороги в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018, принятом на территории содружества независимых государств | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание ограничений движения типов транспорта по полосам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание ограничений направлений движения транспорта по полосам | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание материала полосы движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание скоростного ограничения для полосы движения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разбиение дорог на секции (сегменты), объединение секций после разбиения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое перестроение геометрий полос и бордюров при изменении геометрии дорог | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указание типа полос движения (полоса движения, велосипедная дорожка, трамвайная полоса, железная дорога, съезд с дороги, выезд на дорогу, полоса разгона, полоса торможения, парковка, границы полос движения, бортовой камень, островок безопасности, разделительная полоса, обочина, обочина для аварийной остановки, тротуар, прилегающая территория) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редактирование многоуровневых развязок на УДС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое сохранение изменений, вносимых в режиме редактирования объекта УДС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функции отмены и повтора последнего действия по нажатию комбинаций клавиш Ctrl+Z и Ctrl+Y клавиатуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность загрузки .dwg файлов в виде геоподосновы, с отображением всех подписей к чертежу, значений на дорожных знаках, распознаванием прерывистой разметки, отображении проектных решений в виде красных и синих линий | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность загрузки .shp файлов в качестве геоподосновы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность ручного позиционирования на карте геоподосновы: передвижение, поворота и масштабирования | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность удаления и загрузки нескольких объектов геоподосновы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подсчет количества заведенных в систему схем ОДД | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность просмотра и навигации по списку элементов разметки, всех типов оборудования, мостов, искусственных дорожных неровностях, сооружений, билбордов, коммуникационных объектов (кабели, канализационные люки, дождеприемники, ливневые лотки, распределительные коробки), всем типам направляющих устройств, всем типам ограждений, опор, дорожных остановок, дорожных знаков, деревьям и кустарникам, парковочным места | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность подсчета количества объектов в каждой категории, возможность просмотра разных типов объектов внутри одной категории, возможность поиска объекта по номеру и названию и переходу к объекту на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность группировки объектов УДС в произвольные группы с произвольным выбором названия | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность быстрого поиска объектов внутри редактора схемы ОДД по названию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность работать с просмотром схем ОДД и редактировать схемы ОДД через web-интерфейс с разграничением прав на доступ | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выгрузка модели данных в формате XODR спецификации ASAM OpenDrive | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожных знаков в полном соответствии с ГОСТ Р 52290-2024 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.1 с возможностью выбора исполнения, варианта конструкции, добавления информационно-световых секций, поворотных секций, зачехления светофора и установка светоотражающего экрана | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.2 с возможностью выбора варианта конструкции, указания варианта движения, добавления информационно-световых секций, зачехления светофора и установка светоотражающего экрана | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.3 с возможностью добавления поворотных секций, зачехления светофора и установка светоотражающего экрана | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.4 с возможностью выбора исполнения, указания направления движения для Т.4.c, зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.5 с возможностью зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.6 с возможностью выбора исполнения, варианта конструкции, возможности совмещения с Т.10 и зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.7 с возможностью выбора исполнения, варианта конструкции и зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.8 с возможностью выбора варианта конструкции и зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.9 с возможностью зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров T.10 с возможностью зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров П.1 с возможностью выбора варианта конструкции и зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте светофоров П.2 с возможностью выбора варианта конструкции и зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дополнительной секции-таймера с возможностью зачехления светофора | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожных тумб с возможностью выбора на них дорожных знаков | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте камер телеобзора с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте сигнальных дорожных конусов с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте остановок наземного городского пассажирского транспорта с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте, с возможность указать тип павильона, угол поворота, расстояние от оси дороги, название остановочного пункта и его описание | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте метеостанций с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте радиолокационных детекторов, с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте камер фото-видеофиксаций с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожных знаков переменной информации с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте табло отображения информации с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожных контроллеров с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте бетонных блоков | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте устройств RSU с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте устройств звукового оповещения с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте с возможностью выбора типа, звукового давления, диапазона рабочих частот, радиуса действия и высоты установки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте защитной сетки с указанием шага и высоты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.1 типа с указанием типа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.2 типа с указанием типа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.3 типа с выбором цвета и ширины | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.4 типа с выбором ширины | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.5 типа с указанием типа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.6 типа с указанием типа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.7 типа с указанием типа, выбором цвета, ширины, сдвига штриха | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.8 типа с указанием ширины и сдвига штриха | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.9 типа с указанием цвета, ширины, длины и сдвига штриха | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.10 типа с указанием ширины и сдвига штриха | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.11 типа с указанием типа, цвета, ширины, длины, отступа сдвига штриха | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.12 типа с указанием цвета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.13 типа с указанием цвета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.14.1 типа с указанием цвета, ширины, угла наклона, сдвига штриха, и возможностью автоматического добавления желтых промежуточных полос | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.14.2 типа с указанием цвета, ширины, угла наклона, сдвига штриха, и возможностью автоматического добавления желтых промежуточных полос | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.14.3 типа с указанием цвета, ширины, угла наклона, сдвига штриха, и возможностью автоматического добавления желтых промежуточных полос | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.15 типа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.16.1 типа с указанием цвета, расстояния между штрихами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.16.2-1.16.3 типа с указанием цвета, расстояния между штрихами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.17.1-1.17.2 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.18 типа с указанием варианта, цвета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.19 типа с указанием цвета и автоматическим изменением пропорции разметки, отображаемой на дорожном полотне, в зависимости от выбранного скоростного режима | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.20 типа с указанием цвета и выбором размера в зависимости от скоростного режима | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.21, 1.22 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.23.1, 1.23.2, 1.23.3 типов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.1 типа с указанием цвета, выбором варианта дорожного знака на разметке, и вида | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.2 типа с указанием цвета, выбором варианта дорожного знака на разметке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.3 типа с указанием цвета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.4 типа с указанием цвета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.5 типа с указанием цвета и выбором варианта дорожного знака | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте шумовой полосы с указанием цвета, выбором количества полос | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте стандартных и пониженных бортовых камней | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте стоек с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на стойке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте двойных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на опоре | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте опор МГО с возможностью выбора варианта исполнения, указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на опоре | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте выносных кронштейнов с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на соответствующих креплениях кронштейна | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте консольных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной и горизонтальной частях опор | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте столбов с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на столбе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте Г-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной и горизонтальной частях опор | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте П-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на левом/правом креплениях вертикальной части опоры и горизонтальных креплениях опоры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте Т-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной части опоры и креплениях горизонтальной части опоры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте Ш-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной части опоры и креплениях горизонтальной части опоры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте барьерных ограждений с возможностью выбора типа ограждения (одноярусное, двуярусное), указания шага и высоты в метрах, выбором типа вертикальной разметки, уровня удерживающей способности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обозначение наличия катафотов и выбора их типа на барьерных ограждениях, а также противоослепляющих экранов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте пешеходных ограждений с возможностью выбора шага и высоты в метрах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте фронтальных ограждений с возможностью выбора способа установки, вида ограждения, указания шага, высоты и ширины в метрах, выбором класса скорости столкновения, типа вертикальной разметки, уровня удерживающей способности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обозначение наличия катафотов и выбора их типа на фронтальных ограждениях, а также противоослепляющих экранов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте парапетных ограждений с возможностью выбора способа установки, указания шага и высоты в метрах, уровня удерживающей способности, а также с обозначением наличия катафотов и выбора их типа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте делиниаторов с возможностью указания длины пролета, параметров размещения и расстояния между пролетами | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте шумовых экранов с возможностью выбора особенности конструкции, типа шумоподавления, светопроницаемости, огнестойкости, и выбора высоты | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте троссовых ограждения с возможностью выбора типа ограждения, модификации, высоты, длины пролета, уровня удерживающей способности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе коммутационных шкафов, с возможность установки на опоре или отдельно | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе искусственной дорожной неровности с указанием ширины, высоты, вида и поперечного профиля | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе канализационных люков с возможностью указания учетного номера | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соединение на картографической основе опор и оборудования кабелями различных типов с указанием количества жил и сечения, типа монтажа, формирование кабельного плана | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе распределительной коробки в привязке к опорам с возможностью указания учетного номера, высоты крепления и параметров размещения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе объекта «мост» с возможностью указания наименования, типа сооружения, схемы, материала, с возможностью добавления опор и указания их типа, материала, фундамента, количества столбов в опорах | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе объекта «сигнальный столбик» с возможностью указания типа, формы, типа конструкции, устойчивости к нагрузке, способа крепления, места установки, материала, наличия световозвращателей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе объекта «парковочных столбиков» с возможностью указания типа конструкции, устойчивости к нагрузке, способа крепления, места установки, материала и 3d моделью | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе объекта «боллард» с возможностью указания классификации, типа, статической стойкости, динамической стойкости, класса энергоемкости, материала, высоты и диаметра | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте петлевых детекторов с возможностью задать тип установки, канала детектирования, схемы электропитания, выходного сигнала, геометрии и параметров установки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте водоналивных блоков с возможностью выбора высоты, длины, ширины основания, длины пролета, типа соединения, материала и цвета и 3d моделью | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе дождеприемников с возможностью задать классификацию по нагрузке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе ливневых лотков с возможностью задать класс нагрузки, габариты, длину секции, глубину, материал лотка, материал решетки и варианты замков решетки, возможность подключения к дождеприемнику или трубе и наличие пескоуловителя и 3d моделью | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической основе парковочных мест с возможностью указания номера парковки, номера парковочного места, параметров размещения, типа парковочного места, ограничений, длины и ширины парковочного места, угла наклона, а также возможности отделения парковочного места разметкой с выбором типа окончания разметки и возможностью нанесения специальной разметки (для инвалидов, для электромобилей, для нерезидентов) и 3d моделью | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте световозвращателей с возможностью выбора типа по применению, цвета, количества рабочих поверхностей, вариантов по принципу действия, способу крепления, материалу корпуса, геометрии, диаметра рабочих поверхностей, высоты над покрытием, глубиной установки, интервала установки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность построения разворотов с произвольной геометрией разворота | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет площади закраски для площадной разметки и отображения этого значения | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на картографической подложке ситилайтов с возможностью выбора типа конструкции, материала корпуса, количества сторон, способа монтажа, типа подсветки, признаков антивандальности, влагозащиты, пылезащиты и 3d модели | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможность вручную вбивать координаты расположения точечных объектов, что бы они могли менять свое положение | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте малых архитектурных форм с возможностью выбора группы, типа, материала, формы объекта, наличия признака для маломобильных групп граждан и 3d модели | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте водопропускной трубы с возможностью выбора нормативной нагрузки, диаметра трубы, длины звеньев, материала | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте снегозащитных ограждений с возможностью выбора типа конструкции, материала, стационарности, прочности и устойчивости, высоты и процент просветности | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте комбинированных ограждений с возможностью выбора способа установки, высоты барьерной части, общей высоты, ширины конструкции, длины пролета, класса удерживающей способности, способа монтажа, наличие катафотов, наличие противоослепляющих экранов | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на географической карте радиорелейной станции с возможностью задать высоту, радиус действия, диапазон частот, ширину полосы канала, модуляцию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что знаки 1.1, 1.2, 1.20.1-1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24, установленные справа от проезжей части, должны дублироваться с противоположной стороны | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что знаки 3.20 и 3.22 должны дублироваться на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что знак 5.15.6 должен дублироваться на дорогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что место установки общественного транспорта должно оформляться с помощью дорожного знака 5.16 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что место установки общественного транспорта должно оформляться дорожной разметкой 1.17.1 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что на одной опоре должно быть установлено не более 3 дорожных знаков | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что расстояние между краями соседних дорожных знаков на одной опоре должно быть от 50 до 200 мм | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что установка искусственных дорожных неровностей должна сопровождаться установкой дорожного знака 1.17 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что расширения проезжих частей должны сопровождаться установкой дорожных знаков 5.15.3 или 5.15.4 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что сужения проезжих частей должны сопровождаться установкой дорожных знаков 1.20.1 – 1.20.3 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая проверка, что пешеходные переходы должны сопровождаться дорожными знакам 5.19.1 и 5.19.2 | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (модернизация функционала) – 1 шт., ОКПД2/КТРУ: 58.29.11.000-00000003, Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (модернизация функционала) | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (12.02) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления | Экземпляр на материальном носителе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль анализа транспортных потоков | отображение в подсистеме прогнозируемых значений показателей транспортного потока выбранного детектора транспорта с возможность агрегации данных за 5, 15, 30, 60 минут: - средняя скорость свободной дороги в разрезе полос движения (км/ч); - средняя скорость транспортного потока в разрезе полос движения (км/ч); - количество ТС (проездов) в разрезе полос движения (ед); - интенсивность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/ч); - плотность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/км); - средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения (сек); - уровень обслуживания улично-дорожной сети в разрезе полос движения; - классы транспортных средств в разрезе полос движения; - временной индекс контролируемого детектором транспорта направления (удельная потеря времени ТС на единицу времени движения); - очередь контролируемого детектором транспорта направления; - буферный индекс контролируемого детектором транспорта направления (удельные дополнительные затраты времени движения ТС); - перегруженность контролируемого детектором транспорта направления | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение детекторов транспорта на карте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение нескольких карточек детекторов транспорта одновременно | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение на карте графа дорог (узлов, ребер графа) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | привязка данных показателей транспортного потока детектора транспорта к ребрам графа дорог, расчет и отображение в подсистеме фактических, прогнозируемых значений показателей транспортного потока выбранного ребра графа с возможность агрегации данных за 5, 15, 30, 60 минут: - средняя скорость свободной дороги в разрезе полос движения (км/ч); - средняя скорость транспортного потока в разрезе полос движения (км/ч); - количество ТС (проездов) в разрезе полос движения (ед); - интенсивность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/ч); - плотность транспортного потока в разрезе полос движения (ед/км); - средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения (сек); - уровень обслуживания улично-дорожной сети в разрезе полос движения; - классы транспортных средств в разрезе полос движения; - временной индекс ребра графа (удельная потеря времени ТС на единицу времени движения); - очередь на ребре графа; - буферный индекс ребра графа (удельные дополнительные затраты времени движения ТС); - перегруженность ребра графа | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графическое отображение на карте данных о средней скорости на УДС в местах установки детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование, редактирование и удаление перекрестков из нескольких ребер графа с обозначением въездных и выездных ребер графа, для анализа показателей транспортного потока на перекрестке | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирование, редактирование и удаление маршрутов из нескольких ребер графа для анализа показателей транспортного потока на маршруте в целом | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка сформированных перекрестков, уровня их обслуживания, средней задержки, наличия светофоров и количества детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск по списку сформированных перекрестков по названию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображение списка сформированных маршрутов движения, среднего времени в пути, задержки и количества детекторов транспорта | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поиск по списку сформированных маршрутов по названию | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ и отображение показателей транспортного потока на выбранном перекрестке или его отдельном направлении за выбранную дату, с возможность агрегации данных за 5, 15, 30, 60 минут: - средняя скорость свободного движения (км/ч); - средняя скорость транспортного потока (км/ч); - количество ТС (проездов) (ед); - интенсивность транспортного потока (ед/ч); - плотность транспортного потока (ед/км); - средняя задержка транспортных средств (сек); - усредненная задержка транспортных средств по историческим данным (сек); - среднее время в пути (сек); - очередь; - уровень обслуживания улично-дорожной сети; - классы транспортных средств; - графическое отображение изменения уровня обслуживания; - графическое отображение изменения средней задержки ТС за выбранные сутки; - графическое отображение изменения средней задержки ТС за аналогичные сутки по историческим данным; - графическое отображение изменения очереди ТС; - графическое отображение изменения количества ТС | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ и отображение показателей транспортного потока на выбранном маршруте за выбранную дату, с возможность агрегации данных за 5, 15, 30, 60 минут: - средняя скорость свободного движения (км/ч); - средняя скорость транспортного потока (км/ч); - время в пути за выбранные сутки и в аналогичный период (сек); - количество ТС (проездов) (ед); - интенсивность транспортного потока (ед/ч); - плотность транспортного потока (ед/км); - средняя задержка транспортных средств (сек); - усредненная задержка транспортных средств по историческим данным (сек); - уровень обслуживания улично-дорожной сети; - временной индекс (удельная потеря времени ТС на единицу времени движения); - буферный индекс (удельные дополнительные затраты времени движения ТС); - перегруженность; - классы транспортных средств; - графическое отображение уровня обслуживания и количества ТС на участках маршрута | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение функций формирования отчетов о транспортных потоках на основе сформированных шаблонов, выгрузка данных в форматы *.xlsx и *.csv | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хранение данных перекрестков и маршрутов, сформированных из ребер графа дорог | Наличие |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта и Товара составляет ______________________ (_________________________________________) рублей ____ копеек, включая НДС 22% ______________________ (_________________________________________) рублей ____ копеек.

Товар должен быть новым (который не был в пользовании и ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), товар не должен иметь дефектов, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья.

Товар должен быть произведён заводским серийным способом.

Товар по каждой позиции должен быть единообразным, одной модели и одного производителя.

Товар должен поставляться в комплектации, предусмотренной производителем оборудования.

Товар может поставляться частями.

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые неповреждённые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), в том числе должна быть рекомендованной производителем Товара, рекомендованной ГОСТ, не должна быть вскрыта и (или) повреждена. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных мероприятиях к конечному месту эксплуатации, при хранении Товара.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик предоставляет гарантию на Товар со сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийная поддержка должна осуществляться в течение гарантийного срока. В рамках гарантийной поддержки Поставщик обязан предоставить техническую и консультационную поддержку на весь период гарантийного срока.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара, а также осуществляется проведение ремонта и восстановление Товара в случае выхода его из строя, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то Поставщик обязан за свой счёт устранить недостатки Товара либо заменить Товар с недостатками новым.

Поставщик обязан исполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о выявлении недостатков (в том числе посредством электронной почты с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую заменённую или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок действия гарантии при этом устанавливается производителем детали Товара.

Поставщик в рамках поставки по Государственному контракту обязан:

- поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием;

- обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

- обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

- осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 Контракта);

- в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

- предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, не позднее 10 дней с даты заключения Поставщиком таких договоров;

- предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

- разработать электронные паспорта светофорных объектов и завести их в Систему;

- разработать схемы ОДД перекрестков в местах расположения светофорных объектов и оцифровать схемы ОДД в программном обеспечении Системы;

- выполнить подключение устанавливаемых детекторных комплексов к Подсистеме мониторинга параметров транспортных потоков и Подсистеме светофорного управления, выполнить настройку разметки детекторных комплексов;

- выполнить создание в Системе и настройку работы групп координации светофорных объектов (расчет планов координации, формирование программ групп координации, формирование календарных планов групп координации). Список светофорных объектов для работы в режиме координации должен быть согласован с Заказчиком на этапе исполнения Контракта;

- подключить устанавливаемое оборудование детекторных комплексов к Подсистеме светофорного управления, настроить устанавливаемые детекторные комплексы и дорожные контроллеры для обеспечения адаптивного режима работы светофорных объектов (настройка алгоритмов, калибровка детекторов, настройка параметров и пороговых значений, корректировка параметров под реальные условия транспортных потоков). Список светофорных объектов для работы в адаптивном режиме должен быть согласован с Заказчиком на этапе исполнения Контракта;

- обеспечить поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования СКЗИ на серверном оборудовании;

- выполнить поставку и установку на серверные мощности программного обеспечения Подсистемы управления дорожным движением общественного транспорта (УДОТ);

- выполнить поставку и установку на серверные мощности программного обеспечения Интеграционной платформы;

- выполнить поставку и установку на серверные мощности программного обеспечения дополнительных модулей для Подсистемы светофорного управления;

- выполнить поставку и установку на серверные мощности программного обеспечения дополнительных модулей для Подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков;

- выполнить поставку и установку на серверные мощности программного обеспечения дополнительных модулей для Подсистемы метеомониторинга;

- в рамках 1 этапа Государственного контракта в течение 10 рабочих дней, начиная с даты заключения Контракта, выполнить демонстрацию работоспособности программного обеспечения дополнительных модулей Подсистемы светофорного управления на удаленных серверных мощностях, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта разработать и согласовать с Заказчиком документ «Программа проведения демонстрации», по результатам проверки работоспособности и соответствия функциональным требованиям Технического задания подготовить «Акт проведения демонстрации» для подписания Сторонами;

- в рамках 1 этапа Государственного контракта в течение 10 рабочих дней, начиная с даты заключения Контракта выполнить разработку плана производства работ, с указанием в нем полного списка участников (исполнителей) Контракта со своей стороны и их контактных данных, предоставить функциональную схему подключения и работы Интеллектуальной транспортной системы Симферопольской городской агломерации, включая информационные потоки, описание технологического стека программного обеспечения, используемого в рамках Системы;

- выполнить поставку, монтаж и пуско-наладочные работы серверного оборудования;

- выполнить поставку и пуско-наладочные работы по развертыванию серверного программного обеспечения;

- выполнить поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования метеостанции, адрес размещения определяется на этапе исполнения контракта;

- выполнить поставку, монтаж и пуско-наладочные работы дорожных контроллеров на светофорных объектах, список объектов определяется на этапе исполнения Контракта;

- выполнить поставку, монтаж и пуско-наладочные работы детекторных комплексов на светофорных объектах, список объектов определяется на этапе исполнения Контракта;

-  выполнить поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования СКЗИ на светофорных объектах;

- выполнить предварительные испытания, опытную эксплуатацию и приемочные испытания программного обеспечения Системы на всех этапах Государственного контракта;

- провести инструктаж пользователей ИТС Симферопольской городской агломерации до момента приема-передачи Заказчику. Список пользователей для инструктажа предоставляется Заказчиком;

- предоставить Заказчику документацию на бумажном носителе и в электронном виде (на компактном лазерном диске (CD-R/DVD-R) или на USB-флеш накопителе) на русском языке, 1 экземпляр - в бумажном виде, 1 экземпляр -  в электронном виде:

1) на 1 этапе Государственного контракта:

- Программа проведения демонстрации;

- Акт проведения демонстрации;

- План производства работ;

- Акт приема-передачи оборудования;

- Акт о проведении монтажных и пуско-наладочных работ;

- Ведомость эксплуатационной документации;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Программа и методика предварительных испытаний;

- Протокол предварительных испытаний;

- Акт о вводе Системы в опытную эксплуатацию;

- Программа опытной эксплуатации;

- Журнал опытной эксплуатации;

- Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям;

- Программа и методика приемочных испытаний;

- Ведомость машинных носителей информации;

- Протокол приемочных испытаний;

- Лицензионные/Сублицензионные договоры на право использования программного обеспечения на условиях простой неисключительной лицензии (при необходимости);

- Акты приема-передачи неисключительных прав;

- Акт сдачи-приемки 1 этапа Государственного контракта;

2) на 2 этапе Государственного контракта:

- Акт приема-передачи оборудования;

- Акт о проведении монтажных и пуско-наладочных работ;

- Ведомость эксплуатационной документации;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Программа и методика предварительных испытаний;

- Протокол предварительных испытаний;

- Акт о вводе Системы в опытную эксплуатацию;

- Программа опытной эксплуатации;

- Журнал опытной эксплуатации;

- Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям;

- Программа и методика приемочных испытаний;

- Ведомость машинных носителей информации;

- Протокол приемочных испытаний;

- Лицензионные/Сублицензионные договоры на право использования программного обеспечения на условиях простой неисключительной лицензии (при необходимости);

- Акты приема-передачи неисключительных прав;

- Акт сдачи-приемки 2 этапа Государственного контракта.

3) на 3 этапе Государственного контракта:

- Акт приема-передачи оборудования;

- Акт о проведении монтажных и пуско-наладочных работ;

- Ведомость эксплуатационной документации;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Программа и методика предварительных испытаний;

- Протокол предварительных испытаний;

- Акт о вводе Системы в опытную эксплуатацию;

- Программа опытной эксплуатации;

- Журнал опытной эксплуатации;

- Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям;

- Программа и методика приемочных испытаний;

- Ведомость машинных носителей информации;

- Протокол приемочных испытаний;

- Лицензионные/Сублицензионные договоры на право использования программного обеспечения на условиях простой неисключительной лицензии (при необходимости);

- Акты приема-передачи неисключительных прав;

- Акт сдачи-приемки 3 этапа Государственного контракта;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту.